Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2020

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ” Achiziționarea lucrărilor de reparație a biroului și a coridorului de la etajul 8, în urma incendiului produs în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare nr. 180, municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă:  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru  administrarea clădirilor  Guvernului  Republicii  Moldova.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Toate solicitarile si documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente - sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere – în coordonanță cu autoritatea contarctantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor - cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate – cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislatia în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor     Guvernului  Republicii  Moldova

Data 18.04.2025

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație a biroului și a coridorului de la etajul 8, în urma incendiului produs în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare nr. 180, municipiul Chișinău..

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de reparatie.(k=1,25 la manopera si utilaje conform NCM L.01.02-2005, pentru conditii nocive de lucru. K=1,250 1.1. Demolari/ demontari. |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,756 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,756 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre. | m2 | 5,070 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,331 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,331 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 50,920 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,638 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,546 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,637 |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 19,720 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,655 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,655 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,493 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,592 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,986 |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 15,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,312 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 7,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,000 |
| 6 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 90,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,813 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 27,108 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,825 |
| 8 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,525 |
| 9 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,200 |
| 10 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,300 |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,910 |
| Total Demolari/ demontari. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.2. Peretii. |  |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,920 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,909 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,638 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,546 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,920 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 77,653 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 363,569 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,204 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,028 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,018 |
| 14 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga 15mm. K=15,000 | m2 | 50,400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 226,800 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 081,080 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,756 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,120 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,835 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,920 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,730 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 56,012 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,638 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,015 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,920 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 28,643 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,365 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 53,716 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,051 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,064 |
| 17 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,920 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,365 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 25,104 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,064 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,920 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,909 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,638 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,546 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,920 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,008 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 20,368 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,055 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,460 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,546 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,102 |
| 20 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 15,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,562 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,090 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,225 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,150 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,225 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,300 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,037 |
| Total Peretii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,720 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,739 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,958 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,986 |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,697 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 50,532 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 78,880 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 20,706 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,370 |
| Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.4. Pardosele. |  |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,720 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,739 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,958 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,986 |
| 24 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006 | m2 | 19,720 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,536 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 607,053 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,785 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,139 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,071 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,493 |
| 25 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 19,720 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 28,347 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,697 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 20,913 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 20,913 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 17,925 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,739 |
| Total Pardosele. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.5. Timplarii. |  |  |  |  |
| 26 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. 1 canat cu deschidere dubla. si plasa antimoschit. Profil cu 5 camere. 3 sticle Lowe-e. 1,85*2,85m. | m2 | 5,270 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,329 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 5,270 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 15,810 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,870 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,648 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,108 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,689 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,132 |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Articol din lemn cu finisaj HDF. Usa oarba de interior cu un canat. | m2 | 2,990 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,494 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,299 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,934 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 2,990 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,254 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,346 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,658 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,075 |
| 28 | RpCO49D | Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar | m | 2,900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,125 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,269 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,160 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 11,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,276 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,232 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 1,450 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 7,250 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 2,204 |
|  | 2430226109169 | Diluant 104 D.001-1 S 3124 | kg | 1,740 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 3,625 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,109 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,109 |
| Total Timplarii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.6. Electricitate. |  |  |  |  |
| 29 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp. 12 mod. Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,462 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,010 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,080 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,080 |
|  | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,808 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,025 |
| 30 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,475 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,010 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,000 |
| 31 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,350 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4,040 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,020 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 |
| 32 | RCsU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 25,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,188 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 35,938 |
| 33 | RpEA09C | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm | m | 16,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,400 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 16,480 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16,000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 16,480 |
| 34 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m | 26,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,050 |
|  | 31530134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari, 3*1,5mmp | m | 28,119 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 13,650 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 6,825 |
| 35 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m | 46,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 19,550 |
| 35 | 35130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari sect. 3*2,5mmp | m | 49,749 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 24,150 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 12,075 |
| 36 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3*4mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035 | m | 18,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,625 |
|  | 115511000100033 | Cablu VVGng-LS 3*4 mmp | m | 19,561 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 3,726 |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 4,657 |
| 37 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m | 50,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 26,875 |
|  | 25521216704235 | Tub PVC cu D=16mm tip IP | m | 53,550 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 10,500 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 7,875 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 7,875 |
| 38 | RpEA07D | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,750 |
|  | 2811236311009 | Doza de ramificatie pentru tub de protectie | buc | 5,000 |
|  | 2875276305097 | Console din otel lat 50x5 mm | kg | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,375 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,020 |
| 39 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, cu LED, montat incorporat cu dimensiunile 600*600mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,050 |
|  | 287524574400501 | Corp de iluminat cu LED montat incorporat cu dimensiunile 600*600mm | buc | 3,120 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 3,120 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 3,120 |
| 40 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,812 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
| 41 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,750 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 5,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,250 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,025 |
| Total Electricitate. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.7. Reimprospatarea coridorului. |  |  |  |  |
| 42 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 | m2 | 140,240 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,765 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 157,560 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,295 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,259 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 375,590 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,085 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 56,338 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,779 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 375,590 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 258,218 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 150,236 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,535 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 187,795 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 18,779 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,751 |

Președintele grpului de lucru    ______________________       Igor MÎNĂSCURTĂ

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Ex.Ion Iovu