CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparația capitală a străzii Sfântul Nicolae de la intersecția cu str. Mihai Viteazul pînă la intersecția cu str. Lev Dovator  din mun. Bălți

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Relocarea pilonului |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Pilon din beton armat de 9.5m) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,4200 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 446-2011-95 | Pilon beton armat de 9.5m | buc | 1,0000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4700 |  |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 4 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0900 |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 6 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0300 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,4500 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1000 |  |
| 7 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea intrarilor in curti |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) | 100 m3 |  | 0,089 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 14,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,089 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 11 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  | 8,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  | 0,083 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 13,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumul principal |  |  |  |
| 15 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 64,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 14,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,064 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 18 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  | 67,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  | 0,675 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 108,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,675 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului) | 100 m3 |  | 2,380 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 23 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 440,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 2,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 25 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 6,960 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 26 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 1,390 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit, y=1.5 t/m3), k=0,8 | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 45,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 29 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm | m3 |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 30 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 1,970 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,970 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat din depozit, y=1,6 t/m3), k=0,8 | 100 m3 |  | 1,392 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 222,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec cu materiale din demolare, h=0,20 m), piatra sparta COST ZERO | m3 |  | 139,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411 | Piatra sparta COST ZERO | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112 | Piatra sparta COST ZERO | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 35 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) | m3 |  | 107,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 36 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,08 m) | m3 |  | 53,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 37 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 | t |  | 0,400 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm, K-1,5 | m2 |  | 571,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 39 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 1,710 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |
| 40 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 4,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 41 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) | m |  | 107,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2666122800284-30153 | Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15 | m | 1,0050 |  |
| 42 |  | Beton C16/20 (se scade din norma DE10E), conform proiectului | m3 |  | -0,270 |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 4. Capitolul IV. Accese la drum |  |  |  |
|  |  | 4.1. . Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 8 unit. |  |  |  |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decapare covata) | 100 m3 |  | 0,460 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 44 | TsI51A1, k = 0,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 82,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 0,460 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 46 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei) | 100m2 |  | 1,480 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 47 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 0,440 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 48 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 0,390 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 49 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) | m |  | 13,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 1,0200 |  |
|  | 2663102100001-121521 | Beton C16/20 conform SM EN 206+A1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 | m | 2,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 50 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 10 cm | m3 |  | 14,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 51 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m) | m3 |  | 22,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411121201646-0630 | Piatra sparta LA30 fr.8-63mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672-0630 | Piatra sparta LA30 fr.8-63mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 52 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 | t |  | 0,104 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 53 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm, K-1,5 | m2 |  | 148,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 54 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,450 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere). |  |  |  |
| 55 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) | buc |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 56 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) | buc |  | 3,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 281110630994-135 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45 | buc | 1,0000 |  |
| 57 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700( B1) | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-7001 | Indicator de forma triunghiulara,A 700( B1) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 58 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B 700 | buc |  | 5,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-70016 | Indicator de forma dreptunghiulara, B 700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |