|  | 45453000-7 | Lot I. Lucrări de reparație a acoperișului în căminul Nr.3 cu reparația stratului support. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 660,000 |  |
| 1.2 |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (balcoane) | m2 | 60,000 |  |
| 1.3 |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | m2 | 80,000 |  |
| 1.4 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 120,000 | Mortar M 100-T |
| 1.5 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 80,000 | Mortar M 100-T |
| 1.6 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm, montarea cu autoturnul telescopic кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной до 15 см, при помощи телескопической автовышки) | m | 83,000 |  |
| 1.7 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 47,000 |  |
| 1.8 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet) | m | 83,000 |  |
| 1.9 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 720,000 | Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40% |
| 1.10 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) | m2 | 720,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |
| 1.11 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2strat) | m2 | 720,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |
| 1.12 |  | Aerator pentru acoperis | buc | 14,000 |  |
| 1.13 |  | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 8,000 |  |
| 1.14 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 40,000 |  |
| 1.15 |  | Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 40,000 |  |