Anexa nr. 2 la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor transport date „Ethernet Layer 2”

pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice,

indicate în lotul nr. 2

- Parametrii tehnici:

  - Operatorul economic participant la concurs, ulterior în calitate de Prestator, va înainta oferta comercială cu privire la serviciile prestate pentru conectarea prin canal magistral la sediul central al Agenției Servicii Publice (str. A.Pușkin, nr. 42) a 4 oficii teritoriale, în conformitate cu adresele localităților indicate în Tabelului nr. 2.

  - Serviciile transport date necesare vor fi organizate în baza serviciilor „Ethernet Layer 2” (conexiune „Layer 2” punct - punct între doua locații peste reteaua Prestatorului).

  - Prestarea serviciilor „Ethernet Layer 2” se va asigura doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică. Cerinţa respectivă se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit Agenției Servicii Publice („ultima milă”), cât şi la reţeaua de distribuţie a Prestatorului.

  - Parametrii serviciilor Ethernet Layer 2:

| Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice / cerinţe | Cantitatea / volumul |
| --- | --- | --- |
| Servicii „Ethernet Layer 2” | - Viteză garantată (download/upload)- conform Tabelului nr. 2; - Trafic – nelimitat. | 4 (conform Tabelului nr. 2) |

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Disponibilitatea lunară a serviciilor - minim 99,5 %.

Disponibilitatea se calculează ca raport procentual dintre perioada de funcţionare a serviciilor în timpul lunii şi perioada totală de timp din luna respectivă. Se consideră indisponibilitate a serviciului şi perioada în care acesta nu funcţionează la parametrii necesari.

  - Prestatorul va asigura echipamentul activ (router, switch, mediaconvertor etc.) şi componentele pasive (cabluri, conectoare etc.), necesare pentru conectarea serviciilor la echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice (router), care este instalat în încăperea tehnologică pe adresele indicate, prețul echipamentului trebuie să fie inclus in prețul serviciilor.

  - Prestatorul va realiza conexiunile permanente cu echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice prin fibră optică, interfața de conexiune - port Ethernet (RJ45).

  - În cazul transferării unui oficiu teritorial indicat în  Tabelul nr. 2 pe altă adresă, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului transferarea serviciilor prestate pe adresa nouă.

  - În cazul întreruperii activității unui oficiu teritorial indicat în  Tabelul nr. 2, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului suspendarea sau deconectarea serviciilor prestate pentru acest oficiu fără taxări suplimentare.

  - Orar permanent pentru preluarea solicitărilor de intervenţie şi acordarea asistenţei tehnice şi serviciilor: 17 ore pe zi (6:00-23:00), 7 zile pe săptămână.

  - Perioada de prestare a serviciilor: 01.01.2022 – 31.12.2022.

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.

Tabelul nr. 2

Lista localităților și adresele oficiilor teritoriale,

unde vor fi prestate servicii „Ethernet Layer 2”

| Nr. | Denumirea oficiu | Localitate | Adresa | Viteza garantată (Down/Up), Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc administrativ | mun.Chişinău | str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 | 100/100 |
| 2 | Bloc administrativ | mun.Chişinău | str. A.Puşkin, nr. 47 | 100/100 |
| 3 | Bloc administrativ | mun.Chişinău | str. Alexandru cel Bun, nr. 56 | 100/100 |
| 4 | Bloc administrativ | mun.Chişinău | str. A.Puşkin, nr. 42 (conexiune magistrală) | 100/100 |