Caiet de sarcini

- Autoritatea contractantă DETS Botanica

- Organizatorul procedurii de achiziţie  DETS Botanica

- Obiectul achiziţiei  Lucrari de reparatie in hol si casa scarii 1 si 2 la gimnaziul N. Costin

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Hol |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 136,560 |  |
| 2 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED | buc | 12,000 |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 22,500 |  |
| 4 | RpCM33B | Demontarea placajelor din piatra | m2 | 22,500 |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,500 |  |
| 6 | CK18C | Coltari la ferestre si usi | m | 38,000 |  |
| 7 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 22,500 |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,500 |  |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,500 |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,500 |  |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,500 |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |  |
| 12 | RpCM33B | Demontarea placajelor din piatra | m2 | 12,200 |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 108,000 |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 108,000 |  |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 58,000 |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,400 |  |
| 17 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,400 |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,400 |  |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,400 |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,400 |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,400 |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Incalzire |  |  |  |
| 22 | RpIB12A | Demontari calorifere | buc | 4,000 |  |
| 23 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 8,000 |  |
| 24 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 38,000 |  |
| 25 | IB05B | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 4,000 |  |
| 26 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,000 |  |
| 27 | IC36B k-1.3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=1.3 pentru fitinguri | m | 38,000 |  |
| 28 | IC36E k-1.3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. k-1.3 pentru fitinguri | m | 8,000 |  |
| 29 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d 50 pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |  |
| 30 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 27,000 |  |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2'' HERZ | buc | 8,000 |  |
|  |  | Capitolul 2. Scari 1 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 263,930 |  |
| 33 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 263,930 |  |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 263,930 |  |
| 35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 263,930 |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 263,930 |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 263,930 |  |
| 38 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 49,860 |  |
| 39 | CK18C | Coltari la ferestre si usi | m | 48,200 |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,400 |  |
| 41 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,400 |  |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,400 |  |
| 43 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,400 |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,400 |  |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,400 |  |
| 46 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 263,930 |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Tavan |  |  |  |
| 47 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED | buc | 6,000 |  |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 161,560 |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 161,560 |  |
| 50 | CK18C | Coltari la ferestre si usi | m | 34,600 |  |
| 51 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 161,560 |  |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 161,560 |  |
| 53 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 161,560 |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 161,560 |  |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 161,560 |  |
|  |  | Capitolul 3. Scari 2 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti |  |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 255,400 |  |
| 57 | CF50B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 255,400 |  |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 255,400 |  |
| 59 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 255,400 |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 255,400 |  |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 255,400 |  |
| 62 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 36,000 |  |
| 63 | CK18C | Coltari la ferestre si usi | m | 36,000 |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,200 |  |
| 65 | CF50B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 11,200 |  |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,200 |  |
| 67 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,200 |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,200 |  |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,200 |  |
| 70 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 255,400 |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavan |  |  |  |
| 71 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED | buc | 8,000 |  |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 116,640 |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 116,640 |  |
| 74 | CK18C | Coltari la ferestre si usi | m | 34,400 |  |
| 75 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 116,640 |  |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 116,640 |  |
| 77 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 116,640 |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 116,640 |  |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 116,640 |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Timplarie |  |  |  |
| 80 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 15,800 |  |
| 81 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 15,800 |  |
| 82 | CK26B | Glafuri montate la ferestre | m | 7,600 |  |