|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea bunurilor/ serviciilor |  |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea echipamentului climatizare secția Prematuri |  |  |  |  |  |  | Lista lucrărilor obligatorii care urmează a fi efectuate în cadrul Deservirii Programate a Echipamentului Lucrări efectuate pînă la efectuarea DPE 1.Verificarea funcționării echipamentului 2.Inspecția părților exsterioare: *Absența deteriorării mecanice a părților și unităților exterioare *Starea filtrelor de aer *Starea schimbătoarelor de căldură și a părților interioare Igienizarea 3.Dezasamblarea/asamblarea parțială a componentelor echipamentelor, 4.Curățarea schimbătoarelor de căldură, 5.Curățarea filtrelor de apă, Verificarea după efectuarea DPE și predarea echipamentului 6.Verificarea diferențelor de temperatură la întrarea/eșirea schimbătorului de căldură intern 7.Verificarea funcționării sistemului de drenaj 8.Verificarea integrității izolației și a stării conexiunilor electrice 9.Controlul tensiunii în sistemul electric 10.Analiza măsurătorilor efectuate, întocmirea Actului de Predare a Lucrărilor. Lucrări obligatorii generale: Curățarea filtrelor; Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a echipamentului de răcire; Curățarea sistemului de drenaj; Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific; Măsurarea presiunii a gentului frigorific în sisteme și verificarea insușirii de a fi ermetic; Verificarea parametrilor de control; Verificarea stării conductelor de ventilare și a izolației termice; Măsurarea debitelor de aer la instalație de tratare a aerului; Curățarea corpului schimbătorului de căldură de praf și murdărie; Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice; Verificarea traductoarelor de temperatură; Verificarea stării contactelor, gradului strîngere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice; Verificarea și programarea telecomenzii; Verificarea luftului ventilatorului; Îndeplinirea și prezentarea raportului de mentenență preventive; Curățarea schimbătorului de căldură contactat cu aerul încăperii deservite cu soluție dezinfectantă; |  |  |  |
|  | Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator (VTS) 8000 m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator 2000 m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiller Panasonic 100 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea echipamentului climatizare secția Anesteziologie și blocul de operații blocul Maternitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Climatizator split perete Carrier 42QGH09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Climatizator de tip canal Lessar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Climatizator de tip canal Aux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea echipamentului climatizare secția Reanimare de femei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrală de Tratare a aerului Salda. SALDA RIS 700PE 4.5 fixare tavan. SALDA RIS 1200PE 6.0 EKO 3.0 fixare podea SALDA RIS 1200PE 12.0 ECO 3.0 fixare podea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrală de Tratarea a Aerului pe bază de ventilatoare (200-400m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unitate experioară SAMSUNG AM100KXMDGH/EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unitate interioară split perete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Climatizator split perete Carrier 42QGH09 (server) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea echipamentului climatizare secția Sterilizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere pînă la 16kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere de la 16kw-20kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU-Dospel) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea tehnică unității de tratare a aerului Aărolaif KFU 2-150-4000 (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorul de microbiologie și imunologie clinică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea A/C de tip perete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea A/C unității de condensare (M.F) cu puterea pînă la 16kw exsterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică. Denumirea bunurilor/serviciilor; Q; U/M; Preţ (fără TVA); Preţ (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/ prestare. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Lot 1. Deservirea echipamentului climatizare secția Prematuri. Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator (VTS) 8000 m3/h; 2. Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator 2000 m3/h; 2. Chiller Panasonic 100 kw; 1. Deservirea echipamentului climatizare secția Anesteziologie și blocul de operații blocul Maternitate. Climatizator split perete Carrier 42QGH09; 2. Climatizator de tip canal Lessar; 2. Climatizator de tip canal Aux; 5. Deservirea echipamentului climatizare secția Reanimare de femei. Centrală de Tratare a aerului Salda. SALDA RIS 700PE 4.5 fixare tavan. SALDA RIS 1200PE 6.0 EKO 3.0 fixare podea SALDA RIS 1200PE 12.0 ECO 3.0 fixare podea; 3. Centrală de Tratarea a Aerului pe bază de ventilatoare (200-400m3/h); 3. Unitate experioară SAMSUNG AM100KXMDGH/EU; 1. Unitate interioară split perete; 14. Climatizator split perete Carrier 42QGH09 (server); 1. Deservirea echipamentului climatizare secția Sterilizare. Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere pînă la 16kw; 1. Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere de la 16kw-20kw; 1. Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU-Dospel) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) interior; 1. Deservirea tehnică unității de tratare a aerului Aărolaif KFU 2-150-4000 (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) exterior; 1. Laboratorul de microbiologie și imunologie clinică. Deservirea A/C de tip perete; 1. Deservirea A/C unității de condensare (M.F) cu puterea pînă la 16kw exsterior; 3. Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalare); 3. Total. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |