Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 5.2. – Construcție capitală

Compartiment Constructii beton armat (compart. CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 24,26 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 54,585 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 4 124,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 95,677 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 24,95 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 56,137 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 2 242,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 52,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 11,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,234 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,704 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,317 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 28,694 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 23,99 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 28,459 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 29,165 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 15,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 13,19 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 14,377 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 13,19 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,834 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 49,331 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,552 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 117,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 6,681 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1/1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,696 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,624 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,994 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,097 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 5,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 22,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 5,826 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,568 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 36,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,727 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,145 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 37,269 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,454 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 101,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,994 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,406 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 104,14 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,24 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-1) |  |  | kg |  | 46,08 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,843 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 46,541 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,461 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,824 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 231,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 43,928 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,312 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,312 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 231,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,312 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,156 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,85 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,468 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,231 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,488 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,802 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,901 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,127 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1/1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-1/2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,696 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,624 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,994 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,097 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 4,994 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,487 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,88 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 32,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 33,21 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,86 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 82,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,852 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,329 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 84,296 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,336 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,822 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-2) |  |  | kg |  | 36,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,472 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,184 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 37,168 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1) |  |  | kg |  | 63,04 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,978 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 63,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,504 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,946 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,063 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,406 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,491 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,123 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1/2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-1/3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,772 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,745 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,073 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 4,161 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,406 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 32,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 33,21 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,86 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 70,88 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,182 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,284 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 72,652 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,632 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,709 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-2) |  |  | kg |  | 36,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,472 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,184 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 37,168 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1) |  |  | kg |  | 63,04 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,978 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 63,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,504 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,946 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,063 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,406 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,491 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,123 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1/3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-2 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,695 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,455 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,725 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 3,121 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,304 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,20 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 10,98 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,824 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,044 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 11,255 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,647 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 49,32 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,197 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 50,553 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,398 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,493 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-3) |  |  | kg |  | 15,92 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,637 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 16,079 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,159 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,776 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-2) |  |  | kg |  | 50,90 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,671 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,509 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,509 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 50,90 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,509 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,407 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,763 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,051 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,328 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,398 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,199 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,099 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatii Fm-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 3,43 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,206 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 3,551 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,346 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,858 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 115,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,52 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 29,963 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,923 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 17,28 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 125,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,75 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 131,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,625 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 37,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 37,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,438 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 17,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,088 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,051 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 17,425 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1 475,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 79,682 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,427 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 512,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 221,34 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 14,756 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-3) |  |  | kg |  | 63,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,046 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,634 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,634 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 63,40 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,634 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,317 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,507 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,951 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,063 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,406 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,491 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,123 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Fundatii Fm-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 4,57 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,595 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,971 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 4,731 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,462 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,143 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,828 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 180,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 46,817 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,567 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 27,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 225,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,75 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 236,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,125 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 67,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 67,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 11,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 22,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,787 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,113 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 105,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,739 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,316 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 107,932 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,795 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,053 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 235,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,722 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,707 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 241,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 35,34 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,356 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Manson metalic teava 219*4 l=550) |  |  | kg |  | 23,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,446 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,40 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,187 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,351 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-3) |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,864 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 24,327 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,853 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,023 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,148 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,179 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Podea, rampa, scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 46,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 180,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,42 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 48,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,727 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 11,70 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 18,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 3,745 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,365 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 |  |  | m3 |  | 78,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 313,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,32 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 81,461 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,947 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 46,98 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 19,575 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 3 428,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 198,865 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,286 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 3 514,417 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 34,287 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 960,036 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,429 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-3) |  |  | kg |  | 7,72 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,621 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 8,109 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,618 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Podea, rampa, scari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 1,86 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 650,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 78,00 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 2 210,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 442,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 16,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Canal N1 si camin de control AC-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,035 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,616 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,652 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,105 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,095 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,179 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,087 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,588 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 70,88 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,467 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,709 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,709 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 70,88 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,709 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,354 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,567 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,063 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,188 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 9,90 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (100 mm) |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,495 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,605 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,116 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,231 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2666122800600131 |  | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) |  |  | buc |  | 10,10 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 266612280060015 |  | Element prefabricat Placa П3-8 |  |  | buc |  | 10,10 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 3,537 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,345 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 34,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 19,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,901 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,059 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 20,295 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (P1) |  |  | kg |  | 510,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,552 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 515,504 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,552 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,104 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 153,12 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,306 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa PI-1) |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,494 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,79 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,128 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,244 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,64 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 22,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 34,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,45 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 55,20 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 37,95 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 11,04 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 37,95 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal N1 si camin de control AC-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Canal N2 si camin de control CC-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,695 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,455 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,725 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,214 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,662 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,264 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,084 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,103 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,516 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 16,52 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,139 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,165 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,165 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 16,52 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,132 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,138 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 12,80 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 8,80 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,56 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 20,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2666122800600131 |  | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) |  |  | buc |  | 11,11 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 5,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 4,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 266612280060015 |  | Element prefabricat Placa П3-8 |  |  | buc |  | 19,19 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 2,081 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 21,66 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,079 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 22,201 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,217 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,498 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (P1, P2) |  |  | kg |  | 217,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,433 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,087 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 219,473 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,087 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,173 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 65,19 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa PI-1) |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,494 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,79 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,128 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,244 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,36 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 17,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 48,00 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 33,00 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal N2 si camin de control CC-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Constructii Metalice (comp CM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (betonarea bazei stilpilor si a stratului de egalizare) |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,977 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,193 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,475 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 26,69 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 934,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 133,45 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 27 223,80 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 53,38 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 12,011 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 173,485 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 173,485 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 173,485 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,735 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,669 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,011 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de fixare) |  |  | kg |  | 267,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 50,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 267,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,335 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,136 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 26,957 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 173,603 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 210,265 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 105,132 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 14,826 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 52,566 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 26,283 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fixarea conductelor de ventilatie exterioare amplasate vertical |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 1,151 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 40,285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,755 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 174,02 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,302 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,518 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 7,482 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 7,482 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 7,482 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,518 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,173 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,151 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,412 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,978 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,489 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,633 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,244 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,122 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Bulon М12 L=45 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 78658761 |  | Bulon М12 L=45 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea conductelor de ventilatie exterioare amplasate vertical |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Solutii arhitecturale (comp SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.10 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-120) |  |  | m2 |  | 530,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 662,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 63,60 |  |  |
|  | 28112363049031201 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 556,818 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 1 746,88 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 1 637,70 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 637,70 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 95,532 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 53,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-90) |  |  | m2 |  | 445,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 556,25 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 53,40 |  |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 467,517 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 1 466,72 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 1 375,05 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 375,05 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 80,211 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 44,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-30) |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 31,25 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 281123630490360 |  | Panouri "Sandwich" -60 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 26,265 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 82,40 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 77,25 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 77,25 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,506 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-120) |  |  | m2 |  | 400,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 480,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 120,00 |  |  |
|  | 2811236304903120 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 416,16 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 1 052,64 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 1 224,00 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 224,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 73,848 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) |  |  | m2 |  | 68,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 74,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 82,11 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 42,84 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 357,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 357,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 23,205 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 7,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,496 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperire cu tabla plana gr.0.7mm pina la coama) |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla plana gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 17,146 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 8,946 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 74,55 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 74,55 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 4,846 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 1,491 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK26B |  | Opritori de zapada 2 m.l. (profil, tabla metalica cu gr min=0.5 mm, cu acoperire polimerica) |  |  | m |  | 86,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 27,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 27431235490265 |  | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm |  |  | m |  | 86,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 344,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor de tip cupola din policarbonat cu deschidere automatizata dim. de 1200x1200 mm, si deschidere la distanta, 6 buc) |  |  | m2 |  | 8,64 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 14,256 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,456 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,296 |  |  |
|  | 2523146720400 |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile |  |  | m2 |  | 8,64 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,173 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,432 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,691 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,368 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,173 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm |  |  | m |  | 84,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 90,846 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 17,304 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 121,128 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 17,304 |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 8,652 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 17,304 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 865,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm |  |  | m |  | 86,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 30,10 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 92,106 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 43,86 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 21,93 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 21,93 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 43,86 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 21,93 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 21,93 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, 1400*1500, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,429 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 27,30 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 6,468 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 6,762 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,184 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,487 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2, 1400*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 1,96 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,77 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,96 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 12,74 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 4,939 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 5,174 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,254 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,374 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F3, 3000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,715 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 13,65 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,234 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 3,381 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,092 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,244 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,191 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F4, 3000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,573 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 68,25 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 16,17 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 16,905 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 5,46 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 1,218 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,954 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F5, 2000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,978 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 9,10 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,528 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 3,696 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,896 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,267 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,149 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2521106718392250 |  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) |  |  | m |  | 27,54 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 110,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,643 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 20301129391503 |  | Usi din profiluri din mase plastice (cu geamuri) |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,125 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,394 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK56A |  | Usa interioara antifoc (EI-30) (U-2*) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,316 |  |  |
|  | 2030112931103 |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului |  |  | m2 |  | 1,896 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 0,569 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 1,039 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 1,299 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,133 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 4,55 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 0,416 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,247 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica, cu grilaj de aflux 150x150mm) |  |  | m2 |  | 9,45 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 6,898 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,756 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (cu grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 9,45 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 37,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,725 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,654 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,67 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica) |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,226 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,134 |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice (oarba) |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,72 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica, cu grilaj de aflux 250x250mm) |  |  | m2 |  | 2,94 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,146 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,235 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (cu grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 2,94 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,76 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,514 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,764 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,94 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, usa antifoc, interioara, p/u dulapul ''TS'') |  |  | m2 |  | 1,47 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,147 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,47 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,88 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,257 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,882 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,47 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, usa indiustriala oarba pentru incaperi de depozitare) |  |  | m2 |  | 7,56 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 26,762 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,024 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,436 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,041 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 7,56 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,117 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,058 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,584 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,78 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 5,292 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Porti |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK13B1 |  | Porta sectionata din panouri interconectate, cu usa de acces incorporata, oarba, automata. (P-1, 3000*3000) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 43,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2812106306000111 |  | Porta sectionata din panouri interconectate, cu rupere termica, oarba, automata |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,072 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,68 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 10,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Tavanul suspendat |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich, gr. 100 mm (acoperire polimerice) cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-90) |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 28112363049031001 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (tavan) |  |  | m2 |  | 49,939 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 126,317 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 146,88 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 146,88 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 8,862 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanul suspendat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 31,28 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,967 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 35,972 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,128 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,569 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 13,138 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 15,64 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,484 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 17,986 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,564 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,284 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,569 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 312,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 250,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,28 |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 32,062 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,322 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,626 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,28 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,877 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) |  |  | m2 |  | 312,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 243,984 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 64,768 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 435,752 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 16,591 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 8,295 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 47,858 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 1,212 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 92,526 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 6,126 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 181,862 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 1,276 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,626 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 6,319 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 12,825 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 3,754 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,626 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 5,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CG48A1 k=16 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -312,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -73,571 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | -51,049 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -5,005 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -5,005 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -5,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,544 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 6,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,176 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,352 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,772 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 56,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 5,74 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,848 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) |  |  | m2 |  | 56,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,68 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 11,595 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 257,04 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 2,97 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 1,485 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 8,568 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,217 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 16,565 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 1,097 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 32,558 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,228 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 1,131 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 2,296 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,918 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG48A1 k=16 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -56,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -13,171 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | -9,139 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -0,896 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -0,896 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -0,896 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 4,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,646 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,404 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,848 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,697 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 32,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,04 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 4,141 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,333 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,04 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 84,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,121 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,424 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 85,688 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,424 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,848 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,452 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,828 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 41,826 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,808 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 43,632 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 40,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 24,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,04 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,333 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,404 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,212 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 84,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,121 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,424 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 85,688 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,424 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,848 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,452 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,616 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,444 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,512 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 8,365 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 185,436 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 2,143 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 1,071 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 6,181 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,157 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 11,95 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 0,791 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 23,489 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 1,656 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 0,485 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,663 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CG48A1 k=16 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -40,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -9,502 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | -6,593 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -0,646 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -0,646 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -0,646 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,049 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,223 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 1,086 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 22,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,557 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 22,523 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,223 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,69 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,742 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 10,974 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,212 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 11,448 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 10,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,127 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,424 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,117 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 22,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,557 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 22,523 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,223 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,69 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,318 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,60 |  |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 11,297 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,323 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 6,455 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,861 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,379 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,152 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,258 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 10,759 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 1,015 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,327 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 20,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 21,008 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,693 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,495 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 10,249 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,198 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 10,692 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 9,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,327 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,099 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,297 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,109 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 20,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 21,008 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 25,839 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,871 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 10,197 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 40,095 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,97 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 198,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,91 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,446 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.6. Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,752 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,874 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 0,779 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,251 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 16,16 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,532 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 7,868 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,152 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 8,208 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 7,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,251 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,304 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 16,16 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,216 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 16,72 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 22,80 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,56 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,167 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,836 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,204 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 7,828 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 30,78 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,28 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 152,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 6,84 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,342 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.7. Scara exterioara din b/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,891 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,035 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CG22D |  | Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30...50 mm) |  |  | m2 |  | 8,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,335 |  |  |
|  | 26631021009142 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 0,912 |  |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 8,90 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 8,90 |  |  |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  | m |  | 8,90 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,089 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CG22D5 k=6 |  | Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade) |  |  | m2 |  | -8,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,534 |  |  |
|  | 26631021009142 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | -0,547 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara exterioara din b/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Soclu (mai jos de cota pamintului) |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2) |  |  | m2 |  | 82,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,484 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Grund acrilic hidroizolant |  |  | kg |  | 99,36 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv |  |  | m2 |  | 82,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,28 |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer autoadeziv) |  |  | m2 |  | 91,08 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 132,48 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 26,496 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,041 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 91,08 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 1,656 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 82,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 117,576 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,674 |  |  |
|  | 252130260290750 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 89,482 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 334,512 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 334,512 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 91,991 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 28,434 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 501,768 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,282 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,904 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 82,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,656 |  |  |
|  | 268213260162602 |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 89,424 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (mai jos de cota pamintului) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Soclu (mai sus de cota pamintului) |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2) |  |  | m2 |  | 98,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,946 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Grund acrilic hidroizolant |  |  | kg |  | 117,84 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv |  |  | m2 |  | 98,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,82 |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer autoadeziv) |  |  | m2 |  | 108,02 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 157,12 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 31,424 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,049 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 108,02 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 1,964 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,167 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,277 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 98,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 139,444 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 29,264 |  |  |
|  | 252130260290750 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 106,125 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 396,728 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 396,728 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 109,10 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 33,722 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 595,092 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,455 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,334 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,259 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,768 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 98,20 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 11,784 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 40,753 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CF30A |  | Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS44). (consum 4,5 kg/m2) |  |  | m2 |  | 98,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 119,804 |  |  |
|  | 265310210083111 |  | Quarz System KS44 |  |  | kg |  | 441,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,393 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,589 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (mai sus de cota pamintului) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1. Balustrada exterioara (B-1, B-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada exterioara din metal |  |  | kg |  | 110,93 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 21,077 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,109 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,109 |  |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse (balustrada) |  |  | kg |  | 110,93 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,555 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,887 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,109 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,219 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,219 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,111 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,715 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,866 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,433 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada exterioara (B-1, B-2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2. Scara de acces pe acoperis (SM1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare ) |  |  | kg |  | 146,10 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 20,454 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,461 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,461 |  |  |
|  | 28112363098002 |  | Confectii metalice diverse (scara la acopeis) |  |  | kg |  | 146,10 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,731 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,169 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,461 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,922 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,922 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,146 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,139 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,569 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,285 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,142 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de acces pe acoperis (SM1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3. Tip 2* (plan inclinat S=36 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,564 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,14 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,512 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,782 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,07 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 3,69 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,188 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 79,20 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 21,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,792 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CG22D |  | Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30...50 mm) |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 46,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 26631021009142 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 3,69 |  |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 36,00 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 10,80 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 36,00 |  |  |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CG22D5 k=6 |  | Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade) |  |  | m2 |  | -36,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,16 |  |  |
|  | 26631021009142 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | -2,214 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2* (plan inclinat S=36 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.4. Pereul (S=128 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,28 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,558 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,28 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,792 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 25,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,344 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 29,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,56 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 10,752 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 128,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 2682132601626021 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 138,24 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 396,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,984 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 400,768 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,984 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,968 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 119,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,238 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm) |  |  | m3 |  | 15,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 61,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 16,022 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,563 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,24 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) |  |  | m |  | 64,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,52 |  |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 64,32 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 2,752 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 65,28 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=128 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizarea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava РЕ100 РN10 90 x5,4 SDR17(intrare)) |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2521216710001190 |  | Teava РЕ100 РN10 90 x5,4 SDR17(intrare) |  |  | m |  | 7,54 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 8,10 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm-(Element vibroizolant d80) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527440010058 |  | Element vibroizolant d80 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Teu de scurgere 80х15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 252121670054080 |  | Teu de scurgere 80х15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d88,5х4,0 GOST 3262-91) |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 49,50 |  |  |
|  | 252121670100088 |  | Teava din otel d88.5х4,0mm |  |  | m |  | 45,67 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,74 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,49 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d88.5mm) |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 33205173522388 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d88.5mm |  |  | m |  | 48,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm(Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d75.5х4,0 GOST 3262-91) |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 252121670100075 |  | Teava din otel d75.5х4,0mm |  |  | m |  | 7,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,19 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d75mm) |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,94 |  |  |
|  | 33205173522375 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d75.0mm |  |  | m |  | 7,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 252121670100026 |  | Teava din otel d26.8x2.8mm |  |  | m |  | 1,01 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm |  |  | m |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 252121670100021 |  | Teava din otel d21.3x2.8mm |  |  | m |  | 15,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d25mm) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 16,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 1,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SF02B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | 10 m |  | 5,20 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 15,50 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 2,48 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,19 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d15 (20х2,8) ) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,20 |  |  |
|  | 252121670054015 |  | Teava PPR PN10 d15(20 х2,8 мм) |  |  | m |  | 5,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 5,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Trecere CT-PE 90х80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 28752741101509080 |  | Trecere CT-PE 90х80 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu d65mm inclus -Ventil de incendiu 1Б1р d50-1buc,Piulita de legare d65 ГР-2buc,Furtun de incendiu d65- L=20,0,Coloana de incendiu PC-70-1buc,Brat pentru desciderea ventilul-1buc.Cutie inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant-1buc) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 29131373243065 |  | Ventil de incendiu 1Б1р d65 |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2874568974111225 |  | Piulita de legare d65mm ГР |  |  | buc |  | 8,40 |  |  |
|  | 25221473314002 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d65mm |  |  | m |  | 84,00 |  |  |
|  | 25137366075517 |  | Coloana de incendiu PC-70 |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 26111125001831 |  | Brat pentru desciderea ventilul |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2811237325055 |  | Cutie inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 252121670100026 |  | Teava din otel d26.8x2.8mm |  |  | m |  | 5,07 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm |  |  | m |  | 5,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 252121670100021 |  | Teava din otel d21.3x2.8mm |  |  | m |  | 16,24 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 17,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 2,10 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d20 (d15) ) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,76 |  |  |
|  | 252121670054120 |  | Teava PPR PN16 d20(15) |  |  | m |  | 4,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 4,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar si spalator ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 29131242013901 |  | Amestcator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestcator pentru dus) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 29131242013502 |  | Amestcator pentru dus |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SD18A |  | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Robinet de udare robinet mixer-4buc,Robinet de apa alama d15-8buc, Furtun din fibre de cauciuc d15mm L=10,0 m -4buc, Piulita de racordare d50mm - 8buc) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 28751173242592 |  | Robinet de udare robinet mixer |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 277658877601001 |  | Furtun din fibre de cauciuc d15mm |  |  | m |  | 10,10 |  |  |
|  | 2874568974111226 |  | Piulita de racordare d15mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC DN110 SN4 ( evacuare)) ) |  |  | m |  | 8,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 2521216700500111 |  | Teava PVC DN110 SN4 |  |  | m |  | 8,84 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 10,80 |  |  |
|  | 2521216700210100 |  | Teava din PVC д100мм(polipropilen) |  |  | m |  | 16,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 5,80 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC д50мм(polipropilen) |  |  | m |  | 10,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complect:) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 26221024427602 |  | Vas de clozet din ceramica cu rezervor в комплекте |  |  | buc |  | 1,06 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar de ceramica, complect:Sifon de sticla ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 26221024380010 |  | Умывальник керамический |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 287511420290550 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Spalator din emailata Sifon de sticla ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 28751142003001 |  | Chiuveta pentru 1 compartiment |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 28751142035201 |  | Console pt.sustinere |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  | 287511420290550 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875114202905110 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 11-02-042-05 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65, 80(Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  | m |  | 0,47 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SF50A |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15мм)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc -MONTAREA( costul contorului in Capitotul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 -2buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm -1buc,Flanse din otel d=50 mm-4buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 мм=1buc,Trecere 50х15-1buc) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana cu sfera din fonta DN50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 291312420255315 |  | Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 3320527328000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 291312420248615 |  | Robinet cu trei cai d15 мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 287411412448050 |  | Trecere 80х50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 28741158007501 |  | Гайки для счетчика |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304847 |  | Teava din otel trasa d=15-25 |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d50mm ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206550 |  | Filtru de apa cu sita d50mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect:Sifon) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pretul firmei |  | Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462500080 |  | Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pretul firmei |  | Contor de apa combinat SW-K d50 / 15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462556150 |  | Contor de apa combinat SW-K d50 / 15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Stingator ОП-5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1247677646712101 |  | Stingator ОП-5 |  |  | buc |  | 8,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pretul firmei |  | Cuva de dus,complect: |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28751142007802 |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Echipament electric de forta si Iluminatul electric .( Marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=30m) |  |  | m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,890 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,730 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, BPУ-1-17-70УХЛ4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,290 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,020 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,954 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 |  | -Declansator, curent 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,910 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-2 |  | -Declansator PH47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-2 |  | -Declansator, curent 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-2 |  | -Declansator, curent 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 10-08-019-04 |  | Fotoreleu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,208 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 9,760 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 9,760 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,376 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,072 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,248 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,120 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,960 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 2,320 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,450 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,102 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,202 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,850 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,202 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-594-6 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,970 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 55,080 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,551 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,834 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,429 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 11,124 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,440 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 26,520 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,265 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,202 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 4,095 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,202 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,946 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,034 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,768 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-593-10 |  | Autocolant cu directie de esire |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,946 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,034 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,768 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,230 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,480 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,814 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,245 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,245 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,023 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,067 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,170 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,937 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,659 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,659 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,789 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,093 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-06-037-09 |  | Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500, У997У2 (300x300x200mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,720 |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,110 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,350 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,755 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,850 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,028 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,504 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 309,400 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,027 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 12,480 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 174,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 174,200 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 2,600 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 87,100 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 234,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 23,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,430 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 205,400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 35,100 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 62,920 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,430 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-395-1 |  | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm |  |  | t |  | 0,032 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,160 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,634 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,419 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-152-7 |  | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,4 kg |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,185 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-152-13 |  | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg, K-1150 |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,142 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,574 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,574 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,648 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (KL-1) |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 75,200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 13,680 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,560 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 23,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,940 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-152-15 |  | Constructii metalice de cablu: suspensie de cablu inglobate pentru pozarea cablului, masa pina la 6,5 kg |  |  | 100 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, N2XH |  |  | 100 m |  | 7,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,528 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,232 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,760 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 87,840 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,144 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,152 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,144 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, N2XH |  |  | 100 m |  | 5,550 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,623 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,111 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,720 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 4,440 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 67,710 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,278 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,111 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,776 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,222 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,222 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,220 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,810 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,011 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,095 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,238 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,238 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 335000213-07 |  | Cablu armat N2XH 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 140,000 |  |  |
|  | 335000213-07 |  | Cablu armat N2XH 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 140,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 560,000 |  |  |
|  | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 560,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 335000213-10 |  | Cablu armat N2XH 4x1.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 335000213-10 |  | Cablu armat N2XH 4x1.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 335000213-15 |  | Cablu armat N2XH 5x1.5mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 335000213-15 |  | Cablu armat N2XH 5x1.5mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 91922 |  | Cablu N2XH 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 505,000 |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 505,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 335000213-12 |  | Cablu armat N2XH 4x2.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000213-12 |  | Cablu armat N2XH 4x2.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 91938 |  | Cablu N2XH 5x2,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 91938 |  | Cablu N2XH 5x2,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 335000213-19 |  | Cablu armat N2XH 5x4mm2 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 335000213-19 |  | Cablu armat N2XH 5x4mm2 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 335000213-21 |  | Cablu armat N2XH 5x6mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000213-21 |  | Cablu armat N2XH 5x6mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33410182-05 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33410182-05 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33400171-23 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 33400171-23 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33600173-187 |  | Intrerupator cu 1 lapa tip. A16-222 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 33600173-187 |  | Intrerupator tip. A16-222 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33600173-188 |  | Intrerupator cu 2 clape tip. A56-224 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33600173-188 |  | Intrerupator cu 2 clape tip. A56-224 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33600073-186-12 |  | Priza unica co contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-297 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 33600173-186-12 |  | Priza unica co contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-297 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33600073-186-11 |  | Priza unica fara contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-096 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33600173-186-11 |  | Priza unica fara contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-096 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33600173-210 |  | Intrerupator de trecere pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A6 10-147 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33600173-210 |  | Intrerupator de trecere pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A6 10-147 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33700020-1 |  | Cutie de ramificatie У997У2 (300x300x200mm) (IP54) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700020-1 |  | Cutie de ramificatie У997У2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 441001-2032 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 1 300,000 |  |  |
|  | 441001-2032 |  | Teava ПВХ d=25mm CTR10-025-K41-060I |  |  | m |  | 1 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33371043-02 |  | Jgheab metalic НЛ-20 П2 200x50x2000mm (5,25кг/buc) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33371043-02 |  | Jgheab metalic НЛ-20 П2 200x50x2000mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 335000429-01 |  | Suport pentru platou K1160УЗ |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 335000429-04 |  | Suport pentru platou К1160 Уз |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33500402-1 |  | Suport K1150 zincat УЗ L=40cm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 33500402-1 |  | Suport K1150 УЗ l=400mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33410061-18 |  | Canal pentru corpuri de iluminat КЛ-1(3.6kg/buc-2m) |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  | 33410061-18 |  | Canal pentru corpuri de iluminat КЛ-1 |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 33410061-19 |  | Suspensie prin cablu KL-ПТ pentru KL-1 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 33410061-19 |  | Suspensie prin cablu KL-ПТ pentru KL-1 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33410061-20 |  | Sсoaba de plafon KL-CП pentru KL-1 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 33410061-20 |  | Sсoaba de plafon KL-CП pentru KL-1 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 33410061-21 |  | Заглушка KL-3 pentru KL-1 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 33410061-21 |  | Заглушка KL-3 pentru KL-1 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 55510005-1 |  | Dispozitiv de intrare pentru doua intrari, cudispozitiv de comutare automate,doua grupuri de sigurante ,ВРУ1-17-70 УХЛ4 dim:1800x800x270 (ВУ) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55510005-1 |  | Instalatie de distributie , panou de bransament , ВРУ1-17-70 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 3370201-124-1 |  | Siguranta ПН2-100 40A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3370201-124-1 |  | Siguranta ПН2 100A 40A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 55501552-13 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-100A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-13 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5- 100A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 5550086-09 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ГРЩ ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-092 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 555-100012-6 |  | -Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 5550237-152 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-151 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 5550237-152 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-152 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 555000073-14 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-14 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 555000073-141 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-141 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (РП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 555-100012-6 |  | -Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 5550295-6 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550295-6 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (РП2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 555-100012-6 |  | -Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 555000073-14 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-14 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 555000073-141 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-141 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 555000073-14 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-14 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 555000073-141 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-141 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 338100033 |  | -Fotoreleu ФP-601 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 338100033 |  | Fotoreleu ФР-601 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 3370305-02 |  | -Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 380B/АС3 IP54 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 3370305-02 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis , 380B/АС3 IP54 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 33410011-4 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33410011-4 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 33410182-06 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410182-06 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 33410182-07 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 33410182-07 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 33410182-08 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33410182-08 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 33400171-25 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 (сu bloc de alimentare de urgenta) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400171-25 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 (сu bloc de alimentare de urgenta) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Retele de telecomunicatii .  (Marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,016 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,010 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,243 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,303 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,486 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,486 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,683 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,920 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,590 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,011 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,113 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,881 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,881 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,113 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m, |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 333720011-1 |  | Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКС TA-GN 80x40 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 333720011-2 |  | Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКС TA-GN 80x40 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 333720011-3 |  | Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 333720011-3 |  | Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 333720011-4 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 333720011-4 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 333720011-5 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 333720011-5 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 333720011-6 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 333720011-6 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3337102 |  | Materiale de fixare |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 3337102 |  | Materiale de fixare |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,310 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,904 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,072 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 1,264 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,216 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,387 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,842 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,046 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,260 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,418 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3370212-0121 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-0121 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33700216-014 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-014 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sistema de conditionare К1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VC37A k=1.5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (1.1 Bloc exterior Qcool. = 4.0 kW, Q = 4.4 kW RAS-2M14U2AVG-E-1buc,1.2 Bloc intern pe tip perete Qcool. = 2.0 kW, Qinc= 2.7 kW RAS-B07J2KVG-E-2buc.1.3 Tevi de cupru pentru freon, izolate, d 6,35 mm-17 m,d 9.52 mm-17m,1,5 Agent frigorific R 32-1.02kg,2 Panou de control fara fir pentru blocul interior-2buc.3 Conducta de drenaj din tevi de plastic d 20x1,9-12m,d 25x2.3-5m) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,42 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,78 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 3,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 17,05 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 23,25 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte d6x3,5mm(в изоляции) |  |  | m |  | 17,05 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte d9x5,2mm(в изоляции) |  |  | m |  | 17,05 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 24111173228351 |  | Freon R32 |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Metal pentru fixarea tevilor de freon si drenaj si pentru baze metalice) |  |  | kg |  | 25,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 25,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pretul firmei |  | Bloc exterior Qcool. = 4.0 kW, Q = 4.4 kW RAS-2M14U2AVG-E (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28757845977829011 |  | Bloc exterior Qcool. = 4.0 kW, Q = 4.4 kW RAS-2M14U2AVG-E (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pretul firmei |  | Bloc intern pe tip perete Qcool. = 2.0 kW, Qinc= 2.7 kW RAS-B07J2KVG-E (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28757845977829012 |  | Bloc intern pe tip perete Qcool. = 2.0 kW, Qinc= 2.7 kW RAS-B07J2KVG-E (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |