PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №6-1-3

Alimentare cu gaze. Rețele exterioare

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpGA30B | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4 " | m | 32,00 |
|  |  | Capitolul 2. Retea de gaz |  |  |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (0.4x0.4x0.7x8=0.9 m3, pentru piloni din teava) | m3 | 0,90 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,14 |
| 4 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,96 |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,92 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piloni din teava) | kg | 118,93 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de fixare) | kg | 2,40 |
| 8 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava pentru apa si gaze Dc32x3.2) | m | 33,50 |
| 9 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot sudabil 90* D42.4x3.6) | buc | 11,00 |
| 10 | GD14A | Ramificatie de bransament, avand Dn: 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 11 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 12 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 33,50 |
| 13 | IzA08B K=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat (grund de lac + email rezistent la apa, consum grunt, ulei anticoroziv - 0.255, vopsea pe baza de ulei - 0.404) | m2 | 4,70 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpGA30B | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4 " | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0580 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0300 |
|  | 2732103604479 | Tabla neagra 3mm | kg | 3,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Retea de gaz |  |  |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( 0.4x0.4x0.7x8=0.9 m3, pentru piloni din teava ) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piloni din teava ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( elemente de fixare ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava pentru apa si gaze Dc32x3.2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
|  | 2521216701000-01 | Teava din otel D32 | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0710 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1610 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0330 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( cot sudabil 90* D42.4x3.6 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 287527404000042 | Cot sau reductie de otel ( cot sudabil 90* D42.4x3.6 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | GD14A | Ramificatie de bransament, avand Dn: 1 1/4" | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 3,1900 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0500 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0700 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2200 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,7000 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0230 |
|  | 2682132601901 | Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050 | m2 | 1,0000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,0700 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1110 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0230 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | IzA08B K=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat ( grund de lac + email rezistent la apa, consum grunt, ulei anticoroziv - 0.255, vopsea pe baza de ulei - 0.404 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,4040 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,2550 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |