Formular Nr.5

WinCmeta

| Reconstructia incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 | Investitor Spialul de psihiatrie Bălți |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Panou dirijare antifum |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( Panou dirijare antifum ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,150 |  |  |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,007 |  |  |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00002 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,230 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,530 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,030 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 1.2. Aparate locale |  |  |  |  |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 1.3. Cablu si conductori, materiale pentru montare |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,160 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,055 |  |  |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,890 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,390 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,450 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,890 |  |  |
| 6 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 7 |  | Cablu КBBГнг LSLT 4x1,0 | m |  |  |  |
|  | 410001001-018 | Cablu КBBГнг LSLT 4x1,0 | m | 1,000 |  |  |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
| 9 |  | Teava PVC D20 | m |  |  |  |
|  | 410001001-019 | Teava PVC D20 | m | 1,000 |  |  |
| 10 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,840 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,280 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,470 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,280 |  |  |
| 11 |  | Canal metalic 50x50x2000, 5 buc | m |  |  |  |
|  | 410001001-020 | Canal metalic 50x50x2000 | m | 1,000 |  |  |
| 12 |  | Cutie de imbinare-doza | buc |  |  |  |
|  | 410001001-021 | Cutie de imbinare-doza | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Panou dirijare antifum-PDF, dim.650x500x220, IP-31 | buc |  |  |  |
|  | 410001001-010 | Panou dirijare antifum-PDF, dim.650x500x220, IP-31 | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Intrerupator automat monopolar 220В, I=6A, caracteristica C BA-47-29-1P | buc |  |  |  |
|  | 410001001-011 | Intrerupator automat monopolar 220В, I=6A, caracteristica C BA-47-29-1P | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc |  |  |  |
|  | 410001001-012 | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Borne GZM4, RelPol | buc |  |  |  |
|  | 410001001-013 | Borne GZM4, RelPol | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Monobloc cu contacte protejate "Lovato" 8LP2TILM4 | buc |  |  |  |
|  | 410001001-014 | Monobloc cu contacte protejate "Lovato" 8LP2TILM4 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Comutator cu 2 poz. fixate (1з.+1р.), AKS-22, ИЭК | buc |  |  |  |
|  | 410001001-015 | Comutator cu 2 poz. fixate (1з.+1р.), AKS-22, ИЭК | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Buton de comanda KE-011, tip.1, rosu KE-011 | buc |  |  |  |
|  | 410001001-016 | Buton de comanda KE-011, tip.1, rosu KE-011 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Buton de comanda , IEK SB7 | buc |  |  |  |
|  | 410001001-017 | Buton de comanda , IEK SB7 | buc | 1,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.