| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Reactive și consumabile pentru analizator biochimic Biosistem A15 (cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A15) – ( Sistem închis; Mentenanța și deservire tehnică pe perioada contractului ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glucoza (Glucose) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP.Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 7,0 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3,0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,3 mkmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 5,0 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 5,0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina directă (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec.Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,8 mkmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,03; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0,01; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ;Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ;Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,0 U/L. Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 1,5; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 1.0 ; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. |  |  |  |  |  |  |  |
| ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent . Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 U/L; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 1.5; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ;Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml; Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 5,0 g/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,1 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0,15 ; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Uree (Urea) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică Ureaze UV. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,3 mmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3.5 Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 15 mkmol/l; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,05; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0.05; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 g/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,15 ; Ceficientul de variaţieextraserial ≤ 0.15; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluţie; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 33 U/L; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 5,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 8.0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 ; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfataza alcalină (AlkalinePhosphatase) ) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x20 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 3,0 U/L ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 3,0 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3.0 ; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,2 mcmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,1; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0,15; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,08 U/L; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 2.5; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Trigliceride (Triglecerides) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 (sistem închis) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică GPO.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent . Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 3,5; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3,0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l; Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiCalibrator |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d.Iendrașec. Bilirubin Total - m.d.Iendrașec. Calciu – m.d.Arsenazo III, Iron - m.d.Ferrozine…… |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiControl ser normal |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3, Bilirubin Direct – m.d.Iendrașec, Bilirubin Total - m.d.Iendrașec, Calciu – m.d.Arsenazo III, Iron - m.d.Ferrozine…… |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiControl ser patologic |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d.Iendrașec, Bilirubin Total - m.d.Iendrașec, Calciu – m.d.Arsenazo III, Iron - m.d.Ferrozine…… |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuva p/u ser |  |  |  | Cuva p/u ser, compatibil Technicon /A-15, D= 13,75x24,90mm , V2.0 ml, amb.1 000 buc. în set. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de spălare |  |  |  | CE certificat obligatoriu. Autorizare de la producator, 10 buc/set |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie concentrată de sistem |  |  |  | Soluţie de spălare p/u Analizator Biochimic A-15. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj 1L ,sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampa fotometrica |  |  |  | Soluţie concentrată de spălare p/u Analizator Biochimic A-15. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Control extern Hematology, 1 Level, Monthly (RDW/IDR-SD, RBC/GR, RDW/IDR, MCHC, HGB, PLT/PLQ, MPV, MCV/VMG, HCT, WBC/GB, MCH/TCMH) |  |  |  | Control extern(RDW/IDR-SD, RBC/GR, RDW/IDR, MCHC, HGB, PLT/PLQ, MPV, MCV/VMG, HCT, WBC/GB, MCH/TCMH) Controlul extern hematologic se livreaza 4 ori/an (in fiecare trimestru), dar se raporteaza in fiecare luna |  |  |  |  |  |  |  |
| Control extern Human Biochemistry Prevecal (ALT, Albumin, alfa-amylase, AST, Bilirubin (total and direct), Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, HDL-Cholesterol, CK, Creatinine, Acid Phosphatase, Alkaline Phosphatase, Phosphorus, Glucose, gamma-GT, Iron, LDH, LDL-Cholesterol, Lipase, Magnesium, Potasium, Proteins, Sodium, Triglycerides, Uric Acid and Urea) |  |  |  | (ALT, Albumin, alfa-amylase, AST, Bilirubin (total and direct), Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, HDL-Cholesterol, CK, Creatinine, Acid Phosphatase, Alkaline Phosphatase, Phosphorus, Glucose, gamma-GT, Iron, LDH, LDL-Cholesterol, Lipase, Magnesium, Potasium, Proteins, Sodium, Triglycerides, UricAcid and Urea) Controlul extern Prevecal se livreaza o data pe an (1 set din 12 flacoane), dar se raporteaza in fiecare luna. |  |  |  |  |  |  |  |
| Control extern URINA (pentru teste chimice) raportare trimestriala (4 ori pe an), livrari pe an: 4 set MSEQUALITYU Urine, 1 Level, 3Monthly |  |  |  | ALBUMINE; BLOOD; LEUKOCYTES; UROBILINOGEN; ASCORBIC ACID; GLUCOSE; MICROALBUMIN; PROTEIN / PH; BILIRUBIN; KETONES; NITRITE; SPECIFIC GRAVITY; |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotor de reactive |  |  |  | CE certificat obligatoriu. Autorizare de la producator, 10 buc/set |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Reactive și consumabile pentru analizator DIRUI H-100 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste pentru urina 11 parametere pentru analizator DIRUI H-100 (100teste/set) |  |  |  | Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul 100 teste/set. Testele trebuie sa fie compatibile cu analizorul de urina H-100 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  |
| Urine control (Negative) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, controlul trebuie sa fie compatibil cu analizorul de urina H-100. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  |
| Urine control (Pozitive) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, controlul trebuie sa fie compatibil cu analizorul de urina H-100. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 | Reactive și consumabile pentru analizator hematologic Horiba ABX Micros ES 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compatibil cu A15 |
| Reagent |  |  |  | Reagent p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de curățare |  |  |  | Soluţie de curățare p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L. |  |  |  |  |  |  |  |
| Diluant |  |  |  | Diluant p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 20 L. |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de control hematologic 3 nivele |  |  |  | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3fl x 2,5 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hîrtie pentru termoprinter |  |  |  | Latime 5,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 | Reactive și consumabile pentru analizator DiamondSmartLyte Plus K/Na/Ca (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pachet de reactive( Standart A, StandartB, soluție de spălare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Ca |  |  |  | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, soluție de spălare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Ca, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de spălare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Soluție de spălare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de condiționare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyteplu |  |  |  | Soluție de condiționare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod Na (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod Ca(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod Ca (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hîrtie pentru imprimantă |  |  |  | Hîrtie pentru imprimanta pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de control cu nivel 1-2-3 |  |  |  | Material de control cu nivel 1-2-3 pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 | Multicalibrator 5 nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multicalibrator 5 nivele p/u opiacee şi amphetamine în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații- Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu vol. pînă la 10 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 | Calibrator cannabinoide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator 5 nivele p/u cannabinoide în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații- Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 4 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 | Cannabinoide în urină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cannabinoide în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detectie pentru set 20 ng/ml, Coefic.de variatie intraserial 0,3 %, Coefic.de variatie extraserial 1,4 %, Interferenţe 6-Acetyl-Morfin, Amitriptilina, Amobarbital, Aspirina, Amphetamine, Canabidiol, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 | Benzodiazepine in urina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzodiazepine in urina |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detectie pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variatie intraserial 0,3 %, Coefic.de variatie extraserial 2,2 %, Interferenţe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, Β-phenylamina, Amphetamine, Chlorpheniramine; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum R1-105 ml R2- 38 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 | Calibrator 5 nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator 5 nivele p/u benzodiazepine în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații- Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 10 ml. Standarde de referință ISO, CE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 | Opiacee în urină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opiacee în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detectie pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variatie intraserial 0,3 %, Coefic.de variatie extraserial 2,2 %, Interferenţe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, Β-phenylamina, Amphetamine, Chlorpheniramine; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum R1-105 ml R2- 38 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 | Amfetamine în urină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amfetamine în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica. Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detectie pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variatie intraserial 0,4 %, Coefic.de variatie extraserial 1,2 %, Interferenţe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 12 | Set de mentenanță GC cu HeadspaceSampler Agilent GC 8890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de mentenanță GC cu HeadspaceSampler pentru sistemul Agilent GC 8890 |  |  |  | Set de mentenanță pentru aparatul Agilent 8890 GC cu HeadspaceSampler, care va include următoarele componente: - Sondă pentru probă (ac); -Bucla pentru probă (1 ml); - Izolație termică; - Set capilar Fused Silica șiProSteel; - FeruleValcon, 5 în set; - Piuliță și racord de reducere pentru racordarea liniei de transfer al supapei cu 6 porturi; - Liner, direct, 2mm ID, dezactivat. Piesele vor fi prezentate în ambalaj original de la producător. Piesele vor fi înlocuite de către inginerul instruit la uzina producătorului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 13 | Capace din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capace din aluminiu |  |  |  | Capace din aluminiu pentru închiderea flacoanelor de penicilină, D.capacului = 21mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 14 | Dopuri din cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuri din cauciuc |  |  |  | Dop de cauciuc elastometric clorobutilic pentru flacoane de penicilină, D.I. 12mm , D.E. 20mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 15 | Gaze tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 1 m3 |  |  |  | Hidrogen minim 99,9990% , butelie 50L (8,9Nmc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot N2 - 1 m3 |  |  |  | Azot minim 99,9990 % , butelie 50L (9,6Nmc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Aer sintetic 1 m 3 |  |  |  | Aer sintetic pur 99,9990% , butelie 50L (10,0Nmc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 16 | THC Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THC Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 17 | AMP Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMP Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 18 | BZO Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BZO Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 19 | MET Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MET Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 20 | MOP Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOP Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 21 | MTD Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 22 | TML Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TML Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 23 | MDPV Test sînge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MDPV Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 24 | MDPV Test urină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MDPV Test pentru determinarea drogurilor in urină |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 25 | α-PVP Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 26 | LSD Test determinare în urină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD Test pentru determinarea drogurilor in urină |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 27 | LSD Test determinare în sânge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 28 | COC Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COC Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 29 | BAR Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAR Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 30 | PCP Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCP Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 31 | TCA Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCA Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 32 | MDMA Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MDMATest pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 33 | Ethanol in whole blood control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,2g/l) |  |  |  | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,2g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,5g/l) |  |  |  | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,5g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,8g/l) |  |  |  | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,8g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,3g/l) |  |  |  | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,3g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |