| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Plan General (39/10-24-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 40,32 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,481 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 19,53 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 19,53 |  |
| 2 |  |  | RpCS19B |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 380,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 68,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 68,40 |  |
| 3 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (BR100.30.15) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 210,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 54,60 |  |
| 4 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (BR100.20.8) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 165,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 42,90 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 42,90 |  |
| 5 |  |  | TsC35B11 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0200 |  |  | 3,16 |  |
| 6 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 124,330 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 4,762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC18B1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,670 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7400 |  |  | 1,836 |  |
| 8 |  |  | TsC22B1 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,670 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6100 |  |  | 2,157 |  |
| 9 |  |  | TsC18B1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,780 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7400 |  |  | 13,097 |  |
| 10 |  |  | TsC22B1 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,850 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6100 |  |  | 2,737 |  |
| 11 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,930 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 8,842 |  |
| 12 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 668,100 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 25,588 |  |
| 13 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,930 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 1,415 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,572 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Trotuar din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 56,889 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  |  | 8,82 |  |
| 15 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr.=150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 94,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 93,555 |  |
|  |  |  | 141112220175220-40 |  |  |  | Piatra sparta fr. 20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 108,675 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 19,845 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 39,69 |  |
| 16 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-10 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 31,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 31,185 |  |
|  |  |  | 14111222017525-10 |  |  |  | Piatra sparta fr. 5-10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 36,225 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 6,615 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 13,23 |  |
| 17 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placa de beton gr. 40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 630,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 365,526 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 9,954 |  |
|  |  |  | 26611128006554 |  |  |  | Placa de beton gr. 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 639,45 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 1 008,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 4 958,10 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 26,964 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Trotuar din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acces din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 7,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 66,822 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  |  | 10,36 |  |
| 19 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip gr.=100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 74,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 66,60 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 81,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 15,54 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 31,08 |  |
| 20 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 40-70 gr.=240 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 177,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 175,824 |  |
|  |  |  | 141112220175220-70 |  |  |  | Piatra sparta fr. 40-70 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 204,24 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 17,76 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 37,296 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 74,592 |  |
| 21 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,444 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,457 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,133 |  |
| 22 |  |  | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 740,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 1111000100013112 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 104,34 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 12,21 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 5,883 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 5,883 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 5,883 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acces din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 96,90 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 266612280032540 |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 95,475 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,285 |  |
| 24 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100.30.15 pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 205,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 30,75 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 106,60 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 9,225 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,1700 |  |  | 649,85 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100.30.15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 206,025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Soclu din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 0,277 |  |
| 26 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 20,910 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,801 |  |
| 27 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,460 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,435 |  |
|  |  |  | 14211022000631 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 2,829 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,517 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,033 |  |
| 28 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 114,800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 17,22 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 91,84 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,574 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 34,44 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 34,44 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 3,444 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 3,444 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 12,628 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 13,776 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,296 |  |
| 29 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,220 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 59,409 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 6,888 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 17,915 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,748 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 10,332 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 4,305 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 1,012 |  |
| 31 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 76,500 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 2,93 |  |
| 32 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,18 |  |
| 33 |  |  | TsH05A |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 450,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 49,50 |  |
| 34 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 21,69 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 17,82 |  |
| 35 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3860 |  |  | 1,737 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Scaun l=2,0m pe beton C15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 251320662140 |  |  |  | Scaun l=2,0m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
| 37 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne pe beton C15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 14,55 |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  | Urne |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat in sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-4-1

Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Exterior

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 7,497 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 7,497 |  |
| 2 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (20,4 ml) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,510 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 1,071 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 0,673 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,076 |  |
| 3 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,100 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 9,891 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 9,891 |  |
| 4 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,100 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 9,261 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 9,261 |  |
| 5 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (25,2 ml) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,630 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 1,323 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 0,832 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,183 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,183 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,094 |  |
| 6 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,300 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 4,893 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 4,893 |  |
| 7 |  |  | RpCI42C |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,50 |  |
| 8 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,60 |  |
| 9 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 750,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 112,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 37,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 7,50 |  |
| 10 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 115,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 10,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 5,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,15 |  |
| 11 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,36 |  |
| 12 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 10,538 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 13,91 |  |
| 13 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 10,538 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,742 |  |
| 14 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 10,538 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,404 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,292 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,292 |  |
| 16 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (18 ml) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,068 |  |
| 17 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,094 |  |
| 18 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,003 |  |
| 19 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,882 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,882 |  |
| 20 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (2.4 ml) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,009 |  |
| 21 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 7,497 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 7,497 |  |
| 22 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,21 |  |
| 23 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,236 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,45 |  |
| 24 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,06 |  |
| 25 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 8,40 |  |
| 26 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (23 ml) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,575 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 1,207 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 0,759 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,086 |  |
| 27 |  |  | RpCI42C |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 35,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 35,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 655,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 753,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 753,25 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 1,965 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 13,10 |  |
| 29 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 26,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 10,90 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,18 |  |
| 30 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 87,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,87 |  |
| 31 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,30 |  |
| 32 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,851 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 24,883 |  |
| 33 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,851 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 8,483 |  |
| 34 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,851 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,722 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Copertine (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Copertina K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | CE19F3 |  |  | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,350 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,2300 |  |  | 9,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,2000 |  |  | 16,655 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 1,741 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 11,356 |  |
|  |  |  | 2710403702963 |  |  |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 1,363 |  |
|  |  |  | 2744137311238 |  |  |  | Cositor aliaj |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,379 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,454 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,074 |  |
| 36 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 27104036422998 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 8,7000 |  |  | 219,24 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,24 |  |
| 37 |  |  | CE06C1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 36,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 271040364200058 |  |  |  | Profil ondulat LK-20 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 30,187 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 131,25 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 131,25 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,938 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,55 |  |
| 38 |  |  | CL53A |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 7006 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6770 |  |  | 75,465 |  |
|  |  |  | 2811236304899e |  |  |  | Panouri Etalbond culoare RAL 7006 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 49,748 |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  | buc |  |  | 7,5000 |  |  | 339,188 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2290 |  |  | 10,305 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2750 |  |  | 12,375 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0044 |  |  | 0,198 |  |
| 39 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,200 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 271040631172100 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 5,569 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,652 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,326 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,652 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,326 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,326 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,326 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,078 |  |
| 40 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,350 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,205 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,368 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,158 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Copertina K-2, K-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 10,40 |  |
| 42 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,24 |  |
| 43 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 149,720 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 28,447 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,497 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,497 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,497 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 149,72 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,749 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,198 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,246 |  |
| 44 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,092 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,225 |  |
| 45 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 12,075 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 94,50 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
| 46 |  |  | CE06C1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 3,625 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 271040364200065 |  |  |  | Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 3,019 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 1,575 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 13,125 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 13,125 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,394 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,055 |  |
| 47 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2430226103000b |  |  |  | Chit bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,724 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-2, K-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertine (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Copertina K-4 (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 5,20 |  |
| 49 |  |  | CK35A |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora ф12 A-I l=500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 287413631338736 |  |  |  | Ancora ф12 A-I l=500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 50 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
| 51 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 71,260 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 13,539 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 71,26 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,069 |  |
| 52 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,517 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,213 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,106 |  |
| 53 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 6,037 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,625 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 47,25 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,25 |  |
| 54 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  |  | 6,993 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-4 (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Izolare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 475,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 268213260162638 |  |  |  | Pelicola hidroizolatie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 513,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,237 |  |
| 56 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 71,250 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 274,312 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 46,312 |  |
|  |  |  | 266310210000066 |  |  |  | Beton cu polistiren G-soft |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 73,762 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 7,196 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 17,812 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 28,50 |  |
| 57 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 475,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 268213260162638 |  |  |  | Pelicola hidroizolatie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 513,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,237 |  |
| 58 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 475,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 285,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 47,50 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 6 175,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 19,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 4,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 14,25 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 5,70 |  |
| 59 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 475,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 47,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 4 085,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 13,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 360,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 268213260162638 |  |  |  | Pelicola hidroizolatie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 388,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,18 |  |
| 61 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 207,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 35,10 |  |
|  |  |  | 266310210000066 |  |  |  | Beton cu polistiren G-soft |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 55,903 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 5,454 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 21,60 |  |
| 62 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 360,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 268213260162638 |  |  |  | Pelicola hidroizolatie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 388,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,18 |  |
| 63 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 360,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 216,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 4 680,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 15,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 4,32 |  |
| 64 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 360,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 3 096,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Izolare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Acoperis Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 114,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 34,20 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 123,291 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 164,388 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 23,484 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 11,742 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 23,484 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 23,484 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 1 174,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,28 |  |
| 66 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 47,60 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 145,656 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 69,36 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 34,68 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 69,36 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 34,68 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 34,68 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 34,68 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,04 |  |
| 67 |  |  | CK26B |  |  | Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (46 buc) (aplicativ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 29,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 7,36 |  |
|  |  |  | 2743123549026b |  |  |  | Bariera parazapada |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 368,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,92 |  |
| 68 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / МОК;МОК2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 299,020 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 56,814 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,99 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,99 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 299,02 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,495 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 2,392 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,99 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 5,98 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 5,98 |  |
| 69 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 2,184 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Acoperis Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 87,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 26,10 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 94,09 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 125,454 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 17,922 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 8,961 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 17,922 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 17,922 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 896,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,74 |  |
| 71 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 45,50 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 139,23 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 66,30 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 33,15 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 66,30 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 33,15 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 33,15 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 33,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,95 |  |
| 72 |  |  | CK26B |  |  | Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (38 buc) (aplicativ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 24,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 2743123549026b |  |  |  | Bariera parazapada |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 76,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 304,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,76 |  |
| 73 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / МОК;МОК2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 233,560 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 44,376 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,336 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,336 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 233,56 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,168 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,868 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,336 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 4,671 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 4,671 |  |
| 74 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,704 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 2,808 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,404 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,197 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,702 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,351 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 26,334 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,793 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 39,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 159,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 18,753 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 6,584 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 15,96 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 31,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,798 |  |
| 76 |  |  | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,990 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 0,698 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 77 |  |  | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 21 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,100 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 29,106 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 3,087 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 44,10 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 176,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 20,727 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 7,276 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 17,64 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 35,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,882 |  |
| 78 |  |  | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,990 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 0,698 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 79 |  |  |  |  |  | Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 6140 |  |  |  | Supapa de tip VENTS ПО400 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,00 |  |
| 80 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 49,800 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 3,984 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,498 |  |
|  |  |  | 252110671839325076 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 49,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 298,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,498 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | CK11C |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-1 5000x2540(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 8,255 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,635 |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,70 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,524 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 4,445 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,064 |  |
| 82 |  |  | CK11C |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-2 2420x3000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,520 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 9,438 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,726 |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 14,52 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,742 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 5,082 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,073 |  |
| 83 |  |  | CK11C |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-3 1340x3000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,020 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,613 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,02 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,482 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 1,407 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
| 84 |  |  | CK11C |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-11 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-4 2960x3000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,880 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 5,772 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,444 |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,88 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,066 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 3,108 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,044 |  |
| 85 |  |  | CK11C |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-5 2300x3000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 4,485 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 2,415 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,034 |  |
| 86 |  |  | CK11C |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-6 1480/5540/1500x3000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,152 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 14,399 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,108 |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 22,152 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 2,658 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 7,753 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,111 |  |
| 87 |  |  | CK11C |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-7 8950x2600(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,270 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 15,126 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,164 |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 23,27 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,233 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 2,792 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 8,144 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc (parter) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 26,334 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,793 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 39,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 159,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 18,753 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 6,584 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 15,96 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 31,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,798 |  |
| 89 |  |  | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc (etaj) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 26,334 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,793 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 39,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 159,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 18,753 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 6,584 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 15,96 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 31,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,798 |  |
| 90 |  |  | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-2 1200x750(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,765 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 0,634 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,018 |  |
| 91 |  |  | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1500(h) - 13 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 15,444 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,638 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 23,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 93,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 10,998 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 3,861 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 18,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,468 |  |
| 92 |  |  | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-4 300x1500(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,382 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 0,317 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,009 |  |
| 93 |  |  | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,990 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 0,698 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 94 |  |  |  |  |  | Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6140 |  |  |  | Supapa de tip VENTS ПО400 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 95 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 63,600 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,088 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,636 |  |
|  |  |  | 252110671839325076 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 63,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 381,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,636 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | CK11B |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V8 1890x2400(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,536 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 3,175 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,227 |  |
|  |  |  | 2523146720200 |  |  |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 4,763 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,544 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 1,588 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,023 |  |
| 97 |  |  | CK11B |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V9 1730x2400(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,152 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 2,906 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2523146720200 |  |  |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,498 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 1,453 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Bloc A - Scara de acces SA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 64,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 14,08 |  |
| 99 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar fischer FIS VS, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 64,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,12 |  |
|  |  |  | 26531021008369 |  |  |  | Mortar fischer FIS VS |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 14,08 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,96 |  |
| 100 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora ф14 l=150mm pentru mortar fischer FIS VS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 64,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 287413631330070 |  |  |  | Ancora ф14 l=150mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 64,00 |  |
| 101 |  |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 238,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 33,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 238,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,904 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 4,76 |  |
| 102 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,733 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 2,856 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,428 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A - Scara de acces SA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Bloc A - Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 31,00 |  |
| 104 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 34,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 10,404 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,50 |  |
| 105 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,089 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,265 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,462 |  |
| 106 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 49,660 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,242 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 50,157 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,497 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 14,898 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
| 107 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,60 |  |
| 108 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 18,915 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,755 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 4,117 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,603 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,092 |  |
| 109 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 100,23 |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 26,52 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 150,80 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 8,918 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,187 |  |
| 110 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 2670112202051c |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 8,888 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 0,869 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 46,50 |  |
| 112 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 103,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 31,211 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 3,045 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 7,50 |  |
| 113 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,792 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,336 |  |
| 114 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,955 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,191 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 38,582 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,191 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,382 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 11,46 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,023 |  |
| 115 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,00 |  |
| 116 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 14,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,167 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,84 |  |
| 117 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,24 |  |
| 118 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm, se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,12 |  |
| 119 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 77,10 |  |
|  |  |  | 267011220205111 |  |  |  | Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 116,00 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 6,86 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,144 |  |
| 120 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 26,10 |  |
|  |  |  | 2670112202051c |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 9,272 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 39,996 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 3,909 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 0,657 |  |
| 121 |  |  | CK18C |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 52,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 13,52 |  |
|  |  |  | 274312354902560 |  |  |  | Profil din aluminiu cu cauciuc |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 312,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. Ingradire I-1...I-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 27 din 39/10-24-SAC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2812106305714553 |  |  |  | Balustrada din inox cu trei maini curente h900 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradire I-1...I-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A - Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Bloc A - Scara exterioara Sc-2; Sc-3; Sc-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,693 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,252 |  |
| 124 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M100 se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm, se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -21,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -4,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -0,84 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,231 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,084 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,126 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,063 |  |
| 125 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 80,955 |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 21,42 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 121,80 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 7,203 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,151 |  |
| 126 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 17,98 |  |
|  |  |  | 2670112202051c |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 6,387 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 27,553 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 2,693 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A - Scara exterioara Sc-2; Sc-3; Sc-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Bloc A - Drenaj (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,400 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 26,04 |  |
| 128 |  |  | RCsB31E |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=2,7 pentru grosimea 300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 2,376 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1880 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0102 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0229 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 1,62 |  |
| 129 |  |  | AcA07A |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru drenaj perforata ф50 / se exclud piesele de legatura |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 252121670000074 |  |  |  | Teava pentru drenaj perforata ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 1,606 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
| 130 |  |  | IzF20A |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 2320322600048 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1714227322100 |  |  |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
| 131 |  |  | AcF08A |  |  | Strat de Geotextil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,125 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2682122601626g |  |  |  | Geotextil |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 4,208 |  |
| 132 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 4,162 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,406 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,00 |  |
| 133 |  |  | AcF03B |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,940 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 2,499 |  |
|  |  |  | 1421102200226 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,014 |  |
| 134 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,460 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,453 |  |
| 135 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 0,141 |  |
| 136 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 31,90 |  |
|  |  |  | 2670112202051c |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 11,332 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 48,884 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 4,777 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,278 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 0,803 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A - Drenaj (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Bloc A - Ingradire I-7...I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 28 din 39/10-24-SAC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,500 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 13,95 |  |
|  |  |  | 281210630571455 |  |  |  | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 10,85 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,388 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A - Ingradire I-7...I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Bloc B - Scara exterioara Sc-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 6,20 |  |
| 139 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,081 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,203 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
| 140 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,084 |  |
| 141 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 7,640 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,191 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 7,716 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,292 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,005 |  |
| 142 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 143 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 2,91 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,633 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,168 |  |
| 144 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 15,42 |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 23,20 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 1,372 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B - Scara exterioara Sc-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. Bloc B (subsol) - Scara exterioara Sc-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 12,40 |  |
| 146 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 4,162 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,406 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,00 |  |
| 147 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,297 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,126 |  |
| 148 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 11,460 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 11,575 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 3,438 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,007 |  |
| 149 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 4,25 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
| 150 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 2,91 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,633 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,168 |  |
| 151 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 23,13 |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 34,80 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 2,058 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,043 |  |
| 152 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 2670112202051c |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 5,333 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 0,521 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B (subsol) - Scara exterioara Sc-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finisare fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 980,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 735,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 4 410,00 |  |
| 154 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 750,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 2416586105303315 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 112,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 37,50 |  |
| 155 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 847,500 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 33,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 4,237 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 855,975 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,237 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 8,475 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 254,25 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,509 |  |
| 156 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 750,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 1 050,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 225,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 7 875,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 6,00 |  |
| 157 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 750,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,50 |  |
| 158 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,59 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 750,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 1 419,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 313,50 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 3 030,00 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 3 787,50 |  |
|  |  |  | 26821626113386 |  |  |  | Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 810,525 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 833,25 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,5900 |  |  | 446,925 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 6 060,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 18,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 15,75 |  |
| 159 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 750,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 311,25 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 37,50 |  |
| 160 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 750,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 915,00 |  |
|  |  |  | 26531021008311181 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 1 725,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 4,50 |  |
| 161 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 22,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,575 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 22,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 980,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 735,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 4 410,00 |  |
| 163 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 770,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2416586105303315 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 115,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 38,50 |  |
| 164 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 870,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 34,804 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 878,801 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 8,701 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 261,03 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,522 |  |
| 165 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 770,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 1 078,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 231,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 8 085,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 5,39 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 6,16 |  |
| 166 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 770,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,54 |  |
| 167 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,579 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 770,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 1 456,84 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 321,86 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 3 110,80 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 3 888,50 |  |
|  |  |  | 26821626113386 |  |  |  | Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 832,139 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 855,47 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,5790 |  |  | 450,288 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 6 221,60 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 19,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 2,618 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 16,17 |  |
| 168 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 770,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 92,40 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 319,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 38,50 |  |
| 169 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 770,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 939,40 |  |
|  |  |  | 26531021008311181 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 1 771,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 4,62 |  |
| 170 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 23,100 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,617 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 23,562 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 320,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 163,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 105,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2900 |  |  | 412,80 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0086 |  |  | 2,752 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0022 |  |  | 0,704 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,48 |  |
| 172 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 201,096 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 44,436 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 339,36 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 424,20 |  |
|  |  |  | 2521302602909187 |  |  |  | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 90,779 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 107,747 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 678,72 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 1,764 |  |
| 173 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 102,48 |  |
|  |  |  | 2653102100831188 |  |  |  | Compozitie adeziva pentru fatada |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 599,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 6,636 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 1,344 |  |
| 174 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,20 |  |
| 175 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 2430116103800314 |  |  |  | Vopsea siliconica pt fatade |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,168 |  |
| 176 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2,520 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 2,57 |  |
| 177 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 274312354902692 |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 240,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 350,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 178,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 115,50 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2900 |  |  | 451,50 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0086 |  |  | 3,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0022 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,525 |  |
| 179 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 229,824 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 50,784 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 387,84 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 484,80 |  |
|  |  |  | 2521302602909187 |  |  |  | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 103,747 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 123,139 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 775,68 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 2,016 |  |
| 180 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 117,12 |  |
|  |  |  | 2653102100831188 |  |  |  | Compozitie adeziva pentru fatada |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 685,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 7,584 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 1,536 |  |
| 181 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,80 |  |
| 182 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 52,80 |  |
|  |  |  | 2430116103800314 |  |  |  | Vopsea siliconica pt fatade |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 38,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,192 |  |
| 183 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2,880 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 2,938 |  |
| 184 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 68,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 21,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,44 |  |
|  |  |  | 274312354902692 |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 272,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Finisari glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 912,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 912,00 |  |
| 186 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 202,096 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 40,80 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 1 986,96 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 1,523 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 10,744 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 4,026 |  |
| 187 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,80 |  |
| 188 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 13,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 143,466 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,136 |  |
| 189 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,80 |  |
| 190 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 74,80 |  |
|  |  |  | 2430116103800335 |  |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 54,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,272 |  |
| 191 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,080 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 4,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 003,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 003,00 |  |
| 193 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 156,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 231,816 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 2 279,16 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 1,747 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 12,324 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 4,618 |  |
| 194 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 156,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 23,40 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,80 |  |
| 195 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 156,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 70,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 164,564 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,156 |  |
| 196 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 156,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 23,40 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,80 |  |
| 197 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 156,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 85,80 |  |
|  |  |  | 2430116103800335 |  |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 62,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,312 |  |
| 198 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,329 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 4,794 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | CK26B |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 35,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 2743123549026369 |  |  |  | Profil de suport pentru placi izolante |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 440,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,10 |  |
| 200 |  |  | CK26B |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 35,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 2743123549026370 |  |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 440,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,10 |  |
| 201 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2413317346000228 |  |  |  | Primer-PU 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,021 |  |
| 202 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913229 |  |  |  | Tesatura poliesterica 60gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,021 |  |
| 203 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2320322600036207 |  |  |  | Izolatie mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 238,00 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 47,60 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 158,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,82 |  |
| 204 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,49 |  |
|  |  |  | 2416586105303315 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,45 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,15 |  |
| 205 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 117,86 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 24,734 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 335,32 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 335,32 |  |
|  |  |  | 25213026029086 |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.120 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 89,698 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 92,213 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 502,98 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,075 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,282 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 1,909 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,494 |  |
| 206 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 48,970 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,959 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 49,46 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 14,691 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,029 |  |
| 207 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 116,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 24,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 871,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,49 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,581 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,332 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,664 |  |
| 208 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,98 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,996 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,166 |  |
| 209 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 24,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,025 |  |
| 210 |  |  | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 4,98 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 141,10 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 28,22 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 93,79 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,079 |  |
| 211 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 240,70 |  |
|  |  |  | 2670112202347 |  |  |  | Placi de teracota |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 85,507 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 368,852 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 36,047 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,913 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 6,059 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | CK26B |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 85,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 27,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2743123549026369 |  |  |  | Profil de suport pentru placi izolante |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 340,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,85 |  |
| 213 |  |  | CK26B |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 85,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 27,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2743123549026370 |  |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 340,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,85 |  |
| 214 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2413317346000228 |  |  |  | Primer-PU 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 15,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,016 |  |
| 215 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 10,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913229 |  |  |  | Tesatura poliesterica 60gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 58,30 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 7,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,016 |  |
| 216 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 2320322600036207 |  |  |  | Izolatie mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 180,20 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 36,04 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 119,78 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,378 |  |
| 217 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2416586105303315 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 15,45 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,15 |  |
| 218 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 146,26 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 30,694 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 416,12 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 416,12 |  |
|  |  |  | 25213026029086 |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.120 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 111,312 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 114,433 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 624,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,575 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 2,369 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,854 |  |
| 219 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 60,770 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,431 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 61,378 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 18,231 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,036 |  |
| 220 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 144,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 30,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 081,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,721 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,412 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,824 |  |
| 221 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 20,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,206 |  |
| 222 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 30,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,031 |  |
| 223 |  |  | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 175,10 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 35,02 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 116,39 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,339 |  |
| 224 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 298,70 |  |
|  |  |  | 2670112202347 |  |  |  | Placi de teracota |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 106,111 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 457,732 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 44,733 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 2,606 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 1,133 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 7,519 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 12,258 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 9,18 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 3,852 |  |
| 226 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 17,82 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 20,70 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 7,56 |  |
| 227 |  |  | CA02C01 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 34,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 5,85 |  |
|  |  |  | 26631021000147 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  |  | 9,272 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,909 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,60 |  |
| 228 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 104,436 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 2,844 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 288,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,2000 |  |  | 1 425,60 |  |
|  |  |  | 2661112800655351 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 182,70 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 4,104 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 3,60 |  |
| 229 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 122,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 266612280032522 |  |  |  | Bordura BP.80.20.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 120,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,425 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 9,704 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 7,267 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,712 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 3,05 |  |
| 231 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,250 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 14,108 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 16,387 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,425 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 2,992 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 5,985 |  |
| 232 |  |  | CA02C01 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,130 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 27,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 4,634 |  |
|  |  |  | 26631021000147 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  |  | 7,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,782 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 2,852 |  |
| 233 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 82,679 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 2,252 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 228,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,2000 |  |  | 1 128,60 |  |
|  |  |  | 2661112800655351 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 144,638 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,712 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 3,249 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 2,85 |  |
| 234 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 96,90 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 266612280032522 |  |  |  | Bordura BP.80.20.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 95,475 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de Sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cad. 3635203733 situat in s. Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-5

Atumoatizarea sistemelor (39/10-24-ASM) Bloc B

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Щиты и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 11-06-001-01 |  |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ЩМП |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 1010838 |  |  |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011292 |  |  |  | White-spirit |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011513 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2378 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 1110120 |  |  |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1130021 |  |  |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Garnituri metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5300 |  |  | 0,53 |  |
| 2 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Intrerupatoare automate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,14 |  |
| 3 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,50 |  |
| 4 |  |  | 10-08-019-04 |  |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Releu de timp |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1100007 |  |  |  | Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8 |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
| 5 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 20,34 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,36 |  |
| 6 |  |  | 08-03-525-1 |  |  | Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0900 |  |  | 12,54 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0070 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,6100 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 18,60 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,24 |  |
| 7 |  |  | 10-02-050-04 |  |  | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,50 |  |
| 8 |  |  | 11-03-001-01 |  |  | Dispozitive, instalate in panouri si pupitre: Timer |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Рама маркировочная РПМ 55х15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 62042024018 |  |  |  | Рама маркировочная РПМ 55х15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |
| 10 |  |  | 11-06-001-01 |  |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ЩМП |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 1010838 |  |  |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011292 |  |  |  | White-spirit |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011513 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2378 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 1110120 |  |  |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1130021 |  |  |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Garnituri metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5300 |  |  | 0,53 |  |
| 11 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 10,17 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Щиты и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 11-03-011-01 |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Sensor de temperatura exterioara, Sonda de temperatura, Termostat de incapere, Sensor seismic) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4900 |  |  | 40,41 |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3640 |  |  | 3,276 |  |
| 13 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare automatice: analizator de gaze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,32 |  |
| 14 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Releu de presiune , Regulatoarele de nivel, termometru, manometru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 51,50 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 2,10 |  |
| 15 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 16 |  |  | 10-04-066-06 |  |  | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 17 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Электронный регулятор |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Каскадный регулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 11-06-001-01 |  |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 / Каскадный регулятор TKR встроенный в монтажную коробку 1х18 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 1010838 |  |  |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011292 |  |  |  | White-spirit |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011513 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2378 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 1110120 |  |  |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1130021 |  |  |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Garnituri metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5300 |  |  | 0,53 |  |
| 19 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Модуль сигнализации отказов TKR REP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 20 |  |  | 11-03-001-01 |  |  | Dispozitive, instalate in panouri si pupitre: Интерфейс |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,105 |  |
| 21 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv: Датчик наружной температуры, Накладной датчик температуры |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,084 |  |
| 22 |  |  | 10-08-001-04 |  |  | Aparate receptoare: Комнатный регулятор отопления |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Каскадный регулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Кабельная продукция и монтажные материялы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 33,798 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,333 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 52,46 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,215 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,376 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 4x1.0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 3130134817659 |  |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 4x1.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 51,25 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu КВВГЭнг LS 4x1.0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 3130134817658 |  |  |  | Cablu КВВГЭнг LS 4x1.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 51,25 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 3130134817660 |  |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 256,25 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 5x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 3130134817661 |  |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 5x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 71,75 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 10x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 3130134817662 |  |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 10x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 10,25 |  |
| 29 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 3,92 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 4,27 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,112 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 14x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 3130134817663 |  |  |  | Cablu КВВГнг LSLTx 14x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 35,875 |  |
| 31 |  |  | 08-02-408-1 |  |  | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 62,8000 |  |  | 12,56 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,4500 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3009235 |  |  |  | Contrapiulita |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 7,1000 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5009837 |  |  |  | Compozitie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 1,3600 |  |  | 0,272 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 11,3000 |  |  | 2,26 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Труба стальная водогазопроводная ф15мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 45122019TO15 |  |  |  | Труба стальная водогазопроводная ф15мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 33 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 71,40 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 40,20 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 20,10 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 14,52 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Гофрированная труба ф20мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 45122019TV20 |  |  |  | Гофрированная труба ф20мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 300,00 |  |
| 35 |  |  | 08-01-082-1 |  |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 47,0000 |  |  | 28,20 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 5009368 |  |  |  | Cleme in asortiment |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Кабельная продукция и монтажные материялы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Щиты и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Щит с монтажной панелью (1000x650x250) ЩМП-5-0 У2 IP54 sau analog (ЩА) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 620320235015 |  |  |  | Щит с монтажной панелью (1000x650x250) ЩМП-5-0 У2 IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/B6А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 62032023B6 |  |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/B6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/4, PPM77/4 10 220B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 62032023-774 |  |  |  | Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/4, PPM77/4 10 220B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/3, PPM77/3 10 220B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 62032023-773 |  |  |  | Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/3, PPM77/3 10 220B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Реле задержки включения ORT 1 контакт 230В AC IEK sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 620320235032 |  |  |  | Реле задержки включения ORT 1 контакт 230В AC IEK |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62032023505 |  |  |  | Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62032023506 |  |  |  | Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Переключатель 10A "0-1-2-3" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 28752745-PK1121 |  |  |  | Переключатель 10A "0-1-2-3" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Переключатель 10A "1-0-2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 28752745-PK121 |  |  |  | Переключатель 10A "1-0-2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Светосигнальный индикатор, зеленый, -220В, AD-22DS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 28752745013869 |  |  |  | Светосигнальный индикатор, зеленый, -220В, AD-22DS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Светосигнальный индикатор, белый, -220В, AD-22DS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 287527450138692 |  |  |  | Светосигнальный индикатор, белый, -220В, AD-22DS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 28752745013870 |  |  |  | Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Диод -220В Д226Б |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 29241273265389 |  |  |  | Диод -220В Д226Б |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Таймер цифровой 230В на DIN-рейку ТЭ15 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 29241273265390 |  |  |  | Таймер цифровой 230В на DIN-рейку ТЭ15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Щит с монтажной панелью (500x400x250) ЩМП-2-0 У2 IP54 sau analog (ЩС) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 620320235012 |  |  |  | Щит с монтажной панелью (500x400x250) ЩМП-2-0 У2 IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Светосигнальный индикатор, зеленый, -220В, AD-22DS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 28752745013869 |  |  |  | Светосигнальный индикатор, зеленый, -220В, AD-22DS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 28752745013870 |  |  |  | Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62032023505 |  |  |  | Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62032023506 |  |  |  | Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Щиты и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Термостат поверхностный, пределы измирения 0...90*С |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6273265392 |  |  |  | Термостат поверхностный, пределы измирения 0...90*С |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Терморегулятор |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6273265393 |  |  |  | Терморегулятор |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Термостат погружной, диапазон измирения 0...90* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6273265396 |  |  |  | Термостат погружной, диапазон измирения 0...90* |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Реле давления |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 62732653100 |  |  |  | Реле давления |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Термометр, диапазон измирения 0...120*С |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 6273265395 |  |  |  | Термометр, диапазон измирения 0...120*С |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Манометр, диапазон измирения 0...0,6 МПа (0...6,0бар) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 6273265395 |  |  |  | Термометр, диапазон измирения 0...120*С |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 31,00 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Термометр биметаллический 0-120*С G 1/2" ТБ-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6273265394 |  |  |  | Термометр биметаллический 0-120*С G 1/2" ТБ-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Малогабаритный датчик-реле напора, пределы 0,6...6,0 кПа de tip ДЕ-57-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6273265397 |  |  |  | Малогабаритный датчик-реле напора, пределы 0,6...6,0 кПа de tip ДЕ-57-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Напоромер мембранный показывающий, предел измирения 4,0 кПа de tip НМП-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6273265398 |  |  |  | Напоромер мембранный показывающий, предел измирения 4,0 кПа de tip НМП-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 64 |  |  |  |  |  | Сигнализатор загазованности по угарному газу -220В de tip Страж S30 A3K |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 58032018840 |  |  |  | Сигнализатор загазованности по угарному газу -220В de tip Страж S30 A3K |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Сигнализатор загазованности по метану -220В de tip Страж S10 A3K |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 580320188401 |  |  |  | Сигнализатор загазованности по метану -220В de tip Страж S10 A3K |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Сейсмический сенсор, 220В, IP65 SEISMIC M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6273265399 |  |  |  | Сейсмический сенсор, 220В, IP65 SEISMIC M16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Ручная кнопка аварийнная 220В |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732653101 |  |  |  | Ручная кнопка аварийнная 220В |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Оповещатель светозвуковой, наружный, 220В, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732653102 |  |  |  | Оповещатель светозвуковой, наружный, 220В, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Сигнализатор уровня жидкости 3-х канальный САУ-М6 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732651164 |  |  |  | Сигнализатор уровня жидкости 3-х канальный САУ-М6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Кондуктометрический датчик уровня жидкости "ОВЕН" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 62732651165 |  |  |  | Кондуктометрический датчик уровня жидкости "ОВЕН" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Электронный регулятор 230В art.087В1262, базовая часть входит: - Ключ (программа) приложения 130; - Датчик наружной температуры ESMT art.084N1012 1buc; - Накладной датчик температуры ESMB-12 art.087B1184 2buc; - Защитная гильза для ESMB-12, L=100mm, нержавеющая сталь art.087B1192 2buc; - Теплопроводящая паста 3,5см3 art.041E0114 1buc; - крпежный комплект для щитового монтажа art.087B1249 1buc, de tip "ECL Comfort 110" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732611066 |  |  |  | Электронный регулятор 230В art.087В1262, базовая часть входит: - Ключ (программа) приложения 130; - Датчик наружной температуры ESMT art.084N1012 1buc; - Накладной датчик температуры ESMB-12 art.087B1184 2buc; - Защитная гильза для ESMB-12, L=100mm, нержавеющая сталь art.087B1192 2buc; - Теплопроводящая паста 3,5см3 art.041E0114 1buc; - крпежный комплект для щитового монтажа art.087B1249 1buc, de tip "ECL Comfort 110" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Каскадный регулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Каскадный регулятор TKR встроенный в монтажную коробку 1х18 модулей для управления 3-мя котлами TKR BOX art.43753 "Thermona" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732653103 |  |  |  | Каскадный регулятор TKR встроенный в монтажную коробку 1х18 модулей для управления 3-мя котлами TKR BOX art.43753 "Thermona" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Модуль сигнализации отказов TKR REP art.42720 "Thermona" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732653104 |  |  |  | Модуль сигнализации отказов TKR REP art.42720 "Thermona" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Интерфейс IU05 "Thermona" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732653105 |  |  |  | Интерфейс IU05 "Thermona" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Интерфейс IU04.10 "Thermona" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 62732653106 |  |  |  | Интерфейс IU04.10 "Thermona" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Датчик наружной температуры art.40579.1 "Thermona" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732653107 |  |  |  | Датчик наружной температуры art.40579.1 "Thermona" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Накладной датчик температуры art.23657.1 "Thermona" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732653108 |  |  |  | Накладной датчик температуры art.23657.1 "Thermona" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Комнатный регулятор отопления RC 03 "Thermona" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62732653109 |  |  |  | Комнатный регулятор отопления RC 03 "Thermona" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Каскадный регулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cadastral 3635203733 situat din sat. Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-4

Solutii termomecanice (39/10-24-SM) Bloc B

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RCsB31S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=3.77 pentru adincimea 250mm si diametrul 320 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,879 |  |  | 9,941 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,377 |  |  | 4,264 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0154 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1445 |  |  | 1,634 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,610 |  |  | 6,899 |  |
| 2 |  |  | IzF20A |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,010 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 0,783 |  |
|  |  |  | 2320322600048 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,903 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,602 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,120 |  |  | 0,361 |  |
|  |  |  | 1714227322100 |  |  |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,806 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,006 |  |
| 3 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Адартор ф250/300 L=170 mm Solinox SLXATCR Adaptor SW-DW sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 28752740160001 |  |  |  | Адартор ф250/300 L=170 mm Solinox SLXATCR Adaptor SW-DW |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 4 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Отвод утепленный 15* ф250/300 SLXAD15-15* sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 3,400 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 28752740160002 |  |  |  | Отвод утепленный 15* ф250/300 SLXAD15-15* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 3,252 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 2,472 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 4,300 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
| 5 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба утепленная ф250/300 L=0,5m SLXAB500 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 28752740160003 |  |  |  | Труба утепленная ф250/300 L=0,5m SLXAB500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 6 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Тройник утепленный ф250/300 90С SLXAT90 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 28752740160004 |  |  |  | Тройник утепленный ф250/300 90С SLXAT90 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 7 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба утепленная ф250/300 L=0,95m SLXAB1000 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 15,300 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 37,350 |  |
|  |  |  | 28752740160005 |  |  |  | Труба утепленная ф250/300 L=0,95m SLXAB1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 14,634 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 5,562 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 11,124 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 2,880 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 19,350 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,900 |  |
| 8 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба утепленная ф250/300 с дверцой чисткой L=0,5m SLXATKB sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 28752740160006 |  |  |  | Труба утепленная ф250/300 с дверцой чисткой L=0,5m SLXATKB |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 9 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Крышка для сбора конденсата ф250/300 SLXAYT sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 28752740160007 |  |  |  | Крышка для сбора конденсата ф250/300 SLXAYT |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 10 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Конус ф250/300 SLXACS sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 28752740160008 |  |  |  | Конус ф250/300 SLXACS |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 11 |  |  | TfE08A |  |  | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Подставка телескопическая ф250/300 AKSLXATA20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 28752763140009 |  |  |  | Подставка телескопическая ф250/300 AKSLXATA20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,090 |  |
| 12 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут межтрубный ф250/300 AKSLXABK sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 5,400 |  |
|  |  |  | 287527420400010 |  |  |  | Хомут межтрубный ф250/300 AKSLXABK |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,800 |  |
| 13 |  |  | TfE08A |  |  | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Хомут настенный телескопический ф250/300 AKSLXADSK21 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  | 287527631400011 |  |  |  | Хомут настенный телескопический ф250/300 AKSLXADSK21 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,440 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 0,440 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,360 |  |
| 14 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба дымоходная ф250 L=1500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 287527401600012 |  |  |  | Труба дымоходная ф250 L=1500 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 15 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Переход дымохода ф225/250 L=0.2 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 287527401600013 |  |  |  | Переход дымохода ф225/250 L=0.2 m |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 16 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Отвод дымохода 90* ф250 R=375 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 287527401600014 |  |  |  | Отвод дымохода 90* ф250 R=375 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 17 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба дымоходная ф225 L=600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 3,400 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,150 |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 287527401600015 |  |  |  | Труба дымоходная ф225 L=600 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,626 |  |  | 3,252 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,618 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,236 |  |  | 2,472 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,150 |  |  | 4,300 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
| 18 |  |  | IA40F |  |  | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 250 mm / Предохранительный взрывной клапан металлический ф250 (Исполнение 1 по типу ПГВУ 091-80) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 291315450020018 |  |  |  | Предохранительный взрывной клапан металлический ф250 (Исполнение 1 по типу ПГВУ 091-80) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115821760 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,510 |  |  | 1,510 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 4,100 |  |  | 4,100 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| 19 |  |  | IzI22A |  |  | Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm / Картон асбестовый б=5 мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 302111 |  |  |  | Картон асбестовый б=5 мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,220 |  |  | 0,251 |  |
|  |  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | TfA09A2 |  |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Se modifica resursul suport mobil din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Опора подвижная безкорпусная трубопровода Дн76 ОПБ-1/76 - 4 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2875277347000 |  |  |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,116 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,002 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,001 |  |
| 21 |  |  | TfA09A2 |  |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Se modifica resursul suport mobil din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Опора подвижная безкорпусная трубопровода Дн45 ОПБ-1/45 - 9 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2875277347000 |  |  |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,116 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,002 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,002 |  |
| 22 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 9,200 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 40,000 |  |
| 23 |  |  | IC40E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Подвеска для трубопроводов Ду-40, Ду-25 по типу А14Б 580.000 сер. 5.900.7 в.4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 1,140 |  |
|  |  |  | 287527420400023 |  |  |  | Подвеска для трубопроводов Ду-40, Ду-25 по типу А14Б 580.000 сер. 5.900.7 в.4 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Трубопроводная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | ID05B |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа Т-115С |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 287527420500024 |  |  |  | Кран шаровый стальной фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа Т-115С |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 287527442820065 |  |  |  | Flansa rotunda libera d.65 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,065 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,620 |  |  | 1,240 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,050 |  |
| 25 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа Т-115С |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 287527420500025 |  |  |  | Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа Т-115С |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 287527442820040 |  |  |  | Flansa rotunda libera d.40 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,045 |  |
| 26 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа Т-115С |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 287527420500026 |  |  |  | Кран шаровый стальной фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа Т-115С |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 287527442820025 |  |  |  | Flansa rotunda libera d.25 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
| 27 |  |  | ID05B |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  |  | 3,750 |  |
|  |  |  | 287527420500027 |  |  |  | Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 287527442820065 |  |  |  | Flansa rotunda libera d.65 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,065 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,620 |  |  | 3,100 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,125 |  |
| 28 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Клапан запорный проходной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа (15ч9п2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 13,800 |  |
|  |  |  | 287527420500028 |  |  |  | Клапан запорный проходной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа (15ч9п2) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 287527442820040 |  |  |  | Flansa rotunda libera d.40 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,230 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 184,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 184,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 184,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 1,150 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 2,760 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 7,820 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,345 |  |
| 29 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-25 Ру-1,6 МПа (15ч8п2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 287527420510010 |  |  |  | Клапан запорный проходной муфтовый Ду-25 Ру-1,6 МПа (15ч8п2) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,160 |  |
| 30 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-20 Ру-1,6 МПа (15ч8п2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 287527420510011 |  |  |  | Клапан запорный проходной муфтовый Ду-20 Ру-1,6 МПа (15ч8п2) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,384 |  |
| 31 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-15 Ру-1,6 МПа (15ч8п2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 287527420510012 |  |  |  | Клапан запорный проходной муфтовый Ду-15 Ру-1,6 МПа (15ч8п2) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |
| 32 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран запорный Ду-40 с предохранением от закрытия |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 287527420510032 |  |  |  | Кран запорный Ду-40 с предохранением от закрытия |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |
| 33 |  |  | ID05B |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Клапан обратный подьемный фланцевый Ду-65 Ру-2,5 МПа (16кч9п) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 287527420500033 |  |  |  | Клапан обратный подьемный фланцевый Ду-65 Ру-2,5 МПа (16кч9п) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 287527442820065 |  |  |  | Flansa rotunda libera d.65 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,065 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,620 |  |  | 1,240 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,050 |  |
| 34 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Клапан обратный подьемный фланцевый Ду-40 Ру-2,5 МПа (16кч9п) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 287527420500034 |  |  |  | Клапан обратный подьемный фланцевый Ду-40 Ру-2,5 МПа (16кч9п) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 287527442820040 |  |  |  | Flansa rotunda libera d.40 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 0,680 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
| 35 |  |  | ID13C |  |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду-40 Ру-1,6 МПа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 111100010200035 |  |  |  | Клапан обратный пружинный Ду-40 Ру-1,6 МПа |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,240 |  |
| 36 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 111100010200036 |  |  |  | Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,040 |  |
| 37 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-1,6 МПа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 111100010200037 |  |  |  | Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-1,6 МПа |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,040 |  |
| 38 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Ду65 Ру-0,6МПа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,300 |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 292412732206538 |  |  |  | Фильтр Ду65 Ру-0,6МПа |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,010 |  |
| 39 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Сетчатый фильтр Ду40 Ру-0,3МПа Т110С |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,300 |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 292412732206539 |  |  |  | Сетчатый фильтр Ду40 Ру-0,3МПа Т110С |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,030 |  |
| 40 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Ду25 Ру-0,6МПа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,300 |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 292412732206540 |  |  |  | Фильтр Ду25 Ру-0,6МПа |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,010 |  |
| 41 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Ду20 Ру-0,6МПа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,300 |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 292412732206541 |  |  |  | Фильтр Ду20 Ру-0,6МПа |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,010 |  |
| 42 |  |  | IA20A |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный полноподъемный Ду25, Ру 3 бар |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 291315450000025 |  |  |  | Клапан предохранительный полноподъемный Ду25, Ру 3 бар |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,090 |  |
| 43 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением Ду10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 287527420510030 |  |  |  | Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением Ду10 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубопроводная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | IC17C |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava otel ф76x3.0 (Ду-65) / se exclude curba sudura |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 40,800 |  |
|  |  |  | 252121670100076 |  |  |  | Teava otel ф76x3.0 (Ду-65) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 24,360 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,139 |  |  | 3,336 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,343 |  |  | 8,232 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,102 |  |  | 2,448 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,120 |  |
| 45 |  |  | IC17A |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava otel ф57x3.0 (Ду-50) / se exclude curba sudura |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 2,800 |  |
|  |  |  | 252121670100057 |  |  |  | Teava otel ф57x3.0 (Ду-50) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 2,030 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,099 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,246 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,069 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,010 |  |
| 46 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel ф38x2.2 (Ду-32) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  | Teava otel ф38x2.2 (Ду-32) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 2,030 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |  | 0,076 |  |
| 47 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel ф38x2.2 (Ду-32) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  | Teava otel ф38x2.2 (Ду-32) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 0,812 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |  | 0,030 |  |
| 48 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel ф45x2.5 (Ду 40) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,620 |  |  | 26,660 |  |
|  |  |  | 252121670100016 |  |  |  | Teava otel ф45x2.5 (Ду 40) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 43,645 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 4,515 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,290 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 2,150 |  |
| 49 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel ф45x2.5 (Ду 40) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,200 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,620 |  |  | 10,664 |  |
|  |  |  | 252121670100016 |  |  |  | Teava otel ф45x2.5 (Ду 40) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 17,458 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 1,806 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,516 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,860 |  |
| 50 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel otel ф32x2.0 (Ду 25) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,480 |  |  | 4,320 |  |
|  |  |  | 252121670100032 |  |  |  | Teava otel ф32x2.0 (Ду 25) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 9,135 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,270 |  |
| 51 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel ф32x2.0 (Ду 25) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,480 |  |  | 1,728 |  |
|  |  |  | 252121670100032 |  |  |  | Teava otel ф32x2.0 (Ду 25) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 3,654 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 0,230 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,108 |  |
| 52 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 (Ду 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  | Teava otel ф25x2.0 (Ду 20) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 5,075 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,150 |  |
| 53 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 (Ду 20) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  | Teava otel ф25x2.0 (Ду 20) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 2,030 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,060 |  |
| 54 |  |  | IC11A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel ф18x2.0 (Ду 15) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 252121670100018 |  |  |  | Teava otel ф18x2.0 (Ду 15) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 3,045 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,014 |  |  | 0,042 |  |
| 55 |  |  | IC11A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel ф18x2.0 (Ду 15) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 252121670100018 |  |  |  | Teava otel ф18x2.0 (Ду 15) |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 1,218 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,014 |  |  | 0,017 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Переход стальной ф65/50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 60024 |  |  |  | Переход стальной ф65/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Переход стальной ф40/32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 60025 |  |  |  | Переход стальной ф40/32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Отвод стальной 45* ф76 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 60026 |  |  |  | Отвод стальной 45* ф76 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
| 59 |  |  |  |  |  | Отвод стальной 90* ф76 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60027 |  |  |  | Отвод стальной 90* ф76 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
| 60 |  |  | RpIF12A |  |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 64,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 2430226101260 |  |  |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,960 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,920 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,010 |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 2430117326844 |  |  |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,960 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,128 |  |
| 61 |  |  | RpIF12B |  |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,730 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,170 |  |  | 6,704 |  |
|  |  |  | 2430226101260 |  |  |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,180 |  |  | 1,031 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,100 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 2430117326844 |  |  |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,057 |  |
| 62 |  |  | SA04E |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" / Teava din otel zincat ф40x3.0 GOST 3262-75* |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,740 |  |  | 7,400 |  |
|  |  |  | 272210330600040 |  |  |  | Teava din otel zincat ф40x3.0 GOST 3262-75* |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 10,252 |  |
|  |  |  | 272120411780040 |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.40 |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 1,522 |  |
|  |  |  | 272120411500040 |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d.40 |  |  |  | buc |  |  | 0,160 |  |  | 1,624 |  |
|  |  |  | 272120412010040 |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.40 |  |  |  | buc |  |  | 0,030 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 272120412310040 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.40 |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,203 |  |
|  |  |  | 272120411404040 |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.40 |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,203 |  |
| 63 |  |  | SA04C |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" / Teava din otel zincat ф25x2.8 GOST 3262-75* |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 272210330600025 |  |  |  | Teava din otel zincat ф25x2.8 GOST 3262-75* |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 30,906 |  |
|  |  |  | 272120411780025 |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.25 |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 4,590 |  |
|  |  |  | 272120411500025 |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d.25 |  |  |  | buc |  |  | 0,160 |  |  | 4,896 |  |
|  |  |  | 272120412010025 |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.25 |  |  |  | buc |  |  | 0,030 |  |  | 0,918 |  |
|  |  |  | 272120412310025 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.25 |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 272120411404025 |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.25 |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,612 |  |
| 64 |  |  | SA04B |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat ф20x2.5 GOST 3262-75* |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 272210330600020 |  |  |  | Teava din otel zincat ф20x2.5 GOST 3262-75* |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 10,352 |  |
|  |  |  | 272120411780020 |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 1,538 |  |
|  |  |  | 272120411500020 |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,160 |  |  | 1,640 |  |
|  |  |  | 272120412010020 |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,030 |  |  | 0,307 |  |
|  |  |  | 272120412310020 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 272120411404020 |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,205 |  |
| 65 |  |  | RpIC29A |  |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 5,760 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,540 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,050 |  |  | 1,800 |  |
| 66 |  |  | RpIC29B |  |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 34,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,440 |  |  | 14,960 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,680 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,070 |  |  | 2,380 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,340 |  |
| 67 |  |  | RpIC29D |  |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,700 |  |  | 3,400 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
| 68 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 5,130 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 2,280 |  |
| 69 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 6,270 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,850 |  |
| 70 |  |  | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 3,120 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 1,440 |  |
| 71 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 4,560 |  |
| 72 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 5,700 |  |
| 73 |  |  | IE04C |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 2,880 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопрошивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77 б=40мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,680 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 15,294 |  |
|  |  |  | 2682162611305* |  |  |  | Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопрошивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77 б=40мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 33,268 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 1,340 |  |
| 75 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=40мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,330 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 10,450 |  |
|  |  |  | 268216261130575 |  |  |  | Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=40мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 22,732 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 0,916 |  |
| 76 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=60мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 1,170 |  |
|  |  |  | 268216261130576 |  |  |  | Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=60мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 2,545 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 0,102 |  |
| 77 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 80,240 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,235 |  |  | 18,856 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  | kg |  |  | 4,553 |  |  | 365,333 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,049 |  |  | 3,932 |  |
| 78 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 80,240 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,589 |  |  | 47,261 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 641,920 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | IA14B |  |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 22,000 |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,800 |  |  | 20,400 |  |
| 80 |  |  | IA38A |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,200 |  |  | 4,400 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2875270000000 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,220 |  |  | 0,440 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,520 |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,120 |  |
| 81 |  |  | IA37B |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 0,500 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,140 |  |  | 0,560 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,640 |  |  | 2,560 |  |
| 82 |  |  | IA37A |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,600 |  |  | 5,200 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 0,500 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 0,640 |  |
| 83 |  |  | IA25A |  |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,300 |  |  | 5,300 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,040 |  |
| 84 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,300 |  |  | 9,200 |  |
| 85 |  |  | IA17B |  |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,800 |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 2875274030000 |  |  |  | Racord olandez, U2 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2513206622159 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,720 |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 2811236832390 |  |  |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2874115827726 |  |  |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,600 |  |
| 86 |  |  | IA29A |  |  | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,700 |  |  | 14,100 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,810 |  |  | 2,430 |  |
|  |  |  | 2874115800780 |  |  |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2874115883761 |  |  |  | Saiba plata M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,033 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,023 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,165 |  |  | 0,495 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,430 |  |  | 1,290 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,070 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,070 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | IA18I |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru / Закладные конструкции |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 41,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 43,050 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,093 |  |  | 3,813 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,046 |  |  | 1,886 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,820 |  |
|  |  |  | 2722103305566 |  |  |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  |  | m |  |  | 0,200 |  |  | 8,200 |  |
|  |  |  | 2875274120391 |  |  |  | Mufa fonta M2 Dn 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 41,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,984 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Трубопроводная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | 11-02-002-03 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,120 |  |  | 4,120 |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,059 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |
| 89 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,030 |  |  | 3,090 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,042 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубопроводная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Котлоагрегат водогрейный настенный, номинальной производительностью Q=90,0 кВт, с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления встроенным дымососом tip Therm TRIO 90T sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7002 |  |  |  | Котлоагрегат водогрейный настенный, номинальной производительностью Q=90,0 кВт, с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления встроенным дымососом tip Therm TRIO 90T |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
| 91 |  |  |  |  |  | Насос G=5.8 м3/ч Н=6,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 50-11 220 RED sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  | Насос G=5.8 м3/ч Н=6,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 50-11 220 RED |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 92 |  |  |  |  |  | Насос G=1.9 м3/ч Н=5,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 32-6 180 RED sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  | Насос G=1.9 м3/ч Н=5,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 32-6 180 RED |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 93 |  |  |  |  |  | Насос G=0.3 м3/ч Н=4,0 м.в.ст, однофазный N=0,045 kw tip Birall CompAX 20-6 150 Blue sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7007 |  |  |  | Насос G=0.3 м3/ч Н=4,0 м.в.ст, однофазный N=0,045 kw tip Birall CompAX 20-6 150 Blue |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 94 |  |  |  |  |  | Насос G=0.5 м3/ч Н=20,0 м.в.ст, однофазный N=0,5 kw tip DAB JET 61M sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7009 |  |  |  | Насос G=0.5 м3/ч Н=20,0 м.в.ст, однофазный N=0,5 kw tip DAB JET 61M |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 95 |  |  |  |  |  | Гидравлический разделитель пропускной способностью 9,0 м3/ч Ду65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70011 |  |  |  | Гидравлический разделитель пропускной способностью 9,0 м3/ч Ду65 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 96 |  |  |  |  |  | Противонакипное магнитное устройство Ду-20 Q=2,5 м3/ч |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70013 |  |  |  | Противонакипное магнитное устройство Ду-20 Q=2,5 м3/ч |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 97 |  |  |  |  |  | Деаэратор Ventojet VGA 3/4" Ду-20 " Pneumatex" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  | Деаэратор Ventojet VGA 3/4" Ду-20 " Pneumatex" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 98 |  |  |  |  |  | Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  | Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 99 |  |  |  |  |  | Водонагреватель косвенного нагрева с анодным стержнем, емкостный V=500 л Q=84.0 кВт Ру-1,0 МПа с эл. нагревательным элементом REU 18-2,5 эл. мощностью 2,2 kW tip Drajice OKC 500 NTRR/1 МПА sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70017 |  |  |  | Водонагреватель косвенного нагрева с анодным стержнем, емкостный V=500 л Q=84.0 кВт Ру-1,0 МПа с эл. нагревательным элементом REU 18-2,5 эл. мощностью 2,2 kW tip Drajice OKC 500 NTRR/1 МПА |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 100 |  |  |  |  |  | Расширительный бак закрытого типа V=300 л, Ру-1.5бар раб-3,0 кгс/см2 tip Maxivarem LR 300 tip sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70019 |  |  |  | Расширительный бак закрытого типа V=300 л, Ру-1.5бар раб-3,0 кгс/см2 tip Maxivarem LR 300 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 101 |  |  |  |  |  | Расширительный бак закрытого типа V=40 л, Ру-1.5бар Pmax -8.0 бар tip Extravarem LC CE LS40 tip sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70020 |  |  |  | Расширительный бак закрытого типа V=40 л, Ру-1.5бар Pmax -8.0 бар tip Extravarem LC CE LS40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  | Закладная конструкция для измерения температуры Д45-57 ЗКЧ-3-87 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 70041 |  |  |  | Закладная конструкция для измерения температуры Д45-57 ЗКЧ-3-87 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
| 103 |  |  |  |  |  | Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 70042 |  |  |  | Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
| 104 |  |  |  |  |  | Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 70043 |  |  |  | Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Трубопроводная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  | Трехходовой регулирующий клапан с эл. приводом Ду-50 Danfoss VF-3 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70072 |  |  |  | Трехходовой регулирующий клапан с эл. приводом Ду-50 Danfoss VF-3 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 106 |  |  |  |  |  | Клапан трехходовой распределительный Ду-40 с эл. приводом THERM sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70073 |  |  |  | Клапан трехходовой распределительный Ду-40 с эл. приводом THERM |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 107 |  |  |  |  |  | Клапан эл. магнитный н/з Ду-20 Ру-1,0 МПа tip Danfoss EV220B sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70075 |  |  |  | Клапан эл. магнитный н/з Ду-20 Ру-1,0 МПа tip Danfoss EV220B |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубопроводная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de Sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cad. 3635203733, situat in s. Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-3

Semnalizare de indenciu si paza (39/10-24-SIP) Cazangerie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 4 zone |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
| 4 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,48 |  |
| 5 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
| 6 |  |  | 10-04-066-06 |  |  | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 7 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 8 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu RM1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2811236313714 |  |  |  | Releu RM1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 10 |  |  | pret furnizor |  |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2811236313239 |  |  |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Diod КД 512А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2811236313240 |  |  |  | Diod |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 12 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,68 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,968 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC necombustibil ф15 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 59092018521 |  |  |  | Teava PVC ф15 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 14 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 1,685 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,04 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 5909201851891 |  |  |  | Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 10-08-001-08 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0018 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 17 |  |  | 10-08-001-13 |  |  | Tastatura pentru sistema de paza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 18 |  |  | 10-08-002-05 |  |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 19 |  |  | 10-08-002-04 |  |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 20 |  |  | 10-08-001-07 |  |  | Montare Transmitator radio |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,016 |  |
| 21 |  |  | 10-04-066-06 |  |  | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 22 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Bloc de alimentare si control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Acumulator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 24 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,68 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,968 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC necombustibil ф15 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 59092018521 |  |  |  | Teava PVC ф15 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 26 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica rezistent la foc cu sectiunea 16x16 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 1,629 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 6110-033322 |  |  |  | Canale din masa plastica rezistent la foc 16x16 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 0,608 |  |
| 27 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 2,022 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,048 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 5909201851891 |  |  |  | Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru in izolatie fara halogeni de tip CQR 6x0,22 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 613130134818058 |  |  |  | Cablu CQR 6x0,22 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 4 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 611020121304 |  |  |  | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 4 zone |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2811236313272 |  |  |  | Detector de fum, de tip SensoMag S30 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2811236313264 |  |  |  | Declansator manual, de tip SensoMAG MCP50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 281123631335 |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 270520183 |  |  |  | Bloc de transformare de alimentare 30VA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26052035 |  |  |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de control si semnalizare de securitate cu 4 bucle (zone) de tip PC 510 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62412732653703 |  |  |  | Panou de control si semnalizare de securitate cu 4 bucle (zone) de tip PC 510 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Tastatura de tip PC500RK sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62273265371 |  |  |  | Tastatura de tip PC500RK |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de miscare, spargerea sticlei si taierea sticlei, 16,5/18 mA de tip LC 102 PIGBS sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 29241273265373 |  |  |  | Detector de miscare si spargerea sticlei, 16,5/18 mA (de tip LC 102) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector cu contact magnetic SMK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 62273265374 |  |  |  | Detector cu contact magnetic SMK |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Transmitator radio, cu un canal radio de tip ATS-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 29241273265370 |  |  |  | Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA (de tip ATS-100) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC; 250mA; 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62273265395 |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC; 250mA; 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Sursa de alimentare 12V, 7A, back-up, cutie metalica, EN54-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 28112363135548 |  |  |  | Sursa de alimentare 12V, 7A, back-up, cutie metalica, EN54-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2811236313263 |  |  |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-2

Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B (cota -3,000)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 29131245031501 |  |  |  | Кран шаровой ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | SA21A |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 25231567194316 |  |  |  | Cot din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 25231567194516 |  |  |  | Teu din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 7,10 |  |
|  |  |  | 25231567194016 |  |  |  | Mufa din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7800 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0119 |  |  | 0,119 |  |
| 3 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,815 |  |
| 4 |  |  | AcA05E |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазапроводная труба ф57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,5400 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 27221033050019 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф57 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 2,142 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,21 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70020 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70021 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70022 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 8 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 9 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 10 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,60 |  |
| 11 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema T3;T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 29131245031501 |  |  |  | Кран шаровой ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | SA21A |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 25231567194316 |  |  |  | Cot din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 25231567194516 |  |  |  | Teu din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 7,10 |  |
|  |  |  | 25231567194016 |  |  |  | Mufa din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7800 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0119 |  |  | 0,119 |  |
| 14 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,815 |  |
| 15 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,60 |  |
| 16 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 291312420137033 |  |  |  | Смеситель для умывальника |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema T3;T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 252121672016019 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
| 19 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 252121672016020 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,06 |  |
| 20 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 252315672101523 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
| 21 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 252315672101524 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
| 22 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 25231567210127 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
| 23 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PVC ф110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 252315672103767 |  |  |  | Reductie PVC ф110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 24 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 252315672103725 |  |  |  | Cot PVC 45* ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
| 25 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 252315672103726 |  |  |  | Cot PVC 90* ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,24 |  |
| 26 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 252315672103770 |  |  |  | Cot PVC 45* ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,12 |  |
| 27 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 252315672103730 |  |  |  | Dop PVC ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,075 |  |
| 28 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 25231567210332 |  |  |  | Dop PVC ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,06 |  |
| 29 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 25231567210373232 |  |  |  | Revizie PVC ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
| 30 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 262210244276022 |  |  |  | Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,121 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
| 32 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Умывальник |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,121 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 2,448 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | SD17B |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Вентиль пожарный бронзовый ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  | Вентиль пожарный бронзовый ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Рукав пожарный L=20м |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6003 |  |  |  | Рукав пожарный L=20м |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Ствол пожарный РС-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6004 |  |  |  | Ствол пожарный РС-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Головка рукавная ГР-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  | Головка рукавная ГР-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Головка муфтовая ГМ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  | Головка муфтовая ГМ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6007 |  |  |  | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Огнетушитель порошковый переносной ОП-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Огнетушитель порошковый переносной ОП-5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-320Н |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-320Н |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1

Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B (cota -3,000)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Plan demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,775 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,775 |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,397 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,397 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 302,750 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 36,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 45,413 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 15,138 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,028 |  |
| 4 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 590,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 70,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 29,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 5,90 |  |
| 5 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 310,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 356,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 356,50 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 6,20 |  |
| 6 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,05 |  |
| 7 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 121,240 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 47,284 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 47,284 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 6,062 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 6,062 |  |
| 8 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,576 |  |
| 9 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,75 |  |
| 10 |  |  | RpSA03B |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 21,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 28,116 |  |
| 12 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 21,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 9,585 |  |
| 13 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 21,300 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Constructiv (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Fundatii utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. F-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,740 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 0,881 |  |
| 15 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Beton cl.C8/10 gr.=100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 0,847 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 26631021000147 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,088 |  |
| 16 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,160 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 2,052 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,194 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,259 |  |
| 17 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 13,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,814 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 14,145 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,138 |  |
| 18 |  |  | CA03G01 |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 26631021000521 |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  |  | 0,621 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total F-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. F-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 0,428 |  |
| 20 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Beton cl.C8/10 gr.=100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 0,466 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 26631021000147 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,048 |  |
| 21 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 1,368 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,173 |  |
| 22 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 7,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,419 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 7,277 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,065 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,071 |  |
| 23 |  |  | CA03G01 |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 26631021000521 |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  |  | 0,311 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total F-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Prindere tevi C-1 (70 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 30,80 |  |
| 25 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,10 |  |
| 26 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora autofixatoare БСР М16х150 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 287413631330529 |  |  |  | Ancora autofixatoare БСР М16х150 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 140,00 |  |
| 27 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 279,700 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 53,143 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,797 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,797 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,797 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 279,70 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,398 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 2,238 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 4,196 |  |
| 28 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 2,038 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,235 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Prindere tevi C-1 (70 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructiv (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Captusire coloane(Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 60,655 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 14,773 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 29,195 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 59,094 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 59,094 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 63,034 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 11,678 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 25,326 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 1,231 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 63,737 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 752,042 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 1,928 |  |
| 30 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
| 31 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,536 |  |
|  |  |  | 26621027019957 |  |  |  | Placi de ipsos |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Captusire coloane(Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Inchideri si compartimentari (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2662102701999 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 7,084 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,137 |  |
| 33 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2662102701998 |  |  |  | Placi de ipsos hidrofob |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 7,084 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Cosolidare goluri (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 5,00 |  |
| 35 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,28 |  |
| 36 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 4,18 |  |
| 37 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 6,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 6,27 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,285 |  |
| 38 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 39 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 40 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 139,700 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 26,543 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,397 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,397 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,397 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 139,70 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,698 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,118 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,095 |  |
| 41 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,019 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,21 |  |
| 42 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,512 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,435 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,01 |  |
| 43 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 0,281 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 10,181 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Cosolidare gol usa G-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 4,00 |  |
| 45 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,20 |  |
| 46 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 3,08 |  |
| 47 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,21 |  |
| 48 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 49 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 50 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 100,370 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 19,07 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 100,37 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,502 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,803 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,506 |  |
| 51 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,728 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,15 |  |
| 52 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,01 |  |
| 53 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 9,564 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Cosolidare gol usa G-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,772 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 16,632 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,772 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 6,60 |  |
| 55 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,48 |  |
| 56 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 29,360 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 5,578 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 29,36 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,235 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,44 |  |
| 57 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,211 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,044 |  |
| 58 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,107 |  |
|  |  |  | 2662102701999 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 1,012 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Cosolidare gol usa G-7 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,772 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 16,632 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,772 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 6,60 |  |
| 60 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,48 |  |
| 61 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 35,910 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 6,823 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,359 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,359 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,359 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 35,91 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,287 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,539 |  |
| 62 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,054 |  |
| 63 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2662102701999 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 0,911 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-7 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Cosolidare gol usa G-8 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 19,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,058 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 12,348 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,058 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 4,90 |  |
| 65 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,20 |  |
| 66 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 3,74 |  |
| 67 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,255 |  |
| 68 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 69 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 70 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 133,720 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 25,407 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,337 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,337 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,337 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 133,72 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,669 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,006 |  |
| 71 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,134 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,976 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,608 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,804 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,201 |  |
| 72 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,01 |  |
| 73 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 9,564 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-8 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare goluri (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Astupare goluri (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 3,52 |  |
| 75 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,24 |  |
| 76 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,160 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 0,407 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 6,314 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 1,725 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
| 77 |  |  | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 2,781 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 0,567 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9000 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 0,333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Astupare goluri (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finisari pardosea (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Plan demisol -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Incaperea 1...3,9,10,16...18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,321 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 7,248 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 8,419 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 1,537 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 3,075 |  |
| 79 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,785 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 33,822 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 5,71 |  |
|  |  |  | 26631021000147 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,095 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,887 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,196 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,514 |  |
| 80 |  |  | CG32C |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2010102910000 |  |  |  | Cheramzit |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 12,48 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
| 81 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,250 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 39,462 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 6,662 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 10,611 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,035 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,562 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 4,10 |  |
| 82 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,420 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 87,852 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,642 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 4,832 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,464 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 4,393 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,757 |  |
| 83 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,420 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 58,568 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 11,714 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 3,221 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,171 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,757 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,879 |  |
| 84 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 17,226 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 1,914 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 6,798 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 26,73 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,297 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,079 |  |
| 85 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 149,94 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 51,45 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 882,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
| 86 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 1...3,9,10,16...18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. Incaperea 4,5,8,11,12,13a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,927 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 3,888 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 4,516 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,825 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,649 |  |
| 88 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,283 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 24,19 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 4,084 |  |
|  |  |  | 26631021000147 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 6,504 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,635 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,571 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 2,513 |  |
| 89 |  |  | CG32C |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2010102910000 |  |  |  | Cheramzit |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 6,864 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,66 |  |
| 90 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,498 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 21,167 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 3,574 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 5,692 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,555 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,374 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 2,199 |  |
| 91 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,540 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 47,124 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,854 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 2,592 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,785 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,356 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,942 |  |
| 92 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,540 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 31,416 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 6,283 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 1,728 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,628 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,942 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,471 |  |
| 93 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,540 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 3,142 |  |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 23,562 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,024 |  |
| 94 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,540 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 12,566 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Emuslie bituimnoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 235,62 |  |
|  |  |  | 268213260162103 |  |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 172,788 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 47,124 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 157,08 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,267 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 1,728 |  |
| 95 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,540 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 47,124 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,854 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 2,592 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,785 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,356 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,942 |  |
| 96 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -78,540 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -23,562 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -4,712 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -1,296 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,471 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,707 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,353 |  |
| 97 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,540 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 204,989 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 22,777 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 80,896 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 318,087 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 23,562 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 570,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 70,686 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 3,534 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,942 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 4,5,8,11,12,13a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. Incaperea 6,7,14,14a,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,987 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,957 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 3,435 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,299 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,627 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,255 |  |
| 99 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,585 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 13,802 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,33 |  |
|  |  |  | 26631021000147 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,711 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,362 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,896 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,434 |  |
| 100 |  |  | CG32C |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2010102910000 |  |  |  | Cheramzit |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,50 |  |
| 101 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,183 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 16,105 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,719 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,422 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,046 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,673 |  |
| 102 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,750 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 35,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,975 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,972 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,597 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,792 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,717 |  |
| 103 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,750 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 23,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 4,78 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 1,314 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,478 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,717 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,358 |  |
| 104 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,750 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 155,948 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 17,328 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 61,542 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 241,988 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 17,925 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 195,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 53,775 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 2,689 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,717 |  |
| 105 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 69,615 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 23,887 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 409,50 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 6,825 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,065 |  |
| 106 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 6,7,14,14a,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. Incaperea 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,876 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,867 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,007 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,368 |  |
| 108 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,052 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 26631021000147 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,089 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,421 |  |
| 109 |  |  | CG32C |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2010102910000 |  |  |  | Cheramzit |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 1,664 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,16 |  |
| 110 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,227 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 4,724 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,798 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,307 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,491 |  |
| 111 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,530 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 10,518 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,753 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,578 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,526 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,21 |  |
| 112 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,530 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,012 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,402 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,386 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,105 |  |
| 113 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,0268 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,530 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,753 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 17,53 |  |
|  |  |  | 25231167163451 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 18,683 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,534 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 10,676 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 1,423 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 8,896 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,559 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,427 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,0268 |  |  | 18,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,526 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan demisol -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Executare gauri (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan demisol cota -3.000 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,657 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,296 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executare gauri (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Finisari tavan (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Plan demisol -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,080 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 154,863 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 85,56 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 74,885 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 179,268 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 191,491 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 61,725 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 22,083 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 7,13 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 134,451 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 1 319,249 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,373 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 3,851 |  |
| 116 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,080 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,432 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,162 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,054 |  |
| 117 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,080 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 72,972 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,216 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 171,063 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,162 |  |
| 118 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,080 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,432 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,162 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,054 |  |
| 119 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,080 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 44,594 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 32,432 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 4,865 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 40,54 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,054 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 158,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 301,78 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 166,73 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 145,928 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 349,338 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 373,156 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 120,283 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 43,032 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 13,894 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 262,004 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 2 570,81 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,727 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 7,505 |  |
| 121 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 158,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,74 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 23,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,90 |  |
| 122 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 158,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 142,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 31,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 333,348 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,316 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,316 |  |
| 123 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 158,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,74 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 23,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,90 |  |
| 124 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 158,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 86,90 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 63,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 9,48 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 79,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 7,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,316 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,160 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,895 |  |
|  |  |  | 2416586105303252 |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,474 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,158 |  |
| 126 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,160 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 96,635 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 450,962 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,253 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 4,99 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 1,232 |  |
| 127 |  |  | CF53B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,160 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 97,898 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 1 354,782 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,947 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 3,79 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 15,158 |  |
| 128 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,160 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 12,632 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 69,476 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,474 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,019 |  |
| 129 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,160 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,895 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,474 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,158 |  |
| 130 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,160 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 28,422 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,316 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 66,627 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,063 |  |
| 131 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,160 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,895 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,474 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,158 |  |
| 132 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,160 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 34,738 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 25,264 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,79 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 31,58 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,158 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan demisol -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari tavan (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Finisari pereti (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Plan demisol -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,51 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 62,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 20,85 |  |
| 134 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 229,35 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 437,85 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 896,55 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 14,595 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 6,255 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 2,085 |  |
| 135 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 583,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 125,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 4 378,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 12,51 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 2,919 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,668 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 3,336 |  |
| 136 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 41,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,51 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 20,016 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 3,336 |  |
| 137 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,51 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 62,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 20,85 |  |
| 138 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 83,40 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 458,70 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 62,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,125 |  |
| 139 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 508,74 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 2 977,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,668 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 32,943 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 6,672 |  |
| 140 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -417,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -100,08 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -1 192,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,834 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -13,344 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -2,502 |  |
| 141 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,51 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 62,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 20,85 |  |
| 142 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 187,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 41,70 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 439,893 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,417 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,417 |  |
| 143 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,51 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 62,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 20,85 |  |
| 144 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 417,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 229,35 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 166,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 25,02 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 208,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 20,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,834 |  |
| 145 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,510 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,876 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 12,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,55 |  |
| 147 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 34,10 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,009 |  |
| 148 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 37,82 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 221,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,449 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,496 |  |
| 149 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,55 |  |
| 150 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 13,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 32,702 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,031 |  |
| 151 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,55 |  |
| 152 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 17,05 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,062 |  |
| 153 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 0,949 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 39,15 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 13,05 |  |
| 155 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 52,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 287,10 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 39,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,078 |  |
| 156 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 318,42 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 863,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 20,619 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 4,176 |  |
| 157 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 313,20 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 5 598,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 3,915 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 62,64 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 11,745 |  |
| 158 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 39,15 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 13,05 |  |
| 159 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 117,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 26,10 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 275,329 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,261 |  |
| 160 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 39,15 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 13,05 |  |
| 161 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 143,55 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 104,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 15,66 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 130,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 13,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,522 |  |
| 162 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 7,830 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,548 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 7,987 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 205,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,15 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 30,75 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 10,25 |  |
| 164 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 205,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 112,75 |  |
|  |  |  | 28731220053271 |  |  |  | Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 215,25 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 440,75 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 7,175 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,075 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,025 |  |
| 165 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 205,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 287,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 61,50 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 2 152,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 6,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,435 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,64 |  |
| 166 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 205,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,41 |  |
| 167 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 205,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 338,25 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 211,191 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 766,085 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 97,314 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 4 141,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.5. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,30 |  |
| 169 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,002 |  |
| 170 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 42,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 0,474 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,096 |  |
| 171 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,30 |  |
| 172 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 6,181 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 22,422 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 2,848 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 121,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
| 174 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 20,90 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 39,90 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 81,70 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,19 |  |
| 175 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 53,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 399,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,266 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,304 |  |
| 176 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,824 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,304 |  |
| 177 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
| 178 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 41,80 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,011 |  |
| 179 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 46,36 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 271,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 3,002 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,608 |  |
| 180 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -9,12 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -108,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,076 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -1,216 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,228 |  |
| 181 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
| 182 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 40,086 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,038 |  |
| 183 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
| 184 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 20,90 |  |
|  |  |  | 243011610380349 |  |  |  | Vopsea silicata |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,076 |  |
| 185 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,140 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 1,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan demisol -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Tamplarii (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Plan demisol -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-4 1200x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,463 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,048 |  |
| 187 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-5st. 900x2100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,331 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,134 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
| 188 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-6 1200x2350(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x350(h) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,820 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 2,284 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,282 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 11,28 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,551 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,544 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,692 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,056 |  |
| 189 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-11 900x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 7,884 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,216 |  |
| 190 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-12st. 900x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,628 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,072 |  |
| 191 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-17st. 900x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,314 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
| 192 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-18 900x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,314 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
| 193 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-19 800x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,168 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,032 |  |
| 194 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-20 700x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,028 |  |
| 195 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-21st. 700x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,028 |  |
| 196 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-24 1450x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 2,349 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 11,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,595 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,058 |  |
| 197 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-25 1200x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,463 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,048 |  |
| 198 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-26 960x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,920 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,402 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,152 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
| 199 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-27st. 1000x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 200 |  |  | CK35A |  |  | Opritori de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874136313300292 |  |  |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan demisol -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Finisari glafuri interioare (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 97,00 |  |
| 202 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,520 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 23,063 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 4,656 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 226,747 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,226 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,459 |  |
| 203 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,520 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,466 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,328 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,776 |  |
| 204 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,520 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 6,984 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,552 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 16,372 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,016 |  |
| 205 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,520 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,466 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,328 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,776 |  |
| 206 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,520 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 8,536 |  |
|  |  |  | 2430116103800335 |  |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 6,208 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,931 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 7,76 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,031 |  |
| 207 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri interioare (Bloc B-subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-5

Utilaj tehnologic

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Masa de lucru din inox cu polita 1400x600x850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6001 |  |  |  | Masa de lucru din inox cu polita 1400x600x850 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Masa cu instalatie de racire cu 3 usi 1420x700x900, P=0.4kw/220 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  | Masa cu instalatie de racire cu 3 usi 1420x700x900, P=0.4kw/220 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Dispozitiv de taiat legume electric 240x510x570 P= 0.55/220Kvt de tip GAM 56 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6003 |  |  |  | Dispozitiv de taiat legume electric 240x510x570 P= 0.55/220Kvt de tip GAM 56 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1200x600x850, stinga/dreapta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6004 |  |  |  | Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1200x600x850, stinga/dreapta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1000x600x850, stinga/dreapta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  | Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1000x600x850, stinga/dreapta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Tocator de carne pe masa 765x450x576 P= 2.2Kvt/ 380 de tip МИМ 600 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  | Tocator de carne pe masa 765x450x576 P= 2.2Kvt/ 380 de tip МИМ 600 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Dulap frigorific 600x600x1820 P=0.23Kw 1ф de tip CAB38PX sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6007 |  |  |  | Dulap frigorific 600x600x1820 P=0.23Kw 1ф de tip CAB38PX |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Plita electrica cu 4 ochiuri pe carcas 800x700x900 P=6.3kw/380 de tip M74V sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6008 |  |  |  | Plita electrica cu 4 ochiuri pe carcas 800x700x900 P=6.3kw/380 de tip M74V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Adaos cu masa neteda 400x900x850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Adaos cu masa neteda 400x900x850 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Tigai electric 800x800x850 P=6.0kw/380 de tip SESM025LC sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  | Tigai electric 800x800x850 P=6.0kw/380 de tip SESM025LC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Cuptor profesional cu convective, t-ra de la 30...260C, 5 nivele 3x1/10GN, 755x733x722 P=7.1kw/380 de tip Unox sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60011 |  |  |  | Cuptor profesional cu convective, t-ra de la 30...260C, 5 nivele 3x1/10GN, 755x733x722 P=7.1kw/380 de tip Unox |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Hota de absorbtie a gazelor (insula) 1000x2000x450 de tip zj dinox sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60012 |  |  |  | Hota de absorbtie a gazelor (insula) 1000x2000x450 de tip zj dinox |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Stelaj din inox, 4 polite 800x400x1550 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60013 |  |  |  | Stelaj din inox, 4 polite 800x400x1550 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Stelaj din inox, 4 polite 1300x600x1550 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60014 |  |  |  | Stelaj din inox, 4 polite 1300x600x1550 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Masa de lucru pentru vase murdare 1200x700x850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60015 |  |  |  | Masa de lucru pentru vase murdare 1200x700x850 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Cada de spalat din inox alimentar cu 3 sectii 1800x600x850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60016 |  |  |  | Cada de spalat din inox alimentar cu 3 sectii 1800x600x850 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Raft pe perete 1600x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60017 |  |  |  | Raft pe perete 1600x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Masa pentru primire vase murdare 700x750x850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60018 |  |  |  | Masa pentru primire vase murdare 700x750x850 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Masina de spalat vase automat 720x730x1440, P=6.55kw/380 de tip Dwash-100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60019 |  |  |  | Masina de spalat vase automat 720x730x1440, P=6.55kw/380 de tip Dwash-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Masa pentru primire vase curate 700x750x850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60020 |  |  |  | Masa pentru primire vase curate 700x750x850 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Cuva etalonata cu 2 ochiuri 1200x600x850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60021 |  |  |  | Cuva etalonata cu 2 ochiuri 1200x600x850 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Raft pe perete 1200x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  | Raft pe perete 1200x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Adaos cu masa neteda din inox 400x600x850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  | Adaos cu masa neteda din inox 400x600x850 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Frigider cu 2 usi, 1400x740x2000 P=0.72kw/220 de tip S 1200 AGS sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60024 |  |  |  | Frigider cu 2 usi, 1400x740x2000 P=0.72kw/220 de tip S 1200 AGS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Paleta din lemn pentru legume 1100x800x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60025 |  |  |  | Paleta din lemn pentru legume 1100x800x150 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Stelaj metalic 4 polite 1100x550x1650 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60026 |  |  |  | Stelaj metalic 4 polite 1100x550x1650 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Dulap pentru haine individual |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 60027 |  |  |  | Dulap pentru haine individual |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Frigider de uz casnic P=0.22kw/220 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60028 |  |  |  | Frigider de uz casnic P=0.22kw/220 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Frigider t-ra scazuta cu usa oarba t=-15-23C V=350I P=0.65/220 700x855x2000 de tip SN711S sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60029 |  |  |  | Frigider t-ra scazuta cu usa oarba t=-15-23C V=350I P=0.65/220 700x855x2000 de tip SN711S |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Masa de bucatarie 1200x600x850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60030 |  |  |  | Masa de bucatarie 1200x600x850 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Masa pentru pranz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60031 |  |  |  | Masa pentru pranz |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Scaun |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 60032 |  |  |  | Scaun |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Masa de lucru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60033 |  |  |  | Masa de lucru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Masina de spalat automata frontala, V=8kg, 600x545x850, P=0.9kw/220 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60034 |  |  |  | Masina de spalat automata frontala, V=8kg, 600x545x850, P=0.9kw/220 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Masina de uscat rufe incarcare 8kg, 600x625x850, P=1.94kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60035 |  |  |  | Masina de uscat rufe incarcare 8kg, 600x625x850, P=1.94kw |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Masa de lucru pentru rufe curate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  | Masa de lucru pentru rufe curate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Гладильный каток 15 kg/ora 0.15kvt ora/kg 450х1180х970 P=2.7kvt/230 de tip ВГ-1018 sa analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60037 |  |  |  | Гладильный каток 15 kg/ora 0.15kvtora/kg 450х1180х970 P=2.7kvt/230 de tip ВГ-1018 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Scandura de calcat cu fier de calcat 1500x400x850 P=0.8kW/ 1Ф |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60038 |  |  |  | Scandura de calcat cu fier de calcat 1500x400x850 P=0.8kW/ 1Ф |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Carucior pentru lengerie 500x400x800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60039 |  |  |  | Carucior pentru lengerie 500x400x800 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Dulap pentru pastrare rufe curate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60040 |  |  |  | Dulap pentru pastrare rufe curate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Camera frigorifica 2000x1060x1300, t+4C P=966w/ 1Ф de tip hygeco sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60041 |  |  |  | Camera frigorifica 2000x1060x1300, t+4C P=966w/ 1Ф de tip hygeco |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Lampa bactericida pe perete P=0.1kw/ 1Ф de tip dezar sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60042 |  |  |  | Lampa bactericida pe perete P=0.1kw/ 1Ф de tip dezar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Boiler V=80l P=2.1kw/ 1Ф |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60043 |  |  |  | Boiler V=80l P=2.1kw/ 1Ф |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionre depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Instalarea utilajului tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Instalarea utilajului tehnologic |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 88898 |  |  |  | Instalarea utilajului tehnologic |  |  |  | h-om. |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Instalarea utilajului tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de Sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cad. 3635203733 situat din s. Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4

Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc B

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Bloc B cota 0.000, Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 7,80 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,90 |  |
| 3 |  |  | RpEJ08B |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,25 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B cota 0.000, Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Trasnportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Bloc B cota 0.000, Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
| 6 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 6,72 |  |
| 7 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,48 |  |
| 8 |  |  | 10-04-066-06 |  |  | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 9 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 10 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu RM1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2811236313714 |  |  |  | Releu RM1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2811236313239 |  |  |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Diod КД 512А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2811236313240 |  |  |  | Diod |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 14 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 23,59 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,085 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 42,70 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,56 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 350,000 |  |
|  |  |  | 5909201851891 |  |  |  | Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 350,00 |  |
| 16 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 76,16 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 42,88 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 21,44 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 15,488 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC necombustibil ф16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 320,000 |  |
|  |  |  | 59092018521 |  |  |  | Teava PVC ф16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 320,00 |  |
| 18 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,7200 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantiere |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,10 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie 100x100x50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 48112024019 |  |  |  | Cutie de distributie 100x100x50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B cota 0.000, Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Bloc B cota 0.000, Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 61102012130 |  |  |  | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 2811236313272 |  |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 42,00 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2811236313264 |  |  |  | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 281123631335 |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2811236313237 |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 270520183 |  |  |  | Bloc de transformare de alimentare 30VA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator 12V, 9A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2605203509 |  |  |  | Acumulator 12V, 9A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc B cota 0.000, Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3

Retele electrice interioare (39/10-24-EEF/IEI) Bloc B

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Policlinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08B |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 10,500 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 119,000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,400 |  |
| 3 |  |  | RpEJ08E |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,350 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09E |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,2500 |  |  | 6,750 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,090 |  |
| 5 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 26,000 |  |
| 6 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Policlinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Policlinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 / ГРЩ2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9200 |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,310 |  |
| 8 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / ВР32И-31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,810 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,530 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,380 |  |
| 9 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 6,240 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,880 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 24,400 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,520 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,160 |  |
| 10 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 7,840 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,140 |  |
| 11 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,560 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,220 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,040 |  |
| 12 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩО5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,710 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
| 13 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,640 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,440 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 12,200 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,400 |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 8,960 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,160 |  |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 15,680 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,280 |  |
| 16 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / CR150B, RC132V |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,0000 |  |  | 170,880 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 1,344 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 6,656 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,920 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 76,800 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0339 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,2688 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 1,1392 |  |
| 17 |  |  | 08-03-593-5 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 93,4000 |  |  | 10,274 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,4488 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,2244 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,1122 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0341 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 2,816 |  |
| 18 |  |  | 08-03-594-16 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 119,0000 |  |  | 4,760 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0021 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0168 |  |
| 19 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,3000 |  |  | 7,947 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,3672 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,1836 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0918 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0279 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 2,304 |  |
| 20 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 4,910 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0105 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 1,280 |  |
| 21 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 1,964 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,0816 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 0,512 |  |
| 22 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Bloc de alimentare rezerva |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 18,540 |  |
| 23 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 9,016 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0009 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 28,560 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,000 |  |
| 25 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 2,898 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 9,180 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 31202555191014 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,000 |  |
| 27 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 1,968 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 6,120 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3120255519102 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 31202555191024 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 30 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 34,290 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0028 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 91,800 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,378 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,000 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 77,000 |  |
|  |  |  | 31202755361025 |  |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 77,000 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 135,000 |  |
|  |  |  | 57072019643 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 135,000 |  |
| 34 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,7200 |  |  | 17,304 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,0200 |  |  | 0,014 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 57072019640 |  |  |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 60,000 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip КМ41237 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 570720196408 |  |  |  | Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip КМ41237 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,000 |  |
| 37 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 21,168 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 4,9248 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 1,5552 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Лоток металлический перфорированный 200x100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 65022023C200100 |  |  |  | Лоток металлический перфорированный 200x100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 73,800 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Соединитель профиля 200х100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 650CP200100 |  |  |  | Соединитель профиля 200х100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,000 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 65022023PC10050 |  |  |  | Перегородка для перфорированного лотка h=50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 73,800 |  |
| 41 |  |  | 08-02-305-1 |  |  | Bratara pe stilp / Кронштейн настенный |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 11,520 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Держатель горизонтальный l=250мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 650KP250 |  |  |  | Держатель горизонтальный l=250мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,000 |  |
| 43 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 14,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 349,860 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0309 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 14,112 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 196,980 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,940 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,700 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 98,490 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 264,600 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 26,460 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 39,690 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 71,148 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Teava din polivinilhlorid d=20мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 420,000 |  |
|  |  |  | 671-20 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 420,000 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Teava din polivinilhlorid d=25мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 671-25 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=25мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,000 |  |
| 46 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 44,484 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 2,046 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 5,280 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 80,520 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,056 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 660,000 |  |
|  |  |  | 46072019315 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 660,000 |  |
| 48 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 41,658 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,643 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 4,240 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 64,660 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,265 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,696 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 530,000 |  |
|  |  |  | 46072019325 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 530,000 |  |
| 50 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 6,720 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,480 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 7,320 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,192 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 46072019540 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,000 |  |
| 52 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 31,440 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,240 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 48,800 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,280 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR315 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLSLTx-1,0 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 280,000 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR325 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLSLTx-1,0 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,000 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu necombustibil din cupru KВВГнг(A) FR LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 46072019KFR415 |  |  |  | Cablu din cupru KВВГнг(А) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,000 |  |
| 56 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 7,860 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 12,200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,320 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 4565453B04 |  |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,000 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 4565453B010 |  |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Policlinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Policlinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31, (ГРЩ2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6003202354S4 |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, Iн=100А, tip BP32И-31/3Р/100А sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BP3231100 |  |  |  | Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, Iн=100А, tip BP32И-31/3Р/100А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47325 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47320 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C16 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471B10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Bobina de declansare cu contact comutator PH47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600320230157 |  |  |  | Bobina de declansare cu contact comutator PH47 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-48з-0 36 УХЛ3, IP31 (Щ05) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023B48 |  |  |  | Boxa ЩРв-48з-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303BH3240 |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471B10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321630 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,000 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321610 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI12 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,000 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI1 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 53,000 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI48 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,000 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI49 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI4 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI2 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,000 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 620320230145 |  |  |  | Indicator de iluminat tip CCA 101 3W, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
| 79 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6203202301456 |  |  |  | Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 80 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБО 01-1-003 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62032024-15 |  |  |  | Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБО 01-1-003 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 81 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 6204311 |  |  |  | Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Policlinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 91,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 20,93 |  |
|  |  |  | 29131245031501 |  |  |  | Кран шаровой ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 92,365 |  |
| 2 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 2,99 |  |
|  |  |  | 29131245031502 |  |  |  | Кран шаровой ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,195 |  |
| 3 |  |  | SD19C |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 29131245031503 |  |  |  | Кран шаровой ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 4 |  |  | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Задвижка ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 28741173000003 |  |  |  | Задвижка ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | SA21A |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 25231567194316 |  |  |  | Cot din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 25231567194516 |  |  |  | Teu din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 10,65 |  |
|  |  |  | 25231567194016 |  |  |  | Mufa din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7800 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0119 |  |  | 0,178 |  |
| 6 |  |  | AcA05A |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазапроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 118,00 |  |
|  |  |  | 27221033050002 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 106,05 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0590 |  |  | 6,195 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7005 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 10 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 115,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 48,30 |  |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 124,372 |  |
| 11 |  |  | AcA05B |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазапроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 71,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 83,78 |  |
|  |  |  | 27221033050007 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 75,296 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 4,473 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7009 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70010 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 15 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 71,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 29,82 |  |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 76,786 |  |
| 16 |  |  | AcA05C |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазапроводная труба ф32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 14,63 |  |
|  |  |  | 27221033050011 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф32 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 11,665 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,808 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70013 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф32x25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф32x25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 21 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,896 |  |
| 22 |  |  | AcA05E |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазапроводная труба ф57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,5400 |  |  | 154,00 |  |
|  |  |  | 27221033050019 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф57 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 107,10 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 10,50 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 70020 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 70021 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70022 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Крепления для труб |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 60090 |  |  |  | Крепления для труб |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 27 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 282,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 42,30 |  |
| 28 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 282,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 16,92 |  |
| 29 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 2,40 |  |
| 30 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 28752741101031 |  |  |  | Гибкая вставка фланцевая ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema T3;T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 27,14 |  |
|  |  |  | 29131245031501 |  |  |  | Кран шаровой ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 119,77 |  |
| 33 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 4,37 |  |
|  |  |  | 29131245031502 |  |  |  | Кран шаровой ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,285 |  |
| 34 |  |  | SD19B |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 291312450315033 |  |  |  | Кран шаровой ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 35 |  |  | SD19C |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 29131245031503 |  |  |  | Кран шаровой ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | SA21A |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 25231567194316 |  |  |  | Cot din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 25231567194516 |  |  |  | Teu din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 7,10 |  |
|  |  |  | 25231567194016 |  |  |  | Mufa din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7800 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0119 |  |  | 0,119 |  |
| 37 |  |  | AcA05A |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазапроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 118,00 |  |
|  |  |  | 27221033050002 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 106,05 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0590 |  |  | 6,195 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7005 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 41 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 118,965 |  |
| 42 |  |  | AcA05B |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазапроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 165,20 |  |
|  |  |  | 27221033050007 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 148,47 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 8,82 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,00 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7009 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 70010 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 46 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 58,80 |  |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 151,41 |  |
| 47 |  |  | AcA05C |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазапроводная труба ф32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 14,63 |  |
|  |  |  | 27221033050011 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф32 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 11,665 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,808 |  |
| 48 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 49 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70013 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф32x25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф32x25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 52 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,896 |  |
| 53 |  |  | AcA05D |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" / Водогазапроводная труба ф40; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 27221033050045 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф40 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 68,932 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 5,46 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 700460 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 70047 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70048 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф40x32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70049 |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф40x32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 58 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 3320517352253 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 70,298 |  |
| 59 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 316,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 47,40 |  |
| 60 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 316,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 18,96 |  |
| 61 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,60 |  |
| 62 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 54,45 |  |
|  |  |  | 291312420137033 |  |  |  | Смеситель для умывальника |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 66,00 |  |
| 64 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника локтевой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 291312420137064 |  |  |  | Смеситель для умывальника локтевой |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 65 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,10 |  |
| 66 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для мойки |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 14,85 |  |
|  |  |  | 291312420137060 |  |  |  | Смеситель для мойки |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 67 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливначный кран |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 29131245031566 |  |  |  | Поливначный кран |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,135 |  |
| 68 |  |  | SC11B |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенцосушитель |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 7,65 |  |
|  |  |  | 2875114201170 |  |  |  | Полотенцосушитель |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,425 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema T3;T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 225,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 252121672016019 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 231,75 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,375 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,375 |  |
| 70 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 252121672016020 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 103,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 1,20 |  |
| 71 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 252315672101523 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,90 |  |
| 72 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 252315672101524 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,84 |  |
| 73 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 25231567210127 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 74 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PVC ф110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 252315672103767 |  |  |  | Reductie PVC ф110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,075 |  |
| 75 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 252315672103725 |  |  |  | Cot PVC 45* ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,60 |  |
| 76 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 252315672103726 |  |  |  | Cot PVC 90* ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,24 |  |
| 77 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 252315672103770 |  |  |  | Cot PVC 45* ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,12 |  |
| 78 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 252315672103730 |  |  |  | Dop PVC ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
| 79 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 25231567210332 |  |  |  | Dop PVC ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,12 |  |
| 80 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 25231567210373232 |  |  |  | Revizie PVC ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
| 81 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 103,40 |  |
|  |  |  | 262210244276022 |  |  |  | Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 23,331 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,10 |  |
| 83 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 70,30 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Умывальник |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 39,148 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 38,76 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 38,76 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 23,256 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 77,52 |  |
| 84 |  |  | SB28B |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 25231267211557 |  |  |  | Сифон для душа |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,20 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,303 |  |
| 85 |  |  | SC02A |  |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 28751142007858 |  |  |  | Душевой поддон |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,60 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,60 |  |
| 86 |  |  | SB28A |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ Трап ф50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 252312672115184 |  |  |  | Трап ф50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,20 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Гидразатвор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 252315672103785 |  |  |  | Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 88 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 252315672103786 |  |  |  | Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 89 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 252315672103787 |  |  |  | Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 90 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Отвод ПП 45* ф110 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 252315672103788 |  |  |  | Отвод ПП 45* ф110 мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 91 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник 110/110 45* ПП |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 252315672101589 |  |  |  | Тройник 110/110 45* ПП |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,90 |  |
| 92 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 28752742040490 |  |  |  | Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Гидразатвор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | SB08G |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы для внутренней канализации из PP ф160 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 25212167201693 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из PP ф160 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 13,39 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 0,338 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,299 |  |
| 94 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 7,04 |  |
|  |  |  | 252121672016050 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из PP ф110 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 22,66 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,33 |  |
| 95 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 252121672016051 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из PP ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 20,60 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,24 |  |
| 96 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 5,500 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Умывальник |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,121 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 2,448 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,16 |  |
| 98 |  |  | SB09A |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm / Сифон для производственный мойки с разрывом струи |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 25231567210378 |  |  |  | Сифон для производственный мойки с разрывом струи |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,09 |  |
| 99 |  |  | SB28B |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап ф100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 25231267211533 |  |  |  | Трап ф100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
| 100 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Автоматический воздушник |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 25231567210363 |  |  |  | Автоматический воздушник |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Гидразатвор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 252315672103785 |  |  |  | Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 102 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 252315672103786 |  |  |  | Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 103 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 252315672103787 |  |  |  | Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 104 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Отвод ПП 45* ф110 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 252315672103788 |  |  |  | Отвод ПП 45* ф110 мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 105 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник 110/110 45* ПП |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 252315672101589 |  |  |  | Тройник 110/110 45* ПП |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,90 |  |
| 106 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 28752742040490 |  |  |  | Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Гидразатвор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | RpSB03B |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Демонтаж старых стояков |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | SD17B |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | AcB09A |  |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm / 2-х камерный кнализационный затвор с электроприводом и с электронным блоком управления |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7245070020600 |  |  |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 4,3600 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2320316202480 |  |  |  | Vaselina tehnica naturala |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | AcB09A |  |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm / 2-х камерный кнализационный затвор с электроприводом и с электронным блоком управления |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7245070020600 |  |  |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 4,3600 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2320316202480 |  |  |  | Vaselina tehnica naturala |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,062 |  |
| 111 |  |  | SE54B |  |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 400 - 500 l / Жироуловитель |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2875274121723 |  |  |  | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  | Вентиль пожарный бронзовый ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  | Вентиль пожарный бронзовый ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 113 |  |  |  |  |  | Рукав пожарный L=20м |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 6003 |  |  |  | Рукав пожарный L=20м |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 114 |  |  |  |  |  | Ствол пожарный РС-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 6004 |  |  |  | Ствол пожарный РС-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 115 |  |  |  |  |  | Головка рукавная ГР-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  | Головка рукавная ГР-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,00 |  |
| 116 |  |  |  |  |  | Головка муфтовая ГМ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  | Головка муфтовая ГМ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 117 |  |  |  |  |  | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 6007 |  |  |  | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 118 |  |  |  |  |  | Огнетушитель порошковый переносной ОП-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Огнетушитель порошковый переносной ОП-5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 119 |  |  |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-320Н |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-320Н |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  | 2-х камерный кнализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60095 |  |  |  | 2-х камерный кнализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  | 2-х камерный кнализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60095 |  |  |  | 2-х камерный кнализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 122 |  |  |  |  |  | Жироуловитель rainpark gle-4 4 l/s sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600118 |  |  |  | Жироуловитель rainpark gle-4 4 l/s |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Plan parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,30 |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,449 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,449 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 307,150 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 36,858 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 46,073 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 15,358 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,072 |  |
| 4 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 886,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 106,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 132,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 8,86 |  |
| 5 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 61,10 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 61,10 |  |
| 6 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 96,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 96,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,68 |  |
| 7 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,980 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 7,478 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 7,478 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,039 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,039 |  |
| 8 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,180 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 29,941 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 29,941 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 3,905 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,905 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 3,905 |  |
| 9 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,050 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 10,939 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 10,939 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,402 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,402 |  |
| 10 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,236 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,45 |  |
| 11 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,06 |  |
| 12 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,50 |  |
| 13 |  |  | RpSA03B |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,400 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 1,292 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Plan etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,712 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,712 |  |
| 15 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 309,470 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 37,136 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 46,421 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 15,474 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,095 |  |
| 16 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 740,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 88,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 111,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 7,40 |  |
| 17 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 65,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 65,80 |  |
| 18 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 29,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 29,90 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,52 |  |
| 19 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 176,650 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 19,432 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 19,432 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 5,299 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 5,299 |  |
| 20 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,280 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 5,179 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 5,179 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,664 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,664 |  |
| 21 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 3,675 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,672 |  |
| 22 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,792 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,112 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,112 |  |
| 23 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 340,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,272 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,70 |  |
| 24 |  |  | RpSA03B |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,200 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 2,356 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | RpCI42C |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 35,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 35,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 47,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 62,172 |  |
| 27 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 47,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 21,195 |  |
| 28 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 47,100 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,804 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Captusire coloane (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 90,982 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 22,16 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 43,793 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 88,641 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 88,641 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 94,55 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 17,517 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 37,989 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 95,606 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 1 128,062 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 2,892 |  |
| 30 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,007 |  |
| 31 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,643 |  |
|  |  |  | 26621027019957 |  |  |  | Placi de ipsos |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 6,072 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,117 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Captusire coloane (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Acoperis (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2682132600465 |  |  |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 106,605 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 1 112,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,90 |  |
| 33 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 108,675 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 47,25 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 850,50 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,0500 |  |  | 4,725 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,50 |  |
| 34 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 87,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 27,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | 27431235490271 |  |  |  | Карнизная планка |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 87,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 348,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Cosuri de ventilare CV-9...CV-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 1,275 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
| 36 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 2,812 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,927 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 101,813 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,229 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,05 |  |
| 37 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (36 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 43,200 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 9,072 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 45,377 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,873 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,436 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 3,456 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,432 |  |
| 38 |  |  | CD07B1 |  |  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 86,10 |  |
|  |  |  | 273210364607037 |  |  |  | Tabla zincata 0.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1100 |  |  | 91,02 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 287,00 |  |
|  |  |  | 2874115833878 |  |  |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 229,60 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,10 |  |
| 39 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 27,110 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 5,151 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 27,11 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,217 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,407 |  |
| 40 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,197 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,04 |  |
| 41 |  |  | IzF14C |  |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,100 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 8,003 |  |
|  |  |  | 268216261137140 |  |  |  | Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 15,402 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |  | 3,398 |  |
| 42 |  |  | IzF14C |  |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 62,200 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 32,966 |  |
|  |  |  | 268216261183 |  |  |  | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 63,444 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |  | 13,995 |  |
| 43 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,524 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 10,611 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 1,179 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 3,93 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,9300 |  |  | 0,487 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 1,782 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 1,577 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,572 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,121 |  |
| 44 |  |  | CE31A |  |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 113,000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0150 |  |  | 1,695 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 27,12 |  |
|  |  |  | 2010102903497 |  |  |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  |  | m3 |  |  | 0,0190 |  |  | 2,147 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0280 |  |  | 3,164 |  |
| 45 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,671 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 5,476 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  |  | 26,176 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  |  | 13,462 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,021 |  |
| 46 |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,671 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 1,042 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,008 |  |
| 47 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 39,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  |  | 244,755 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,323 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 11,025 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosuri de ventilare CV-9...CV-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Inchideri si compartimentari (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 2,142 |  |
|  |  |  | 2662102701999 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 20,24 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Cosolidare goluri (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Cosolidare gol usa G-1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 15,00 |  |
| 50 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 11,52 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,84 |  |
| 51 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 12,54 |  |
| 52 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 18,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 18,81 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,855 |  |
| 53 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 54 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 42,00 |  |
| 55 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 419,100 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 79,629 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,191 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,191 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,191 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 419,10 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,096 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 3,353 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 6,286 |  |
| 56 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 3,058 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,353 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,63 |  |
| 57 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,540 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 1,309 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,185 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,031 |  |
| 58 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,281 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 30,852 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare goluri (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Balustrade Bl-1...Bl-6 (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 24 din 39/10-24-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 45,72 |  |
|  |  |  | 281210630571455 |  |  |  | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 5,08 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,048 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 35,56 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 10,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrade Bl-1...Bl-6 (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 31,200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 281123630990030 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 37,44 |  |
| 61 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 281123630990045 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Finisari pardosea (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Incaperea 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,140 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,444 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 7,221 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,407 |  |
| 63 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,140 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 125,645 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 13,961 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 49,584 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 194,967 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 14,442 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 962,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 43,326 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 2,166 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,578 |  |
| 64 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 53,55 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 18,375 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 315,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,05 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. Incaperea 32,35...40,45...48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,054 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 42,558 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 7,185 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 11,444 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,764 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 4,422 |  |
| 67 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 157,910 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 94,746 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,791 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 5,211 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,579 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 4,737 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,895 |  |
| 68 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 157,910 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 63,164 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 12,633 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 3,474 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,263 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,895 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,947 |  |
| 69 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,1300 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 157,910 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,791 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 157,91 |  |
|  |  |  | 25231167163451 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 168,293 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 4,808 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 96,167 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 12,822 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 80,139 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 32,056 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 3,847 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,1300 |  |  | 181,115 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 4,737 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 32,35...40,45...48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. Incaperea 33,34,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,013 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 7,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,308 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,084 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,203 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,503 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,805 |  |
| 71 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,250 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 24,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,025 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,328 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,208 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,483 |  |
| 72 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,250 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 24,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 4,83 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 1,328 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,483 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,724 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,362 |  |
| 73 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,250 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 9,419 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 618,904 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 3,641 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,402 |  |
| 74 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -40,250 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -4,629 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -309,452 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,202 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -0,805 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,201 |  |
| 75 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,1677 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,250 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 80,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 47,898 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,068 |  |
|  |  |  | 2462106100006133 |  |  |  | Clei uzin ke 2000 S |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 18,203 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 212,369 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 41,26 |  |
|  |  |  | 6001330 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,8752 |  |  | 35,403 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 6,068 |  |
|  |  |  | 2521106718386133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,1677 |  |  | 47,235 |  |
|  |  |  | 2523116716346133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 42,474 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,483 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 8,05 |  |
| 76 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 252110671839360 |  |  |  | Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 282,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 33,34,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. Incaperea 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,04 |  |
| 78 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,800 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 24,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,346 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,408 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,49 |  |
| 79 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -40,800 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -8,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -1,632 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,449 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,163 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,245 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,122 |  |
| 80 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 157,284 |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 41,616 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 236,64 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 13,994 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 1,469 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,294 |  |
| 81 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 41,769 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 14,332 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 245,70 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,095 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,039 |  |
| 82 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5. Incaperea 42,43,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,403 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 5,402 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,912 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,452 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,351 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,561 |  |
| 84 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,050 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,805 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,926 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,841 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,337 |  |
| 85 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,050 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,244 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,617 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,337 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,168 |  |
| 86 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,050 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,122 |  |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 8,415 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,008 |  |
| 87 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,050 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 4,488 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 84,15 |  |
|  |  |  | 268213260162103 |  |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 61,71 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 56,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,617 |  |
| 88 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,050 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,805 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,926 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,841 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,337 |  |
| 89 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -28,050 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -8,415 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -1,683 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,463 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,168 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,252 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,126 |  |
| 90 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,050 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 73,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 8,134 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 28,891 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 113,602 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 8,415 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 561,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 25,245 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 1,262 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,337 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 42,43,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Incaperea 33,44,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,350 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,253 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,418 |  |
| 92 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,350 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 230,593 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 25,621 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 357,818 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 26,505 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 767,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 79,515 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 3,976 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,06 |  |
| 93 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 64,26 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 22,05 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 378,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
| 94 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 33,44,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. Incaperea 34...36, 38...43,47,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,113 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 31,235 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 5,273 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 8,399 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,819 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,028 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,245 |  |
| 96 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 162,250 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 97,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,225 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 5,354 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,622 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 4,868 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,947 |  |
| 97 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 162,250 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 97,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 19,47 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 5,354 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,947 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 1,46 |  |
| 98 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 162,250 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 37,966 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 2 494,837 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 14,676 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 6,814 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,622 |  |
| 99 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -162,250 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -18,659 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -1 247,419 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,815 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -3,245 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,811 |  |
| 100 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,0662 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 162,250 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 324,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 193,078 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,459 |  |
|  |  |  | 2462106100006133 |  |  |  | Clei uzin ke 2000 S |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 73,378 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 856,072 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 166,322 |  |
|  |  |  | 6001330 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,8752 |  |  | 142,711 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 24,459 |  |
|  |  |  | 2521106718386133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0662 |  |  | 173,856 |  |
|  |  |  | 2523116716346133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 171,214 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,622 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,947 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 32,45 |  |
| 101 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 173,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 13,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 252110671839360 |  |  |  | Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 173,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1 038,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 34...36, 38...43,47,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3. Incaperea 37,46,48,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,385 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 5,332 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,434 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,554 |  |
| 103 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 16,614 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,769 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,914 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,277 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,831 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,332 |  |
| 104 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,076 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,215 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,609 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,332 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,166 |  |
| 105 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,108 |  |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 8,307 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,008 |  |
| 106 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 4,43 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 83,07 |  |
|  |  |  | 268213260162103 |  |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 60,918 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 16,614 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 55,38 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,609 |  |
| 107 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 16,614 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,769 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,914 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,277 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,831 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,332 |  |
| 108 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -27,690 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -8,307 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -1,661 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,457 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,166 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,249 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,125 |  |
| 109 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 72,271 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 8,03 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 28,521 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 112,144 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 8,307 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 553,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 24,921 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 1,246 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 37,46,48,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4. Incaperea 45,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,180 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,175 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,877 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,959 |  |
| 111 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,180 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 23,508 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,918 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,293 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,392 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,175 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,47 |  |
| 112 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -39,160 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -7,832 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -1,566 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,431 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,157 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,235 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,117 |  |
| 113 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,160 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 150,962 |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 39,943 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 227,128 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,874 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 7,832 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,783 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 13,432 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,282 |  |
| 114 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 41,769 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 14,332 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 245,70 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,095 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,039 |  |
| 115 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 45,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Executare gauri (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan parter cota 0.000 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 0,644 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executare gauri (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Finisari tavan (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,140 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,221 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 98,687 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 192,56 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 50,547 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,722 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,450 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 50,52 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 27,911 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 24,429 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 58,481 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 62,468 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 20,136 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 7,204 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 2,326 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 43,861 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 430,367 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 1,256 |  |
| 119 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,450 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,794 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,968 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,323 |  |
| 120 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,450 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 23,805 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,29 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 55,804 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,053 |  |
| 121 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,450 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,794 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,968 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,323 |  |
| 122 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,450 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 14,548 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 10,58 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,587 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 13,225 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,323 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,160 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 378,486 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 209,108 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 183,02 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 438,132 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 468,004 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 150,857 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 53,97 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 17,426 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 328,599 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 3 224,251 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,912 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 9,413 |  |
| 124 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,160 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,945 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 29,724 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,908 |  |
| 125 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,160 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 178,344 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 39,632 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 418,078 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,396 |  |
| 126 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,160 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,945 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 29,724 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,908 |  |
| 127 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,160 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 108,988 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 79,264 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 11,89 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 99,08 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 9,908 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4. Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,032 |  |
|  |  |  | 2416586105303252 |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,72 |  |
| 129 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 52,632 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 245,616 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,718 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,671 |  |
| 130 |  |  | CF53B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 53,32 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 737,88 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,516 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 2,064 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 8,256 |  |
| 131 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,88 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 37,84 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,01 |  |
| 132 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,032 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,72 |  |
| 133 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 15,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 36,289 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,034 |  |
| 134 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,032 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,72 |  |
| 135 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 18,92 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 13,76 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,064 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 17,20 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 119,530 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 17,93 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 245,036 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 478,12 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 125,506 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2. Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 52,888 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 29,22 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 25,574 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 61,223 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 65,397 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 21,08 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 7,542 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 2,435 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 45,917 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 450,543 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 1,315 |  |
| 138 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,831 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,154 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,385 |  |
| 139 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 24,921 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,538 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 58,42 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,055 |  |
| 140 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,831 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,154 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,385 |  |
| 141 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,690 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 15,23 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 11,076 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,661 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 13,845 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,385 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.3. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 162,250 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 309,898 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 171,214 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 149,853 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 358,735 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 383,194 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 123,519 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 44,19 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 14,268 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 269,051 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 2 639,962 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,746 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 7,707 |  |
| 143 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 162,250 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,868 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,338 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,112 |  |
| 144 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 162,250 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 146,025 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 32,45 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 342,315 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,324 |  |
| 145 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 162,250 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,868 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,338 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,112 |  |
| 146 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 162,250 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 89,238 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 64,90 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 9,735 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 81,125 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 8,112 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari tavan (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Finisari pereti (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 73,95 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 24,65 |  |
| 148 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 271,15 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 517,65 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 1 059,95 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 17,255 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 7,395 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 2,465 |  |
| 149 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 690,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 147,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 5 176,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 3,451 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,972 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 3,944 |  |
| 150 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 49,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 23,664 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 3,944 |  |
| 151 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 73,95 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 24,65 |  |
| 152 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 98,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 542,30 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 73,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,148 |  |
| 153 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 601,46 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 3 520,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,972 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 38,947 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 7,888 |  |
| 154 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -493,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -118,32 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -1 409,98 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,986 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -15,776 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -2,958 |  |
| 155 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 73,95 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 24,65 |  |
| 156 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 221,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 49,30 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 520,066 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,493 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,493 |  |
| 157 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 73,95 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 24,65 |  |
| 158 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 493,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 271,15 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 197,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 29,58 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 246,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 24,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,986 |  |
| 159 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 14,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,036 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 15,096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 13,17 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 65,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,95 |  |
| 161 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 87,80 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 482,90 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 65,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,132 |  |
| 162 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 535,58 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 3 134,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,756 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 34,681 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 7,024 |  |
| 163 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 526,80 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 9 416,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 6,585 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 105,36 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 19,755 |  |
| 164 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 13,17 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 65,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,95 |  |
| 165 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 197,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 43,90 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 463,101 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,439 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,439 |  |
| 166 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 13,17 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 65,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,95 |  |
| 167 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 241,45 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 175,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 26,34 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 219,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 21,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,878 |  |
| 168 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 13,170 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,922 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 13,433 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,60 |  |
| 170 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 50,60 |  |
|  |  |  | 28731220053271 |  |  |  | Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 96,60 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 197,80 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 3,22 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,46 |  |
| 171 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 128,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 966,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,644 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,368 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,736 |  |
| 172 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 18,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,52 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,104 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,184 |  |
| 173 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 151,80 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 94,778 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 343,804 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 43,672 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 858,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,104 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,30 |  |
| 175 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 80,30 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 153,30 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 313,90 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 5,11 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,73 |  |
| 176 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 204,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 43,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 533,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,584 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,168 |  |
| 177 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 7,008 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,168 |  |
| 178 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,30 |  |
| 179 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 29,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 160,60 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,044 |  |
| 180 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 178,12 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 042,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,584 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 11,534 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 2,336 |  |
| 181 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -146,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -35,04 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -417,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,292 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -4,672 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,876 |  |
| 182 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,30 |  |
| 183 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 65,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 154,015 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,146 |  |
| 184 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,30 |  |
| 185 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 80,30 |  |
|  |  |  | 243011610380349 |  |  |  | Vopsea silicata |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 58,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 73,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 7,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,292 |  |
| 186 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,380 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,307 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 4,468 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 15,93 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 79,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 26,55 |  |
| 188 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 292,05 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 557,55 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 1 141,65 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 18,585 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 7,965 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 2,655 |  |
| 189 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 743,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 159,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 5 575,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 15,93 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 3,717 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 2,124 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 4,248 |  |
| 190 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 53,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 15,93 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 25,488 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 4,248 |  |
| 191 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 15,93 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 79,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 26,55 |  |
| 192 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 106,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 584,10 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 79,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,159 |  |
| 193 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 647,82 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 3 791,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,124 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 41,949 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 8,496 |  |
| 194 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -531,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -127,44 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -1 518,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,062 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -16,992 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -3,186 |  |
| 195 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 15,93 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 79,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 26,55 |  |
| 196 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 238,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 53,10 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 560,152 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,531 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,531 |  |
| 197 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 15,93 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 79,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 26,55 |  |
| 198 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 531,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 292,05 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 212,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 31,86 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 265,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 26,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,062 |  |
| 199 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,510 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,876 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 12,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,15 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,05 |  |
| 201 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 67,10 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,018 |  |
| 202 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 74,42 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 435,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 4,819 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,976 |  |
| 203 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,15 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,05 |  |
| 204 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 27,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 64,349 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,061 |  |
| 205 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,15 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,05 |  |
| 206 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 33,55 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,122 |  |
| 207 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,830 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 1,867 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 319,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,57 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 47,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,95 |  |
| 209 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 319,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 63,80 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 350,90 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 47,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,096 |  |
| 210 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 319,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 389,18 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 2 277,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,276 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 25,201 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 5,104 |  |
| 211 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 319,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 382,80 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 6 842,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 4,785 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 76,56 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 14,355 |  |
| 212 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 319,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,57 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 47,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,95 |  |
| 213 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 319,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 143,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 31,90 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 336,513 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,319 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,319 |  |
| 214 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 319,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,57 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 47,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,95 |  |
| 215 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 319,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 175,45 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 127,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 19,14 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 159,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 15,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,638 |  |
| 216 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 9,570 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 9,761 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.4. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
| 218 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 28731220053271 |  |  |  | Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,30 |  |
| 219 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 630,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,48 |  |
| 220 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,12 |  |
| 221 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 61,812 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 224,22 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 28,482 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 212,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.5. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,20 |  |
| 223 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 48,40 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,013 |  |
| 224 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 53,68 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 314,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 3,476 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,704 |  |
| 225 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,20 |  |
| 226 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 72,60 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 45,329 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 164,428 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 20,887 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 888,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Tamplarii (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-9 950x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 8,322 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,912 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 45,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,995 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,228 |  |
| 228 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-10st. 950x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,387 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,332 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
| 229 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-11 900x2000(h) - 7 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 9,198 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,008 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 50,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,205 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,252 |  |
| 230 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-13 950x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,387 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,332 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
| 231 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-20 700x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,044 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,056 |  |
| 232 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-22 800x2000(h) - 4 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 4,672 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,512 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 25,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,128 |  |
| 233 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din aluminiu cu geam termopan, in doua canaturi, in complect cu selector de canate la inchidere, set bara antipanica pentru canatul principal si secundar, U-28 1400x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,081 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,112 |  |
| 234 |  |  | CK35A |  |  | Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 287413631330454 |  |  |  | Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 235 |  |  | CK33A |  |  | Amortizator usa (penctru fiecare canat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 29522700070455 |  |  |  | Amortizator usa (penctru fiecare canat) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
| 236 |  |  | CK35A |  |  | Opritori de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874136313300292 |  |  |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-8st. 1000x2000(h) - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
| 238 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-9 950x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,774 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,076 |  |
| 239 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-11 900x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 7,884 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,216 |  |
| 240 |  |  | CK13A |  |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-15 1000x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 28121063060001 |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
| 241 |  |  | CK13A |  |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 28121063060001 |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
| 242 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-19 800x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,336 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,064 |  |
| 243 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-20 700x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,028 |  |
| 244 |  |  | CK35A |  |  | Opritori de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2874136313300292 |  |  |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Finisari glafuri interioare (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 906,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 906,00 |  |
| 246 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 208,783 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 42,15 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 2 052,705 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 1,574 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 11,10 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 4,159 |  |
| 247 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,215 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,075 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,025 |  |
| 248 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,500 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 63,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,05 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 148,213 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
| 249 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,215 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,075 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,025 |  |
| 250 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 77,275 |  |
|  |  |  | 2430116103800335 |  |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 56,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 70,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 7,025 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,281 |  |
| 251 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,180 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,293 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 4,264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri interioare (Bloc B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cadastral 3635203733 situat din sat. Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Platforma transport persoane cu dezabilitati

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | MАsA06A |  |  | Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,1 m/s: capacitatea de ridicare 300 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m |  |  |  |  | ascensor |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 377,0000 |  |  | 377,0000 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 15,0000 |  |  | 15,3000 |  |
|  |  |  | 2874136313368 |  |  |  | Diblu cu expandare marimea 12 |  |  |  | buc |  |  | 148,0000 |  |  | 150,9600 |  |
|  |  |  | 2051142950713 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |  | 40,8000 |  |
|  |  |  | 2734113805426 |  |  |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1800 |  |  | 1,2036 |  |
|  |  |  | 2734113805427 |  |  |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  |  | 0,7650 |  |
|  |  |  | 2874115833879 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 2513206621603 |  |  |  | Banda de stringere |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2040 |  |
|  |  |  | 2513206621600 |  |  |  | Banda de izolare |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5100 |  |
|  |  |  | 2710403701411 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  |  |  | kg |  |  | 26,4600 |  |  | 26,9892 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 1,7400 |  |  | 1,7748 |  |
|  |  |  | 2521216704241 |  |  |  | Tub gofrat D=16 mm |  |  |  | m |  |  | 27,0000 |  |  | 27,5400 |  |
|  |  |  | 2430226109845 |  |  |  | Dizolvant nr. 646 |  |  |  | kg |  |  | 0,8500 |  |  | 0,8670 |  |
|  |  |  | 2661126408346 |  |  |  | Fisa de impamintare |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,2400 |  |
|  |  |  | 2881116002698 |  |  |  | Disc de taiat 230х22х2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 3410540003730 |  |  |  | Autoincarcator 5t |  |  |  | h-ut |  |  | 7,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 17,6000 |  |  | 17,6000 |  |
|  |  |  | 2952270006625 |  |  |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 48,7000 |  |  | 48,7000 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 7,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 2940520007608 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 2 |  |  | MАsA06B |  |  | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A |  |  |  |  | 1 statie |  |  |  |  |  | -4,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 24,5000 |  |  | -98,0000 |  |
|  |  |  | 2874136313368 |  |  |  | Diblu cu expandare marimea 12 |  |  |  | buc |  |  | 22,0000 |  |  | -89,7600 |  |
|  |  |  | 2734113805426 |  |  |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | -0,6936 |  |
|  |  |  | 2734113805427 |  |  |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | -0,4488 |  |
|  |  |  | 2710403701411 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,7800 |  |  | -15,4224 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | -1,0200 |  |
|  |  |  | 2521216704241 |  |  |  | Tub gofrat D=16 mm |  |  |  | m |  |  | 3,0000 |  |  | -12,2400 |  |
|  |  |  | 2661126408346 |  |  |  | Fisa de impamintare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | -4,0800 |  |
| 3 |  |  | MАsA06C |  |  | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | -18,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 6,3000 |  |  | -113,4000 |  |
|  |  |  | 2734113805426 |  |  |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | -1,1016 |  |
|  |  |  | 2734113805427 |  |  |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | -0,7344 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 1,2600 |  |  | -23,1336 |  |
|  |  |  | 2521216704241 |  |  |  | Tub gofrat D=16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | -18,3600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Platforma Transport Persoane cu Dizabilitati V6S; Cursa: Cca 12.000mm, interior; Viteza : 0,10m/s cu pornire si oprire silentioasa, viteza adaptabila in curbe; Motor : 1.1 kW montat la bord, echipat cu o frana electromecanica cu functionare manuala in caz de intrerupere a energiei, manevrare manuala posibila pentru insotitor, in caz de urgenta; Platforma: 800 x 700 mm, greutate maxima 225* sau 300 KG; dotat cu rampe automatice la etajul sosirii; bare de siguranta integrate si motorizate; sisteme de anti-trapare, anti-izbire; Principalele masuri de siguranta impotriva riscurilor mecanice si electrice:Bare de protectie, Benzi de retentie cu functie de conectare la podele, anti-forfecare cu senzor de impact, Protectie laterala impotriva forfecarii cu senzor de soc, Maner fix de asistenta, Fund dublu cu senzor anti-strivire in platforma, Sistem franare mecanic tip parasuta cu aderenta progresiva, Lant de securitate suplimentar, Frana electromecanica de stationare, Carucior superior si inferior cu senzor de soc, Extra-cursa electrica si mecanica montata pe ambele ghidaje, Limitatoare electrice de siguranta, LED-uri la bord care indica miscarea, Butonul de urgenta de resetare manuala de pe panoul de control, Sistem ignifug plastifiat, Alarma sonora. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6001 |  |  |  | Platforma Transport Persoane cu Dizabilitati V6S; Cursa: Cca 12.000mm, interior; Viteza : 0,10m/s cu pornire si oprire silentioasa, viteza adaptabila in curbe; Motor : 1.1 kW montat la bord, echipat cu o frana electromecanica cu functionare manuala in caz de intrerupere a energiei, manevrare manuala posibila pentru insotitor, in caz de urgenta; Platforma: 800 x 700 mm, greutate maxima 225* sau 300 KG; dotat cu rampe automatice la etajul sosirii; bare de siguranta integrate si motorizate; sisteme de anti-trapare, anti-izbire; Principalele masuri de siguranta impotriva riscurilor mecanice si electrice:Bare de protectie, Benzi de retentie cu functie de conectare la podele, anti-forfecare cu senzor de impact, Protectie laterala impotriva forfecarii cu senzor de soc, Maner fix de asistenta, Fund dublu cu senzor anti-strivire in platforma, Sistem franare mecanic tip parasuta cu aderenta progresiva, Lant de securitate suplimentar, Frana electromecanica de stationare, Carucior superior si inferior cu senzor de soc, Extra-cursa electrica si mecanica montata pe ambele ghidaje, Limitatoare electrice de siguranta, LED-uri la bord care indica miscarea, Butonul de urgenta de resetare manuala de pe panoul de control, Sistem ignifug plastifiat, Alarma sonora. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cadastral 3635203733 situat din sat. Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Incalzire, ventilare, conditionare (39/10-24-IVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Система отопления. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpIB12B |  |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / радиаторный узел ~10 секц |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 11,640 |  |
| 2 |  |  | RpIC20A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 500,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,870 |  |  | 435,000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,270 |  |  | 135,000 |  |
| 3 |  |  | TrB05A1-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 7,820 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,720 |  |  | 21,270 |  |
| 4 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 7,820 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,519 |  |
| 5 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 7,820 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 2,018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Система отопления. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 33-600-1200 KORADO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 6,500 |  |
|  |  |  | 28221157000006 |  |  |  | Radiator otel 33-600-1200 KORADO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 2,500 |  |
| 7 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 33-500-1200 KORADO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 28221157000007 |  |  |  | Radiator otel 33-500-1200 KORADO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,500 |  |
| 8 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 33-400-1200 KORADO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 9,750 |  |
|  |  |  | 28221157000008 |  |  |  | Radiator otel 33-400-1200 KORADO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 3,750 |  |
| 9 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22-500-1200 KORADO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 14,950 |  |
|  |  |  | 28221157000009 |  |  |  | Radiator otel 22-500-1200 KORADO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,150 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 5,750 |  |
| 10 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22-400-1200 KORADO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 16,250 |  |
|  |  |  | 282211570000010 |  |  |  | Radiator otel 22-400-1200 KORADO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,250 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 6,250 |  |
| 11 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22-300-1200 KORADO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 4,550 |  |
|  |  |  | 282211570000011 |  |  |  | Radiator otel 22-300-1200 KORADO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 1,750 |  |
| 12 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22-500-900 KORADO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 282211570000012 |  |  |  | Radiator otel 22-500-900 KORADO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,400 |  |
| 13 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22-400-700 KORADO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 282211570000013 |  |  |  | Radiator otel 22-400-700 KORADO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,600 |  |
| 14 |  |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 194,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 29,100 |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 194,000 |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 388,000 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 388,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 19,400 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 97,000 |  |
| 16 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан радиаторный угловой DN15 (VT.031.N.04) с термоголовкой (VT.1000.0.0) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 17,460 |  |
|  |  |  | 2875274202700t |  |  |  | Клапан радиаторный угловой DN15 (VT.031.N.04) с термоголовкой (VT.1000.0.0) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 1,164 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 2,328 |  |
| 17 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан шаровый угловой DN15 с полусгоном (VT.228.N.04) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 17,460 |  |
|  |  |  | 2875274202700r |  |  |  | Клапан шаровый угловой DN15 с полусгоном (VT.228.N.04) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 1,164 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 2,328 |  |
| 18 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Кран маевского DN15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 9,700 |  |
|  |  |  | 291313450000016 |  |  |  | Кран маевского DN15 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 9,700 |  |
| 19 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN15 (VT.314.N.04) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 3,900 |  |
|  |  |  | 287527420510098 |  |  |  | Кран шаровый DN15 (VT.314.N.04) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,390 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,832 |  |
| 20 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 287527420510018 |  |  |  | Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,384 |  |
| 21 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN25 (VT.314.N.06) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 287527420510019 |  |  |  | Кран шаровый DN25 (VT.314.N.06) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,064 |  |
| 22 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 287527420510020 |  |  |  | Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,360 |  |
| 23 |  |  | ID04C |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"/ Кран шаровый DN50 (VT.314.N.09) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 287527420510023 |  |  |  | Кран шаровый DN50 (VT.314.N.09) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,076 |  |  | 0,152 |  |
| 24 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый дренажный DN15 (VT.430.N.04) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 287527420510021 |  |  |  | Кран шаровый дренажный DN15 (VT.430.N.04) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,630 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 1,344 |  |
| 25 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN15 (20x3.4) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 105,000 |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN15 (20x3.4) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 309,000 |  |
| 26 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN15 (20x3.4) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 31,500 |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN15 (20x3.4) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 92,700 |  |
| 27 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN20 (25x4.2) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 176,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 70,400 |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN20 (25x4.2) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 181,280 |  |
| 28 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN20 (25x4.2) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 52,800 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 21,120 |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN20 (25x4.2) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 54,384 |  |
| 29 |  |  | IC36C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN25 (32x5.4) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 252121671000032 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN25 (32x5.4) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 103,000 |  |
| 30 |  |  | IC36C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN25 (32x5.4) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 252121671000032 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN25 (32x5.4) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 30,900 |  |
| 31 |  |  | IC36D |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN32 (40x6.7) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 34,200 |  |
|  |  |  | 252121671000040 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN32 (40x6.7) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 78,280 |  |
| 32 |  |  | IC36D |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN32 (40x6.7) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,800 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 10,260 |  |
|  |  |  | 252121671000040 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN32 (40x6.7) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 23,484 |  |
| 33 |  |  | IC11F |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel ф57x3.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  |  | 26,250 |  |
|  |  |  | 252121670100057 |  |  |  | Teava din otel ф57x3.5 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 35,525 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,146 |  |  | 5,110 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,043 |  |  | 1,505 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,063 |  |  | 2,205 |  |
| 34 |  |  | IC11F |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel ф57x3.5 (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 252121670100057 |  |  |  | Teava din otel ф57x3.5 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 14,210 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,146 |  |  | 2,044 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,043 |  |  | 0,602 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,063 |  |  | 0,882 |  |
| 35 |  |  | RpIF12A |  |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 5,250 |  |
|  |  |  | 2430226101260 |  |  |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,010 |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 2430117326844 |  |  |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,070 |  |
| 36 |  |  | RCsB21C |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 170,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,170 |  |  | 28,900 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,500 |  |  | 446,250 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,800 |  |  | 142,800 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 15,300 |  |
| 37 |  |  | IC44A |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Гильза стальная DN40 L=350 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 154,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 61,600 |  |
|  |  |  | 272210331000040 |  |  |  | Гильза стальная DN40 |  |  |  | m |  |  | 0,350 |  |  | 53,900 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,017 |  |  | 2,618 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,924 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,321 |  |  | 49,434 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0018 |  |  | 0,277 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,015 |  |
| 38 |  |  | IC44B |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Гильза стальная DN65 L=350 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 272210331000065 |  |  |  | Гильза стальная DN65 |  |  |  | m |  |  | 0,350 |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,428 |  |  | 6,848 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,003 |  |
| 39 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 210,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 48,300 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 210,000 |  |
| 40 |  |  | RpIF09A1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 33205173522335 |  |  |  | Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN32 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 54,075 |  |
| 41 |  |  | RpIF09A1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 33205173522336 |  |  |  | Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN25 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 108,150 |  |
| 42 |  |  | RpIF09A1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 33205173522337 |  |  |  | Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN20 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 108,150 |  |
| 43 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 22,050 |  |
|  |  |  | 33205173522338 |  |  |  | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN50 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 37,852 |  |
| 44 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 47,880 |  |
|  |  |  | 33205173522339 |  |  |  | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 82,194 |  |
| 45 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 31,500 |  |
|  |  |  | 33205173522340 |  |  |  | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN32 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 54,075 |  |
| 46 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 44,100 |  |
|  |  |  | 33205173522341 |  |  |  | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 75,705 |  |
| 47 |  |  | IE01A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,310 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,530 |  |  | 26,134 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 4,931 |  |
| 48 |  |  | IE02A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,310 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,470 |  |  | 23,176 |  |
| 49 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 576,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 51,840 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 23,040 |  |
| 50 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 111,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 12,210 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 5,550 |  |
| 51 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 576,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 46,080 |  |
| 52 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 111,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 11,100 |  |
| 53 |  |  | IE08A |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,310 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,330 |  |  | 16,272 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 12,328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 287527420510018 |  |  |  | Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,128 |  |
| 55 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 287527420510020 |  |  |  | Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,120 |  |
| 56 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик DN15 PN 1.0 МПа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 287527420510056 |  |  |  | Автоматический воздухоотводчик DN15 PN 1.0 МПа |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,064 |  |
| 57 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN20 (25x4.2) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN20 (25x4.2) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 10,300 |  |
| 58 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN20 (25x4.2) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN20 (25x4.2) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 3,090 |  |
| 59 |  |  | IC36D |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN32 (40x6.7) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 13,500 |  |
|  |  |  | 252121671000040 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN32 (40x6.7) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 30,900 |  |
| 60 |  |  | IC36D |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN32 (40x6.7) (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,050 |  |
|  |  |  | 252121671000040 |  |  |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN32 (40x6.7) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 9,270 |  |
| 61 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 18,900 |  |
|  |  |  | 33205173522339 |  |  |  | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 32,445 |  |
| 62 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 33205173522341 |  |  |  | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 10,815 |  |
| 63 |  |  | RCsB21C |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,170 |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,500 |  |  | 5,250 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,800 |  |  | 1,680 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,180 |  |
| 64 |  |  | IC44B |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Гильза стальная DN65 L=350 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 272210331000065 |  |  |  | Гильза стальная DN65 |  |  |  | m |  |  | 0,350 |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,428 |  |  | 0,856 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,000 |  |
| 65 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,400 |  |
| 66 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,500 |  |
| 67 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,800 |  |
| 68 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. П1,П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | VB09D |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Решетка наружная для забора воздуха АРН 800x800 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 287411576570069 |  |  |  | Решетка наружная для забора воздуха АРН 800x800 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
| 70 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая АМР 800x200 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 1,960 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 287411576570070 |  |  |  | Решетка вентиляционная регулируемая АМР 800x200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 71 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая АМР 400x200 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 0,980 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 287411576570071 |  |  |  | Решетка вентиляционная регулируемая АМР 400x200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 72 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный прямоугольный 4 АПР 450x450 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 2,930 |  |
|  |  |  | 2811236309400127 |  |  |  | Дифузор потолочный прямоугольный 4 АПР 450x450 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
| 73 |  |  | VA20A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 560 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,770 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,330 |  |  | 5,014 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 3,808 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 57,116 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 57,116 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 57,116 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 3,808 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,240 |  |  | 0,905 |  |
| 74 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,001 |  |  | 9,610 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 9,696 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 77,568 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 77,568 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 77,568 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,800 |  |  | 17,453 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,102 |  |  | 0,979 |  |
| 75 |  |  | VA22E |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,744 |  |  | 26,784 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 36,360 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 363,600 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 363,600 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 363,600 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 3,600 |  |  | 130,896 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,102 |  |  | 3,672 |  |
| 76 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,001 |  |  | 9,610 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clsasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 9,696 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 77,568 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 77,568 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 77,568 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,800 |  |  | 17,453 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,102 |  |  | 0,979 |  |
| 77 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2875274204000400 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф400 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 78 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
| 79 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 14,000 |  |
| 80 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  |  | 7,110 |  |
|  |  |  | 1111000100031* |  |  |  | Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 15,450 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,675 |  |
| 81 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный круглый пружинный "бабочка" ф400 tip ОК-200 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,230 |  |
|  |  |  | 60081 |  |  |  | Клапан обратный круглый пружинный "бабочка" ф400 tip ОК-200 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 82 |  |  | VB02A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный прямоугольный пружинный ОК-800x200 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,250 |  |  | 3,250 |  |
|  |  |  | 60082 |  |  |  | Клапан обратный прямоугольный пружинный ОК-800x200 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,067 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,370 |  |  | 0,370 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 83 |  |  | VA22E |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,744 |  |  | 7,440 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 10,100 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 101,000 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 101,000 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 101,000 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 3,600 |  |  | 36,360 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,102 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total П1,П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | VB27B |  |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,170 |  |  | 2,170 |  |
|  |  |  | 2710403701320 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,250 |  |  | 2,250 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2710703549382 |  |  |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,410 |  |  | 2,410 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2710403600409 |  |  |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 9,950 |  |  | 9,950 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 85 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-160 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 5,860 |  |
|  |  |  | 2811236309400128 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
| 86 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 20,510 |  |
|  |  |  | 2811236309400157 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 1,470 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,070 |  |
| 87 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 52,740 |  |
|  |  |  | 2811236309400129 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 3,780 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,180 |  |
| 88 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-200Р sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 60088 |  |  |  | Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-200Р sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 89 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 58,140 |  |
|  |  |  | 600160 |  |  |  | Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 1,530 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 1,710 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 216,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 1,980 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 6,840 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 216,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 216,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,360 |  |
| 90 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,490 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 84,773 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 50,995 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 764,924 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 764,924 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 764,924 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 32,127 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 2,726 |  |
| 91 |  |  | VA21B |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,700 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,537 |  |  | 64,093 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clsasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 42,117 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 631,755 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 631,755 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 631,755 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,900 |  |  | 37,905 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,064 |  |  | 2,669 |  |
| 92 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф315 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,050 |  |
|  |  |  | 2875274204000315 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф315 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,350 |  |
| 93 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 2875274204000160 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
| 94 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,250 |  |
|  |  |  | 2875274204000125 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,750 |  |
| 95 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 15,750 |  |
|  |  |  | 2875274204000100 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 5,250 |  |
| 96 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 35,000 |  |
| 97 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 20,000 |  |
| 98 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  |  | 1,896 |  |
|  |  |  | 1111000100031* |  |  |  | Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 4,120 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,180 |  |
| 99 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 33,580 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 20,200 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 303,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 303,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 303,000 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 12,726 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 1,080 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | VB09A |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка наружная для забора воздуха АРН 600x300 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,980 |  |  | 3,960 |  |
|  |  |  | 2710403700285 |  |  |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,165 |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,600 |  |  | 7,200 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,055 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 2874115765700187 |  |  |  | Решетка наружная для забора воздуха АРН 600x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 101 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 26,370 |  |
|  |  |  | 2811236309400157 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 2,250 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,090 |  |
| 102 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 41,020 |  |
|  |  |  | 2811236309400129 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 2,940 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,140 |  |
| 103 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-160Р sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 16,150 |  |
|  |  |  | 600130 |  |  |  | Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-160Р sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,475 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,100 |  |
| 104 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-125Р sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 600131 |  |  |  | Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-125Р sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 105 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 600160 |  |  |  | Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 106 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,520 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 88,181 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 53,045 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 795,678 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 795,678 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 795,678 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 33,418 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 2,836 |  |
| 107 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,001 |  |  | 3,604 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 3,636 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 29,088 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 29,088 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 29,088 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,800 |  |  | 6,545 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,102 |  |  | 0,367 |  |
| 108 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф315 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2875274204000315 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф315 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,600 |  |
| 109 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 2875274204000250 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,900 |  |
| 110 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 2875274204000200 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
| 111 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 2875274204000160 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 2,100 |  |
| 112 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 5,400 |  |
|  |  |  | 2875274204000125 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,800 |  |
| 113 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 7,200 |  |
|  |  |  | 2875274204000100 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 2,400 |  |
| 114 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 28,000 |  |
| 115 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
| 116 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  |  | 28,440 |  |
|  |  |  | 1111000100031* |  |  |  | Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 61,800 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 2,700 |  |
| 117 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 33,580 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 20,200 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 303,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 303,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 303,000 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 12,726 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 1,080 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | VB09A |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка наружная для забора воздуха АРН 600x300 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,980 |  |  | 3,960 |  |
|  |  |  | 2710403700285 |  |  |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,165 |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,600 |  |  | 7,200 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,055 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 2874115765700187 |  |  |  | Решетка наружная для забора воздуха АРН 600x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 119 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-200 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 23,440 |  |
|  |  |  | 2811236309400119 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 1,680 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,080 |  |
| 120 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 14,650 |  |
|  |  |  | 2811236309400129 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 1,250 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,050 |  |
| 121 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-125Р sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 600131 |  |  |  | Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-125Р sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 122 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 600160 |  |  |  | Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 123 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,860 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 55,172 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 33,189 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 497,829 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 497,829 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 497,829 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 20,909 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 1,774 |  |
| 124 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,001 |  |  | 3,604 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 3,636 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 29,088 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 29,088 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 29,088 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,800 |  |  | 6,545 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,102 |  |  | 0,367 |  |
| 125 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф315 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 2875274204000315 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф315 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,500 |  |
| 126 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2875274204000250 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,600 |  |
| 127 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 2875274204000200 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,200 |  |
| 128 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 2875274204000125 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,200 |  |
| 129 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 2875274204000100 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,500 |  |
| 130 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 22,000 |  |
| 131 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
| 132 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  |  | 18,960 |  |
|  |  |  | 1111000100031* |  |  |  | Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 41,200 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,800 |  |
| 133 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 25,185 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 15,150 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 227,250 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 227,250 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 227,250 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 9,544 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,810 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | CC09D |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Сетка защитная |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2873122005340 |  |  |  | Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,660 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,000 |  |
| 135 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Umbrela 400x200- 1buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,460 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  |  | 0,437 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,550 |  |  | 2,681 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,005 |  |
| 136 |  |  | VA21B |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 1200 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,537 |  |  | 14,755 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clsasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 9,696 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 145,440 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 145,440 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 145,440 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,900 |  |  | 8,726 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,064 |  |  | 0,614 |  |
| 137 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая фольгированная рулонная толщина 50мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  |  | 4,740 |  |
|  |  |  | 1111000100031** |  |  |  | Изоляция тепловая фольгированная рулонная толщина 50мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 10,300 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,450 |  |
| 138 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
| 139 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip ОК ф200 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,230 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Клапан обратный лепестковый tip ОК ф200 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 141 |  |  | VB27A |  |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude tabla 0.5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,580 |  |  | 1,580 |  |
|  |  |  | 2710403701978 |  |  |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  |  | kg |  |  | 0,417 |  |  | 0,438 |  |
|  |  |  | 2710403701253 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2710403600409 |  |  |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,250 |  |  | 6,562 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 142 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая АМР 300x100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 3,920 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,680 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 2874115765700174 |  |  |  | Решетка вентиляционная регулируемая АМР 300x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,080 |  |
| 143 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,320 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 13,969 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 8,403 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 126,048 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 126,048 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 126,048 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 5,294 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,449 |  |
| 144 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 2875274204000200 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,900 |  |
| 145 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2875274204000160 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 146 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2875274204000100 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 147 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
| 148 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 149 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 3,358 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 2,020 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 1,273 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip ОК ф160 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,230 |  |
|  |  |  | 600150 |  |  |  | Клапан обратный лепестковый tip ОК ф160 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 151 |  |  | VB09B |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка нерегулируемая ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,680 |  |  | 6,720 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 2874115765700151 |  |  |  | Решетка нерегулируемая ф160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,120 |  |
| 152 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,510 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 2,535 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,525 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 22,876 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 22,876 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 22,876 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 0,961 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,082 |  |
| 153 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 2875274204000160 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
| 154 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 155 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 156 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 3,358 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 2,020 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 1,273 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip ОК ф400 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,230 |  |
|  |  |  | 600157 |  |  |  | Клапан обратный лепестковый tip ОК ф400 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 158 |  |  | VB27B |  |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,170 |  |  | 2,170 |  |
|  |  |  | 2710403701320 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,250 |  |  | 2,250 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2710703549382 |  |  |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,410 |  |  | 2,410 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2710403600409 |  |  |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 9,950 |  |  | 9,950 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 159 |  |  | VA20A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 560 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,330 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,330 |  |  | 21,719 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 16,493 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 247,400 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 247,400 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 247,400 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 16,493 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,240 |  |  | 3,919 |  |
| 160 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 2875274204000400 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф400 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,200 |  |
| 161 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
| 162 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
| 163 |  |  | VA20A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,330 |  |  | 3,990 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 3,030 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 45,450 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 45,450 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 45,450 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 3,030 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,240 |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9. В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip ОК ф200 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,230 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Клапан обратный лепестковый tip ОК ф200 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 165 |  |  | VB27A |  |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude tabla 0.5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,580 |  |  | 1,580 |  |
|  |  |  | 2710403701978 |  |  |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  |  | kg |  |  | 0,417 |  |  | 0,438 |  |
|  |  |  | 2710403701253 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2710403600409 |  |  |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,250 |  |  | 6,562 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 166 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,190 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 22,146 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 13,322 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 199,828 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 199,828 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 199,828 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 8,393 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,712 |  |
| 167 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,950 |  |
|  |  |  | 2875274204000400 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф400 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,650 |  |
| 168 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
| 169 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
| 170 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 3,358 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 2,020 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 1,273 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10. В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip ОК ф160 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,230 |  |
|  |  |  | 600150 |  |  |  | Клапан обратный лепестковый tip ОК ф160 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 172 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 5,860 |  |
|  |  |  | 2811236309400157 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
| 173 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 5,860 |  |
|  |  |  | 2811236309400129 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
| 174 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 600160 |  |  |  | Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 175 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,700 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 9,570 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 5,757 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 86,355 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 86,355 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 86,355 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 3,627 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,308 |  |
| 176 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2875274204000160 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,600 |  |
| 177 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2875274204000125 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 178 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 2875274204000100 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,900 |  |
| 179 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
| 180 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
| 181 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 3,358 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 2,020 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 1,273 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11. В6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip ОК ф160 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,230 |  |
|  |  |  | 600150 |  |  |  | Клапан обратный лепестковый tip ОК ф160 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 183 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 5,860 |  |
|  |  |  | 2811236309400157 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
| 184 |  |  | VB26A |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  |  | 2,930 |  |
|  |  |  | 2811236309400129 |  |  |  | Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
| 185 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,230 |  |
|  |  |  | 600160 |  |  |  | Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 186 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,130 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 8,613 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 5,181 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 77,720 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 77,720 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 77,720 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 3,264 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,277 |  |
| 187 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2875274204000160 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,600 |  |
| 188 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2875274204000125 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 189 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2875274204000100 |  |  |  | Хомут вентиляционный ф100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 190 |  |  |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
| 191 |  |  |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 600141 |  |  |  | Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
| 192 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  |  | 3,318 |  |
|  |  |  | 1111000100031* |  |  |  | Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 7,210 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,315 |  |
| 193 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 3,358 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5f |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 2,020 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 1,273 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12. Местная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемое приточное щелевое устройство в конструкции оконных рам tip ПО400 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 37,240 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,710 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 1,520 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 2,280 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 1 064,000 |  |
|  |  |  | 2874115765700194 |  |  |  | Регулируемое приточное щелевое устройство в конструкции оконных рам tip ПО400 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 22,800 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 1 064,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 1 064,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 6,840 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,760 |  |
| 195 |  |  | RCsB29L |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,378 |  |  | 9,526 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,162 |  |  | 4,082 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0079 |  |  | 0,199 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0431 |  |  | 1,086 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,260 |  |  | 6,552 |  |
| 196 |  |  | VB15A |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Клапан стеновой вентиляционный с регулировкой потока и воздушным фильтром tip КИВ 125 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 7,840 |  |
|  |  |  | 2710403700285 |  |  |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |  | 5,628 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,165 |  |  | 1,161 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,600 |  |  | 25,326 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,317 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,055 |  |  | 0,387 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 196,980 |  |
|  |  |  | 2874115765700196 |  |  |  | Клапан стеновой вентиляционный с регулировкой потока и воздушным фильтром tip КИВ 125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,035 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 3,518 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 196,980 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 196,980 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,105 |  |
| 197 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка переточная 200x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 44,100 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 7,650 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 2,025 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 1 260,000 |  |
|  |  |  | 2874115765700197 |  |  |  | Решетка переточная 200x200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 1 260,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 1 260,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 8,100 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,900 |  |
| 198 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind perimetrul: pina la 600 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 50,370 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate clsasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 30,300 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 454,500 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 454,500 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 454,500 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 18,180 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 1,620 |  |
| 199 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция огнезадерживающая рулонная толщина 50мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  |  | 14,220 |  |
|  |  |  | 1111000100031*** |  |  |  | Изоляция огнезадерживающая рулонная толщина 50мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 30,900 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Местная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13. К1, К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба ПВХ дренажная ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 252121671000025* |  |  |  | Труба ПВХ дренажная ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 6,180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total К1, К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,030 |  |  | 4,120 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,042 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,030 |  |  | 1,030 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. П1,П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | VC16A |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 44,870 |  |  | 44,870 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,010 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,010 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total П1,П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | VC16A |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 44,870 |  |  | 44,870 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,010 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,010 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
| 205 |  |  | VB02A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,250 |  |  | 6,500 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,067 |  |  | 0,134 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,370 |  |  | 0,740 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |  |
| 206 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  |  | 3,440 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | VC16A |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 44,870 |  |  | 44,870 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,010 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,010 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
| 208 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  |  | 3,440 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  | VC16A |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 44,870 |  |  | 44,870 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,010 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,010 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
| 210 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  |  | 3,440 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | VC04A |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 21,680 |  |  | 21,680 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 212 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  |  | 3,440 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | VC04A |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 21,680 |  |  | 21,680 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | VC04B |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 22,270 |  |  | 22,270 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,280 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 215 |  |  | VB21B1 |  |  | Montare hota |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,810 |  |  | 4,810 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2874125884683 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 2,6 x 5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,230 |  |  | 0,230 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2874135895204 |  |  |  | Piulite fluture M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,275 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 0,930 |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115826394 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  | VC04A |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 21,680 |  |  | 21,680 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 217 |  |  | VB21B1 |  |  | Montare hota |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,810 |  |  | 4,810 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2874125884683 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 2,6 x 5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,230 |  |  | 0,230 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2874135895204 |  |  |  | Piulite fluture M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,275 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 0,930 |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115826394 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  | VC04A |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 21,680 |  |  | 21,680 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 219 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  |  | 1,720 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. В6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | VC04A |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 21,680 |  |  | 21,680 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 221 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  |  | 0,860 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11. Местная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вентилятор бытовой BF |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 23,520 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 4,080 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,080 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,960 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 672,000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 14,400 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 672,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 672,000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 4,320 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,480 |  |
| 223 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор бытовой IF |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,550 |  |  | 127,050 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,650 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Местная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12. К1, К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | VC37B |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,300 |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,000 |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,500 |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,000 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 31,500 |  |
|  |  |  | 2746163334852 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,000 |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 2746163334853 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,000 |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,176 |  |  | 0,370 |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,980 |  |  | 1,960 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total К1, К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  | Ручной балансировочный клапан Ду32 Ру1,6 Kvs=18 tip MVT Dn32 Danfoss sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70020 |  |  |  | Ручной балансировочный клапан Ду32 Ру1,6 Kvs=18 tip MVT Dn32 Danfoss |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  |  |  |  | Ручной балансировочный клапан Ду25 Ру1,6 Kvs=9.5 tip MVT Dn25 Danfoss sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70060 |  |  |  | Ручной балансировочный клапан Ду25 Ру1,6 Kvs=9.5 tip MVT Dn25 Danfoss |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. П1,П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  | Приточная установка потолочного исполнения с водяным калорифером Verso S 2100 F-HW sau analog со смесительным узлом в составе: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - воздухонагреватель жидкостный Qт=18.9 кВт, Твн.в=+15С; Тнар.в.=-16 С; - вентилятор L=2000 м3/ч Р=150Па: Дополнительное оборудование: Узел смесительный, теплоноситель - вода 80/60С; 18,9 кВт tip PPU-HW-3R-15-2.5-W2 sau analog; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70074 |  |  |  | Приточная установка потолочного исполнения с водяным калорифером Verso S 2100 F-HW sau analog со смесительным узлом в составе: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - воздухонагреватель жидкостный Qт=18.9 кВт, Твн.в=+15С; Тнар.в.=-16 С; - вентилятор L=2000 м3/ч Р=150Па: Дополнительное оборудование: Узел смесительный, теплоноситель - вода 80/60С; 18,9 кВт tip PPU-HW-3R-15-2.5-W2 sau analog; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total П1,П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.=-16С; Твн.в=+3С; Qт=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=7 кВт, Твн.в=+18С; Тнар.в.=+3 С; - вентилятор L=1290 м3/ч Р=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=780 м3/ч Р=200Па; - фильтр кассетный не ниже М5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70091 |  |  |  | Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.=-16С; Твн.в=+3С; Qт=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=7 кВт, Твн.в=+18С; Тнар.в.=+3 С; - вентилятор L=1290 м3/ч Р=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=780 м3/ч Р=200Па; - фильтр кассетный не ниже М5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 229 |  |  |  |  |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с пределом огнестойкости EI60 ОЗК 400x200 с электроприводом Belimo 230V с возвратной пружиной LF230 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70099 |  |  |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с пределом огнестойкости EI60 ОЗК 400x200 с электроприводом Belimo 230V с возвратной пружиной LF230 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 230 |  |  |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 315-900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700101 |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 315-900 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.=-16С; Твн.в=+7С; Qт=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=5 кВт, Твн.в=+18С; Тнар.в.=+7 С; - вентилятор L=1040 м3/ч Р=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=820 м3/ч Р=200Па; - фильтр кассетный не ниже М5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700113 |  |  |  | Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.=-16С; Твн.в=+7С; Qт=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=5 кВт, Твн.в=+18С; Тнар.в.=+7 С; - вентилятор L=1040 м3/ч Р=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=820 м3/ч Р=200Па; - фильтр кассетный не ниже М5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 232 |  |  |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 315-900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700101 |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 315-900 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.=-16С; Твн.в=+10С; Qт=12 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=7 кВт, Твн.в=+18С; Тнар.в.=+10 С; - вентилятор L=1440 м3/ч Р=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=1440 м3/ч Р=200Па; - фильтр кассетный не ниже М5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700136 |  |  |  | Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.=-16С; Твн.в=+10С; Qт=12 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=7 кВт, Твн.в=+18С; Тнар.в.=+10 С; - вентилятор L=1440 м3/ч Р=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=1440 м3/ч Р=200Па; - фильтр кассетный не ниже М5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 234 |  |  |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 315-900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700101 |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 315-900 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=520 куб.м/ч Pv=214 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700161 |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=520 куб.м/ч Pv=214 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 236 |  |  |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 200-900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700166 |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 200-900 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=216 куб.м/ч Pv=150 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700175 |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=216 куб.м/ч Pv=150 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  |  |  |  |  | Вентилятор кухонный радиальный Qв=2850 куб.м/ч Pv=330 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BKEF-R 450 M sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700184 |  |  |  | Вентилятор кухонный радиальный Qв=2850 куб.м/ч Pv=330 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BKEF-R 450 M |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 239 |  |  |  |  |  | Зонт островной кухонный вытяжной 2100x1800 ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700188 |  |  |  | Зонт островной кухонный вытяжной 2100x1800 ф400 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8. В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=500 куб.м/ч Pv=220 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700195 |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=500 куб.м/ч Pv=220 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 241 |  |  |  |  |  | Зонт пристенный кухонный вытяжной 800x800 ф200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700199 |  |  |  | Зонт пристенный кухонный вытяжной 800x800 ф200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9. В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=190 куб.м/ч Pv=180 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700206 |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=190 куб.м/ч Pv=180 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 243 |  |  |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 160-600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700212 |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 160-600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10. В6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  |  |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=200 куб.м/ч Pv=175 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700222 |  |  |  | Вентилятор канальный круглый Qв=200 куб.м/ч Pv=175 Па в комлекте с регулятором оборотор и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 245 |  |  |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 160-600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700212 |  |  |  | Шумоглушитель для круглых каналов 160-600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total В6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.11. Местная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  |  |  |  |  | Вентилятор бытовой настенный L=50-100 м3/час, Н=30Па, N=0.014 кВт -220V tip Systemair BF 120 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 700240 |  |  |  | Вентилятор бытовой настенный L=50-100 м3/час, Н=30Па, N=0.014 кВт -220V tip Systemair BF 120 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,000 |  |
| 247 |  |  |  |  |  | Вентилятор бытовой настенный L=100-150 м3/час, Н=30Па, N=0.024 кВт -220V tip Systemair BF 150 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 700241 |  |  |  | Вентилятор бытовой настенный L=100-150 м3/час, Н=30Па, N=0.024 кВт -220V tip Systemair BF 150 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,000 |  |
| 248 |  |  |  |  |  | Вентилятор бытовой канальный L=50-100 м3/час, Н=30Па, N=0.015 кВт -220V tip Systemair IF 120 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 700242 |  |  |  | Вентилятор бытовой канальный L=50-100 м3/час, Н=30Па, N=0.015 кВт -220V tip Systemair IF 120 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 11,000 |  |
| 249 |  |  |  |  |  | Вентилятор бытовой настенный L=150-200 м3/час, Н=37Па, N=0.026 кВт -220V tip Systemair BF QW 150 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700244 |  |  |  | Вентилятор бытовой настенный L=150-200 м3/час, Н=37Па, N=0.026 кВт -220V tip Systemair BF QW 150 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Местная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.12. К1, К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  | Сплит система on/off настенная в составе: Внутренний блок настенного типа х/п - Qx=9000 BTU; Внешний блок on/off, потребляемая мощность 1ф, 230V, 0.8kW; Пульт управления настенный дистанционный |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700249 |  |  |  | Сплит система on/off настенная в составе: Внутренний блок настенного типа х/п - Qx=9000 BTU; Внешний блок on/off, потребляемая мощность 1ф, 230V, 0.8kW; Пульт управления настенный дистанционный |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total К1, К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de Sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cad. 3635203733 situat din s. Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc A

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 15,60 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,80 |  |
| 3 |  |  | RpEJ08B |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,75 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Trasnportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-08-001-02 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,0000 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
| 6 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 147,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 294,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 23,52 |  |
| 7 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de caldura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
| 8 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 2,24 |  |
| 9 |  |  | 10-04-066-06 |  |  | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 114,00 |  |
| 10 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 11 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 34,72 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,62 |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu RM1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2811236313714 |  |  |  | Releu RM1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2811236313239 |  |  |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  | Diod КД 512А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2811236313240 |  |  |  | Diod |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 15 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 15,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 104,47 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 4,805 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 189,10 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 2,48 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 500,000 |  |
|  |  |  | 5909201851891 |  |  |  | Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 500,00 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRHFLTx sec. 2x2x0,8 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 5909201851892 |  |  |  | Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRHFLTx sec. 2x2x0,8 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |
| 18 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 333,20 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 187,60 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 93,80 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 67,76 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC necombustibil ф16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 400,000 |  |
|  |  |  | 59092018521 |  |  |  | Teava PVC ф16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 400,00 |  |
| 20 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,7200 |  |  | 4,944 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantiere |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,40 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie 100x100x50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 48112024019 |  |  |  | Cutie de distributie 100x100x50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 20 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 611020121320 |  |  |  | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 20 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 147,000 |  |
|  |  |  | 2811236313272 |  |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 147,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 28112363132723 |  |  |  | Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 2811236313264 |  |  |  | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 281123631335 |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2811236313237 |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 270520183 |  |  |  | Bloc de transformare de alimentare 30VA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator 12V, 12A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2605203512 |  |  |  | Acumulator 12V, 12A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a Centrului cultural intercomunitar cu nr. cad. 6721106.201.02 situat in com. Horodiste, r-nul Rezina | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele electrice interioare (08/02-24-EEF/IEI) Bloc A

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Casa de batrini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08B |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 265,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 39,750 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 265,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 79,500 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 450,500 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,1325 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 2,650 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 3,975 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 5,300 |  |
| 3 |  |  | RpEJ08E |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 6,750 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09E |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 6,750 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,2500 |  |  | 33,750 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0075 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,450 |  |
| 5 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 520,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 10,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 67,600 |  |
| 6 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 520,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 36,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 41,600 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 114,400 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,520 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 2,600 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 5,200 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 7,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa de batrini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Casa de batrini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 / ГРЩ1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9200 |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,310 |  |
| 8 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / ВР32И-35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,810 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,530 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,380 |  |
| 9 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / Intrerupator automat BA47-29/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,640 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,440 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 12,200 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,400 |  |
| 10 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 12,480 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,560 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,392 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 9,760 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 48,800 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,320 |  |
| 11 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 12,320 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,220 |  |
| 12 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 3,120 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,440 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 12,200 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
| 13 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
| 14 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,560 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,220 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,040 |  |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Fotoreleu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
| 16 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / РЩB1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,710 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
| 17 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,320 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,220 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,200 |  |
| 18 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 10,080 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,180 |  |
| 19 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / РЩB2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,710 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
| 20 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,320 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,220 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,200 |  |
| 21 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 3,120 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,440 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 12,200 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
| 22 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,100 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupator cu came |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,240 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
| 24 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / РЩП |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,710 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
| 25 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / ВР32И-31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,810 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,530 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,380 |  |
| 26 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 9,360 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 7,320 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 36,600 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,780 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,240 |  |
| 27 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 7,840 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,140 |  |
| 28 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / РЩХ, РЩПр |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 4,740 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 1,420 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,440 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,440 |  |
| 29 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,640 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,440 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 12,200 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,400 |  |
| 30 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
| 31 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 13,440 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,240 |  |
| 32 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / РЩК |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,710 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,220 |  |
| 33 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BPТ-63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,320 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,220 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,200 |  |
| 34 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 19,040 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,340 |  |
| 35 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,240 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
| 36 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 9,360 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 7,320 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 36,600 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,780 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,240 |  |
| 37 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩО1, ЩО2, ЩО3, ЩО4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 9,480 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 2,840 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,880 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,880 |  |
| 38 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 18,560 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,560 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 3,040 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 9,760 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,376 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 48,800 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,600 |  |
| 39 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 32,480 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,580 |  |
| 40 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 36,960 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,660 |  |
| 41 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,560 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,220 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,040 |  |
| 42 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / RC132V |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 1,860 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,0000 |  |  | 496,620 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 3,906 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 19,344 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 5,580 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 223,200 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0986 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,7812 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 3,3108 |  |
| 43 |  |  | 08-03-593-5 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,490 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 93,4000 |  |  | 45,766 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 1,9992 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,9996 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,4998 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,1519 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 12,544 |  |
| 44 |  |  | 08-03-593-5 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / DAMIN |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 93,4000 |  |  | 8,406 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,3672 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,1836 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0918 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0279 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 2,304 |  |
| 45 |  |  | 08-03-594-16 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 119,0000 |  |  | 16,660 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0074 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0588 |  |
| 46 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,3000 |  |  | 13,245 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0465 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 3,840 |  |
| 47 |  |  | 08-03-593-4 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive / Corp de iluminat ВЗГ |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 102,0000 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0102 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0102 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0031 |  |
| 48 |  |  |  |  |  | Lampa incadescenta 100W, 220B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 58042024013 |  |  |  | Lampa incadescenta 100W, 220B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 49 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 12,766 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,5304 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0273 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 3,328 |  |
| 50 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 5,892 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,2448 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0126 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 1,536 |  |
| 51 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete / Lampa bactericida |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 0,982 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,0408 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0021 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 0,256 |  |
| 52 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Bloc de alimentare rezerva |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 55,620 |  |
| 53 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 1,185 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0306 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0300 |  |  | 0,0309 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0033 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,192 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 3120255519103 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
| 55 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,690 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 22,218 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0022 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 70,380 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 69,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 69,000 |  |
| 57 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 1,288 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 4,080 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 31202555191014 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 59 |  |  | 08-03-591-7 |  |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,9000 |  |  | 12,502 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 38,760 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP22, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 37,000 |  |
|  |  |  | 3120255519109 |  |  |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP22, 10A, 25V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 37,000 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP40, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 31202555191094 |  |  |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP44, 10A, 25V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 62 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,490 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 16,072 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 49,980 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 3120255519102 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 44,000 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 31202555191024 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
| 65 |  |  | 08-03-591-10 |  |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 76,1000 |  |  | 0,761 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 2,7300 |  |  | 0,0273 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 9,7600 |  |  | 0,0976 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,6400 |  |  | 0,0464 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Fisa fixa 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip ССИ-523 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 312025552401 |  |  |  | Fisa fixa 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip ССИ-523 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza mobila 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip ССИ-223 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 312025552402 |  |  |  | Priza mobila 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip ССИ-223 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 68 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0204 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0300 |  |  | 0,0206 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0022 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,128 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu obturator si capac, IP44, 32A, 400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 31202755361024 |  |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu obturator si capac, IP44, 32A, 400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 70 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 1,880 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 71,628 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0059 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 2,820 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 191,760 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,7896 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 161,000 |  |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 161,000 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 31202755361025 |  |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 27,000 |  |
| 73 |  |  | 08-03-481-20 |  |  | Pregatirea masinelor pentru incercare, predare in reglare si demarare, cuplare la retele electrice. Generator electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2100 |  |  | 1,210 |  |
| 74 |  |  | 08-03-603-1 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4300 |  |  | 2,860 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,520 |  |
| 75 |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 350,000 |  |
|  |  |  | 57072019643 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 350,000 |  |
| 76 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 3,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,7200 |  |  | 76,632 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,200 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,0200 |  |  | 0,062 |  |
| 77 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 57072019640 |  |  |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 280,000 |  |
| 78 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip КМ41237 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 570720196408 |  |  |  | Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip КМ41237 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,000 |  |
| 79 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,760 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 81,144 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 18,8784 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,104 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 34,500 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 5,9616 |  |
| 80 |  |  | pret furnizor |  |  | Лоток металлический перфорированный 300x100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 65022023C300100 |  |  |  | Лоток металлический перфорированный 300x100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
| 81 |  |  | pret furnizor |  |  | Соединитель профиля 300х100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 650CP300100 |  |  |  | Соединитель профиля 300х100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
| 82 |  |  | pret furnizor |  |  | Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 65022023PC10050 |  |  |  | Перегородка для перфорированного лотка h=50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
| 83 |  |  | pret furnizor |  |  | Лоток металлический перфорированный 200x100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 65022023C200100 |  |  |  | Лоток металлический перфорированный 200x100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 267,525 |  |
| 84 |  |  | pret furnizor |  |  | Соединитель профиля 200х100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 87,000 |  |
|  |  |  | 650CP200100 |  |  |  | Соединитель профиля 200х100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 87,000 |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  | Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 65022023PC10050 |  |  |  | Перегородка для перфорированного лотка h=50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 267,525 |  |
| 86 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 21,168 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 4,9248 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 1,5552 |  |
| 87 |  |  | pret furnizor |  |  | Короб металлический глухой с крышкой 35x100mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 65022023CP10035 |  |  |  | Короб металлический глухой с крышкой 35x100mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 73,800 |  |
| 88 |  |  | pret furnizor |  |  | Соединитель профиля 100х35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 650CP10035 |  |  |  | Соединитель профиля 100х35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,000 |  |
| 89 |  |  | 08-02-305-1 |  |  | Bratara pe stilp / Кронштейн настенный |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 232,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 55,680 |  |
| 90 |  |  | pret furnizor |  |  | Держатель горизонтальный l=350мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 650KP350 |  |  |  | Держатель горизонтальный l=350мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,000 |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  |  | Держатель горизонтальный l=250мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 174,000 |  |
|  |  |  | 650KP250 |  |  |  | Держатель горизонтальный l=250мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 174,000 |  |
| 92 |  |  | pret furnizor |  |  | Держатель горизонтальный l=100мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 650KP100 |  |  |  | Держатель горизонтальный l=100мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,000 |  |
| 93 |  |  | 08-02-303-7 |  |  | Cablu de otel, longitudinal-portant |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,9000 |  |  | 1,854 |  |
| 94 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din otel impltit d.6mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 58112024094 |  |  |  | Cablu din otel impltit d.6mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,000 |  |
| 95 |  |  | 08-02-305-2 |  |  | Cirlig de perete, simplu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 2,440 |  |
| 96 |  |  | pret furnizor |  |  | Cirlige de fixare cablu de perete |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 58112024096 |  |  |  | Cirlige de fixare cablu de perete |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 97 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 52,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 1 242,360 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,1096 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 50,112 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 699,480 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 10,440 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 52,200 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 349,740 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 939,600 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 93,960 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 140,940 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 252,648 |  |
| 98 |  |  |  |  |  | Teava din polivinilhlorid d=20мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4 900,000 |  |
|  |  |  | 671-20 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4 900,000 |  |
| 99 |  |  |  |  |  | Teava din polivinilhlorid d=25мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 320,000 |  |
|  |  |  | 671-25 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=25мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 320,000 |  |
| 100 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 32 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 24,080 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 9,380 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 4,690 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 12,600 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 1,260 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,9600 |  |  | 4,872 |  |
| 101 |  |  |  |  |  | Teava din polivinilhlorid d=32мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 681-32 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=32мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 70,000 |  |
| 102 |  |  | 08-02-409-7 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,4000 |  |  | 6,420 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 3,660 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,0210 |  |  | 0,0063 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6000 |  |  | 1,080 |  |
| 103 |  |  |  |  |  | Teava din polivinilhlorid d=50м, EN 61386-22, EN 50267-2-2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 681-50 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=50мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,000 |  |
| 104 |  |  | 08-02-407-6 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 33,250 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0037 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 1,8375 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 21,350 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,4375 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0035 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 1,785 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0525 |  |
|  |  |  | 655-20 |  |  |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 175,000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2500 |  |  | 7,4375 |  |
| 105 |  |  |  |  |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 125,000 |  |
|  |  |  | 655-20 |  |  |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 125,000 |  |
| 106 |  |  |  |  |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 655-25 |  |  |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,000 |  |
| 107 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 8,675 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00218 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 0,2625 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 21,8000 |  |  | 5,450 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 25,0000 |  |  | 6,250 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 1,250 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 17,9000 |  |  | 4,475 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 1,110 |  |
| 108 |  |  |  |  |  | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП ф20мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 655FM-20 |  |  |  | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП ф20мм |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,000 |  |
| 109 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 3,720 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0025 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0029 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,150 |  |
| 110 |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu AВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x25,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 46072019A5250 |  |  |  | Cablu din aluminiu AВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x25,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,000 |  |
| 111 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 208,940 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,620 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 9,610 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 24,800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 378,200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,550 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,620 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 4,960 |  |
| 112 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3 100,000 |  |
|  |  |  | 46072019315 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3 100,000 |  |
| 113 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 19,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 150,126 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,382 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 5,921 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 15,280 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 233,020 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,955 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,382 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 6,112 |  |
| 114 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 800,000 |  |
|  |  |  | 46072019325 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 800,000 |  |
| 115 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 46072019525 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 110,000 |  |
| 116 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 39,200 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,085 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 42,700 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,120 |  |
| 117 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x10,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 460720193100 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x10,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 40,000 |  |
| 118 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 310,000 |  |
|  |  |  | 46072019540 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 310,000 |  |
| 119 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 75,456 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 2,976 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 7,680 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 117,120 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,480 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 3,072 |  |
| 120 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 770,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR315 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLSLTx-1,0 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 770,000 |  |
| 121 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR325 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLSLTx-1,0 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 80,000 |  |
| 122 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu necombustibil din cupru KВВГнг(A) FR LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 46072019KFR415 |  |  |  | Cablu din cupru KВВГнг(А) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 110,000 |  |
| 123 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 33,798 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,333 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 3,440 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 52,460 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,215 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,376 |  |
| 124 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 4565453B04 |  |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 250,000 |  |
| 125 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 4565453B010 |  |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 180,000 |  |
| 126 |  |  | 08-02-146-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,7000 |  |  | 3,675 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 24,8000 |  |  | 6,200 |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,2000 |  |  | 2,550 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,0052 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,0061 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,125 |  |
| 127 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din cupru ПВС sec.3x10,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 4607PVC3100 |  |  |  | Cablu din cupru ПВС sec.3x10,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,000 |  |
| 128 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 10116151 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 74,1000 |  |  | 22,230 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
| 129 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,6000 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,0325 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,1300 |  |  | 0,7825 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa de batrini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Casa de batrini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-6-0 36 УХЛ3, IP31, (ГРЩ1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6003202354S6 |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-6-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 131 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, Iн=250А, tip BP32И-35/3Р/250А sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BP3235250 |  |  |  | Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, Iн=250А, tip BP32И-35/3Р/250А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 132 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=50А, tip BA47-29/3P/C50A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47350 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=50А, tip BA47-29/3P/C50A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 133 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=32А, tip BA47-29/3P/C32A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47332 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=32А, tip BA47-29/3P/C32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 134 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47325 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 135 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47320 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,000 |  |
| 136 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=32А, tip BA47-29/1P/C32A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C32 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=32А, tip BA47-29/1P/C32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 137 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C16 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 138 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 139 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471B10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,000 |  |
| 140 |  |  | pret furnizor |  |  | Bobina de declansare cu contact comutator PH47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600320230157 |  |  |  | Bobina de declansare cu contact comutator PH47 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 141 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=10А, 30mA, tip АВДТ32/B10/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT32B1030 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=10А, 30mA, tip АВДТ32/B10/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 142 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor modular KM20-20, 20 A, 230 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1104082 |  |  |  | Contactor modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 143 |  |  | pret furnizor |  |  | Fotoreleu ФР-601 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303F601 |  |  |  | Fotoreleu ФР-601 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 144 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 (РЩВ1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023Н36 |  |  |  | Boxa ЩРн-36з-1 36 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 145 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BH3240 |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 146 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,000 |  |
| 147 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-24з-0-36-УХЛ3, IP31 (РЩВ2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023B24 |  |  |  | Boxa ЩРв-24з-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 148 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=63А, tip BH32/3P/63A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BH3263 |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=63А, tip BH32/3P/63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 149 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47320 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 150 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
| 151 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu came, 32А, "Вкл-Выкл" 3Р/400В IP54 tip ПКП32-13/К sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303PKP32 |  |  |  | Intrerupator cu came, 32А, "Вкл-Выкл" 3Р/400В IP54 tip ПКП32-13/К |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 152 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-5-0 36 УХЛ3, IP31, (РЩП) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6003202354S5 |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-5-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 153 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, Iн=100А, tip BP32И-31/3Р/100А sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BP3231100 |  |  |  | Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, Iн=100А, tip BP32И-31/3Р/100А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 154 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47325 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 155 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47320 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 156 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/3P/C16A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47316 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/3P/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 157 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ34/С16/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT341630 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ34/С16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 158 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ34/С16/10mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT341610 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ34/С16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 159 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321630 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 160 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321610 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 161 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-24з-0-36-УХЛ3, IP31 (РЩX, РЩПр) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60032023B24 |  |  |  | Boxa ЩРв-24з-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 162 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303BH3240 |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 163 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 164 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321630 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,000 |  |
| 165 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321610 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
| 166 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 48 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-48, IP54 (РЩК) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6003202354Н48 |  |  |  | Boxa ЩРн-48, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 167 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina basculant Iн=63А, tip BРТ-63/2P/63A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BPT63 |  |  |  | Intrerupator de sarcina basculant Iн=63А, tip BРТ-63/2P/63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 168 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C16 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 169 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,000 |  |
| 170 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471B10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 171 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321610 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 172 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor modular KM20-20, 20 A, 230 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1104082 |  |  |  | Contactor modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
| 173 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-36з-0-36-УХЛ3, IP31 (ЩO1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023B36 |  |  |  | Boxa ЩРв-36з-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 174 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-48з-0 36 УХЛ3, IP31 (Щ02, Щ03, Щ04) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60032023B48 |  |  |  | Boxa ЩРв-48з-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
| 175 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 6303BH3240 |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
| 176 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471B10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 29,000 |  |
| 177 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321630 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 31,000 |  |
| 178 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321610 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 179 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor modular KM20-20, 20 A, 230 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1104082 |  |  |  | Contactor modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 180 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI12 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
| 181 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 178,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI1 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 178,000 |  |
| 182 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI48 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,000 |  |
| 183 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI49 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,000 |  |
| 184 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI4 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,000 |  |
| 185 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 62032024-CI2 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,000 |  |
| 186 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 620320230138 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,000 |  |
| 187 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva, IP54, tip ВЗГ-100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6203202302351 |  |  |  | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva, IP56, tip ВЗГ-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 188 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 620320230145 |  |  |  | Indicator de iluminat tip CCA 101 3W, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,000 |  |
| 189 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБО 01-1-003 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 62032024-15 |  |  |  | Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБО 01-1-003 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
| 190 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator de iluminat "Punct medical" 3W IP20 de tip PT-17176.C08 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 62032024-16 |  |  |  | Indicator de iluminat "Punct medical" 3W IP20 de tip PT-17176.C08 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 191 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 6204311 |  |  |  | Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 27,000 |  |
| 192 |  |  | pret furnizor |  |  | Lampa bactericida de perete cu carcas sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62032024-17 |  |  |  | Lampa bactericida de perete cu carcas |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 193 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator de iluminat "Nu intrati lucreaza lampa bactericida" 3W IP20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 62032024-19 |  |  |  | Indicator de iluminat "Nu intrati lucreaza lampa bactericida" 3W IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 194 |  |  | pret furnizor |  |  | Generator electric portabil pe benzina 220V, 8kVA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6204311408 |  |  |  | Generator electric portabil pe benzina 220V, 8kVA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 195 |  |  | pret furnizor |  |  | Dulap cu transformator coboritor ЯТП-250-220/12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7043 |  |  |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250-220/12 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 196 |  |  | pret furnizor |  |  | Dulap cu transformator coboritor ЯТП-250-220/24 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70434 |  |  |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250-220/24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa de batrini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC). Bloc A

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 29131245031501 |  |  |  | Кран шаровой ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | AcA05A |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазапроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 11,80 |  |
|  |  |  | 27221033050002 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 10,605 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0590 |  |  | 0,62 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7005 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 6 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,815 |  |
| 7 |  |  | AcA05E |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазапроводная труба ф57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,5400 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 27221033050019 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф57 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 2,142 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,21 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70020 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 9 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
| 10 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema T3;T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 29131245031501 |  |  |  | Кран шаровой ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | AcA05A |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазапроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 11,80 |  |
|  |  |  | 27221033050002 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 10,605 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0590 |  |  | 0,62 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7005 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 16 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,815 |  |
| 17 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,50 |  |
| 18 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 291312420137033 |  |  |  | Смеситель для умывальника |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema T3;T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 252121672016019 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
| 21 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 252121672016020 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,06 |  |
| 22 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 252315672101523 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
| 23 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 252315672101524 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
| 24 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 25231567210127 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
| 25 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PVC ф110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 252315672103767 |  |  |  | Reductie PVC ф110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 26 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 252315672103725 |  |  |  | Cot PVC 45* ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,09 |  |
| 27 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 252315672103726 |  |  |  | Cot PVC 90* ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,072 |  |
| 28 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 252315672103770 |  |  |  | Cot PVC 45* ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,036 |  |
| 29 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 252315672103730 |  |  |  | Dop PVC ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 30 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 25231567210332 |  |  |  | Dop PVC ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
| 31 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 25231567210373232 |  |  |  | Revizie PVC ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 32 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizie PVC ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 25231567210334 |  |  |  | Revizie PVC ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
| 33 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 262210244276022 |  |  |  | Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,121 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
| 35 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Умывальник |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,121 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 2,448 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | SD17B |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Вентиль пожарный бронзовый ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  | Вентиль пожарный бронзовый ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Рукав пожарный L=20м |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6003 |  |  |  | Рукав пожарный L=20м |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Ствол пожарный РС-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6004 |  |  |  | Ствол пожарный РС-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Головка рукавная ГР-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  | Головка рукавная ГР-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Головка муфтовая ГМ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  | Головка муфтовая ГМ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6007 |  |  |  | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Огнетушитель порошковый переносной ОП-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Огнетушитель порошковый переносной ОП-5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-320Н |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-320Н |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC). Bloc A

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Plan parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,93 |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,575 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,575 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,480 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 49,258 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 61,572 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 20,524 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 4,105 |  |
| 4 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 574,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 68,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 86,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 28,70 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 5,74 |  |
| 5 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 56,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 56,40 |  |
| 6 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 270,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 310,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 310,50 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 5,40 |  |
| 7 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 124,220 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 13,664 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 13,664 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,727 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 3,727 |  |
| 8 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,300 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 3,059 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 3,059 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 0,399 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,399 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,399 |  |
| 9 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,580 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 13,096 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 13,096 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,679 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,679 |  |
| 10 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,96 |  |
| 11 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 22,75 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 4,16 |  |
| 12 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare pereti despartitori din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,512 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,512 |  |
| 13 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
| 14 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,12 |  |
| 15 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Plan etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,607 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,607 |  |
| 17 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 419,490 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 50,339 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 62,924 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 20,974 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 4,195 |  |
| 18 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 668,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 80,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 100,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 33,40 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 6,68 |  |
| 19 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 161,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 75,67 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 75,67 |  |
| 20 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 54,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 54,05 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,94 |  |
| 21 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,190 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 21,251 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 21,251 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 5,796 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 5,796 |  |
| 22 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,980 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 8,572 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 8,572 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,099 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,099 |  |
| 23 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 4,375 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,80 |  |
| 24 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 8,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 32,55 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 2,232 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,488 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 5,952 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 5,952 |  |
| 25 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare pereti despartitori din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,15 |  |
| 26 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | RpCI42C |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 102,420 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 135,194 |  |
| 29 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 102,420 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 46,089 |  |
| 30 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 102,420 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 3,923 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nivelare pardosea (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CG32C |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 26,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2010102910000 |  |  |  | Cheramzit |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 19,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,90 |  |
| 32 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 61,120 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,528 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 61,731 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,611 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 18,336 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,037 |  |
| 33 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 18,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 4,012 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,587 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,064 |  |
| 34 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 123,36 |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 32,64 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 185,60 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 10,976 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 1,152 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nivelare pardosea (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Captusire coloane (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 6,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,793 |  |
|  |  |  | 26621027019957 |  |  |  | Placi de ipsos |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 7,489 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 1,332 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,144 |  |
| 36 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 216,625 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 52,762 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 104,269 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 211,05 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 211,05 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 225,12 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 41,707 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 90,45 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 4,397 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 227,632 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 2 685,862 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 6,885 |  |
| 37 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Captusire coloane (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acoperis (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2682132600465 |  |  |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 142,14 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 1 483,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,20 |  |
| 39 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 144,90 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 1 134,00 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,0500 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 6,00 |  |
| 40 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 114,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 36,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 9,12 |  |
|  |  |  | 27431235490271 |  |  |  | Карнизная планка |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 114,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 456,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Cosuri de ventilare CV-1...CV-8,CV18...CV22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,048 |  |
| 42 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,520 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 4,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 1,461 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 160,433 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,361 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,394 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,078 |  |
| 43 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (84 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 100,800 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 21,168 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 105,88 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,036 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,018 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 8,064 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,008 |  |
| 44 |  |  | CD07B1 |  |  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 125,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 131,25 |  |
|  |  |  | 273210364607037 |  |  |  | Tabla zincata 0.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1100 |  |  | 138,75 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 437,50 |  |
|  |  |  | 2874115833878 |  |  |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 350,00 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 6,25 |  |
| 45 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 63,252 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 12,018 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,633 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,633 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,633 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 63,252 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,316 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,506 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,949 |  |
| 46 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,459 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,094 |  |
| 47 |  |  | IzF14C |  |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 11,66 |  |
|  |  |  | 268216261137140 |  |  |  | Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 22,44 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |  | 4,95 |  |
| 48 |  |  | IzF14C |  |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 91,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 48,23 |  |
|  |  |  | 268216261183 |  |  |  | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 92,82 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |  | 20,475 |  |
| 49 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,830 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 16,807 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 1,868 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 6,225 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,9300 |  |  | 0,772 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 2,822 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 2,498 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 2,141 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 2,49 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  |  | 1,204 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,274 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,191 |  |
| 50 |  |  | CE31A |  |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 173,000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0150 |  |  | 2,595 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 41,52 |  |
|  |  |  | 2010102903497 |  |  |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  |  | m3 |  |  | 0,0190 |  |  | 3,287 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0280 |  |  | 4,844 |  |
| 51 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,117 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 8,44 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  |  | 40,347 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  |  | 20,75 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,033 |  |
| 52 |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,117 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 1,606 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 12,392 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,012 |  |
| 53 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 62,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  |  | 384,615 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,079 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 17,325 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,66 |  |
| 54 |  |  | CD60A |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 122,2800 |  |  | 6,114 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,8700 |  |  | 1,244 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 2 940,0000 |  |  | 147,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 184,2600 |  |  | 9,213 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 45,8200 |  |  | 2,291 |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 60,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3600 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1500 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosuri de ventilare CV-1...CV-8,CV18...CV22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Inchideri si compartimentari (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,950 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 175,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 20,884 |  |
|  |  |  | 2662102701999 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 197,34 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 35,10 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 3,803 |  |
| 56 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,390 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 215,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 25,597 |  |
|  |  |  | 2662102701998 |  |  |  | Placi de ipsos hidrofob |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 241,868 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 43,02 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,179 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 4,661 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Cosolidare goluri (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Cosolidare gol usa G-1 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 75,60 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 30,00 |  |
| 58 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 23,04 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 7,68 |  |
| 59 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 114,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 25,08 |  |
| 60 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 114,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 37,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 37,62 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,71 |  |
| 61 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 62 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 84,00 |  |
| 63 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 838,200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 159,258 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 8,382 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 8,382 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 8,382 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 838,20 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,191 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 6,706 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 12,573 |  |
| 64 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,838 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 6,101 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 10,056 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 5,028 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,704 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 2,514 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,257 |  |
| 65 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,072 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,461 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 2,611 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,922 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,922 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,399 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,369 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,061 |  |
| 66 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 1,704 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,562 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 61,705 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-1 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Cosolidare gol usa G-2 (14 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 184,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 369,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 92,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 38,808 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 232,848 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 38,808 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 92,40 |  |
| 68 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 6,72 |  |
| 69 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 449,960 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 85,492 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 449,96 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 6,749 |  |
| 70 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 3,276 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,675 |  |
| 71 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 1,499 |  |
|  |  |  | 2662102701999 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 14,168 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,273 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-2 (14 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Cosolidare gol usa G-3 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 8,00 |  |
| 73 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 2,40 |  |
| 74 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 6,16 |  |
| 75 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,42 |  |
| 76 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 77 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 78 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 200,760 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 38,144 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,008 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,008 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,008 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 200,76 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,606 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,011 |  |
| 79 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,463 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 2,412 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,206 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,169 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,603 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,302 |  |
| 80 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,960 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,019 |  |
| 81 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 19,129 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-3 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Cosolidare gol usa G-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 40,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 4,284 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 25,704 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,284 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 10,20 |  |
| 83 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 2,72 |  |
| 84 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 8,36 |  |
| 85 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 12,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 12,54 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,57 |  |
| 86 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 87 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,00 |  |
| 88 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 285,100 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 54,169 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,851 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,851 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,851 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 285,10 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 2,281 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 4,276 |  |
| 89 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 2,075 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,239 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,855 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,428 |  |
| 90 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,935 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,022 |  |
| 91 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 0,605 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 21,905 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Cosolidare gol usa G-5 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 52,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 5,544 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 33,264 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 5,544 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 13,20 |  |
| 93 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,96 |  |
| 94 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 58,720 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 11,157 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,587 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,587 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,587 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 58,72 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,881 |  |
| 95 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,708 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,354 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,177 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,088 |  |
| 96 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2662102701999 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 2,024 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-5 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Cosolidare gol usa G-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,772 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 16,632 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,772 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 6,60 |  |
| 98 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,48 |  |
| 99 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 25,590 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 4,862 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 25,59 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,384 |  |
| 100 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,039 |  |
| 101 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2662102701999 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 0,708 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. Consolidare gol de geam G-9 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,920 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 35,84 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 3,763 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 22,579 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,763 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 8,96 |  |
| 103 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,080 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 12,096 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 4,032 |  |
| 104 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 5,28 |  |
| 105 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,36 |  |
| 106 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=450mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 287413631330047 |  |  |  | Bulon M12 L=450mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 107 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 205,440 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 39,034 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,054 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,054 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,054 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 205,44 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,027 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,644 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,082 |  |
| 108 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,492 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,615 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,308 |  |
| 109 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,480 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,808 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,344 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,344 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,134 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,134 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,582 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,538 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,09 |  |
| 110 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,535 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 4,558 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 1,503 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 165,061 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,406 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,321 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidare gol de geam G-9 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare goluri (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Astupare goluri (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 3,52 |  |
| 112 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,24 |  |
| 113 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,160 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 0,407 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 6,314 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 1,725 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
| 114 |  |  | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 2,781 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 0,567 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9000 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 0,333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Astupare goluri (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Balustrade Bl-1...Bl-3 (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 47 din 39/10-24-SAC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,900 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 8,01 |  |
|  |  |  | 281210630571455 |  |  |  | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,90 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,534 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 6,23 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrade Bl-1...Bl-3 (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (14 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 145,600 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 145,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,56 |  |
|  |  |  | 281123630990030 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 145,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,912 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 4,368 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 174,72 |  |
| 117 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (14 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 112,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 281123630990045 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 112,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 134,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Finisari pardosea (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. Incaperea 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,448 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,08 |  |
| 119 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 212,976 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 23,664 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 84,048 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 330,48 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 24,48 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 632,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 73,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 3,672 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,979 |  |
| 120 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 35,343 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 12,128 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 207,90 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 3,465 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,033 |  |
| 121 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. Incaperea 1...5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,478 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,463 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,621 |  |
| 123 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,774 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 6,83 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,153 |  |
|  |  |  | 26631021000147 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,837 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,179 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,444 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,71 |  |
| 124 |  |  | CG32C |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2010102910000 |  |  |  | Cheramzit |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 125 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,070 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 7,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,345 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,143 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,828 |  |
| 126 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,570 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 17,742 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,957 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,976 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,296 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,887 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,355 |  |
| 127 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,570 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,828 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,366 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,651 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,237 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,355 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,177 |  |
| 128 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,570 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 77,178 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 8,575 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 30,457 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 119,758 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 8,871 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 591,40 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 26,613 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 1,331 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,355 |  |
| 129 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 20,349 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 6,982 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 119,70 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,995 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,019 |  |
| 130 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 1...5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3. Incaperea 6,9,10,20,22,24,25,27,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,342 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 32,117 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 5,422 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 8,636 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,843 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,086 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,337 |  |
| 132 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 166,850 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 100,11 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,685 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 5,506 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,668 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 5,006 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,002 |  |
| 133 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 166,850 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 100,11 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 20,022 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 5,506 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 2,002 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 3,003 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 1,502 |  |
| 134 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 166,850 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 39,043 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 2 565,569 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 15,092 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,671 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 7,008 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,668 |  |
| 135 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -166,850 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -19,188 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -1 282,785 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,838 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -3,337 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,834 |  |
| 136 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,9800 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 168,850 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 337,70 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 200,932 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 25,454 |  |
|  |  |  | 2462106100006133 |  |  |  | Clei uzin ke 2000 S |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 76,362 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 890,895 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 173,088 |  |
|  |  |  | 6001330 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,8752 |  |  | 148,516 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 25,454 |  |
|  |  |  | 2521106718386133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm |  |  |  | m |  |  | 0,9800 |  |  | 166,30 |  |
|  |  |  | 2523116716346133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 178,179 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,688 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,026 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 33,77 |  |
| 137 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 165,520 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 13,242 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,655 |  |
|  |  |  | 252110671839360 |  |  |  | Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 165,52 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 993,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,655 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 6,9,10,20,22,24,25,27,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4. Incaperea 7,8,11,16,17,21,23,26,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,760 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 10,626 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,794 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,857 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,104 |  |
| 139 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,430 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 23,658 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,943 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,301 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,394 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,183 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,473 |  |
| 140 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,430 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,772 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,154 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,867 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,473 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,237 |  |
| 141 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,430 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,577 |  |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 11,829 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,012 |  |
| 142 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,430 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 6,309 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 118,29 |  |
|  |  |  | 268213260162103 |  |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 86,746 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 23,658 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 78,86 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,134 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,867 |  |
| 143 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,430 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 23,658 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,943 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,301 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,394 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,183 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,473 |  |
| 144 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -39,430 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -11,829 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -2,366 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,651 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,237 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,355 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,177 |  |
| 145 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,430 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 102,912 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 11,435 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 40,613 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 159,692 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 11,829 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 788,60 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 35,487 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 1,774 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,473 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 7,8,11,16,17,21,23,26,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.5. Incaperea 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,726 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,264 |  |
| 147 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,726 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,198 |  |
| 148 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 57,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 6,38 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 22,66 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 89,10 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 440,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,264 |  |
| 149 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 12,852 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 75,60 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
| 150 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Incaperea 13,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,034 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 3,981 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,258 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,414 |  |
| 152 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,690 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 12,414 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,069 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,683 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,621 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,248 |  |
| 153 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,690 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 12,414 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,483 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,683 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,186 |  |
| 154 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,690 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 4,841 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 318,14 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 1,871 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,869 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,207 |  |
| 155 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -20,690 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -2,379 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -159,07 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,104 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -0,414 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,103 |  |
| 156 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,3200 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,690 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 41,38 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 24,621 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,119 |  |
|  |  |  | 2462106100006133 |  |  |  | Clei uzin ke 2000 S |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 9,357 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 109,166 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 21,209 |  |
|  |  |  | 6001330 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,8752 |  |  | 18,198 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 3,119 |  |
|  |  |  | 2521106718386133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,3200 |  |  | 27,447 |  |
|  |  |  | 2523116716346133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 21,833 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 4,138 |  |
| 157 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 27,400 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,192 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,274 |  |
|  |  |  | 252110671839360 |  |  |  | Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 27,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 164,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,274 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 13,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.7. Incaperea 15,18,19,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,340 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,81 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,051 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,017 |  |
| 159 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,340 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 157,487 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 17,499 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 62,15 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 244,377 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 18,102 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 206,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 54,306 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 2,715 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,724 |  |
| 160 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 69,615 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 23,887 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 409,50 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 6,825 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,065 |  |
| 161 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 15,18,19,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. Incaperea 1,4,11,19,31,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,380 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,091 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 20,457 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,819 |  |
| 163 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 355,952 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 39,55 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 140,471 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 552,339 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 40,914 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 727,60 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 122,742 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 6,137 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,637 |  |
| 164 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 107,10 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 630,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,10 |  |
| 165 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 1,4,11,19,31,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2. Incaperea 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,825 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 7,026 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,186 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,889 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,73 |  |
| 167 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 21,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,65 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,204 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,365 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,095 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,438 |  |
| 168 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,803 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,292 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,438 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,219 |  |
| 169 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,9863 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,65 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 36,50 |  |
|  |  |  | 25231167163451 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 38,90 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,111 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 22,228 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,964 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 18,524 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 7,41 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,889 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 0,9863 |  |  | 36,54 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,095 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.3. Incaperea 5,8,9,12,13,20,22,24...,26,28,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 35,805 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 6,045 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,628 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,939 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,325 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,72 |  |
| 171 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 185,980 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 111,588 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 18,598 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 6,137 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 5,579 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,232 |  |
| 172 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 185,980 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 111,588 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 22,318 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 6,137 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 2,232 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 3,348 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 1,674 |  |
| 173 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 185,980 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 43,519 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 2 859,721 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 16,822 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,748 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 7,811 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,86 |  |
| 174 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -185,980 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -21,388 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -1 429,861 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,935 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -3,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,93 |  |
| 175 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,0100 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 185,980 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 371,96 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 221,316 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 28,036 |  |
|  |  |  | 2462106100006133 |  |  |  | Clei uzin ke 2000 S |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 84,109 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 981,277 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 190,648 |  |
|  |  |  | 6001330 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,8752 |  |  | 163,584 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 28,036 |  |
|  |  |  | 2521106718386133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 188,779 |  |
|  |  |  | 2523116716346133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 196,255 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,232 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 37,196 |  |
| 176 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 188,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 15,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 252110671839360 |  |  |  | Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 188,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1 128,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 5,8,9,12,13,20,22,24...,26,28,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.4. Incaperea 6,7,10,15,16,21,23,27,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,782 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 6,861 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,158 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,446 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,713 |  |
| 178 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 21,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,565 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,176 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,428 |  |
| 179 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,26 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,852 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,214 |  |
| 180 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 10,695 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,011 |  |
| 181 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,704 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 106,95 |  |
|  |  |  | 268213260162103 |  |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 78,43 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 21,39 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 71,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,784 |  |
| 182 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 21,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,565 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,176 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,428 |  |
| 183 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -35,650 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -10,695 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -2,139 |  |
|  |  |  | 266410210201157 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,588 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,214 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,321 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,16 |  |
| 184 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 93,046 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 10,339 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 36,72 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 144,382 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 10,695 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 713,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 32,085 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 1,604 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 6,7,10,15,16,21,23,27,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.5. Incaperea 14,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,475 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 1,829 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,19 |  |
| 186 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,314 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,114 |  |
| 187 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,057 |  |
| 188 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 24,795 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 2,755 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 9,785 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 38,475 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 190,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 8,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 14,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6. Incaperea 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,480 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,584 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,922 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,974 |  |
| 190 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,480 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 11,688 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,948 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,643 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,584 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,234 |  |
| 191 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -19,480 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -3,896 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -0,779 |  |
|  |  |  | 26641021020179 |  |  |  | Mortar 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,214 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,078 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,117 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,058 |  |
| 192 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,480 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 75,095 |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 19,87 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 112,984 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,922 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,896 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 6,682 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,701 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,14 |  |
| 193 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 20,349 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 6,982 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 119,70 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,995 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,019 |  |
| 194 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Executare gauri (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan demisol cota 0.000 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,014 |  |
| 196 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan parter cota 3.300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executare gauri (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Finisari tavan (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 191,680 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 28,752 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 392,944 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 766,72 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 201,264 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,875 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,170 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 80,545 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 44,50 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 38,948 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 93,238 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 99,595 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 32,103 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 11,485 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 3,708 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 69,928 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 686,146 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,194 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 2,003 |  |
| 199 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,170 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,265 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,326 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,108 |  |
| 200 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,170 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 37,953 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,434 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 88,97 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,084 |  |
| 201 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,170 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,265 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,326 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,108 |  |
| 202 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,170 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 23,194 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 16,868 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,53 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 21,085 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,108 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,190 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 326,973 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 180,648 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 158,11 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 378,501 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 404,308 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 130,325 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 46,624 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 15,054 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 283,876 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 2 785,424 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,787 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 8,132 |  |
| 204 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,190 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,136 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 25,678 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,56 |  |
| 205 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,190 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 154,071 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 34,238 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 361,177 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,342 |  |
| 206 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,190 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,136 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 25,678 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,56 |  |
| 207 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,190 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 94,155 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 68,476 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 10,271 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 85,595 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 8,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4. Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,463 |  |
|  |  |  | 2416586105303252 |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,316 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,772 |  |
| 209 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 23,623 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 110,242 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,301 |  |
| 210 |  |  | CF53B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 23,932 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 331,188 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,232 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,926 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 3,706 |  |
| 211 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,088 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 16,984 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,316 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,005 |  |
| 212 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,463 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,316 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,772 |  |
| 213 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 6,948 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,544 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 16,288 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
| 214 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,463 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,316 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,772 |  |
| 215 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 8,492 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 6,176 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,926 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 7,72 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,772 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,520 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 29,028 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 396,716 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 774,08 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 203,196 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,903 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2. Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 68,092 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 37,62 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 32,926 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 78,822 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 84,196 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 27,14 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 9,709 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 3,135 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 59,117 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 580,059 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 1,693 |  |
| 218 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,348 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,783 |  |
| 219 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 32,085 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,13 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 75,214 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,071 |  |
| 220 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,348 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,783 |  |
| 221 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,650 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 19,608 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 14,26 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,139 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 17,825 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,783 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,320 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 363,511 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 200,835 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 175,779 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 420,798 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 449,488 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 144,888 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 51,835 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 16,736 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 315,598 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 3 096,687 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,875 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 9,04 |  |
| 223 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,320 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,71 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 28,548 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,516 |  |
| 224 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,320 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 171,288 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 38,064 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 401,537 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,381 |  |
| 225 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,320 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,71 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 28,548 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,516 |  |
| 226 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,320 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 104,676 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 76,128 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 11,419 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 95,16 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 9,516 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari tavan (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Finisari pereti (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 17,67 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 88,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 29,45 |  |
| 228 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 323,95 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 618,45 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 1 266,35 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 20,615 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 8,835 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 2,945 |  |
| 229 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 824,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 176,70 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 6 184,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 17,67 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 4,123 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 2,356 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 4,712 |  |
| 230 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 58,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 17,67 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 28,272 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 4,712 |  |
| 231 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 17,67 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 88,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 29,45 |  |
| 232 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 117,80 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 647,90 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 88,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,177 |  |
| 233 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 718,58 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 4 205,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,356 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 46,531 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 9,424 |  |
| 234 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -589,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -141,36 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -1 684,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,178 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -18,848 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -3,534 |  |
| 235 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 17,67 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 88,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 29,45 |  |
| 236 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 265,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 58,90 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 621,336 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,589 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,589 |  |
| 237 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 17,67 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 88,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 29,45 |  |
| 238 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 589,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 323,95 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 235,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 35,34 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 294,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 29,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,178 |  |
| 239 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 17,670 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,237 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 18,023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 290,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 43,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 14,50 |  |
| 241 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 290,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 319,00 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 43,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,087 |  |
| 242 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 290,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 353,80 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 2 070,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 22,91 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 4,64 |  |
| 243 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 290,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 43,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 14,50 |  |
| 244 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 290,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 130,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 305,921 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,29 |  |
| 245 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 290,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 43,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 14,50 |  |
| 246 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 290,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 159,50 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 116,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 145,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,58 |  |
| 247 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 8,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,609 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 8,874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.3. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 271,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,13 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 40,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 13,55 |  |
| 249 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 271,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 54,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 298,10 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 40,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,081 |  |
| 250 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 271,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 330,62 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 934,94 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,084 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 21,409 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 4,336 |  |
| 251 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 271,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 325,20 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 5 812,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 4,065 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 65,04 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 12,195 |  |
| 252 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 271,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,13 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 40,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 13,55 |  |
| 253 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 271,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 121,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 27,10 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 285,878 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,271 |  |
| 254 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 271,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,13 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 40,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 13,55 |  |
| 255 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 271,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 149,05 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 108,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 16,26 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 135,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 13,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,542 |  |
| 256 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 8,130 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,569 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 8,293 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.4. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,00 |  |
| 258 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 28731220053271 |  |  |  | Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 86,00 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,20 |  |
| 259 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 420,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,32 |  |
| 260 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,08 |  |
| 261 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 41,208 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 149,48 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 18,988 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 808,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.5. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,50 |  |
| 263 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 143,00 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,039 |  |
| 264 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 158,60 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 928,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 10,27 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 2,08 |  |
| 265 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,50 |  |
| 266 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 214,50 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 133,926 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 485,81 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 61,711 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 626,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.6. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,85 |  |
| 268 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 31,35 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 59,85 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 122,55 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,995 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,855 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,285 |  |
| 269 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 79,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 598,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,399 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,456 |  |
| 270 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 2,736 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,456 |  |
| 271 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,85 |  |
| 272 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 62,70 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,017 |  |
| 273 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 69,54 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 406,98 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 4,503 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,912 |  |
| 274 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -57,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -13,68 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -163,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,114 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -1,824 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,342 |  |
| 275 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,85 |  |
| 276 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 25,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 60,129 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,057 |  |
| 277 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,85 |  |
| 278 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 31,35 |  |
|  |  |  | 243011610380349 |  |  |  | Vopsea silicata |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,114 |  |
| 279 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,710 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 1,744 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 92,25 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 30,75 |  |
| 281 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 338,25 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 645,75 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 1 322,25 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 21,525 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 9,225 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 3,075 |  |
| 282 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 861,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 184,50 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 6 457,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 4,305 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 4,92 |  |
| 283 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 61,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 29,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 4,92 |  |
| 284 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 92,25 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 30,75 |  |
| 285 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 123,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 676,50 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 92,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,184 |  |
| 286 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 750,30 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 4 391,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 48,585 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 9,84 |  |
| 287 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -615,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -147,60 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -1 758,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -19,68 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -3,69 |  |
| 288 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 92,25 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 30,75 |  |
| 289 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 276,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 61,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 648,764 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,615 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,615 |  |
| 290 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 92,25 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 30,75 |  |
| 291 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 615,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 338,25 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 246,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 36,90 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 307,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 30,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,23 |  |
| 292 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 18,450 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,292 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 18,819 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,63 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 63,15 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,05 |  |
| 294 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 84,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 463,10 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 63,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,126 |  |
| 295 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 513,62 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 3 005,94 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,684 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 33,259 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 6,736 |  |
| 296 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,63 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 63,15 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,05 |  |
| 297 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 189,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 42,10 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 444,113 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,421 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,421 |  |
| 298 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,63 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 63,15 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,05 |  |
| 299 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 231,55 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 168,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 25,26 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 210,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 21,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,842 |  |
| 300 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,630 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,884 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 12,883 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.3. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 10,90 |  |
| 302 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 43,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 239,80 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,065 |  |
| 303 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 265,96 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 556,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,872 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 17,222 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 3,488 |  |
| 304 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 261,60 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 4 676,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 3,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 52,32 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 9,81 |  |
| 305 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 10,90 |  |
| 306 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 98,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 21,80 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 229,968 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,218 |  |
| 307 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 10,90 |  |
| 308 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 119,90 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 87,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 13,08 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 109,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 10,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,436 |  |
| 309 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,540 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,458 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 6,671 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.4. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,45 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,15 |  |
| 311 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 23,65 |  |
|  |  |  | 28731220053271 |  |  |  | Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 45,15 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 92,45 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,505 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,645 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,215 |  |
| 312 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 60,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 12,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 451,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,301 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,344 |  |
| 313 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,516 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,086 |  |
| 314 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 70,95 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 44,299 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 160,691 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 20,412 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 868,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,516 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.5. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,50 |  |
| 316 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 143,00 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,039 |  |
| 317 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 158,60 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 928,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 10,27 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 2,08 |  |
| 318 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,50 |  |
| 319 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 214,50 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 133,926 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 485,81 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 61,711 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 626,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Tamplarii (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-1 1500x2100(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 15,309 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 75,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 10,395 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 3,648 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,378 |  |
| 321 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-2 1100x1850(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,035 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,486 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,035 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,14 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,018 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,221 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,035 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,041 |  |
| 322 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-3 1000x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 323 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-7 1000x2000(h) - 8 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 11,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
| 324 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-8st. 1000x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 325 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-9 950x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,387 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,332 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
| 326 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-11 900x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,314 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
| 327 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-13 950x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,774 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,076 |  |
| 328 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-14st. 1000x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 329 |  |  | CK13A |  |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-15 1000x2000(h) - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 28121063060001 |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,24 |  |
| 330 |  |  | CK13A |  |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 4 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 28121063060001 |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
| 331 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-17st. 900x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,314 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
| 332 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-23st. 800x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,168 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,032 |  |
| 333 |  |  | CK35A |  |  | Opritori de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2874136313300292 |  |  |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Plan parter 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-7 1000x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 335 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-8st. 1000x2000(h) - 7 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 10,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,28 |  |
| 336 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-10st. 950x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,387 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,332 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
| 337 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-11 900x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,628 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,072 |  |
| 338 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-12st. 900x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,314 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
| 339 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-13 950x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,387 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,332 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
| 340 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-14st. 1000x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 341 |  |  | CK13A |  |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-15 1000x2000(h) - 4 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 28121063060001 |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
| 342 |  |  | CK13A |  |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 28121063060001 |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,24 |  |
| 343 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200), U-21st. 700x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,028 |  |
| 344 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2к, U-23st. 800x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,168 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,032 |  |
| 345 |  |  | CK35A |  |  | Opritori de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2874136313300292 |  |  |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Finisari glafuri interioare (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 912,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 912,00 |  |
| 347 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 202,096 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 40,80 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 1 986,96 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 1,523 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 10,744 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 4,026 |  |
| 348 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,80 |  |
| 349 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 13,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 143,466 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,136 |  |
| 350 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,80 |  |
| 351 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 74,80 |  |
|  |  |  | 2430116103800335 |  |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 54,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,272 |  |
| 352 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,080 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 4,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri interioare (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Constructiv (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Carcasa sustinere platforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 96,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 21,12 |  |
| 354 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora autofixatoare M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 96,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 28741363133066 |  |  |  | Ancora autofixatoare M12 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 96,00 |  |
| 355 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 96,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 31,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 31,68 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,44 |  |
| 356 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 412,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 78,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 412,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 3,296 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 8,24 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 8,24 |  |
| 357 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,412 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 2,999 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 4,944 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 2,472 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Carcasa sustinere platforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructiv (Bloc A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuilei de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |