Cerințe obligatori

Cerințe generale

| # | Cerință | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Respectarea parametrilor solicitați cu aceste cerințe | Exact sau mai bine |
| 0.2 | Componenta setului | - Receptor GNSS cu 2 baterii, un încărcător pentru 2 baterii dintr-o rețea de 220 V și un cablu pentru descărcarea datelor - Un controler cu un stilou cu software pentru controlul receptorului și efectuarea calculelor, cu un încărcător din rețeaua de 220 V și un cablu pentru descărcarea datelor - Jalon telescopic 2 m din fibra de carbon - Suport pentru controler pentru jalon - Valiză rezistentă la șocuri pentru transportul receptorului, controlerului și încărcătoarelor |
| 0.3 | Starea echipamentului | Nou cu 3 ani de garanție |
| 0.4 | Licențe software | Activ pentru o perioadă nelimitată |

1. RECEIVER

| # | Cerință | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Opțiuni de măsurare |  |
| 1.1.1 | Canalele monitorizate simulant | 400 |
| 1.1.2 | Semnalele satelit monitorizate si calculate simulant | măsurători de fază și cod; GPS: L1, L2, L5; GLONASS: L1, L2, L3; BeiDou: B1, B2, B3; Galileo: E1, E5, E6; SBAS: L1, L5; |
| 1.1.3 | Frecvența de măsurare | 1 Hz, posibilitatea 2/5/10/20 Hz |
| 1.1.4 | Mod de Baza / Rover | Baza + Rover |
| 1.1.5 | Mod de măsurare | Standalone, Post-processing, RTK, RTK cu înregistrare datelor, RTK de la satelit |
| 1.1.6 | Compensarea înclinării | Posibilitatea pana la 10-15 grade |
| 1.1.7 | Continuitatea măsurării | Posibilitatea de a nu întrerupe măsurătorile in timpul pierderea semnalului din rețeaua terestră RTK |
| 1.2 | Precizia măsurării |  |
| 1.2.1 | GPS-măsurarea prin cod diferențial: Orizontală Pe înălțime Precizie poziționare diferențiala SBAS | 0,25 m +1 ppm RMS 0,5 m +1 ppm RMS < 5 m 3D RMS |
| 1.2.2 | GNSS-măsurări statice |  |
| 1.2.2.1 | Statica de înalta precizie: Orizontală Pe înălțime | 3 mm + 0,1 ppm RMS 3,5 mm + 0,4 ppm RMS |
| 1.2.2.2 | Statica si statica rapida: Orizontală Pe înălțime | 3 mm + 0,5 ppm RMS 5 mm + 0,5 ppm RMS |
| 1.2.3 | Măsurări cinematice in timp real |  |
| 1.2.3.1 | De la baza unica nu mai mult de 30m: Orizontală Pe înălțime | 8 mm + 1 ppm RMS 15 mm + 1 ppm RMS |
| 1.2.3.2 | RTK de rețea: Orizontală Pe înălțime | 8 mm + 0,5 ppm RMS 15 mm + 0,5 ppm RMS |
| 1.2.3.3 | RTK de la satelit: Orizontală Pe înălțime | 20 mm pe întregul teritoriu al Moldovei 50 mm pe întregul teritoriu al Moldovei |
| 1.2.4 | Timp de RTK inițializarea cu precizia preselectata | RTK - de la 2 până la 8 sec, RTK de la satelit - până la 60 sec după inițializare inițială |
| 1.3 | CONDIȚII DE MEDIU |  |
| 1.3.1 | Temperatura de lucru | de la –20 °C până la 60 °C |
| 1.3.2 | Umiditatea | 100 % cu condensarea |
| 1.3.3 | Clasa de protecție împotriva prafului și apei | IP67 |
| 1.4 | Rezistență mecanică |  |
| 1.4.1 | la impact | Cădere la beton de la 2 m, accelerare pana la 40G |
| 1.4.2 | la vibrații | MIL-STD-810F |
| 1.5 | ELECTROALIMENTARE |  |
| 1.5.1 | Acumulator | Li-Ion, detașabil |
| 1.5.2 | Alimentare externa | Curent continuu 11 – 24V, protecție la supratensiune |
| 1.5.3 | Timp de lucru cu acumulator: la recepție la transmitere UHF | 6 ore 5 ore |
| 1.6 | INTERCONECTARE SI STOCARE DATELOR |  |
| 1.6.1 | LEMO serial conector incorporat | LEMO 7 pin |
| 1.6.2 | USB incorporat | V2.0 |
| 1.6.3 | Modem radio incorporat | 430 - 450 MHz, recepție si transmitere 2W, posibilitatea de instalare (cu indicarea prețului) |
| 1.6.4 | Modem celular incorporat | 3.5G, GSM CSD, GPRS, EDGE, UMTS/HSDPA, 3GPP LTE, lucrați în rețelele tuturor operatorilor de telefonie mobilă care activează în Moldova |
| 1.6.5 | Bluetooth incorporat | 2,4GHz |
| 1.6.6 | Wi-Fi incorporat | 801.11 b/g, AP, client, criptare WPA//WEP |
| 1.6.7 | Conectare la echipament exterior pentru primirea corectări | Serial conector, USB, TCP/IP, Bluetooth |
| 1.6.8 | Stocare datelor | Memorie interna 2 Gb |
| 1.6.9 | Formatul de date | RTCM 2.1/2.3/3.0/3.1/3.2, CMR+, CMRx |
| 1.7 | ADMINISTRARE |  |
| 1.7.1 | Interfața cu utilizatorul | Indicatorii LED sau ecran LCD sau echivalent |
| 1.7.2 | Administrarea WEBUI | prin WI-FI, Serial conector, USB, Bluetooth |
| 1.8 | PROGRAME EXTERNE | Colectarea datelor pe dispozitive Android |
| 1.9 | CONFORMITATEA CERTIFICATELOR | FCC, CE |

2. CONTROLER

| 2.1 | Hardware |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Procesor | 64-bit, 4-core |
| 2.1.2 | Memorie RAM | 8 Gb |
| 2.1.3 | Memorie ROM | 64 Gb |
| 2.1.4 | Ecran | Diagonala de 7 inch, 1280 x 800 pixel, capacitiv multi-point, 600+ nit, anti-reflector |
| 2.1.5 | Tastatura | fizică QWERTY retroiluminată tastatura cu butoane funcționale personalizabile |
| 2.1.6 | Extension memory | SD sau equivalent 2 Tb |
| 2.1.7 | Acumulatori | detașabil, înlocuire fierbinte, indicator LED de încărcare |
| 2.1.8 | Timp mediu de lucru cu acumulatori | Pana la 6 ore |
| 2.1.9 | Audio | Difuzor, microfon |
| 2.1.10 | Camera | Din spate de 8 MP, frontală de 2 MP |
| 2.1.11 | Conexiune la rețele și alte dispozitive |  |
| 2.1.11.1 | USB | USB 3.1 |
| 2.1.11.2 | Bluetooth® | BT 2.1 + EDR |
| 2.1.11.3 | Modem celular incorporat | LTE/3G/2G, lucrați în rețelele tuturor operatorilor de telefonie mobilă care activează în Moldova |
| 2.1.11.4 | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| 2.1.11.5 | Ethernet | 100 Mb/s |
| 2.1.12 | GNSS receptor incorporat | Cu precizia 3-5 m |
| 2.1.13 | Senzori | Posibilitatea Accelerometru, senzor magnetic |
| 2.2. | SOFTWARE |  |
| 2.2.1 | Sistem de operare | Windows® 10 Pro |
| 2.2.2 | Aplicații de sistem | parola de intrare, antivirus, web-browser, e-mail, Viber / Skype, prelucrare de fișiere dwg / pdf / xsl / doc, suport software pentru Windows OS |
| 2.2.3 | Receptor GNSS | Control complet al receptorului - pornire / oprire, afișarea stării componentelor și a constelațiilor satelitului, moduri de operare în Baza și Rover - Standalone, Post-processing, RTK, RTK cu înregistrare datelor, RTK de la satelit, citirea și salvarea rezultatelor măsurătorilor, schimbarea licențelor, actualizare firmware. |
| 2.2.4 | Aplicații | Moduri de ridicarea si scoaterea in teren, înregistrare puncte cu date de calitate și parametri de măsurare, import / export puncte / curbe / suprafețe, import proiecte DWG, folosind un fundal de hartă (inclusiv WMS), calcularea ariilor și volumelor între suprafețe, suport 7 inch capacitiv multi-point ecran, actualizare software |
| 2.3. | CONDIȚII DE MEDIU |  |
| 2.3.1 | Temperatura de lucru | de la –20 °C pana la 60 °C |
| 2.3.3 | Umiditate | 90 % la temperatura –20 °C/60 °C |
| 2.3.4 | Clasa de protecție împotriva prafului și apei | IP68 |
| 2.3.5 | Accelerare | căderi de la o înălțime de 1,2 m pe beton |
| 2.4.2 | CONFORMITATEA CERTIFICATELOR | FCC, CE |