CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat : IP Gimnaziul ”A. Porcescu” Căinarii Vechi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : IP Gimnaziul ”A. Porcescu” Căinarii Vechi

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a incăperilor cantinei

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCS20D | Demontarea peretilor din scindura. | m | 4,85 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 80,83 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau driscuite la pereti | m2 | 115,00 |
| 4 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | 29,02 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri partiale de tencuieli interioare driscuite la tavan (25 %) | m2 | 78,70 |
| 6 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramica. | m2 | 87,75 |
| 7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 |
| 8 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 9 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 10 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 4,00 |
| 11 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton pentru lucrari de canalizare | m2 | 7,00 |
| 12 | RpSB03C | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 125 mm - 160 mm | m | 16,00 |
| 13 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 6,00 |
| 14 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 4,00 |
| 15 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 8,00 |
| 16 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm pentru trecerea cablurilor electrice | buc | 11,00 |
| 17 | RpCG18B | Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii canalelor de ventilatie | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 18 | CD55A | Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(Incaperea de taiere a pinii) | m3 | 0,97 |
| 19 | CD55A | Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(Incaperea sufrageriei) | m3 | 1,20 |
| 20 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, | m2 | 420,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 535,60 |
| 22 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 151,84 |
| 23 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2 | 133,60 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 416,32 |
| 25 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 24,40 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 416,32 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 416,32 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 416,32 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 416,32 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie |  |  |
| 30 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,67 |
| 31 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,15 |
| 32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 20,80 |
| 33 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 1,76 |
| 34 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor glafurilor lausi si ferestre de vopsea, | m2 | 27,30 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu betonocontact | m2 | 27,30 |
| 36 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 40 cm | m | 12,00 |
| 37 | CK26C | Pervazuri montate la ingradirea dintre bucatarie si ospatarie din DSP laminat cu latimea 60 cm | m | 4,00 |
| 38 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 109,30 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,30 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,30 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 27,30 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 27,30 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,30 |
|  |  | Capitolul 1.4. Coloane si grinzi |  |  |
| 44 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor coloanelor si grinzilor de vopsea, | m2 | 56,03 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor si grinzilor cu betonocontact | m2 | 56,03 |
| 46 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 131,20 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la coloane si grinsi, preparare manuala a mortarului. | m2 | 56,03 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,03 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si grinzilor | m2 | 56,03 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor si grinzilor | m2 | 56,03 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,03 |
|  |  | Capitolul 1.5. Tavane |  |  |
| 52 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 315,00 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelot | m2 | 315,00 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 315,00 |
| 55 | CK18B | Montarea baghetelor din poliuretan la tavan | m | 251,00 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelot | m2 | 315,00 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 315,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardoseli |  |  |
| 58 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor podelelor de vopsea, | m2 | 244,04 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor si grinzilor cu betonocontact | m2 | 331,76 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 331,76 |
| 61 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 331,76 |
| 62 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 331,76 |
| 63 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 196,50 |
|  |  | Capitolul 1.7. Diverse |  |  |
| 64 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 47,50 |
| 65 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului de constructie | t | 12,60 |
| 66 | TsI50A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 6 km | t | 12,60 |
|  |  | Capitolul 1.8. Apeduct si canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Apeduct |  |  |
| 67 | SA09C | Teava din polipropilena , avind diametrul de 25 mm | m | 23,00 |
| 68 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,00 |
| 69 | SA09B | Teava din plipropilena PN20, avind diametrul de 20 mm | m | 50,00 |
| 70 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 50,00 |
| 71 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 23,00 |
| 72 | SD01B | Robinet de serviciu, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,00 |
| 73 | SD01B | Robinet de serviciu, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,00 |
| 74 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 7,30 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Apa calda |  |  |
| 75 | SA09C | Teava din polipropilena PN20, avind diametrul de 25 mm | m | 23,00 |
| 76 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,00 |
| 77 | SA09B | Teava din plipropilena PN20, avind diametrul de 20 mm | m | 50,00 |
| 78 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 50,00 |
| 79 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 23,00 |
| 80 | SD01B | Robinet de serviciu, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,00 |
| 81 | SD01B | Robinet de serviciu, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,00 |
| 82 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 7,30 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Canalizare |  |  |
| 83 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 13,00 |
| 84 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot) | buc | 1,00 |
| 85 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu redus 160*110*160) | buc | 3,00 |
| 86 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Mufa ) | buc | 3,00 |
| 87 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |
| 88 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu) | buc | 2,00 |
| 89 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot) | buc | 2,00 |
| 90 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu redus 110*50*110mm) | buc | 1,00 |
| 91 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatare ) | buc | 1,00 |
| 92 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (reductie 110*50 mm ) | buc | 3,00 |
| 93 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 3,00 |
| 94 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Obiecte sanitare |  |  |
| 95 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,00 |
| 96 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton | buc | 1,00 |
| 97 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 9,00 |
| 98 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 11,00 |
| 99 | SC05A | Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic | buc | 2,00 |
| 100 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 101 | SE44A | Incalzitor de apa electric, montata pe console fixate in perete (Din demontari ) | buc | 1,00 |
| 102 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, avind capacitatea de pina la 80l (Boiler din demontari) | buc | 1,00 |
| 103 | SE57A | Preparator de apa calda menajera ( din demontari) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Ventilarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Ventilarea de refulare-V |  |  |
| 104 | CL20A | Grile de ventilatie exterioara VentClima GSX (200*200) | buc | 1,00 |
| 105 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200 x 200mm) | m2 | 5,50 |
| 106 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( 150x150 mm) | m2 | 6,65 |
| 107 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, 150*150 mm | buc | 2,00 |
| 108 | VA12H | Piesa speciala (inversare), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,00 |
| 109 | VA10G | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (Cot 150*150*90 ) | m2 | 1,00 |
| 110 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( 200 x 150mm ) | m2 | 1,00 |
| 111 | VA15G | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm | m2 | 1,00 |
| 112 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime ( 1800 x 700 ) | m2 | 2,25 |
| 113 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 150x150 mm | buc | 3,00 |
| 114 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Ventilarea de aspirare -P |  |  |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie exterioara VentClima GSX (200x200) | buc | 1,00 |
| 116 | VC12A | Montarea filtrului de aer, | buc | 1,00 |
| 117 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x200) | m2 | 1,00 |
| 118 | VA12H | Piesa speciala (inversare), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,00 |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 150x150 mm | buc | 3,00 |
| 120 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilarea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Ventilarea de refulare -V |  |  |
| 121 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial WK D200 | buc | 1,00 |
| 122 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip VentClima SLC D200mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Ventilarea de aspirare -P |  |  |
| 123 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului,CB 200/2.1 | buc | 1,00 |
| 124 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial WK D200 | buc | 1,00 |
| 125 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip VentClima SLC D200mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Electricitatea |  |  |
| 126 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare | buc | 1,00 |
| 127 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 17,00 |
| 128 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (Dirijarea sistemului de ventilare) | buc | 1,00 |
| 129 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat LED 45W 600x600mm | 100 buc | 0,22 |
| 130 | Pret de piata | Corp de eluminat de pod LED 45W 600x600 | buc | 22,00 |
| 131 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 18W 600x200 mm | 100 buc | 0,07 |
| 132 | Pret de piata | Corp de eluminat LED 18W 600x200 | buc | 7,00 |
| 133 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,05 |
| 134 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x4 mm2 | m | 5,00 |
| 135 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,00 |
| 136 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x2.5 mm2 | m | 200,00 |
| 137 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,60 |
| 138 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x1.5 mm2 | m | 160,00 |
| 139 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( 20 mm) | 100 m | 3,60 |
| 140 | Pret de piata | Furtun gofrat PVH 20 mm | m | 360,00 |
| 141 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,60 |
| 142 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,05 |
| 143 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,09 |
| 144 | Pret de piata | Intrerupator cu o clapa instalatie inchisa IP 55 | buc | 9,00 |
| 145 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 146 | Pret de piata | Intrerupator cu doua clape instalatie inchisa IP 55 | buc | 2,00 |
| 147 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,20 |
| 148 | Pret de piata | Prize bipolare | buc | 20,00 |
| 149 | Pret de piata | Doze de ramificare | buc | 10,00 |
| 150 | Pret de piata | Doze pentru prize si intrerupatoare | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilarea |  |  |
| 151 | Pret de piata | Ventilator axial WK D200 | 1 dizpozitiv | 2,00 |
| 152 | Pret de piata | Calorifer electric CB 200/2.1 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Electricitatea |  |  |
| 153 | Pret de piata | Tablou electric cu 12 module | buc | 1,00 |
| 154 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ 34-4Р-С25А-3,мА | buc | 1,00 |
| 155 | Pret de piata | Intrerupator automat ВА 47-29М-В16 | buc | 3,00 |
| 156 | Pret de piata | Intrerupator automat ВА 47-29М-В10 | buc | 8,00 |
| 157 | Pret de piata | Dulap electric | buc | 1,00 |
| 158 | Pret de piata | Contactor КМI 12А | buc | 2,00 |
| 159 | Pret de piata | Releu termic РТI 0,63 - 1А | buc | 2,00 |
| 160 | Pret de piata | Intrerupator buton dublu ( пуск-стоп ) | h-om | 4,00 |