| Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad.0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sec. Botanica, mun. Chisinau, (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire si ventilare 05/2021-1-IVC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=1600 mm | buc | 2,000 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=1200 mm | buc | 1,000 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=1100 mm | buc | 3,000 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=1000 mm | buc | 5,000 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=900 mm | buc | 6,000 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=800 mm | buc | 4,000 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=700 mm | buc | 29,000 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=600 mm | buc | 14,000 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=500 mm | buc | 24,000 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel de tip Radik Klasik 22-300 l=400 mm | buc | 10,000 |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 98,000 |
| 12 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 196,000 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан угловой de tip Danfoss RA-N sau analog dn 15mm | buc | 98,000 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан запорный угловой de tip Danfoss RLV sau analog dn 15mm | buc | 98,000 |
| 15 |  | Термостатический элемент de tip Danfoss RA 2991 sau analog | buc | 98,000 |
| 16 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от перепада давления de tip Danfoss ASV-M sau analog ф15 | buc | 17,000 |
| 17 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Регулятор перепада давления de tip Danfoss ASV-P sau analog ф10 | buc | 17,000 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Спускной кран de tip Giacomini R248MX002 sau analog | buc | 12,000 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Автоматический воздухоотводчик de tip Danfoss FIX MATIC 548 sau analog | buc | 34,000 |
| 20 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR PN25 ф20x3.4 | m | 462,000 |
| 21 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Fitinguri pentru Teava PPR PN25 ф20x3.4 | m | 138,600 |
| 22 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 192,000 |
| 23 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Fitinguri pentru Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 57,600 |
| 24 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub termoizolant б=9mm ф20 | m | 266,000 |
| 25 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub termoizolant б=9mm ф25 | m | 192,000 |
| 26 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры из пенополиуретана б=30 мм с металопокрытием dn20 | m | 198,000 |
| 27 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25х2.2 GOST 10704-91 | m | 28,000 |
| 28 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32х2.5 GOST 10704-91 | m | 286,000 |
| 29 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф40х3.0 GOST 10704-91 | m | 17,000 |
| 30 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная электросварная ф50х3.2 GOST 10704-91 | m | 110,000 |
| 31 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Труба стальная электросварная ф76х3.0 GOST 10704-91 | m | 22,000 |
| 32 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Cot otel sudura ф25 | buc | 12,000 |
| 33 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Cot otel sudura ф32 | buc | 100,000 |
| 34 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Cot otel sudura ф40 | buc | 7,000 |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Cot otel sudura ф50 | buc | 39,000 |
| 36 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Cot otel sudura ф76 | buc | 10,000 |
| 37 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal | m2 | 55,600 |
| 38 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры из пенополиуретана б=30 мм dn25 | m | 28,000 |
| 39 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры из пенополиуретана б=30 мм dn32 | m | 286,000 |
| 40 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры из пенополиуретана б=30 мм dn40 | m | 17,000 |
| 41 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры из пенополиуретана б=30 мм dn57 | m | 110,000 |
| 42 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры из пенополиуретана б=30 мм dn76 | m | 22,000 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан регулируемый ф15 de tip Belimo R312 sau analog | buc | 9,000 |
| 44 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4" -1"/ Клапан обратный ф25 danfoss sau analog | buc | 36,000 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф25 danfoss sau analog | buc | 9,000 |
| 46 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан балансировочный de tip Danfoss MSV-I sau analog ф25 | buc | 9,000 |
| 47 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый ф25 giacomini sau analog | buc | 9,000 |
| 48 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Автоматический воздухоотводчик giacomini sau analog | buc | 9,000 |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Спускной кран de tip Giacomini R248MX002 sau analog | buc | 9,000 |
| 50 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 19,800 |
| 51 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 19,800 |
| 52 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 682,000 |
| 53 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 435,000 |
| 54 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 682,000 |
| 55 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 435,000 |
| 56 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 19,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Вентиляция |  |  |
| 57 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Дроссель-клапан с ручным управлением ф125 по типу серии 1.494-39 | buc | 38,000 |
| 58 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан обратный ф125 | buc | 1,000 |
| 59 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан обратный ф160 | buc | 1,000 |
| 60 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан обратный ф200 | buc | 1,000 |
| 61 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан обратный ф250 | buc | 1,000 |
| 62 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан обратный ф315 | buc | 1,000 |
| 63 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан обратный 500x350 | buc | 1,000 |
| 64 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузор потолочный Arktika АПН 300x300 sau analog | buc | 54,000 |
| 65 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная Arktika АДН 200x100 sau analog | buc | 87,000 |
| 66 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная Arktika АДН 300x100 sau analog | buc | 1,000 |
| 67 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная Arktika АДН 300x150 sau analog | buc | 3,000 |
| 68 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная Arktika АДН 400x200 sau analog | buc | 16,000 |
| 69 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Анемостат вентиляционный de tip Arktika A 100 ВРФ sau analog | buc | 15,000 |
| 70 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка Arktika CG ф125 sau analog | buc | 2,000 |
| 71 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка Arktika CG ф200 sau analog | buc | 1,000 |
| 72 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка Arktika CG ф315 sau analog | buc | 1,000 |
| 73 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка Arktika APH 400x200 sau analog | buc | 8,000 |
| 74 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка Arktika APH 300x300 sau analog | buc | 2,000 |
| 75 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка Arktika APH 350x350 sau analog | buc | 2,000 |
| 76 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка Arktika APH 500x250 sau analog | buc | 6,000 |
| 77 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка Arktika APH 400x600 sau analog | buc | 2,000 |
| 78 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка Arktika APH 800x300 sau analog | buc | 2,000 |
| 79 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 0,8 mm grosime / Зонт вытяжной 1200х800 | m2 | 1,000 |
| 80 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 0,8 mm grosime / Зонт вытяжной 1900х700 | m2 | 1,000 |
| 81 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale rectangulare cu perimetrul 700 - 1600 mm / Зонт прямоугольный ЗП.ОО.ООО 240x240 по типу серии 5.904-51 | buc | 2,000 |
| 82 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 54,830 |
| 83 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 8,900 |
| 84 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 119,200 |
| 85 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 535,100 |
| 86 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 92,900 |
|  |  | Capitolul 1.3. Дымоудаление |  |  |
| 87 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Заслонка воздушная ф250 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Отопление |  |  |
| 88 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" / Насос UPS 32-60 | buc | 9,000 |
| 89 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm / Электро привод Belimo для клапана R312 | buc | 9,000 |
| 90 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Смесительный узел типа УСВК | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Вентиляция |  |  |
| 91 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка | buc | 9,000 |
| 92 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Бытовой вентилятор М125; Канальный вентилятор ВКМц 125, TT Pro 200, TT Pro 315, ВКМц 125; Кухонный вентилятор MUB/T | buc | 8,000 |
| 93 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Калорифер электрический | buc | 3,000 |
| 94 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 5,000 |
| 95 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 21,000 |
| 96 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc | 2,000 |
| 97 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare/ Кассетный воздушный фильтр ФБ | buc | 2,000 |
| 98 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" / Воздушная заслонка КР | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Дымоудаление |  |  |
| 99 | 11-05-001-03 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 100 / Реечный привод LC FIRE | buc | 6,000 |
| 100 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" / Клапан Герми-ДУ 1000х1000 | buc | 1,000 |
| 101 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Вентилятор подпора | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| 102 |  | Насос циркуляционный de tip Grundfos UPS 32-60 sau analog | buc | 9,000 |
| 103 |  | Электро привод Belimo для клапана R312 | buc | 9,000 |
| 104 |  | Смесительный узел типа УСВК 1-6 | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Вентиляция |  |  |
| 105 |  | Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором тепла de tip RIRS 1200 PW 3.0 EKO sau analog в комплекте (калорифер, фильтр, электронный контроллер, автоматика, заслонки) | buc | 5,000 |
| 106 |  | Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором тепла de tip RIRS 3500 PW 3.0 EKO sau analog в комплекте (калорифер, фильтр, электронный контроллер, автоматика, заслонки) | buc | 3,000 |
| 107 |  | Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором тепла de tip RIRS 5500 PW 3.0 EKO sau analog в комплекте (калорифер, фильтр, электронный контроллер, автоматика, заслонки) | buc | 1,000 |
| 108 |  | Бытовой вентилятор Vents М125 sau analog | buc | 2,000 |
| 109 |  | Канальный вентилятор Vents ВКМц 125 sau analog | buc | 2,000 |
| 110 |  | Канальный вентилятор Vents TT Pro 200 sau analog | buc | 1,000 |
| 111 |  | Канальный вентилятор Vents TT Pro 315 sau analog | buc | 1,000 |
| 112 |  | Канальный вентилятор Vents ВКМц 315 sau analog | buc | 1,000 |
| 113 |  | Кухонный вентилятор Vents MUB/T 042 450D4 sau analog | buc | 1,000 |
| 114 |  | Калорифер электрический Vents НК 500х300-24-3У, N=7.5 kWt sau analog | buc | 1,000 |
| 115 |  | Калорифер электрический Vents НК 600х350-24-3У, N=24 kWt sau analog | buc | 1,000 |
| 116 |  | Калорифер электрический Vents НК 700х400-36.0-3, N=36 kWt sau analog | buc | 1,000 |
| 117 |  | Шумоглушитель CP ф125 l=600 mm Vents sau analog | buc | 1,000 |
| 118 |  | Шумоглушитель CP ф200 l=600 mm Vents sau analog | buc | 1,000 |
| 119 |  | Шумоглушитель CP ф315 l=1200 mm Vents sau analog | buc | 3,000 |
| 120 |  | Шумоглушитель CP 200x150 l=900 mm Vents sau analog | buc | 1,000 |
| 121 |  | Шумоглушитель CP 250x150 l=900 mm Vents sau analog | buc | 2,000 |
| 122 |  | Шумоглушитель CP 250x150 l=1200 mm Vents sau analog | buc | 2,000 |
| 123 |  | Шумоглушитель CP 250x250 l=1200 mm Vents sau analog | buc | 8,000 |
| 124 |  | Шумоглушитель CP 500x250 l=1200 mm Vents sau analog | buc | 6,000 |
| 125 |  | Шумоглушитель CP 500x350 l=1200 mm Vents sau analog | buc | 2,000 |
| 126 |  | Шумоглушитель CP 800x300 l=1200 mm Vents sau analog | buc | 2,000 |
| 127 |  | Кассетный воздушный фильтр ФБ ф315 Vents sau analog | buc | 1,000 |
| 128 |  | Кассетный воздушный фильтр ФБ 500x350 Vents sau analog | buc | 1,000 |
| 129 |  | Воздушная заслонка Vents КР ф315 sau analog | buc | 1,000 |
| 130 |  | Воздушная заслонка Vents КР 500x350 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Дымоудаление |  |  |
| 131 |  | Реечный привод LC FIRE sau analog, шток 750mm | buc | 6,000 |
| 132 |  | Клапан Герми-ДУ 1000х1000 sau analog | buc | 1,000 |
| 133 |  | Вентилятор подпора ВЦ-ПН-250 sau analog | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.