| - Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847-AEF | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

- Automatizarea evacuarii fumului

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| - 1 | - 10-08-001-12 | - Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП1 | - buc | - 1,00 |
| - 2 | - 10-08-001-02 | - Dispozitiv Сигнал-10 (прибор приемно-контрольный) | - buc | - 1,00 |
| - 3 | - 10-04-030-03 | - Pult C2000ПУ (пульт управления) | - buc | - 1,00 |
| - 4 | - 10-02-016-06 | - Вloc de alimentare РИП12B | - buc | - 1,00 |
| - 5 | - 10-01-039-06 | - Acumulator DELTA DT 12B 7A/ч | - buc | - 1,00 |
| - 6 | - 08-03-532-4 | - Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КП-101 | - buc | - 1,00 |
| - 7 | - 08-03-575-1 | - Dispozitiv ( подг.к.включению -кнопки "Пуск") | - buc | - 1,00 |
| - 8 | - 11-06-001-02 | - Panou STB705025 (Италия) | - buc | - 1,00 |
| - 9 | - 08-03-575-1 | - Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-1Р ) | - buc | - 1,00 |
| - 10 | - 08-03-575-1 | - Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя ALCLR-22 ) | - buc | - 1,00 |
| - 11 | - 08-03-575-1 | - Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры ) | - buc | - 3,00 |
| - 12 | - 11-08-001-04 | - Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | - 100 buc | - 0,10 |
| - 13 | - 10-01-055-03 | - Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КВВГнгFRLS-4х1,5 | - 100 m | - 0,55 |
| - 14 |  | - Cablu КВВГнгFRLS-4х1,5 | - m | - 55,00 |
| - 15 | - 10-01-055-03 | - Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КВВГнгFRLS-6х1,5 | - 100 m | - 0,25 |
| - 16 |  | - Cablu КВВГнгFRLS-6х1,5 | - m | - 25,00 |
| - 17 | - 10-01-055-03 | - Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu JE-H(ST)-2х2х0,8 | - 100 m | - 0,35 |
| - 18 | - 590122 | - Cablu JE-H(ST)-2х2х0,8 | - m | - 35,00 |
| - 19 | - 08-02-409-2 | - Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | - 100 m | - 0,05 |
| - 20 | - 3470004 | - Teava de PVC Д40mm | - m | - 5,00 |
|  |  | - Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| - 21 | - Pretul firmei | - Panou C2000-СП1 | - buc | - 1,00 |
| - 22 | - Pretul firmei | - Dispozitiv Сигнал-10 | - buc | - 1,00 |
| - 23 | - Pretul firmei | - Bloc C2000ПУ | - buc | - 1,00 |
| - 24 | - Pretul firmei | - Bloc de alimentare РИП 12В | - buc | - 1,00 |
| - 25 | - Pretul firmei | - Acumulator DELTA DT 12B 7A/ч | - buc | - 2,00 |
| - 26 | - Pretul firmei | - Panou STB705025 (Италия) | - buc | - 1,00 |
| - 27 | - Pretul firmei | - Post de comanda КП-101 | - buc | - 1,00 |
| - 28 | - Pretul firmei | - Post SB-7 "Пуск" | - buc | - 1,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.