| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției echipamentului de comunicare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  |  | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul unic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stație radio staționară/ mobilă |  |  |  |  |  | Setul conține: 1. Transceiverul cu specificațiile: a) tip: UHF, multiprotocol (DMR Tier II / NXDN / FM Analog – comutabil), echivalent cu modelul Kenwood NX-1800DE; b) compatibilitate de funcționare cu modelele de stații radio portabile TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TK-D340, NX1300 (inclusiv mod analogic); c) bandă de frecvență: 400-470 MHz; d) putere de emisie RF: 25 W (High) / 5 W (Low); e) număr canale / zone: minimum 260 canale / 128 zone; f) impedanță antenă: 50 Ω ¦ conector: SO-239 (UHF female) sau echivalent; g) tensiune de alimentare: 13,8 V DC (10,8-15,6 V DC); h) stabilitate frecvență: ± 0.5 ppm (de la -30˚C - +60˚C); i) protocol digital: QT/DQT; j) codificator vocal pentru regim digital: AMBE +2; k) lărgime canal/ bandă în regim: analogic 25/20/12,5 kHz și digital 12,5/6,25 kHz; l) curent consumat (TX): maximum 10 A; m) display: LCD alfanumeric cu backlight de culoare albă; n) putere audio: minimum 6 W (difuzor integrat); o) buton de urgență de culoare portocalie + funcții personalizabile; p) regimuri de lucru: analogic, digital, mixt; q) funcție voice-scrambler integrată; r) standard de referință: MIL-STD-810 C/D/E/F/G/H (sau echivalent); s) indice de protecție: minimum IP54; t) programare prin computer: da (cablu inclus, compatibil cu modelul transceiver-ului; modelul cablului va fi de asemenea specificat). 2. Antena externă UHF cu specificațiile: a) tip: profesională, pentru comunicații critice/ de urgență; b) bandă de frecvență: 400-470 MHz; c) conector: N-male sau N-female (compatibil cu cablul coaxial); d) câștig minim: 5 dBi; e) tip montare: suport fix pentru utilizare staționară (suport inclus); f) indice de protecție: minimum IP65. 3. Cablul coaxial low-loss cu specificațiile: a) tip: LMR-400 sau echivalent superior (atenuare mai mică); b) lungime: exact 40 metri; c) atenuare maximală la 450 MHz: 0,09 dB/m (pierdere totală maximală ~ 3,6 dB pe 40 m); d) conector la radio: PL-259 (UHF Male) – compatibil cu SO-239; e) conector la antenă: N-Male. 4. Sursa de alimentare cu specificațiile: a) tensiune de ieșire: 13,8 V DC (fixă sau reglabilă); b) curent: minimum 10 A continuu / 20 A peak; c) protecții integrate: scurtcircuit, supratensiune, polaritate inversă, suprasarcină; d) cablu de conectare la radio cu siguranță/ fuzibilă inclusă. Termen de garanție: minimum 24 luni pentru toate componentele setului. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din_________. Obiectul de achiziției: echipamentului de comunicare. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri; Livrarea gratis la sediul Penitenciarului nr.17-Rezina în termen de 60 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Lot unic. 32344230-7; Stație radio staționară/ mobilă; set; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |