WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa (marca AE)

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie. Reteaua A1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |  |  |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 142110220052551 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 12 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Tevi PE100 SDR17 PN10 D90x5,4) (exlude:Banda de avertizare, Tractor) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |  |  |
|  | 252121671000110990 | Tevi PE100 SDR17 PN10 D90x5,4 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 13 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Tevi PE100 SDR17 PN10 D75x4,5) (exlude:Banda de avertizare, Tractor) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 2521216710001175 | Tevi PE100 SDR17 PN10 D75x4,5 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Tevi PE100 SDR17 PN10 D63x3.8) (exlude:Banda de avertizare, Tractor) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212167100011063038 | Tevi PE100 SDR17 PN10 D63x3.8 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 15 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 16 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 17 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 18 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Tub de protectie D125x7.4 L=300mm 36buc*6.44= 231.84kg) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 19 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie PE100 SDR26 PN10 D315mm (531.90+25.1 - traversare prin metoda inchisa = 557m)) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |  |
|  | 2521216701001315 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN10 D315mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
| 20 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Inel distantier PA 3-90 (2 segmente) 235/3=79buc.) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 287527420400090 | Bratara fixare Inel distantier PA 3-90 (2 segmente) 235/3=79buc. | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu cu flanse din fonta D80x50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752741101008050 | Teu cu flanse din fonta D80x50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu cu flanse din fonta D80) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527411010080 | Teu cu flanse din fonta D80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet sertar pana PN16 D65) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100r65 | Robinet sertar pana PN16 D65 fl. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet sertar pana PN16 D80) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100r80 | Robinet sertar pana PN16 D80 fl. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie cu flanse D80x65) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100red8065 | Reductie cu flanse D80x65 https://uniplast.md/ru/6237136/ | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 26 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Reductie PE100 D75x40) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156713811red7540 | Reductie PE100 D75x40 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie cu flanse D80x50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100red8050 | Reductie cu flanse D80x50 https://uniplast.md/ru/435023/ | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot otel cu flansa D75 90*) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100cf75 | Cot otel cu flansa D75 90* https://uniplast.md/ru/5180868/ | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot otel cu flansa D80 90*) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100cf80 | Cot otel cu flansa D80 90* https://uniplast.md/ru/5180868/ | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 30 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Indicator hidranti antiincendiar 710*560mm) | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 271040360050211 | Indicator hidranti antiincendiar 710*560mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 |  |  |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa D90x80) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811r90 | Racord compresiune cu flansa D90x80 PE https://uniplast.md/ru/431047/ | buc | 1,0300 |  |  |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa D65x75) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811r75 | Racord compresiune cu flansa D65x75 https://uniplast.md/ru/5259746/ | buc | 1,0300 |  |  |
| 33 | nota | Ventil de aerisire | buc |  |  |  |
| 34 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot PE 90* compresiune filetat exterior D32x1") | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2523156713811c32 | Cot PE 90* compresiune filetat exterior D32x1" | buc | 1,0300 |  |  |
| 35 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu compresiune DN 40x32) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2523156713811t40 | PE Teu compresiune DN 40x32 | buc | 1,0300 |  |  |
| 36 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Mufa redusa 1"x1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 27212041223002515 | Mufa redusa 1"x1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |  |  |
| 37 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Piesa legatura FExFE 1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 27212041223001515 | Piesa legatura FExFE 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
| 38 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila FIxFE 1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100r15 | Robinet cu bila FIxFE 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Ventil de aerisire 1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274201000в15 | Ventil de aerisire 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527440010080 | Flansa din otel pentru sudura D80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 41 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527440010065 | Flansa din otel pentru sudura D65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 42 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 45* D90) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156713811cot9045 | Cot PE100 SDR17 45* D90 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 43 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 60* D90) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156713811cot9060 | Cot PE100 SDR17 60* D90 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 44 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 45* D75) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156713811cot7545 | Cot PE100 SDR17 45* D75 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 45 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 90* D75) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156713811cot7590 | Cot PE100 SDR17 90* D75 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 46 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 60* D75) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156713811cot7560 | Cot PE100 SDR17 60* D75 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 47 | Pret | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0000 |  |  |
| 48 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Suport din beton B20 pentru cot) | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |  |  |
|  | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilitarea drumului din piatra sparta 120m x0.5m |  |  |  |  |
| 49 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 50 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506* | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506* | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | 1.4. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt 20m x0.5m=10m2 |  |  |  |  |
| 52 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками швов ) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 53 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 54 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 55 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506* | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 57 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 58 | DB19C К=2,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala. H=15cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
| 59 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | 1.5. Ansamblu de masurare pentru FA-0 (existent) |  |  |  |  |
| 60 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Ventil de inchidere cu mufa D15) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100v15 | Ventil de inchidere cu mufa D15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Ventil cu trei cai D15 трехход. пластиковый) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100vt15 | Ventil cu trei cai D15 трехход. пластиковый (https://ventar.ru/product/543-kran-sharovoy-trehhodovoy) | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru ОБМ1-100 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 3320500000000m | manometru ОБМ1-100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
| 63 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Ventil cu supapa inversa D50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2913124204210vs50 | Ventil cu supapa inversa D50 (ventil+supapa) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.6. Constructia caminelor |  |  |  |  |
| 64 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 65 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |  |
| 66 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
| 67 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 68 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 69 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 70 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 71 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 72 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 73 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 |  |  |
| 74 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310106 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310109 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 | Pret | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |  |  |
| 81 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643320206 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc |  |  |  |
|  | 266112643320209 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310201 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | Pret | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 86 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 88 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643320156 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 266112643320159 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 | Pret | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 |  |  |
| 95 | IzF20B | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмолянная пакля для заделки отверстий | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2682162606337 | Snur vata minerala impl.sirma zincata | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 96 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |  |  |
| 97 | Pret | Trepte de acces din otel (1buc=1,7kg) | buc |  |  |  |
|  | 2811236305001 | Trepte de acces din otel, pt.camin | kg | 1,7000 |  |  |
| 98 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |  |  |
| 99 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 100 | Pret | capacelor KA 02 FEC | buc |  |  |  |
|  | 287527420000011* | Capac cu rama (KA 02 FEC) | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 | Pret | Confectii metalice | kg |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 102 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
|  |  | 1.7. Traversare prin metoda inchisa. Устройство котлована под установку для прокола |  |  |  |  |
| 103 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 104 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 105 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 106 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 107 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 108 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
|  |  | 1.8. Traversare prin metoda inchisa. Монтаж футляров |  |  |  |  |
| 109 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 51,6700 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,7800 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,7800 |  |  |
| 110 | GD59D | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm (Tub de protectie PE100 SDR26 PN10 D315mm) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 7,0000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 2521216716002315 | Tub de protectie PE100 SDR26 PN10 D315mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0500 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 63,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,4000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Retele AE |  |  |  |  |
| 111 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran D80 PN10/16 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |  |  |
| 112 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (Apometru) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,4500 |  |  |
|  |  | 2.2. Ansamblu de masurare pentru FA-0 (existent) |  |  |  |  |
| 113 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru D50) montare | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Retele AE |  |  |  |  |
| 114 | Pretul firmei | Hidrant suprateran D80 PN10/16 | buc |  |  |  |
|  | 287527732420080 | Hidrant suprateran D80 PN10/16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 115 | Pretul firmei | Cot cu picior si flansa hidrant D80 PN10/PN16 | buc |  |  |  |
|  | 287527410800080 | Cot cu picior si flansa hidrant D80 PN10/PN16 https://uniplast.md/ru/435813/ | buc | 1,0000 |  |  |
| 116 | Pretul firmei | Apometru electronic cu ultrasunet tip 031-46-COH-BXX, KAMSTRUP flow IQ 3100 D50 | buc |  |  |  |
|  | 9000050 | Apometru electronic cu ultrasunet tip 031-46-COH-BXX, KAMSTRUP flow IQ 3100 D50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.2. Ansamblu de masurare pentru FA-0 (existent) |  |  |  |  |
| 117 | Pretul firmei | Filtru D50 | buc |  |  |  |
|  | 2924127322065f | Filtru D50 | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |