Anexa

la Anunțul de participare

Cerințe tehnice

cu privire la echipamentul specializat de ștanțare pentru personalizarea

plăcilor de înmatriculare

Cerințe tehnice generale:

- Tipul echipamentului: hidraulic

- Dimensiunea echipamentului (Lățimea/Înălțimea/Adâncimea) : maxim 1000 mm/2000 mm/1000 mm

- Greutatea : maxim 600 kg

- Alimentarea: 220 - 230V, 50Hz

- Suprafața mesei de ștanțare (Lățimea /Adâncimea): maxim 600 mm x 350 mm  (compatibil cu formatele semifabricatelor plăcilor de înmatriculare de până la 520 mm (± 1 mm) x 204 mm (± 1 mm) )

- Durata ciclului de ștanțare: 1,5 sec – 2,5 sec

- Forța de ștanțare: 35 - 50 tone

- Presiunea sistemului hidraulic: reglabilă manual

- Scanner barcode 2D (format barcode 128) pentru identificarea semifabricatului/placă

- Interfață: LAN/Ethernet

- Indicator privind starea funcțională a echipamentului

- Buton de stopare în caz de urgență

- Panou de control digital (touchscreen) ce permite vizualizarea și dirijarea procesului de personalizare

Cerințe tehnice funcționale ale echipamentului de ștanțare:

- Sistem automatizat de verificare a tipului de placă în corespundere cu datele din comandă, cu afișarea datelor pe ecran;

- Sistem automatizat de verificare a corespunderii simbolurilor semifabricatului/placă introduse în ciclul de producere;

- Sistem de autorizare a utilizatorului (username/parola, smart card ș.a);

- Sistem de personalizare și evidență a plăcilor de înmatriculare în ciclul de producere închis (produsul software integrat);

- Sistem de imprimare a stickerelor (labels);

- Sistem de evidență și generare a rapoartelor privind procesul de personalizare.

Dotări :

- 3 seturi de matrițe-clișeu cu litere pentru fiecare tip de placă conform cerințelor SM 122:2014;

- 3 seturi de matrițe-clișeu cu cifre pentru fiecare tip de placă conform cerințelor SM 122:2014;

- 2 seturi de matrițe-clișeu pentru zona aplicării a ecusonului pentru fiecare tip de placă conform cerințelor SM 122:2014 ;

- 1 set de matrițe-clișeu pentru indicarea datei valabilității: luna „01-12”; anul „2023-2050”;

- Ramă de ștanțare pentru fiecare tip de placă conform cerințelor SM 122:2014, pentru poziționarea fixă și precisă a combinației de matrițe-clișeu la etapa de ștanțare a semifabricatelor/plăci;

- Raft integrat pentru matrițe-clișeu.

Nota*. Accesarea standardului SM 122:2014 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci”, inclusiv și amendamentele acestuia, conform link-ului: https://shop.standard.md/ro/search_standards?query=sm+122

Cerințe privind instalarea și punerea în funcțiune:

- Echipamentul trebuie livrat, instalat, configurat și dat în exploatare de către Furnizor;

- Punerea în funcțiune trebuie să fie executată de către Furnizor în încăperea Cumpărătorului;

- Furnizorul trebuie să asigure instruirea personalului Cumpărătorului;

- Toate cheltuielile de livrare, instalare, configurare, instruire și punere în exploatare trebuie incluse în ofertă.

Perioada de garanție: minim 12 luni din momentul semnării Actului de predare-primire de către Părți;

Prezentarea Pașaportului tehnic (cu descifrarea pieselor și componentelor) și a Instrucțiunilor de  exploatare  și deservire tehnică a echipamentului specializat de ștanțare pentru personalizarea plăcilor de înmatriculare.

Cerințe tehnice funcționale față de produsul software integrat în echipamentul specializat de ștanțare pentru personalizarea plăcilor de înmatriculare: