____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea sectorului de drum din str. Ștefan cel Mare din com. Mîndrești raionul Telenești, cu lungimea de 2,1 km. (Sectorul I   1B)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |
| 1 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: (10 cm ) H=8 cm, K=0,912 | m2 | 1 001,00 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 192,20 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat moluza, asfalt frezat | m3 | 19,00 |
| 4 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 0,19 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t | 30,40 |
|  |  | 1.2. Demolarea si frezarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale. |  |  |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat moluza, asfalt frezat | m3 | 21,90 |
| 7 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 0,219 |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t | 35,00 |
|  |  | 2. Capitolul II 1.Terasamente |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c.., cu descarcarea in autocamioane, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,88t/mc. | 100 m3 | 1,11 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 208,87 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,11 |
| 12 | DI96 | Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator) | 100 m3 | 3,71 |
| 13 | TsE05B | Finisarea acostamentelor, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 | 1,35 |
| 14 | TsE03A | Finisarea acostamentelor manuala | 100m2 | 0,58 |
| 15 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,29 |
| 16 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 34,61 |
| 17 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual. | m3 | 29,00 |
|  |  | 3. Capitolul II 2.Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |
| 18 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 | 0,853 |
| 19 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,853 |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentelor cu materiale granulare concasate, H=0,15 m. |  |  |
| 20 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu material granular, H=0,15 m. | m2 | 86,00 |
| 21 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115, K=5 | m2 | 86,00 |
|  |  | 3.3. Consolidarea zonelor verzi cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |
| 22 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 | 1,07 |
| 23 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,07 |
|  |  | 4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  |
| 24 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 | 148,20 |
| 25 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietriis concasat GA85, LA30, H=25 cm | m3 | 58,68 |
| 26 | DA12C | Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, GA85 LA30 din pietris concasat. - Variabil | m3 | 24,00 |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum - 0,6l/mp. | t | 0,633 |
| 28 | DZ01A | Prepararea in statii fixe amesticului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, in statie. | m3 | 105,60 |
| 29 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 232,28 |
| 30 | DA10B | Amenajarea stratului de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, H=10 cm. (fara nisip si fara costul amestec optimal) | m3 | 105,60 |
| 31 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum - 0,3l/mp. | t | 0,317 |
| 32 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, (H=4 cm) H=5 cm, (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2 | 1 055,00 |
|  |  | 5. Capitolul V. Accese la strazi laterale, accese, trotuare, ramificatii, statii auto. |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea strazilor laterale. |  |  |
|  |  | 5.1.1. Tip I 66 m2 |  |  |
| 33 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 | 6,60 |
| 34 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietriis concasat GA85, LA30, H=25 cm | m3 | 16,50 |
| 35 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum - 0,6l/mp. | t | 0,04 |
| 36 | DZ01A | Prepararea in statii fixe amesticului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, in statie. | m3 | 6,60 |
| 37 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 14,52 |
| 38 | DA10B | Amenajarea stratului de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, H=10 cm. (fara nisip si fara costul amestec optimal) | m3 | 6,60 |
| 39 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum - 0,3l/mp. | t | 0,019 |
| 40 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, (H=4 cm) H=5 cm, (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2 | 66,00 |
|  |  | 5.1.2. Tip II 195 m2 |  |  |
| 41 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 | 19,50 |
| 42 | DI134 | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 H=15 cm | 100m2 | 1,95 |
| 43 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=10 | 100m2 | 1,95 |
|  |  | 5.2. Amenajarea acceselor in curti |  |  |
| 44 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 | 1,09 |
| 45 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietriis concasat GA85, LA30, H=15 cm | m3 | 1,64 |
| 46 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum - 0,6l/mp. | t | 0,007 |
| 47 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | 10,90 |
|  |  | 6. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
|  |  | 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 48 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30 | buc | 5,00 |
| 49 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc | 2,00 |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | 3,00 |
|  |  | 6.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |
| 51 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier (alb) | m2 | 18,00 |