Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.115

din 15.09.2024

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirile administrative aflate în  gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău ( I etapă)

Autoritatea contractantă:    I.P.,,Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului  R.M.”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.180, et.6

- Descriere generală

Lucrările de reparație a blocurilor sanitare  includ următoarele categorii de lucrări:

- Soluții arhitecturale

- Aprovizionare cu apă și canalizare

- Încălzire , ventilare și condiționare

- Semnalizare de incendiu

- Rețele electrice interioare

Durata de execuție a lucrărilor cu prezentarea procesului verbal de recepșie finală ,maxim pînă la 20 decembrie 2024

Tipul construcției actuale.

Construcția reprezintă o structură de rezistență din elemente de beton armat monolit și panouri prefabricate în calitate de material  la planșee, cu regimul de înălțime S+P+5E.  Construcția a fost finalizată la sfărșitul anilor 60 ai secolului trecut.

Statutul construcției actuale - Clădire administrativă se află în gestiunea I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor  Guvernului RM.

Condițiile specifice terenului și construcției:

a) condiții climaterice:

- temperatura de calcul în perioada rece pentru zona climaterică lll B;

- temperatura minimă în cea mai rece zi -16 grade C;

- greutatea normativă a stratului de zăpadă pentru 1 m.p. – 1,0Kpa;

- presiunea normativă a vântului - 0,3Kpa;

Compartimentul "Soluții architectural-planimetrice":

Documentația de proiect este executată de Î.Î ,,CORCEVAIA”și verificată de Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor și prevede următoarele:pentru etapa 1:

Resistematizarea a 6 încăperi existente, conform schemei tehnologice;

Schimbarea tîmplăriei interioare și exterioare;

Executarea lucrărilor de finisare interioară;

Reconstruirea rețelelor inginerești;

Compartiment:   Apeduct și canalizare.

Alimentarea cu apă se prevede din rețelele existente ale clădirii.

Canalizarea.

Apa menajeră  uzată este evacuată gravitațional  în rețelele de canalizare existente.

- Informaţii şi proiectare.

Antreprenorul cîștigător va demara lucrările numai după studierea minuțioasă de către responsabilul de lucrări a documentației de proiect.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Pentru  lucrările de reparație a blocurilor sanitare  se vor folosi resurse materiale certificate ,cu prezentarea certificatelor de conformitate, concluzii sanitar-epidemiologice asupra resurselor materiale folosite la executarea acestor lucrări.

Ofertantul  va întocmi graficul de executare a lucrărilor conform caietului de sarcini  și tehnologiei lucrărilor, ținînd cont de faptul,că lucrările vor fi executate în clădire administrativă funcțională, unde activează multe instituții publice.Graficul de execuție de elaborat pe săptămîni cu indicarea categoriilor de lucrări preconizate spre îndeplinire. Executorul lucrărilor va fi responsabil  de efectuarea lucrărilor conform graficului de executare a lucrărilor. Recepția lucrărilor executate va fi  efectuată de o comisie de recepție cu întocmirea unui proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

4. Mostre

Agentul economic desemnat cîștigător înainte de a începe lucrările va prezenta Beneficiarului mostrele la principalele resurse materiale ce se prevăd a fi folosite la obiect.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor vor fi executate prin coordonarea cu gestionarul clădirii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Cartea tehnică va fi păstrată la obiect în răspunderea dirigintelui de șantier cu descrierea zilnică a lucrărilor executate, actarea lucrărilor ce devin ascunse, întocmirea proceselor verbale pentru fazele determinante indicate în proiect.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul își asumă obligația pentru execuția corectă a tuturor lucrărilor în conformitate cu caietul de sarcini, documentelor  normative  în vigoare, eliminarea în timp rezonabil a lacunelor și defectelor constatate în perioada de execuție a lucrărilor, cît și a celor apărute în perioada de garanție  a lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Cota convențională 0.000 este primită la nivelul podelei de la parterul existent al clădirii

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Pentru perioada rece a anului :

Temperatura de calcul  pentru sistemele de încălzire și ventilare, grade C    —16

Temperatura medie  în perioada de încălzire, grade C -      +0,6

Durata perioadei de încălzire, zile     -166

Pentru perioada caldă a anului:

Temperatura de calcul  pentru sistemele de încălzire și ventilare, grade C    +26

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pe perioada executării lucrărilor antreprenorul  trebuie să respecte cerințele antiincendiare, să dispună de utilaj, unelte, instrumente de lucru necesare, cu respectarea cerințelor de protecție și securitate a muncii.

Molozul de evacuat de la etaj în saci pentru gunoi,  direct în unitățile de transport.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.(conform pct. 15 din Anunțul de participare)

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. (conform  pct.15 din Anunțul de participare)

Pentru evaluarea ofertelor operatorul economic care participă la procedură, privind ,, lucrarile de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirile administrative aflate în  gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău ( I etapă), expune toate documentele solicitate de către autoritatea contractantă conform tabelului din anunțul de participare de la p.15

La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  I.P.,,Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului  R.M.”, mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt,nr.180, et.6

Data 27.09.2024

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrari de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirile administrative aflate în  gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău ( I etapă)

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc (14.26m3) |  | m2 |  | 118,8000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 46,332 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 46,332 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 5,940 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 5,940 |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta (22.66m3) |  | m2 |  | 283,3500 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  | h-om |  | 226,680 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 226,680 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,850 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 4,250 |  |
| 3 | RpCI42B apl | Demontarea invelitori din gips carton pereti(35.22m3) |  | m2 |  | 234,8000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om |  | 84,528 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 84,528 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 4,696 |  |
| 4 | RpCO56C | Demontari: teracota, la pereti - Pervaz (1.35m3) |  | m2 |  | 11,2200 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 1,459 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 1,346 |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) 2.62m3 |  | m2 |  | 26,2200 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 5,506 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 5,506 |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 4.74m3 |  | m2 |  | 47,4200 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 9,958 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 9,958 |  |
| 7 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 0.76m3 |  | m3 |  | 0,7600 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 0,342 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,576 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,091 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,061 |  |
| 8 | RpCP45A | Demontarea usilor din aluminiu 7.14m3 |  | kg |  | 324,0000 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 9,720 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 9,720 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,259 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,324 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,972 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 1,620 |  |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 11,400 |  |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 19,800 |  |
| 11 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м) |  | t |  | 135,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 251,100 |  |
| 12 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t |  | 135,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 60,750 |  |
| 13 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobas-culanta de 10 t la distanta de: 25 km |  | t |  | 135,0000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 15,349 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Finisarea interioara 1.2.1. Рardosea118.8mp |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 118,8000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 71,280 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 11,880 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1 544,400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 4,990 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 1,188 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 3,564 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 1,426 |  |
| 15 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 |  | 118,8000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 4,752 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg |  | 35,640 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,119 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 16 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  | m2 |  | 118,8000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 19,008 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica |  | kg |  | 118,800 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 23,760 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,356 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,950 |  |
| 17 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600*1200 mm gr.10mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  | m2 |  | 118,8000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 140,184 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 123,588 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 563,944 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  | 55,194 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 2 399,760 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,166 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 1,485 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 7,484 |  |
| 18 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinte Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  | m |  | 44,6000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  | h-om |  | 17,840 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,460 |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 47,767 |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 16,390 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 280,980 |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 4,683 |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 13,380 |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 2,230 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,045 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Finisari tavan Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 118,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 17,820 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 243,540 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal |  | buc |  | 475,200 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 124,740 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,782 |  |
| Total inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Finisarea pereti tip I |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  | m2 |  | 100,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 3,006 |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund |  | kg |  | 15,030 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 5,010 |  |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 100,2000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  | h-om |  | 153,306 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat |  | kg |  | 715,428 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,401 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 7,916 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut |  | 1,954 |  |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 100,2000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 45,090 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 10,020 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 105,701 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  | 100,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 3,006 |  |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX |  | kg |  | 15,030 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 5,010 |  |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 100,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 55,110 |  |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila |  | kg |  | 40,080 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 6,012 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 50,100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 5,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,200 |  |
| 25 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg |  | 3,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 0,210 |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) |  | kg |  | 3,060 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Finisarea pereti tip II |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrund |  | m2 |  | 151,8600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 4,556 |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund |  | kg |  | 22,779 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 7,593 |  |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 151,8600 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  | h-om |  | 185,269 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat |  | kg |  | 1 084,280 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,607 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 11,997 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut |  | 2,430 |  |
| 28 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x120 cm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 |  | 151,8600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 271,829 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 156,446 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 383,447 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  | 84,358 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 3 067,572 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,153 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,367 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 1,215 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Finisarea pereti tip III |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 263,2400 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 118,458 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 26,324 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 277,692 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,263 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,263 |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrund |  | m2 |  | 263,2400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 7,897 |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund |  | kg |  | 39,486 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 13,162 |  |
| 31 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x120 cm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 |  | 263,2400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 471,200 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 271,190 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 664,681 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  | 146,230 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 5 317,448 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,266 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,369 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 2,106 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Finisarea pereti tip IV |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 27,5200 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 12,384 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,752 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 29,031 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,028 |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 27,5200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,826 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  | 4,128 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 1,376 |  |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 27,5200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 15,136 |  |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila |  | kg |  | 11,008 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 1,651 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 13,760 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 1,376 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,055 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Glafuri ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m |  | 80,1100 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  | h-om |  | 40,856 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 26,436 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 103,342 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta |  | m3 |  | 0,112 |  |
|  | 92664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,561 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,689 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,176 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 36 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre |  | m2 |  | 40,0500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 59,514 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 12,015 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 585,130 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,449 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 3,164 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 1,185 |  |
| 37 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  | m |  | 80,1100 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 7,210 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,801 |  |
|  | 2743123549027cal | Coltari din aluminiu |  | m |  | 80,110 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,801 |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  | 40,0500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,201 |  |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX |  | kg |  | 6,007 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 2,002 |  |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 40,0500 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 18,023 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,005 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 42,249 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  | 40,0500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,201 |  |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX |  | kg |  | 6,007 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 2,002 |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 40,0500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 22,027 |  |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila |  | kg |  | 16,020 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 2,403 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 20,025 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 2,002 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,080 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Glafuri usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m |  | 183,7200 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  | h-om |  | 93,697 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 60,628 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 236,999 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta |  | m3 |  | 0,257 |  |
|  | 92664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 1,286 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 1,580 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,404 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,276 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,276 |  |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 91,8600 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 18,372 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 101,046 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  | kg |  | 13,779 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,028 |  |
| 44 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi plane |  | m2 |  | 91,8600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 136,504 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 27,558 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 1 342,075 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 1,029 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 7,257 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 2,719 |  |
| 45 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  | m |  | 183,7200 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 16,535 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,837 |  |
|  | 2743123549027cal | Coltari din aluminiu |  | m |  | 183,720 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,837 |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrund |  | m2 |  | 91,8600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 2,756 |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund |  | kg |  | 13,779 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 4,593 |  |
| 47 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x120 cm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 |  | 91,8600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 164,429 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 94,634 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 231,947 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  | 51,028 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 1 855,572 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,093 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,827 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,735 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  | m2 |  | 255,0300 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 622,350 |  |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro |  | m2 |  | 535,563 |  |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 |  | m |  | 292,009 |  |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 |  | m |  | 561,066 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 311,137 |  |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m |  | 386,370 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 138,226 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 44,630 |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 382,545 |  |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc |  | 7 505,533 |  |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit |  | m2 |  | 4,080 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,938 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 16,526 |  |
| 49 |  | Blat din profil U |  | m |  | 30,9900 |  |
|  | Blat din profil U | Blat din profil U |  | m |  | 30,990 |  |
| 50 | SC11B | Bara fixa curbata ETT-A pentru tualeta l=500 mm din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250 |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,700 |  |
|  | bara1 | Bara fixa ETT-A pentru tualeta l=500 mm din inox |  | buc |  | 6,150 |  |
| 51 | SC11B | Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250 |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,700 |  |
|  | bara2 | Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox |  | buc |  | 6,150 |  |
| 52 | SC11B | Bara dubla fixa fixare 3 puncte 62 cm din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250 |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,700 |  |
|  | bara3 | Bara dubla fixa fixare 3 puncte 62 cm din inox |  | buc |  | 6,150 |  |
| 53 | SC11B | Bara 90 gr fixarea 3 puncte 2 pereti din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250 |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  | bara4 | Bara 90 gr fixarea 3 puncte 2 pereti din inox |  | buc |  | 12,300 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. Timplarie 1.2.10.1. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CK19B1 | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv |  | m2 |  | 61,1700 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 49,548 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 5,505 |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu |  | m2 |  | 61,170 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 28,750 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg |  | 10,093 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 244,680 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 24,468 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 48,936 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,529 |  |
| 55 | CK26B | Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=150 mm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) |  | m |  | 25,7000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 8,224 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,056 |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri dintabla vopsita 150 |  | m |  | 25,700 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 102,800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,257 |  |
| 56 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic gr 20-30 mm fixate pe adeziv pervaz din granit |  | m2 |  | 12,7200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 30,452 |  |
|  | 26701122020521p | Placi de granit 1500*500*20mm |  | m2 |  | 12,911 |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg |  | 54,696 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  | 2,544 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv |  | buc |  | 0,254 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,051 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 0,929 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,148 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,067 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.2. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CK03C apl | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1 )Usi interioare din MDF cu doua canate |  | m2 |  | 18,9400 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 20,076 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  | 0,758 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,735 |  |
|  | 203011293000m | Usi interioare din MDF cu doua canate |  | m2 |  | 18,940 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,947 |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 5,682 |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I |  | kg |  | 2,841 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,379 |  |
| 58 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu sticla mat )(U-3.U-4) |  | m2 |  | 28,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 24,633 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,898 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 28,980 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 115,920 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 14,490 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg |  | 5,071 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 17,388 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 28,980 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,580 |  |
| 59 | CK03A apl | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-2 ) Usi interioare din MDF cu un canat |  | m2 |  | 9,7900 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 14,391 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  | 0,783 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,447 |  |
|  | 2030112930001 | Usi interioare din MDF cu un canat |  | m2 |  | 9,790 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,832 |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 4,405 |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I |  | kg |  | 2,154 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,196 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Retelele de alimentare cu apa si canalizare (marca RAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lucrari de constructii. 1.1. Grup sanitar Tip 1,2. 1.1.1. A1.T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR РN10 ф25 (32х4,4) ) in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,230 |
|  | 252121671703244 |  | (Teava PPR РN10 ф25 (32х4,4) ) in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 3,060 |
|  | 252315671943032 |  | Cot din material plastic д-32 |  | buc |  | 0,240 |
|  | 252315671945032 |  | Teu din material plastic д-32 |  | buc |  | 2,130 |
|  | 252315671940032 |  | Mufa din material plastic д-32 |  | buc |  | 0,210 |
|  | 252315671946032 |  | Reductie din material plastic д-32 |  | buc |  | 0,330 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,060 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg |  | 0,021 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,082 |
| 2 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 ф20 (25х3,5) )in izolaеtie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,100 |
|  | 252121671702535 |  | (Teava PPR РN10 ф20 (25х3,5) )in izolaеtie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 6,120 |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic ф25 mm |  | buc |  | 0,480 |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic ф25 mm |  | buc |  | 4,260 |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic ф25 mm |  | buc |  | 0,420 |
|  | 252315671946025 |  | Reductie din material plastic ф25 mm |  | buc |  | 0,660 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,120 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg |  | 0,036 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,140 |
| 3 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR РN10 ф15 (20х2.8) )in izolaеtie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 60,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 19,800 |
|  | 252121671702028 |  | (Teava PPR РN10 ф15 (20х2.8) )in izolaеtie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 61,200 |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic д-20 |  | buc |  | 4,800 |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic д-20 |  | buc |  | 42,600 |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic д-20 |  | buc |  | 4,200 |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic д-20 |  | buc |  | 6,600 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 1,200 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg |  | 0,360 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 1,314 |
| 4 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR РN16 ф20 )in izolaеtie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,990 |
|  | 252121671701620 |  | (Teava PPR РN16 ф20 )in izolaеtie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 3,060 |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic д-20 |  | buc |  | 0,240 |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic д-20 |  | buc |  | 2,130 |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic д-20 |  | buc |  | 0,210 |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic д-20 |  | buc |  | 0,330 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,060 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg |  | 0,018 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,066 |
| 5 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR РN16 ф15 )in izolaеtie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 55,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 18,150 |
|  | 252121671701615 |  | (Teava PPR РN16 ф15 )in izolaеtie K-flex cu o grosime de 20 mm) |  | m |  | 56,100 |
|  | 252315671943015 |  | Cot din material plastic д15 |  | buc |  | 4,400 |
|  | 252315671945015 |  | Teu din material plastic д15 |  | buc |  | 39,050 |
|  | 252315671940015 |  | Mufa din material plastic д15 |  | buc |  | 3,850 |
|  | 252315671946015 |  | Reductie din material plastic д-15 |  | buc |  | 6,050 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 1,100 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg |  | 0,330 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 1,204 |
| 6 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m |  | 12,7000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,397 |
| 7 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | 10 m |  | 12,7000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,270 |
| 8 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m |  | 127,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 6,350 |
| 9 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu grosime de 20 mm Д32) Materiale marunte=1,0500 |  | m |  | 3,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 1,260 |
|  | 3320517353200 |  | ( izolatie K-flex cu grosime de 20 mm Д32) |  | m |  | 3,245 |
| 10 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( izolatie K-flex cu grosime de 20 mm Д25) Materiale marunte=1,0500 |  | m |  | 6,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 2,520 |
|  | 3320517352500 |  | ( izolatie K-flex cu grosime de 20 mm Д25) |  | m |  | 6,489 |
| 11 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( izolatie K-flex cu grosime de 20 mm Д20) Materiale marunte=1,0500 |  | m |  | 63,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 26,460 |
|  | 3320517352000 |  | ( izolatie K-flex cu grosime de 20 mm Д20) |  | m |  | 68,135 |
| 12 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( izolatie K-flex cu grosime de 20 mm Д15) Materiale marunte=1,0500 |  | m |  | 55,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 23,100 |
|  | 332051735200015 |  | ( izolatie K-flex cu grosime de 20 mm Д15) |  | m |  | 59,483 |
| 13 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama ф=25мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,740 |
|  | 287527420109725 |  | Robinet de apa alama ф=25мм |  | buc |  | 6,120 |
| 14 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama ф=20мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  | buc |  | 18,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,320 |
|  | 28752742010720 |  | (Robinet de apa alama ф=20мм) |  | buc |  | 18,360 |
| 15 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama ф=15мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  | buc |  | 72,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 17,280 |
|  | 28752742010715 |  | (Robinet de apa alama ф=25мм) |  | buc |  | 73,440 |
| 16 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar ) |  | buc |  | 18,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 29,700 |
|  | 29131242013733 |  | Amestcator pentru lavoar |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 36,000 |
| 17 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator cu senzor pentru lavoar |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 9,900 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 12,000 |
| 18 | RpAcA30A |  | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, (Taierea retelei existente de alimentare cu apa) |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 8,160 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 4,200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 2,040 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 1,500 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 1,200 |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut |  | 3,360 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total A1.T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului ф110) |  | m |  | 40,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 12,800 |
|  | 252121672017110 |  | ( Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului ф110) |  | m |  | 41,200 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,600 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,600 |
| 20 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului ф 50) |  | m |  | 24,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 6,000 |
|  | 252121672016050 |  | ( Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului ф 50) |  | m |  | 24,720 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,096 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,288 |
| 21 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  | 6,4000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,512 |
| 22 | SF05D |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm |  | m |  | 64,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,480 |
| 23 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vas de closet ceramic) |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 50,400 |
|  | 262210244211055 |  | (Vas de closet ceramic) |  | buc |  | 12,120 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=100 mm |  | m |  | 6,000 |
| 24 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (WC "Compact" WC ceramic cu spalare automata pentru persoane cu dizabilitati) |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 25,200 |
|  | 262210244276955 |  | (WC "Compact" WC ceramic cu spalare automata pentru persoane cu dizabilitati) |  | buc |  | 6,060 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=100 mm |  | m |  | 3,000 |
| 25 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a ..(Lavoar ceramic cu sifon tip "butelie " ) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  | buc |  | 24,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 44,400 |
|  | 262210243800999 |  | Lavoar ceramic cu sifon tip "butelie " |  | buc |  | 24,725 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 24,480 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 24,480 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m |  | 14,688 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 48,960 |
| 26 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson de incendiu Du110) |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 3,600 |
|  | 2875277330599110 |  | (Manson de incendiu Du110) |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  | m3 |  | 0,072 |
| 27 | RpAcA30A |  | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, (Taierea retelei de canalizare existente ф110 ) |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,680 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 0,350 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,170 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,125 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,100 |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut |  | 0,280 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Amestcator cu senzor pentru lavoar |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 29131242013734 |  | Amestcator cu senzor pentru lavoar |  | buc |  | 6,000 |
| Alimentara cu caldura si ventilare (marca IVC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Valoarea utilajului. 1.1. Utilaj ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pretul firmei |  | Канальный вентилятор, L=1140 м3/ч, Р=270Па, Ny=0.29кВт, n=2630 об/мин. с преобразователем частоты с обратным клапаном ф315 TD MIXVENT -2000/315 3V ф.Soler &Palau |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 590120192991 |  | Канальный вентилятор, L=1140 м3/ч, Р=270Па, Ny=0.29кВт, n=2630 об/мин. с преобразователем частоты с обратным клапаном ф315 TD MIXVENT -2000/315 3V ф.Soler &Palau |  | buc |  | 2,0000 |
| 2 | Pretul firmei |  | Клапан обратный ф315 |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1091095509315 |  | Клапан обратный ф315 |  | buc |  | 2,0000 |
| 3 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф315 |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 1091095507315 |  | Эластичное соединение ф315 |  | buc |  | 4,0000 |
| 4 | Pretul firmei |  | Пульт управления СОМ-3 |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1091095507313 |  | Пульт управления СОМ-3 |  | buc |  | 2,0000 |
| 5 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель SIL 315-900 |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 10910952509001 |  | Шумоглушитель SIL 315-900 |  | buc |  | 4,0000 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Utilaj incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 |  | Стальной трубчатый радиатор ,3 трубки, по 15 секций Н=1800мм, I=690 , Z 3180/15 Zehnder Charleston |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 28221150016011 |  | Radiator Стальной трубчатый радиатор ,3 трубки, по 15 секций Н=1800мм, I=690 , Z 3180/15 Zehnder Charleston |  | buc |  | 4,0000 |
| 7 | 0 |  | Стальной трубчатый радиатор ,3 трубки, по 18 секций Н=1800мм, I=828 , Z 3180/15 Zehnder Charleston |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 28221150016012 |  | Radiator Стальной трубчатый радиатор ,3 трубки, по 18 секций Н=1800мм, I=828 , Z 3180/15 Zehnder Charleston |  | sectie |  | 1,0000 |
| 8 | 0 |  | Стальной трубчатый радиатор ,3 трубки, по 21 секция Н=1800мм, I=966 , Z 3180/15 Zehnder Charleston |  | sectie |  | 1,0000 |
|  | 2822115001601321 |  | Radiator Стальной трубчатый радиатор ,3 трубки, по21секций Н=1800мм, I=966 , Z 3180/15 Zehnder Charleston |  | sectie |  | 1,0000 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare 2.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Канальный вентилятор TD MIXVENT -2000/315 3V Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 28,6200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,7350 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,4200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,5250 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 50,4000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,3150 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg |  | 0,4200 |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc |  | 50,4000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,2000 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,5000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,9000 |
| 10 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан обратный ф315 Коэффициент к трудозатратам=1,250 |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 71360600119001 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 8,6750 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 40,0000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 36,0000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 32,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,1000 |
| 11 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Эластичное соединение ф315 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 71360600119001 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. |  | 19,5200 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg |  | 1,2024 |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc |  | 32,0640 |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  | buc |  | 32,0640 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,1200 |
| 12 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель SIL 315-900 |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4400 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 48,0000 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc |  | 48,0000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc |  | 48,0000 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальной трубчатый радиатор ,3трубки, Zehnder Charleston )монтаж |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 4,8000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0300 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,3000 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 36,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 1,8000 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrari sanitare. 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Цена пост-ка |  | комплект настенного крепежа EasyFix |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 253330350205 |  | комплект настенного крепежа EasyFix |  | buc |  | 6,0000 |
| 15 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран радиаторный проходной ф15) |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,3800 |
|  | 287527420270115 |  | Robinet (Кран радиаторный проходной ф15) |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,2400 |
| 16 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран радиаторный запорный ф15) |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,3800 |
|  | 287527420270215 |  | Robinet (Кран радиаторный запорный ф15) |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,2400 |
| 17 | ID06A.F |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоспускной кран |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,6000 |
|  | 2913134506515 |  | Robinet de aerisire cu cheie -Автоматический воздухоспускной кран |  | buc |  | 6,0000 |
| 18 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  | m |  | 35,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 10,5000 |
|  | 2521216702028 |  | Teava de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  | m |  | 36,0500 |
| 19 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(40% на фитинги от длины труб) |  | buc |  | 14,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 3,7800 |
|  | 287527411050120 |  | Piesa de legatura фитинг ф20мм |  | buc |  | 14,0000 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 1,4000 |
| 20 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m |  | 35,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 5,6000 |
| 21 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m |  | 35,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,7500 |
| 22 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена CLIMAFLEX толщ. 13мм покровной слой КЛЕЙ самоклеющийся для труб , и скотч ЛАМС Шланг для трубы ф 20x2,8 Materiale marunte=1,050 |  | m |  | 35,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 17,8500 |
|  | 33205173687755 |  | Termoizolatie conducte Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена CLIMAFLEX толщ. 13мм покровной слой КЛЕЙ самоклеющийся для труб , и скотч ЛАМС Шланг для трубы ф 20x2,8 |  | m |  | 37,8525 |
| 23 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - Хомут для крепления полипропиленовых труб |  | buc |  | 38,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,9000 |
|  | 287527420400001 |  | Bratara Хомут для крепления полипропиленовых труб |  | buc |  | 38,0000 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов (узел до 10-и секций 6мест установки) |  | m2 |  | 17,9400 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 2,8704 |
| 25 | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  | m |  | 25,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 10,5000 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc |  | 7,5000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 2,7500 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 5,0500 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,8250 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VB28A1.F |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Косой выброс (светофор) ф315 из стали толщ 0,7 мм Material marunt=1,005 |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. |  | 11,6000 |
|  | 272524002315315 |  | Косой выброс (светофор) ф315 из стали толщ 0,7 мм |  | buc |  | 2,0100 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,6030 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc |  | 16,0800 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc |  | 24,1200 |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  | buc |  | 24,1200 |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  | buc |  | 24,1200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,3417 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0904 |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,4020 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,4400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,1000 |
| 27 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - Виброопоры типа SYLOMER под оборудование |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4000 |
|  | 287527420400002 |  | Виброопоры типа SYLOMER под оборудование |  | buc |  | 8,0000 |
| 28 | VB01A |  | (Только монтаж) Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm -Дроссель-клапан ф100 |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 96,3200 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg |  | 0,4200 |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  | kg |  | 0,4760 |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 336,0000 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  | 2,8000 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 336,0000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 336,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,5600 |
| 29 | Pretul piatii |  | Дроссель-клапан ф100 |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 287411576100110 |  | Дроссель-клапан ф100 |  | buc |  | 28,0000 |
| 30 | VB02A |  | (Только монтаж) Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm - Клапан обратный вентиляционный 100х150 |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 41,5200 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg |  | 0,1800 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg |  | 0,2040 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc |  | 96,0000 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  | 1,8000 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc |  | 96,0000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc |  | 96,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,2400 |
| 31 | Pretul piatii |  | Клапан обратный вентиляционный 100х150 |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 287411576100150 |  | -Клапан обратный вентиляционный 100х150 |  | buc |  | 12,0000 |
| 32 | VB01A |  | (Только монтаж) Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан тарельчатый A100VR VENTS |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 96,3200 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg |  | 0,4200 |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  | kg |  | 0,4760 |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 336,0000 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  | 2,8000 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 336,0000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 336,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,5600 |
| 33 | Pretul piatii |  | Клапан тарельчатый A100VR VENTS |  | buc |  | 28,0000 |
|  | 28741157857225 |  | Клапан тарельчатый A100VR VENTS |  | buc |  | 28,0000 |
| 34 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х150, перим. 1500, ГОСТ19904-90*) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  | m2 |  | 12,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 12,0120 |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  | m2 |  | 12,1200 |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  | buc |  | 96,9600 |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  | buc |  | 96,9600 |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  | buc |  | 96,9600 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut |  | 1,2240 |
| 35 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х150, перим. 1300, ГОСТ19904-90*) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  | m2 |  | 13,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 13,0130 |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  | m2 |  | 13,1300 |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  | buc |  | 105,0400 |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  | buc |  | 105,0400 |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  | buc |  | 105,0400 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut |  | 1,3260 |
| 36 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х150, перим. 1100, ГОСТ19904-90*) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  | m2 |  | 11,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 14,6300 |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  | m2 |  | 11,1100 |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  | buc |  | 122,2100 |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  | buc |  | 122,2100 |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  | buc |  | 122,2100 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut |  | 0,7040 |
| 37 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  | m2 |  | 9,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 11,9700 |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  | m2 |  | 9,0900 |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  | buc |  | 99,9900 |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  | buc |  | 99,9900 |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  | buc |  | 99,9900 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut |  | 0,5760 |
| 38 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, перим 700мм 200х150 ,ГОСТ14904-80*) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  | m2 |  | 7,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 11,7530 |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ14904-80* |  | m2 |  | 7,0700 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 106,0500 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 106,0500 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 106,0500 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut |  | 0,3780 |
| 39 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, перим 500 , 100х150 ,ГОСТ14904-80*) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  | m2 |  | 9,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 15,1110 |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ14904-80* |  | m2 |  | 9,0900 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 136,3500 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 136,3500 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 136,3500 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut |  | 0,4860 |
| 40 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,6 мм, круглого сечения ф315мм Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  | m2 |  | 7,9100 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 13,2809 |
|  | 262614737000956 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90* (кругл.сечения) |  | m2 |  | 7,9891 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 119,8365 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 119,8365 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 119,8365 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut |  | 0,4271 |
| 41 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, круглого сечения ф125мм Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  | m2 |  | 8,2400 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 13,8350 |
|  | 262614737000955 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* (кругл.сечения) |  | m2 |  | 8,3224 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 124,8360 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 124,8360 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 124,8360 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut |  | 0,4450 |
| 42 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Воздуховоды гибкие алюминиевые ALUVENT D100 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020 |  | m |  | 24,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 31,2000 |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie Воздуховоды гибкие алюминиевые ALUVENT D100 |  | m |  | 24,7248 |
| 43 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления ) |  | kg |  | 2,5000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,5750 |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 2,5000 |
| 44 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  | m2 |  | 0,1300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. |  | 0,1430 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg |  | 0,0135 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,0143 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg |  | 0,0065 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg |  | 0,0221 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,0260 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 0,0130 |
| 45 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Рулонный изоляционный материал типа Izover толщ. 50мм с покрывным слоем из оц. стали толщ 0,5 мм |  | m2 |  | 20,0000 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 9,4800 |
|  | 111100010003356 |  | Рулонный изоляционный материал типа Izover толщ. 50мм с покрывным слоем из оц. стали толщ 0,5 мм |  | m2 |  | 20,6000 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,9000 |
| 46 | IzI07C1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, confectionare |  | m2 |  | 20,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 4,7200 |
|  | 27104036013005 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5 |  | kg |  | 71,6600 |
| 47 | IzI07C2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, montare |  | m2 |  | 20,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 13,5400 |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  | buc |  | 140,0000 |
| 48 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Рулонный изоляционный материал типа Izover толщ. 50мм с покрывным слоем из алюминиевой фольги (внутри помещения) |  | m2 |  | 55,0000 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 26,0700 |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм (внитри помещения) |  | m2 |  | 56,6500 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 2,4750 |
| 49 | VC20A |  | Piesa de trecere, Лючок для замеров параметров воздуха А9-57 Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,005 |  | buc |  | 16,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 51,2000 |
|  | 281123631002020 |  | Piesa Лючок для замеров параметров воздуха А9-57 |  | buc |  | 16,0800 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 17,6880 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg |  | 2,7336 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,6000 |
| 50 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Переточная решетка дверного типа MV430/2 |  | buc |  | 36,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. |  | 16,9200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. |  | 1,0800 |
|  | 211122075100430 |  | Grila ventilatie Переточная решетка дверного типа MV430/2 |  | buc |  | 36,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 18,0000 |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lucrari de montare. 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( прибор приемно-контрольный пожарный конвек-ционный на 4 шлейфa Варта 1/4 ) |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 66,0000 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0180 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 1,8000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,1800 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 1,7400 |  |
| 2 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( датчик пожарный дымовой ИПК-8 ) |  | buc |  | 33,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 66,0000 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,0007 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0132 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 9,9000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,1320 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 6,2700 |  |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( извещатель пожарный ручной ИПР-1 |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0024 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 1,8000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 1,1400 |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( оповещатель пожарный звуковой ЗПО ) |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 5 | Masa utilajului |  | t |  | 0,0120 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,0240 |  |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( выносное устройство оптической сигнализации ВУОС ) |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 5 | Masa utilajului |  | t |  | 0,0120 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,0240 |  |
| 6 | 10-06-010-22k=0.1 | Mansoane pe cablu cu perechi coaxiale: Dispozitiv terminal de cablu "УОК" ( оконечное устройство контроля состояния шлейфа УК-2 ) Коэффициент к трудозатратам=0,1000 Коэффициент к машинам=0,1000 |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 10,8000 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  | h-ut |  | 1,3860 |  |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 7 А/h ) |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 12,3600 |  |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 2,4000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 16,1760 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,0014 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,7440 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 1,9200 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie |  | buc |  | 29,2800 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0480 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,3840 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0480 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0480 |  |
| 9 | Pret furnizor | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий ёмк. 4х0,5 КОРкЕН(А)FRLSL |  | m |  | 240,0000 |  |
|  | 940-5003 | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий ёмк. 4х0,5 КОРкЕН(А)FRLSL |  | m |  | 240,0000 |  |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000 |  | 100 m |  | 1,7000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 20,2300 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0036 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 1,6320 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 22,7800 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,3400 |  |
|  | 5009030 | Flanse |  | 10 buc |  | 1,7000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe |  | 10 buc |  | 11,3900 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie |  | buc |  | 30,6000 |  |
|  | 5009070 | Racordari |  | 10 buc |  | 3,0600 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 13,4300 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,2950 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,1140 |  |
| 11 | Pret furnizor | Труба электротехническая гофрированная ПВХ д. 20 mm |  | m |  | 170,0000 |  |
|  | 860-500020 | Труба электротехническая гофрированная ПВХ д. 20 mm |  | m |  | 170,0000 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный пожарный конвекционный на 4 шлейфa Варта 1/4, 4 реле, 230В |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 950-650300 | Прибор приемно-контрольный пожарный конвекционный на 4 шлейфa Варта 1/4, 4 реле, 230В |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 13 | Pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИПК-8 |  | buc |  | 33,0000 |  |
|  | 950-650303 | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИПК-8 |  | buc |  | 33,0000 |  |
| 14 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной красный ИПР-1 |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 950-650305 | Извещатель пожарный ручной красный ИПР-1 |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 15 | Pret furnizor | Оповещатель пожарный звуковой 24В, 22мА, 95 дб ЭПО |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 950-650306 | Оповещатель пожарный звуковой 24В, 22мА, 95 дб ЭПО |  | buc |  | 12,0000 |  |
| 16 | Pret furnizor | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 950-6503061 | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС |  | buc |  | 12,0000 |  |
| 17 | Pret furnizor | Оконечное устройство контроля состояния шлейфа УК-2 |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 950-650307 | Оконечное устройство контроля состояния шлейфа УК-2 |  | buc |  | 18,0000 |  |
| 18 | Pret furnizor | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 950-650308 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач |  | buc |  | 6,0000 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Retele electrice interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lucrari de montare. 1.1. Tip 1, Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou ЩРн-12зк-0 36 УХЛЗ ) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 25А ) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator diferential ABДТ32-16А/30mA ) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator diferential ABДТ32-20А/30mA ) |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 6 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  | 100 buc |  | 0,0900 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 28,5300 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t |  | 0,0504 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1890 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,9360 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,3770 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,3770 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg |  | 0,2700 |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 10,8000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0048 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0090 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0378 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1395 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 6,6690 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,1602 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit |  | h-ut |  | 0,0981 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1395 |  |
| 7 | Pret furnizor | Corp de iluminat OPL/R 418 LED 9A |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 77767415 | Corp de iluminat OPL/R 418 LED 9A |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 8 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 0,9820 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0408 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0021 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0112 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,2560 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0112 |  |
| 9 | Pret furnizor | Aplica decorativa de perete 9 - 18 W |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7776743 | Tub Led cu o putere 9 W, cu baza rotativa, culoare reglabila 3000 - 6000K |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 10 | Pret furnizor | Tub Led cu o putere 9 W, cu baza rotativa, culoare reglabila 3000 - 6000K |  | buc |  | 36,0000 |  |
|  | 7776743 | Tub Led cu o putere 9 W, cu baza rotativa, culoare reglabila 3000 - 6000K |  | buc |  | 36,0000 |  |
| 11 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector imobil ( sensor de miscare ДД 024В ) |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 4,0000 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,8000 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,3480 |  |
| 12 | Pret furnizor | Sensor de miscare ДД 024В |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 650-450200 | Sensor de miscare ДД 024В |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m |  | 0,8000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 9,9200 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0006 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0067 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0033 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0077 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,4000 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 2,4000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 2,4000 |  |
| 14 | Pret de piata | Cablu N2XH-0.66 2x1.5 mm2 |  | m |  | 10,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5 | Cablu N2XH-0.66 2x1.5 mm2 |  | m |  | 10,0000 |  |
| 15 | Pret de piata | Cablu N2XH-0.66 3x1.5 mm2 |  | m |  | 30,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5 | Cablu N2XH-0.66 3x1.5 mm2 |  | m |  | 30,0000 |  |
| 16 | Pret de piata | Cablu N2XH-0.66 3x2.5 mm2 |  | m |  | 40,0000 |  |
|  | 940000-3x2.5 | Cablu N2XH-0.66 3x2.5 mm2 |  | m |  | 40,0000 |  |
| 17 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 1,9750 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0510 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0055 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,3200 |  |
| 18 | Pret de piata | Intreruptor unifazat ingropat 250W, 6A |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 545-0009 | Intreruptor unifazat ingropat 250W, 6A |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 19 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 0,4390 |  |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta |  | 100 buc |  | 0,0103 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0004 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0640 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0004 |  |
| 20 | Pret de piata | Intreruptor unifazat dublu ingropat 250W, 10A |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 545-00010 | Intreruptor unifazat dublu ingropat 250W, 10A |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 21 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 0,3810 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0150 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0042 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0004 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0004 |  |
| 22 | Pret furnizor | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 9001-098 | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 23 | Pret furnizor | Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 510-90121 | Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor |  | buc |  | 7,0000 |  |
| 24 | Pret furnizor | Doza de instributie pentru cablu |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 510-9012 | Doza de instributie pentru cablu |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 25 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000 |  | 100 m |  | 0,7500 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 8,9250 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0016 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,7200 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 10,0500 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 5009030 | Flanse |  | 10 buc |  | 0,7500 |  |
|  | 5009031 | Scoabe |  | 10 buc |  | 5,0250 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie |  | buc |  | 13,5000 |  |
|  | 5009070 | Racordari |  | 10 buc |  | 1,3500 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 5,9250 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,0125 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 1,8150 |  |
| 26 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm |  | m |  | 75,0000 |  |
|  | 590-00120 | Teava PVC diam. 20 mm |  | m |  | 75,0000 |  |
| 27 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp 25*25MM |  | m |  | 20,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 2,0000 |  |
| 28 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 4,4000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,2000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Conectarea echipamentului de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A ( demaror ПМА-0230 ) |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 7,7200 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1600 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,0600 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0280 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0280 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg |  | 0,0940 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,0080 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu |  | buc |  | 12,2000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0620 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate |  | 100 buc |  | 12,2000 |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut |  | kg |  | 0,0040 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0960 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0220 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,4000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0220 |  |
| 30 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( buton de comanda ПКЕ 222-1У3 ) |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 3,6000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,0020 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0280 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,0040 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate |  | 100 buc |  | 0,1220 |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut |  | kg |  | 0,0020 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m |  | 0,1000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om |  | 1,2400 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0008 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0004 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0010 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,0500 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 32 | Pret de piata | Cablu N2XH-0.66 3x1.5 mm2 |  | m |  | 10,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5 | Cablu N2XH-0.66 3x1.5 mm2 |  | m |  | 10,0000 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj 2.1. Tip 1, Tip2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Tablou de distributie cu 12 module ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ IP31 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-2023 | Tablou de distributie cu 12 module ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ IP31 |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 25А |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-2017 | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 25А |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-2018 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 36 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential ABДТ32-16А/30mA |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-2019 | Intrerupator automat diferential ABДТ32-16А/30mA |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 37 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential ABДТ32-20А/30mA |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-2020 | Intrerupator automat diferential ABДТ32-20А/30mA |  | buc |  | 2,0000 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Conectarea echipamentului de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-0230 |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-2025 | Demaror magnetic ПМА-0230 |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 39 | Pret furnizor | Buton de comanda ПКЕ 222-1У3 |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 985-10004 | Buton de comanda ПКЕ 222-1У3 |  | buc |  | 2,0000 |  |

Conducătorul grupului de lucru     ___________________       Igor MÎNĂSCURTĂ