CAIET DE SARCINI

prin Cererea Ofertelor de Preturi

| Lucrari de reparatie a rețelelor electrice interne în Liceul Teoretic "M. Eminescu" str. Tarmului 1B, sat. Corjova, raionul Dubasari | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatie a rețelelor electrice interne în liceu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 88,00 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 88,00 |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 88,00 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 88,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
| 5 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat 595*595mm, inclusic 4 becuri Led, montate aparent pe tavan, 52W, 6500K, corp de aluminiu, 4100Lm) | buc | 352,00 |
| 6 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator dublu IP45) | buc | 88,00 |
| 7 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Cablu canal PVC 12*12mm) | m | 2 200,00 |
| 8 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (Cablu VVGng 3x1,5 mmp) | m | 2 200,00 |

| Lucrari de reparatie a rețelelor electrice interne în Liceul Teoretic "M. Eminescu" str. Tarmului 1B, sat. Corjova, raionul Dubasari | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-2

Lucrari de reparatie a rețelelor electrice interne în liceu

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1 312,96 |  |  |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,00 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1111000100024-1 | Intrerupator dublu IP45 | buc | 88,88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1111000100033 | Cablu VVGng 3x1,5 mmp | m | 2 379,30 |  |  |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,09 |  |  |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,44 |  |  |
| 5. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2 200,00 |  |  |
| 6. | 2523156720028 | Cablu canal PVC 12*12mm | m | 2 266,00 |  |  |
| 7. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 29,04 |  |  |
| 8. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |  |
| 9. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,40 |  |  |
| 10. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 88,00 |  |  |
| 11. | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 453,20 |  |  |
| 12. | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 2 266,00 |  |  |
| 13. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 366,08 |  |  |
| 14. | 2875274400501 | Corp de iluminat 595*595mm, inclusic 4 becuri Led, montate aparent pe tavan, 52W, 6500K, corp de aluminiu, 4100Lm | buc | 366,08 |  |  |
| 15. | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 566,50 |  |  |
| 16. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 366,08 |  |  |
| 17. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,53 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,88 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | Lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect lucrari de reparatie a rețelelor electrice interne în Liceul Teoretic "M. Eminescu" str. Tarmului 1B, sat. Corjova, raionul Dubasari | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 0,22 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize |  | buc |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 0,10 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,65 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  | buc |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 0,33 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,10 |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,33 |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2652102100713 | Var pasta |  | m3 | 0,0001 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,01 |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,015 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat 595*595mm, inclusic 4 becuri Led, montate aparent pe tavan, 52W, 6500K, corp de aluminiu, 4100Lm) |  | buc |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 0,28 |  |  |  |
|  |  | 2875274400501 | Corp de iluminat 595*595mm, inclusic 4 becuri Led, montate aparent pe tavan, 52W, 6500K, corp de aluminiu, 4100Lm |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
| 6 |  | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator dublu IP45) |  | buc |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 0,27 |  |  |  |
|  |  | 1111000100024-1 | Intrerupator dublu IP45 |  | buc | 1,01 |  |  |  |
|  |  | 2811236311002 | Doze pentru aparate |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
| 7 |  | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Cablu canal PVC 12*12mm) |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 0,30 |  |  |  |
|  |  | 2523156720028 | Cablu canal PVC 12*12mm |  | m | 1,03 |  |  |  |
|  |  | 2051142950700 | Dibluri |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  | buc | 1,03 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
| 8 |  | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (Cablu VVGng 3x1,5 mmp) |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 0,23 |  |  |  |
|  |  | 1111000100033 | Cablu VVGng 3x1,5 mmp |  | m | 1,05 |  |  |  |
|  |  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm |  | buc | 0,20 |  |  |  |
|  |  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm |  | buc | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
| Lucrari de reparatie a rețelelor electrice interne în Liceul Teoretic "M. Eminescu" str. Tarmului 1B, sat. Corjova, raionul Dubasari |  |  | Formular Nr.7 WinСmeta |  |  |  |  |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2

Lucrari de reparatie a rețelelor electrice interne în liceu

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 88,00 |  |  |  |  |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc |  | 88,00 |  |  |  |  |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 88,00 |  |  |  |  |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 88,00 |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport | 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat 595*595mm, inclusic 4 becuri Led, montate aparent pe tavan, 52W, 6500K, corp de aluminiu, 4100Lm) | buc |  | 352,00 |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  Ivanov Angela