| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor, mecanismelor, pieselor de schimb pentru diverse aparate și dispozitive de termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 1 – Traductori pentru măsurarea parametrilor (presiune, debit): |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Manometru electric diferențial |  |  |  | Diapazon măsurare: 0-1,6 kgf/cm2 Clasa de precizie - 1,5 Semnal de ieșire - 0÷10 mH Timp de detectare a semnalului de ieșire – să nu depășească o secundă Alimentare la înfășurarea primară a transformatorului diferențial al dispozitivului: ~125–18,75+12,5 мА ~ I; Mediul de măsurare-lichid, gaz Filet de legătură М20х1,5, Ø160mm |  |  |
| 1.2 Traductor diferențial |  |  |  | Diapazon măsurare: 1,6 kPa, în set cu piese de montare Clasa de precizie - 1,5 Semnal de ieșire - 0÷10 mH Alimentare la înfășurarea primară a transformatorului diferențial al dispozitivului: ~125–18,75+12,5 мА ~ I; Mediul de măsurare-lichid, gaz |  |  |
| 1.3 -//- |  |  |  | -2,5 kPa; |  |  |
| 1.4 -//- |  |  |  | -4,0 kPa; |  |  |
| 1.5 -//- |  |  |  | -6,3 kPa |  |  |
| 1.6 -//- |  |  |  | -10 kPa; |  |  |
| 1.7 -//- |  |  |  | -16 kPa; |  |  |
| 1.8 -//- |  |  |  | -25 kPa; |  |  |
| 1.9 -//- |  |  |  | -40 kPa; |  |  |
| 1.10 -//- |  |  |  | -63 kPa; |  |  |
| LOTUL 2 - 2.1. Piese de schimb p/u aparate din seria KC: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Reductor cu motor electric |  |  |  | Construcția – din metal Tensiunea nominală de alimentare ~ 220V Frecvență- 50 Hz Rezistența bobinei – 6,5÷7,2 kΏ Rotația într-o direcție după acele ceasornicului Se utilizează la aparatele de măsurare, cu multe canale din seria KСM-2, KСП-2, KСУ-2, pentru a controla mecanismul de imprimare și comutarea canalelor |  |  |
| 2.1.2 Motor |  |  |  | Tensiunea nominală de alimentare ~ 127V Frecvență- 50 Hz Rotații-15,5 rot./min Reducția -1/75,56 Tensiunea de pornire pe bobina de control - 10V 50 Hz Puterea nominală utilă pe arborele rotorului-1W Viteza de rotație a arborelui de ieșire la reductor-1/75,76 Regimul de funcționare – îndelungat Se utilizează în mecanismul schemei de indicație a semnalelor controlate la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1,2, KСУ-1,2, КСД-1,2 |  |  |
| 2.1.3 Peniță cu tub (capilar) |  |  |  | Se utilizează în mecanismul de imprimare (cu cerneală) a măsurărilor, la aparatele din seria KСM-1,2, KСП-1,2, KСУ-1,2, КСД-1,2 |  |  |
| 2.1.4 Comutator |  |  |  | Comutatorul cu 3-canale se utilizează în dispozitivul de comutare a canalelor semnalelor măsurate, la aparatele din seria KСM-2, KСП-2, KСУ-2 |  |  |
| 2.1.5 Comutator |  |  |  | Comutatorul cu 6-canale se utilizează în dispozitivul de comutare a canalelor semnalelor măsurate, la aparatele din seria KСM-2, KСП-2, KСУ-2 |  |  |
| 2.1.6 Comutator |  |  |  | Comutatorul cu 12-canale se utilizează în dispozitivul de comutare a canalelor semnalelor măsurate, la aparatele din seria KСM-2, KСП-2, KСУ-2 |  |  |
| 2.1.7 Spirală reohord R-600 Ώ |  |  |  | Se utilizează în mecanismul de măsurare a parametrilor controlați la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1, 2, KСУ-1, 2 |  |  |
| 2.1.8 Arc cu contacte (metal prețios) |  |  |  | Se utilizează în mecanismul de măsurare a parametrilor controlați la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1, 2, KСУ-1, 2 |  |  |
| 2.1.9 Vizor p/u aparat PП-160 |  |  |  | Vizor este o piesă de schimb pentru dispozitivele din seria РП-160. |  |  |
| 2.1.10 Fir de radiomontaj tehnic din lavsan |  |  |  | Forma secțiunii – rotundă Diametru – 0,65 mm. Densitate liniară – 1,6 g/100 m. Sarcina de tracțiune – 180 kgf – 4500 kgf. Se utilizează la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1,2, KСУ-1,2, КСД-1,2 |  |  |
| 2.1.11 Cerneală |  |  |  | Cerneala de imprimare utilizata la aparatele de măsură secundare cu mai multe puncte. - culoare verde, - culoare roșie Se utilizează la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1,2, KСУ-1,2, КСД-1,2 |  |  |
| 2.2. Elemente normale: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Element normal |  |  |  | Impedanța de intrare- 900 Ώ Rezistența de izolație între contactele de ieșire și carcasă în condiții de funcționare- 40 М Ώ U=1,01880 până la 1,01960 V, Dimensiuni de 78mm x 47mm x 24mm Clasa de precizie – 0,002 Se utilizează în dispozitivul etalon – Р483 |  |  |
| 2.3. Sârmă termoelectrod: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Sârmă termoelectrod |  |  |  | Sârmă termoelectrod Cromel Ø3,2mm Se utilizează la confecționarea termocuplurilor |  |  |
| 2.3.2 Sârmă termoelectrod |  |  |  | Sârmă termoelectrod Alumel Ø3,2mm Se utilizează la confecționarea termocuplurilor |  |  |
| LOTUL 3 - Piese de schimb p/u analizatoare de gaze (H2): |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Bloc de prelevare a probei de gaze |  |  |  | Bloc de prelevare a probei de gaze, Regim de lucru = automat, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare ~220 V, 50 Hz, Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 |  |  |
| 3.2 Pompă |  |  |  | Pompă, depresiune = 15 kPa, la debitul 3 l/min., U ~127(220)V, 50 Hz, Dimensiuni 180x130x90 Consumul de energie 25W Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 |  |  |
| 3.3 Blocul cu LCD display-monitor și tastatură |  |  |  | a analizorului gazelor de ardere multicomponent O2 și CO tip MAК-2000-UMS |  |  |
| 3.4 Ventilator |  |  |  | ~220 V, 120x120x38mm Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS |  |  |
| 3.5 Ventilator |  |  |  | =12 V, 92x92x25mm Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS |  |  |
| LOTUL 4 - Electromagneți, dispozitive diferite: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Electromagnet |  |  |  | U=220V, ПВ-40%, forță de tracțiune nominală = 294N, traversă de ancoră ( ход якоря) - 80mm Se utilizează ca parte componentă a clapetei de siguranță la turbina ПТ-80/100-130/13 (blocaj local) |  |  |
| 4.2 Electromagnet |  |  |  | U =220V curent continuu, P-600W, ПВ-10%, deplasare 30mm, forță- 10 kg Se utilizează ca parte componentă a clapetei de siguranță la cazanul ТГМ-96Б (blocaj local) |  |  |
| 4.3 Semnalizator de nivel |  |  |  | U ~ 220V, 50 Hz; - Intervalul de temperatură permis al lichidului controlat -30...+200 °С; - Lungimea electrodului sondei "L"- 2000mm - Tensiune la electrozii sondei-≤10V (tensiune de vârf); - Întârziere conectare sau deconectare < 1 c; - Material în contact cu lichidul - inox IH18N9T Se utilizează pentru semnalizarea și controlul nivelului lichidelor cu conductivitate electrică stabilă, în rezervoare deschise și închise. |  |  |
| 4.4 Tablou de semnalizare |  |  |  | tip TCC-66M, U=110B cu fișă РП-10-11 Se utilizează în sistemul de semnalizare preventivă și de avariere |  |  |
| 4.5 Releu |  |  |  | Releu RXM2AB2P7 U ~ 220V, 50 Hz «Schneider Electric» |  |  |
| 4.6 Soclu |  |  |  | Soclu RSZE1S48M «Schneider Electric» |  |  |
| 4.7 Armatură pentru lampă de semnalizare |  |  |  | p/u două lămpi cu flanșă de 40 mm, pentru panouri cu grosimea de 1…4 mm, Dimensiunea spotului luminos, D, mm......8, Dimensiunea orificiului în panou p/u montare, D, mm .... 12,5 Se utilizează în schema de indicație a poziției vanei electrice (închidere/deschidere) |  |  |
| 4.8 Conector bujie (наконечник свечной) |  |  |  | 90 grade Se utilizează în instalația de curățare, cu unde de șoc, a Preîncălzitorului de aer Regenerativ |  |  |
| LOTUL 5 - Blocuri, motor, cutii de rezervă: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cutie cu întrerupătoare de capăt |  |  |  | execuție II, raport de transmisie – 44 Dimensiunea: 165x110x155 Se utilizează în schema de dirijare vanei electrice |  |  |
| 5.2 Bloc de semnalizare |  |  |  | ~220V, f-50Hz, 4-20 mA proiectat pentru instalarea în regulatoarele electrice, la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. |  |  |
| 5.3 Motor electric |  |  |  | Ual. ~380V, f-50Hz, 150 rot/min., P=250W, Se utilizează în schema de dirijare a regulatorului electric |  |  |
| 5.4 Motor electric |  |  |  | Ual. ~380V, f-50Hz, 1500 rot/min., P=550W, se utilizează în schema de dirijare a regulatorului electric |  |  |
| 5.5 Motor electric |  |  |  | Ual. ~380V, f-50Hz, 187,5 rot/min., P=150W se utilizează în schema de dirijare a regulatorului electric |  |  |
| 5.6 Bloc de semnalizare (bloc de alimentare+convertor) |  |  |  | Ual. ~220V/24 V DC, proiectat pentru instalarea în regulatoarele electrice, la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. |  |  |
| 5.7 Bloc de semnalizare (bloc de alimentare+convertor) |  |  |  | Ual. ~220V/36 V DC, proiectat pentru instalarea în regulatoarele electrice, la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. |  |  |
| LOTUL 6 - Piese electronice, colofoniu, aliaje: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Condensator electrolitic |  |  |  | 1000 µF x 25V |  |  |
| 6.2 Tranzistor |  |  |  | P65NF06 |  |  |
| 6.3 Fotorezistor |  |  |  | 47 kΏ proiectat ca senzor de semnalizare, pentru a indica prezența flăcări în cazanul de abur și apă fierbinte. Se folosește în schemele protecțiilor tehnologice. |  |  |
| 6.4 Colofoniu |  |  |  | CALAFONIA TOPNIC LUTOWNICZY, 45g |  |  |
| 6.5 Aliaj de lipire |  |  |  | Ø1. Ø2 tip Sn60Pb40 SPOIWO LUTWNICZY, 0.1kg |  |  |
| 6.6 Aliaj de lipire |  |  |  | Т2 ПОС-61 сu colofoniu |  |  |
| LOTUL 7 - Aparate și componente electronice: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Bloc de alimentare |  |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W |  |  |
| 7.2 Bloc de alimentare |  |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W |  |  |
| 7.3 Bloc de alimentare |  |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W |  |  |
| 7.4 Aparat digital la măsurarea temperaturii: |  |  |  | -scala de măsurare 0-600oC, -semnalul de intrare de la termocuplu K (TXA); - conexiunea termocuplului prin cutie de termocompensare; - semnalul de ieșire 4-20mA: 2 releuri; - interfață R485 - comunicație MODBUS RTU; - indicator roșu, - mărimea semnelor -16mm, - tensiune de alimentare 220 V 50Hz, - carcasa 48×96 mm pentru montaj pe panou, - calibrare; |  |  |
| 7.5 Indicator digital |  |  |  | M4NS DIN 48x24mm, I intr. 4-20mA, interval de afișare -1999 la 9999 |  |  |
| 7.6 Convertor de măsurare |  |  |  | 4-20 mA/0– 5 mA Se utilizează în schemele controlului termic a turbinelor și cazanelor. Este proiectat pentru a converti semnalele primare de temperatură (termometre cu rezistență și termocupluri) într-un semnal de ieșire unificat. |  |  |
| 7.7 Convertor de măsurare |  |  |  | 0– 5 mA /4-20 mA Se utilizează în schemele controlului termic a turbinelor și cazanelor. Este proiectat pentru a converti semnalele primare de temperatură (termometre cu rezistență și termocupluri) într-un semnal de ieșire unificat. |  |  |
| LOTUL 8 - Blocuri de protecție: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Blocuri de protecție |  |  |  | Pentru panoul tip: УКТЗ – 300-У4; proiectate pentru schemele protecțiilor tehnologice la Grupul Energetic – 1,2,3 |  |  |
| LOTUL 9 - Hârtie diagramă: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Hârtie diagramă |  |  |  | Registru № 1757 |  |  |
| 9.2 Hârtie diagramă |  |  |  | Registru № 1311 |  |  |
| 9.3 Hârtie diagramă |  |  |  | Registru № 1763 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________