### Caiet de sarcini

Obiectul  ”Reparația  capitală a scării Centrului de Cultură și Tineret din str. Decebal, 13A mun.Bălți”

Autoritatea contractantă Secția Cultură al Primăriei mun. Bălţi

1 . Descriere generală

”Reparația  capitală a scării Centrului de Cultură și Tineret din str. Decebal, 13A mun.Bălți”

1. Reparația capitală prevede:

-  demontarea ușilor, tencuielii, gresiei pe pereți și pardoseală;

-  finisarea nouă a pereților, tavanelor;

-  schimbarea încălzirii;

-  instalația iluminat;

-  Vitralii - Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe

- Pardosele -  Executarea acoperirii din vinil omogen ( linoleum pentru scari cu                                  componenta de granit tip Safetred, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 33)

- Trepte -  Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum pentru scari cu componenta de granit Safetred, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 33, inclusiv coltarul de cauciuc (156) si profilele de finisaj din cauciuc (45 m)

2. Informaţii şi proiectare   Criteriile:

-preț cel mai jos.

-  experiența lucrului în construcții și (sau) reparația capitală   nu mai puțin de 3 ani.

- personalul atestat și conducătorul șantierului pentru lucrările cu sistemului de încălzire.

- termen de executare a lucrărilor maxim 3,0 luni

-  contract pentru lucrări electrice de subantrepriză

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM.

- Echipamentul tehnologic trebuie să corespundă sarcinilor electrice

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi  a terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier,  de a conecta  apa și electricitatea, de a asigura colectarea gunoiului.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

-  actul la proba de recepție  a sistemului de încălzire

- actul la etanșeitate rosturilor;

- pașapoartele pentru materialele și echipamentul utilizat.

-  Schemele rețelelor electrice și de încălzire.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare – se constată în prezența autorului proiectului și supravegherii tehnice și se înscrie în cartea tehnică.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

9. Nivelul admisibil al zgomotului şi a vibraţiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Montarea glasvanduri din profile din aluminiu să fie efectuat de organizațiile specializate.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Trebuie certificate R Moldova.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și cu viceu.

13. Cerinţe privind calculul costului

-  Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea  controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare  a divergențelor de a se adresa în serviciul achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada precizării  ofertei anunțate)

- după încheierea contractului, în caz de depistare a divergențelor, lucrări suplimentare trebuie executate din contul antreprenorului, întrucît sunt riscurile lui.

- prezentarea graficului de executare a lucrărilor.

-  În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

-  Antreprenorul general, prin adjutecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garantia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuție a contractului  în cauntum de _10_% din valoarea contractului atribuit.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________