Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul  Caietului de Sarcini:   CT Vest,  str. Prunului, 24

Tabel nr.1

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | UM | Canti-tatea | Supra-față | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45261310-0 | Reparația rezervorului de apă pentru antiincendiu. Lucrări de hidroizolare | unit. | 1 | 810 m2 | Anexa nr.1 | 700 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 700 000,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

1.1  Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău:          CT Vest, str. Prunului, 24.

1.2  Perioada de executare a lucrărilor:                           mai ÷ august 2024.

1.3  Termenul îndeplinirii   lucrărilor  va  fi:                  de 50 zile calendaristice.

- Scopul achiziției

- Înlăturarea defecțiunilor apărute la partea constructivă în vederea prelungirii duratei de exploatare, asigurarea fiabilității ș condițiilor minime raportate la normativele tehnice în vigoare.

- Materialele,  compatibilități,  reglementari  tehnice  și  standarde  utilizate

  - Toate materialele necesare vor fi achiziționate de  Executantul lucrărilor.

  - La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor.

  - Tencuielile realizate nu trebuie să aibă fisuri.

  - După încheierea contractului Executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu   Beneficiarul.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umidității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini,   Executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

5.1  Toate  instrumentele  și  utilajele  necesare  de efectuare a lucrărilor vor fi  asigurate  muncitorilor  de către Executant.

5.2  La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, schele confecționate pe orizontală, instrumente de lucru, ferestrău mecanic, șuruburi ș.a..  Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare  din contul  Beneficiarului, conform p.6. ord. 52 din 30.03.2023

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| - 1. | CP E.04.01-2001 | Instrucțiuni privind executarea hidroizolării şi protecției anticorosive cu lacuri şi vopsele a suprafețelor interioare din beton ale rezervoarelor de apă potabilă şi industrială |
| - 2. | NCM G.04.08:2018 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
| - 3. | CP E.04.04 -2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecție şi finisare în construcții |
| - 4. | SM EN 14303:2017 | Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi Instalații industriale |
| - 5. | Lege nr.186 din 10.07.2008 | Securitateа şi sănătații în muncă |
| - 6. | NCM A.08.02:2014 | Instrucția ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii” |
| - 7. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor Ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
| - 8. | NCM F.03.03-2004 | Executarea şi recepţia lucrărilor de zidărie |
| - 9. | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |

- Cerințe privind calculul costului

  - Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, conform

Ordinul  internă 52 din 30.03.2023

(https://termoelectrica.md/ wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

- Volumul  lucrărilor  de reparație

8.1 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în Anexa nr.1.

8.2  ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Limba utilizată la întocmirea ofertei: limba română.

  - Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații)- copia licenței  și omologării în domeniu.

  - Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

9.4 Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani

9..5 Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

9.6 Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi a termenului  de executare – punere în funcțiune.

  - Lista nominală și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

  - Deviz de cheltuieli, formularele nr. 3; 5; 7- conform cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

  - Pe parcursul derulării lucrărilor la obiect se vor perfecta acte de lucrări tip “ascunse” pentru următoarele procese tehnologice:

- Pregătirea suprafețelor din beton după sablarea suprafețelor;

- Aplicarea tencuielii speciale de mortar cu stabilirea grosimii și suprafeței;

- Etanșarea rosturilor tehnologice dintre elementele structurale.

- Cerințe de mentenanță

  - Termenul de garanție a lucrărilor va fi de minimum 5 ani din data aprobării.

  - În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.