Anexa la Documentația de atribuire Pentru procedura de achiziții Nr. Cah-G-___________

CAIET DE SARCINI

Obiectul care urmează a fi reparat Lot Nr.1:

Reparatia garajelor a SRL"Cahul-gaz". lucrari de finisarea extiriore Nr.de inventar 850/101.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de finisarea in extireor |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti. |  | m2 |  | 84,12 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 10,09 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,62 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 4,21 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,84 |  |
| 2 |  | CF02B |  | Tencuieli extireore de 2cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. |  | m2 |  | 181,92 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 181,92 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 36,38 |  |
|  |  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 |  | 3,82 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1 437,17 |  |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg |  | 109,15 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 4,37 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 1,18 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,91 |  |
| 3 |  | CF02B5 |  | Tencuieli extireore de 2cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5cm grosime / 0,5 x 2 = 1,0cm. |  | m2 |  | 363,84 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 105,51 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 25,47 |  |
|  |  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 753,15 |  |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg |  | 56,40 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 2,18 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,73 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,55 |  |
| 4 |  | CK41A |  | Captuseala usii cu tabla neagra de 2mm pe asbest: dintr-o parte. |  | m2 |  | 12,30 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  |  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  | h-om |  | 10,21 |  |
|  |  | 2710436460802 |  | Tabla plana neagra 1,0x2,0m x 2,0mm |  | buc |  | 6,15 |  |
|  |  | 2710436460801 |  | Tabla plana neagra 2,0mm |  | kg |  | 89,07 |  |
|  |  | 2121147308470 |  | Carton de asbest 4mm |  | kg |  | 64,97 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 5 |  | CK40A |  | Captuseala usii cu OSB 12mm pe asbest: dintr-o parte. |  | m2 |  | 12,30 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  |  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  | h-om |  | 10,21 |  |
|  |  | 2710403642412 |  | OSB 12mm 1,25 x 2,5m |  | buc |  | 3,94 |  |
|  |  | 2121147308471 |  | Polistirol 5cm 1,0 x 0,5m |  | buc |  | 49,20 |  |
|  |  | 123456555 |  | Penoplast g=0,5 cm |  | м2 |  | 12,30 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 6 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. |  | m2 |  | 56,01 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 61,61 |  |
|  |  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg |  | 5,83 |  |
|  |  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 6,16 |  |
|  |  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg |  | 2,80 |  |
|  |  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg |  | 9,52 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr.6 |  | buc |  | 11,20 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 2,80 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 5,60 |  |
| 7 |  | CF13D |  | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de ciment M 100-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil din piatra de mozaic (gris de piatra) cu adaos de 450 kg ciment la metru cub de mozaic, si 150 kg ciment alb la metru cub de mozaic, in grosime de 1,0 cm |  | m2 |  | 181,92 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 45,48 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 482,09 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 4,00 |  |
|  |  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg |  | 400,22 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 2 546,88 |  |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg |  | 491,18 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 5,09 |  |
|  |  | 1412122204806 |  | Piatra de mozaic (gris de piatra) |  | kg |  | 3 274,56 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 1,40 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,64 |  |
| 8 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  | 3,80 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 13,11 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 |  | 3,95 |  |
| 9 |  | CE19A1 |  | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m |  | 25,00 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 6,25 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,75 |  |
|  |  | 2710406311700 |  | Jgheab confectionat in industrie din metal |  | m |  | 26,51 |  |
|  |  | 123 |  | Dop |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 37,88 |  |
| 10 |  | CE21A1 |  | Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m |  | 11,00 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 2,75 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  |  | 2710406311725 |  | Burlan rotund din metal confectionat in industrie |  | m |  | 12,22 |  |
|  |  | 12345 |  | Cot 90 |  | buc |  | 9,00 |  |
|  |  | 1234568 |  | Varonca |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  | 2875276311982 |  | Bratara zincata pentru burlane |  | buc |  | 6,67 |  |

| Intocmit | Inginer investiții și construcției SRL"Cahul-gaz" Stratuța N. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat | Inginer sef SRL"Cahul-gaz" Chirilenco Iu. |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |