CAIETUL  DE  SARCINI

pentru

Lucrările de organizare şi reparaţie a Oficiului Medicilor de Familie Răuțel,

amplasat în s.Răuțel, rl.Făleşti

1. Autoritatea contractantă:                                                                 IMSP “Centrul de Sănătate Mărăndeni”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:                                             IMSP “Centrul de Sănătate Mărăndeni”

3. Obiectul achiziţiilor:              Lucrări de organizare şi reparaţie a Oficiului Medicilor de Familie Răuțel,

amplasat în s.Răuțel, rl.Făleşti

4. Cod CPV:                                                                                                                                          45453000-7

Lista cu cantităţile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | 1.1. WC |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) 0.6*1.97--2buc | m2 | 2,3600 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 30,8800 |
| 3 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 25,7700 |
| 4 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8,5000 |
| 5 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,3000 |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 7 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,4000 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact | m2 | 56,6500 |
| 10 | CI22B | Placaj din placute de ceramica la pereti | m2 | 40,5500 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,1000 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan | m2 | 16,1000 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 16,1000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 16,1000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,1000 |
| 16 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 2,3000 |
| 17 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.4. Pereti despartitori |  |  |
| 18 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 2-buc | m2 | 7,2000 |
|  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu betoncontact | m2 | 10,4000 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 27,0400 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,4000 |
| 22 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 10,4000 |
| 23 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,4000 |
|  |  | 1.1.6. Usi, ferestre |  |  |
| 24 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,3600 |
| 25 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m | m2 | 0,2400 |
|  |  | 1.2. Camera sanitara |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) 0.6*1.97--1buc | m2 | 1,1800 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 9,1900 |
| 28 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 7,6800 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1,7000 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact | m2 | 16,8200 |
| 31 | CI22B | Placaj din placute de ceramica la pereti | m2 | 7,6800 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,1900 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan | m2 | 9,1900 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 9,1900 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 9,1900 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,1900 |
| 37 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu betoncontact | m2 | 1,7000 |
| 39 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 4,4200 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,7000 |
| 41 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 1,7000 |
| 42 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,7000 |
|  |  | 1.2.5. Usi |  |  |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,1800 |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi.) 0.9*2.1-1buc de intrare | m2 | 1,8900 |
| 45 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,4400 |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 45,5500 |
| 47 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 38,0500 |
|  |  | 2.2. Tavane |  |  |
| 48 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 42,9400 |
|  |  | 2.3. Pereti |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact | m2 | 83,6000 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 83,6000 |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan | m2 | 83,6000 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 83,6000 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 85,2000 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,2000 |
| 55 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 2,3000 |
|  |  | 2.4. Pereti despartitori |  |  |
| 56 | CD70A | Zidarie peretelui dispartitor in coridor din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 1,0200 |
| 57 | CF15A | Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti | m2 | 5,1000 |
| 58 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 1-buc. Partea de sus -fereastra | m2 | 15,9000 |
|  |  | 2.5. Pardoseli |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu betoncontact | m2 | 42,9400 |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 111,7200 |
| 61 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 42,9400 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 42,9400 |
| 63 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 42,9400 |
|  |  | 2.6. Usi |  |  |
| 64 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa de intrare | m2 | 2,8600 |
|  |  | 3. Biroul 9 |  |  |
|  |  | 3.1. Demontari |  |  |
| 65 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi.) 0.9*2.1-1buc | m2 | 1,8900 |
| 66 | RpCO56C | Demontari: din lemn dulapuri incorporate | m2 | 3,7400 |
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 73,5200 |
| 68 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 51,0000 |
| 69 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 70 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 1,5000 |
|  |  | 3.2. Tavane |  |  |
| 71 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 51,0000 |
|  |  | 3.3. Pereti |  |  |
| 72 | CD70A | Zidarie peretelui dispartitor in coridor din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,7500 |
| 73 | CF15A | Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti | m2 | 3,7400 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact | m2 | 73,5200 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,5200 |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pereti din g/c | m2 | 38,8800 |
| 77 | CF51B k-2 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -38,8800 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan | m2 | 112,4000 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 112,4000 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 112,4000 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual si glafuri | m2 | 115,4000 |
| 82 | CI22B | Placaj din placute de ceramica la pereti | m2 | 4,5000 |
| 83 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 3,4500 |
|  |  | 3.4. Pereti despartitori |  |  |
| 84 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 26,0400 |
| 85 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 1-buc. Partea de sus -fereastra | m2 | 15,9000 |
|  |  | 3.5. Pardoseli |  |  |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,1000 |
| 87 | IzF11B | Strat termoizolant l a pardosele, executat cu cheramzit, | m3 | 7,6500 |
| 88 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 132,6000 |
| 89 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 51,0000 |
| 90 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 51,0000 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,0000 |
| 92 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 51,0000 |
|  |  | 3.6. Usi |  |  |
| 93 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1*2.2 - 4buc | m2 | 8,8000 |
| 94 | CK06A | Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Деревянные одностворчатые двери для встроенных шкафов, установленные на существующие петли) | m2 | 3,7400 |
|  |  | 4. Biroul 8 |  |  |
|  |  | 4.1. Demontari |  |  |
| 95 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi.) 0.9*2.1-1buc | m2 | 1,8900 |
| 96 | RpCO56C | Demontari: din lemn dulapuri incorporate | m2 | 3,7400 |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 73,5200 |
| 98 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,dulapi, etc | m2 | 51,0000 |
| 99 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 100 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 1,5000 |
|  |  | 4.2. Tavane |  |  |
| 101 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 51,0000 |
|  |  | 4.3. Pereti |  |  |
| 102 | CD70A | Zidarie peretelui dispartitor in coridor din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,7500 |
| 103 | CF15A | Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti | m2 | 3,7400 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact | m2 | 73,5200 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,5200 |
| 106 | CF50B | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pereti din g/c | m2 | 63,3680 |
| 107 | CF51B k-2 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -63,6800 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan | m2 | 137,2000 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 137,2000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 137,2000 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual si glafuri | m2 | 140,2000 |
| 112 | CI22B | Placaj din placute de ceramica la pereti | m2 | 4,5000 |
| 113 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 3,4500 |
|  |  | 4.4. Pereti despartitori |  |  |
| 114 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton , in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 44,0400 |
|  |  | 4.5. Pardoseli |  |  |
| 115 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,1000 |
| 116 | IzF11B | Strat termoizolant l a pardosele, executat cu cheramzit, | m3 | 7,6500 |
| 117 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 132,6000 |
| 118 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 51,0000 |
| 119 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 51,0000 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,0000 |
| 121 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 51,0000 |
|  |  | 4.6. Usi |  |  |
| 122 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1*2.2 - 4buc | m2 | 8,8000 |
| 123 | CK06A | Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Деревянные одностворчатые двери для встроенных шкафов, установленные на существующие петли) | m2 | 3,7400 |
|  |  | 5. Lucrari electrice |  |  |
| 124 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti | m | 50,0000 |
| 125 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 50,0000 |
| 126 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,0000 |
| 127 | RpEC16A | Demontat l de priza si intrerupator | buc | 5,0000 |
| 128 | RpEE03A | Montarea prizelor electrice | buc | 14,0000 |
| 129 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare | buc | 13,0000 |
| 130 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple complet echipate LED | buc | 20,0000 |
| 131 | RpED07A | Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, 3x2.5 | m | 75,0000 |
| 132 | RpEE09A | Montarea automate pina la 25 A, | buc | 6,0000 |
|  |  | 6. Apa, canalizare interioara |  |  |
| 133 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 1 buc in WC. 6 buc in cabinete | buc | 7,0000 |
| 134 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,0000 |
| 135 | RpSC24B | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 2,0000 |
| 136 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 43,5000 |
| 137 | RpSB11B2 | Montarea ramificatiei duble din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot | buc | 8,0000 |
| 138 | RpSB11B2 | Montarea ramificatiei duble din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Teu | buc | 8,0000 |
| 139 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 7,0000 |
| 140 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu | buc | 3,0000 |
| 141 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | 3,0000 |
| 142 | RpSB13G | Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 43,5000 |
| 143 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 45,0000 |
| 144 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 9,0000 |
| 145 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la100l | buc | 1,0000 |
| 146 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in transee | m3 | 15,0000 |
| 147 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,0000 |
| 148 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 30,0000 |
| 149 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 4,0000 |
| 150 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,5000 |
| 151 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 10,5000 |
| 152 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in camine | m3 | 5,0000 |
| 153 | AcD53A | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,4000 |
| 154 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana КЦ-10 | put | 1,0000 |
| 155 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana КЦ-10-9 | put | 4,0000 |
| 156 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana КЦП 1-10-1 | put | 1,0000 |
| 157 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc | 1,0000 |
| 158 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint pentru amenajarea terenului sub tombiroane | m3 | 7,5000 |
| 159 | DA06A1 | Strat de pietris | m3 | 4,5000 |
| 160 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 10,5000 |
| 161 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 16,1500 |
| 162 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,7000 |
|  |  | 8. Copertina, pandus |  |  |
| 163 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 0,5400 |
| 164 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,2000 |
| 165 | CL10D | Podeste, constructii metalice platforme metalice la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,5000 |
| 166 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,1000 |
| 167 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,1000 |
| 168 | CG17D | Placarea pandusului din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 10,5000 |
| 169 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti | m | 12,0000 |
| 170 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,5000 |
| 171 | IzD03B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,5000 |
| 172 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare Sub stilpii copertinei | m3 | 0,5100 |
| 173 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,2000 |
| 174 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,2000 |
| 175 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 6,5000 |
| 176 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 5,0000 |
| 177 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 7,5000 |
|  |  | 9. Diverse |  |  |
| 178 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 13,0000 |
| 179 | TRI1AA08C3 | Descarcarea materialelor de constructie din auto | t | 13,0000 |
| 180 | TRI1AA05C3 | Incarcarea gunoiului, in auto | t | 13,0000 |
| 181 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 25,0000 |

Conducătorul grupului de lucru:  _________________________ Angela Colibaba

L.Ș.