Obiectivul: Lucrari de reparatie la blocul central din cadrul ANSA, str. Mihail Kogălniceanu, 63, mun. Chișinău

Obiectul: Lucrari de reparatie

# Formularul nr. 1

desfășurat

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 5.1

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Reparatie pereti si tavane inundate et.1 |  |  |
| 1.1 | CE17A kman=0,25 adaptat | Strat suplimentar din folie de polietilena montat pentru protectia pardoselei | m2 | 38,2800 |
| 1.1.1 | 2682132600465 | Folie de polietilena | m2 | 44,0220 |
| 1.1.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.1.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,9140 |
| 1.1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4785 |
| 1.2 | IzA04A aplicat | Curatirea suprafetelor deterioarate in vederea aplicarii unui strat de tencuiala nou | m2 | 22,8500 |
| 1.2.1 | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 6,8550 |
| 1.2.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5135 |
| 1.3 | CK50A kman=0,5 adaptat | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Schimbarea doar PGC) | m2 | 7,5000 |
| 1.3.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 2,6250 |
| 1.3.2 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 337,5000 |
| 1.3.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,7500 |
| 1.3.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5625 |
| 1.3.5 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,1875 |
| 1.4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare. | m2 | 22,8500 |
| 1.4.1 | 2430226101010 | Grund | kg | 9,4828 |
| 1.4.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1425 |
| 1.4.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,1990 |
| 1.5 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti | m2 | 14,2200 |
| 1.5.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 49,7700 |
| 1.5.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0853 |
| 1.5.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0085 |
| 1.5.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 9,1008 |
| 1.5.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2844 |
| 1.5.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0142 |
| 1.6 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane. | m2 | 8,6300 |
| 1.6.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 30,2050 |
| 1.6.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0518 |
| 1.6.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0052 |
| 1.6.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 2,7616 |
| 1.6.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2589 |
| 1.6.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0086 |
| 1.7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare. | m2 | 40,1100 |
| 1.7.1 | 2430226101010 | Grund | kg | 16,6457 |
| 1.7.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,0055 |
| 1.7.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,6154 |
| 1.8 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Sto sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 40,1100 |
| 1.8.1 | 2430116103800 | Vopsea Sto | kg | 16,0440 |
| 1.8.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,6473 |
| 1.8.3 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 20,0550 |
| 1.8.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,0055 |
| 1.8.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0802 |
| 1.8.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 41,7144 |
| 1.8.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4011 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Reparatie pereti si tavane inundate et.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Briu et. 1 |  |  |
| 1.9 | IzA04A aplicat | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de vopsea | m2 | 125,9000 |
| 1.9.1 | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 37,7700 |
| 1.9.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 13,8490 |
| 1.10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 12,5900 |
| 1.10.1 | 2430226101010 | Grund | kg | 5,2249 |

| 1.10.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6295 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,7626 |
| 1.11 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti | m2 | 12,5900 |
| 1.11.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 44,0650 |
| 1.11.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0755 |
| 1.11.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0076 |
| 1.11.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 8,0576 |
| 1.11.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2518 |
| 1.11.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0126 |
| 1.12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 125,9000 |
| 1.12.1 | 2430226101010 | Grund | kg | 52,2485 |
| 1.12.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,2950 |
| 1.12.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 17,6260 |
| 1.13 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Sto sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 125,9000 |
| 1.13.1 | 2430116103800 | Vopsea Sto | kg | 50,3600 |
| 1.13.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 8,3094 |
| 1.13.3 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 62,9500 |
| 1.13.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 6,2950 |
| 1.13.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2518 |
| 1.13.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 130,9360 |
| 1.13.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2590 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Briu et. 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Briu et. 2 |  |  |
| 1.14 | IzA04A aplicat | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de vopsea | m2 | 97,6000 |
| 1.14.1 | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 29,2800 |
| 1.14.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 10,7360 |
| 1.15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 9,7600 |
| 1.15.1 | 2430226101010 | Grund | kg | 4,0504 |
| 1.15.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4880 |
| 1.15.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,3664 |
| 1.16 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti | m2 | 9,7600 |
| 1.16.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 34,1600 |
| 1.16.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0586 |
| 1.16.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0059 |
| 1.16.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 6,2464 |
| 1.16.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1952 |
| 1.16.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0098 |
| 1.17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 97,6000 |
| 1.17.1 | 2430226101010 | Grund | kg | 40,5040 |
| 1.17.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,8800 |
| 1.17.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13,6640 |
| 1.18 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Sto sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 97,6000 |
| 1.18.1 | 2430116103800 | Vopsea Sto | kg | 39,0400 |
| 1.18.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 6,4416 |
| 1.18.3 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 48,8000 |
| 1.18.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,8800 |
| 1.18.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1952 |
| 1.18.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 101,5040 |
| 1.18.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9760 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Briu et. 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Scara exterioara |  |  |
| 1.19 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale | m3 | 0,1000 |
| 1.19.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0020 |
| 1.19.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,2500 |
| 1.19.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5320 |
| 1.19.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 1.20 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 4,5000 |
| 1.20.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2250 |
| 1.20.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,7550 |
| 1.20.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7550 |
| 1.20.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2250 |
| 1.21 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta, de exterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Class Portelanat sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,5000 |
| 1.21.1 | 2661112800700 | Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta | m2 | 3,6050 |
| 1.21.2 | 2664102102013 | Adeziv Class Portelanat | kg | 22,4000 |
| 1.21.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,4350 |

| 1.21.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 70,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0105 |
| 1.21.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.21.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,8500 |
| 1.21.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0063 |
| 1.21.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0588 |
| 1.21.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2205 |
| 1.22 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. | m2 | 2,0000 |
| 1.22.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 3,2000 |
| 1.22.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 52,8000 |
| 1.22.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm | m2 | 2,0300 |
| 1.22.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0100 |
| 1.22.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,1520 |
| 1.22.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0400 |
| 1.22.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,0248 |
| 1.22.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0632 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Scara exterioara |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;