|  |  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1607688525439 din 3 febr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de deservire tehnică a sistemului de semnalizare a incendiului în a. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50413200-5 | servicii de deservire tehnică a sistemului de semnalizare a incendiului din str. Gh.Asachii, 65, mun. Chișinău 1 Panou de recepție și control antiincendiar РС 1832 2 Panou de recepție și control antiincendiar РС 585 3 Tastatura LCD5501 4 Tastatura РС5108 5 Sursa autonomă de alimentare „DANTON” 6 Detector de fum 7 Detector de fum 8 Buton antiincendiar manual 9 Sonerie antiincendiară |  |  | 1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice,coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminiscente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice; 7. Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de: -Revizie tehnica RT (o data în 15 zile); -Revizie tehnică generală semestrială (o data în 6 luni); -Revizie generala anuala (o data în 12 luni); -Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționarii defectuoase |  |  | Actele normative în vigoare |  |
| 50413200-5 | servicii de deservire tehnică a sistemului de semnalizare a incendiului din str.A. Mateevici, 103/2, mun. Cahul 1 Panou de recepție și control antiincendiar РС 1832 2 Tastatura LCD5501 3 Tastatura РС5108 pentru 8 zone 4 Sursa autonomă de alimentare РИП12V3A 5 Detector de incendiu și fum 6 Buton antiincendiar manual 7 Sonerie antiincendiară stroboscopică 8 Sonerie antiincendiară |  |  | 1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice,coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminiscente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice 7. Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de: -Revizie tehnica RT (o data în 15 zile); -Revizie tehnică generală semestrială (o data în 6 luni); -Revizie generala anuala (o data în 12 luni); -Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționarii defectuoase |  |  | Actele normative în vigoare |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________