CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  Primaria or.Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or.Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia strazii Libertatii  or.Anenii Noi

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 750,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,18 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 13,65 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,65 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 13,65 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 100,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 3,07 |
| 3 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (grosime strat - 10cm) | 100m2 | 7,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 37,05 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 141,75 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 11,25 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 7,50 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 7,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 22,50 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,31 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,94 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 8,40 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 20,32 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,10 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,79 |
| 4 | DI134A1 k=-5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 7,50 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | -47,25 |
| 5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 360,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 115,20 |
| 6 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 11,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,47 |
| 7 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 11,00 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 2,23 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 13,41 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,65 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 18,15 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,28 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,16 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 360,00 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 16,20 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1051,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,88 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 361,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 2,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 158,40 |
| 9 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 80,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,00 |
| 10 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,85 |
| 11 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 13,00 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 2,64 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 15,85 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,95 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 21,45 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,69 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,20 |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip caramida, grosime 4cm) | m2 | 80,00 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 81,20 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 128,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 629,60 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,40 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 3,42 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 46,42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,26 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 30x8x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 80,00 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,66 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 81,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,24 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 80,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,40 |
| 14 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,50 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,52 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,15 |
| 15 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD - 22,4) | m2 | 750,00 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 88,50 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 2,25 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 12,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 45,00 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,95 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 4,95 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 4,95 |
| 16 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,24 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,25 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,07 |
| 17 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (BA-16) | m2 | 750,00 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 53,25 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 2,25 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 6,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 37,50 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,00 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,00 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,00 |