| Repararea capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Ventilare si conditionare (04/2021-1-IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Блок А |  |  |
| 1 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 200х150 мм | buc | 44,0000 |
| 2 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 150х150 мм | buc | 16,0000 |
| 3 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500х400 мм | buc | 8,0000 |
| 4 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 400х500 мм | buc | 4,0000 |
| 5 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=250 мм | buc | 3,0000 |
| 6 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм | buc | 1,0000 |
| 7 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200х100 | buc | 268,0000 |
| 8 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм | buc | 10,0000 |
| 9 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 250 мм | buc | 2,0000 |
| 10 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 29,5160 |
| 11 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,2390 |
| 12 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 43,3320 |
| 13 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 314,0000 |
| 14 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 25,0000 |
| 15 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 276,5000 |
| 16 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 81,0000 |
| 17 | VA14G | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздуховодов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2 | m2 | 24,0000 |
| 18 | IC43D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm / Узел прохода вентиляционных воздуховодов ф250 мм через кровлю | buc | 1,0000 |
| 19 | IC43E | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 324 x 8mm...356 x 9 mm / Узел прохода вентиляционных воздуховодов ф315 мм через кровлю | buc | 1,0000 |
| 20 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм | m2 | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Блок В1 |  |  |
| 21 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 200х150 мм | buc | 10,0000 |
| 22 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 150х150 мм | buc | 2,0000 |
| 23 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500х400 мм | buc | 4,0000 |
| 24 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм | buc | 1,0000 |
| 25 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200х100 | buc | 106,0000 |
| 26 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм | buc | 2,0000 |
| 27 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 5,3380 |
| 28 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,9780 |
| 29 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 122,5000 |
| 30 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,8000 |
| 31 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 122,2000 |
| 32 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 36,0000 |
| 33 | VA14G | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздуховодов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2 | m2 | 16,0000 |
| 34 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм | m2 | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Блок В2 |  |  |
| 35 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 200х150 мм | buc | 10,0000 |
| 36 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 150х150 мм | buc | 2,0000 |
| 37 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500х400 мм | buc | 4,0000 |
| 38 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм | buc | 1,0000 |
| 39 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200х100 | buc | 106,0000 |
| 40 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм | buc | 2,0000 |
| 41 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 5,3380 |
| 42 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,9780 |
| 43 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 122,5000 |
| 44 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,8000 |
| 45 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 122,2000 |
| 46 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 36,0000 |
| 47 | VA14G | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздуховодов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2 | m2 | 16,0000 |
| 48 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм | m2 | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Блок С |  |  |
| 49 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубопроводы медные, теплоизолированные ф6.35 мм | m | 40,0000 |
| 50 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубопроводы медные, теплоизолированные ф9,52 мм | m | 40,0000 |
| 51 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубопроводы дренажные полипропиленовые Д=25мм | m | 20,0000 |
| 52 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Заслонка воздушная Д=100мм с ручным приводом | buc | 1,0000 |
| 53 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500х400 мм | buc | 4,0000 |
| 54 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 600х300 мм | buc | 1,0000 |
| 55 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 200х200 мм | buc | 1,0000 |
| 56 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=160 мм | buc | 3,0000 |
| 57 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=200 мм | buc | 1,0000 |
| 58 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=250 мм | buc | 5,0000 |
| 59 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=400 мм | buc | 1,0000 |
| 60 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200х100 | buc | 12,0000 |
| 61 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400х200 | buc | 22,0000 |
| 62 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400х400 | buc | 1,0000 |
| 63 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 200мм МВ200ПФ ВЕНТС | buc | 22,0000 |
| 64 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 160мм | buc | 2,0000 |
| 65 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 125мм | buc | 4,0000 |
| 66 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм | buc | 15,0000 |
| 67 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 71,5920 |
| 68 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 5,6520 |
| 69 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 84,0000 |
| 70 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,0000 |
| 71 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 16,0000 |
| 72 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 187,8000 |
| 73 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 30,6000 |
| 74 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm / Зонт над кухонным оборудованием 2500x800x500h | m2 | 5,5000 |
| 75 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm / Зонт над кухонным оборудованием 1500x800x500h | m2 | 3,5000 |
| 76 | VA14G | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздуховодов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2 | m2 | 20,0000 |
| 77 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм | m2 | 660,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Блок А |  |  |
| 78 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка | buc | 6,0000 |
| 79 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов | buc | 4,0000 |
| 80 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель | buc | 12,0000 |
| 81 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Блок В1 |  |  |
| 82 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка | buc | 2,0000 |
| 83 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов | buc | 1,0000 |
| 84 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель | buc | 4,0000 |
| 85 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Блок В2 |  |  |
| 86 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка | buc | 2,0000 |
| 87 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов | buc | 1,0000 |
| 88 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель | buc | 4,0000 |
| 89 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Блок С |  |  |
| 90 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка | buc | 6,0000 |
| 91 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Приточно-вытяжная установка PRANA | buc | 17,0000 |
| 92 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточная установка | buc | 1,0000 |
| 93 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов | buc | 5,0000 |
| 94 | VC01D | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / Центробежный кухонный вентилятор | buc | 1,0000 |
| 95 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / Настенный внутрений, наружный блок кондиционера | buc | 6,0000 |
| 96 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель | buc | 4,0000 |
| 97 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель круглый | buc | 3,0000 |
| 98 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом | buc | 5,0000 |
| 99 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Заслонки воздушные круглые с электроприводом | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Блок А |  |  |
| 100 |  | Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3000/3000 м3/час Н=400/400Па N=1квт -380х3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog | buc | 6,0000 |
| 101 |  | Вентилятор для круглых воздуховодов Д=250 мм L=700 м3/час Н=280Па N=0,18 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 250 sau analog | buc | 3,0000 |
| 102 |  | Вентилятор для круглых воздуховодов Д=315 мм L=1050 м3/час Н=380Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315 sau analog | buc | 1,0000 |
| 103 |  | Шумоглушитель вентиляционный 500х400мм L=900 мм | buc | 12,0000 |
| 104 |  | Заслонки воздушные утепленные 500х400мм, с электроприводом 24в, 100вт | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Блок В1 |  |  |
| 105 |  | Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3100/3100 м3/час Н=400/400Па N=1квт -380х3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog | buc | 2,0000 |
| 106 |  | Вентилятор для круглых воздуховодов Д=315 мм L=900 м3/час Н=400Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315 sau analog | buc | 1,0000 |
| 107 |  | Шумоглушитель вентиляционный 500х400мм L=900 мм | buc | 4,0000 |
| 108 |  | Заслонки воздушные утепленные 500х400мм, с электроприводом 24в, 100вт | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Блок В2 |  |  |
| 109 |  | Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3100/3100 м3/час Н=400/400Па N=1квт -380х3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog | buc | 2,0000 |
| 110 |  | Вентилятор для круглых воздуховодов Д=315 мм L=900 м3/час Н=400Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315 sau analog | buc | 1,0000 |
| 111 |  | Шумоглушитель вентиляционный 500х400мм L=900 мм | buc | 4,0000 |
| 112 |  | Заслонки воздушные утепленные 500х400мм, с электроприводом 24в, 100вт | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Блок С |  |  |
| 113 |  | Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2800/2800 м3/час Н=400/400Па N=1квт -380х3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog | buc | 1,0000 |
| 114 |  | Приточно-вытяжная установка для обеденного зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час Н=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO-P 1200V исполнение L1 sau analog | buc | 1,0000 |
| 115 |  | Приточно-вытяжная установка для зала фестивалей, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2600/2600 м3/час Н=400/400Па N=1квт -380х3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog | buc | 1,0000 |
| 116 |  | Приточно-вытяжная установка, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час Н=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздухонагревом DH200 de tip Komfovent Domekt P700 V исполнение L1 sau analog | buc | 2,0000 |
| 117 |  | Приточно-вытяжная установка для кабинета, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=100/100 м3/час Н=25/25Па N=0,03квт -220 de tip ВЕНТС ПВЭ 100 П мини sau analog | buc | 1,0000 |
| 118 |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=200м3/час N=0.2 квт -220 de tip PRANA-200C sau analog | buc | 2,0000 |
| 119 |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=150м3/час N=0.1 квт -220 de tip PRANA-150 sau analog | buc | 15,0000 |
| 120 |  | Приточная установка кухни L=1700 м3/час Н=320Па N=1.3 квт -380х3 с водяным воздухонагревом de tip VENTS МПА 3200 В sau analog | buc | 1,0000 |
| 121 |  | Вентилятор для круглых воздуховодов Д=400мм L=2000м3/час Н=200Па N=0,43квт -220 de tip VENTS ВКМ 400 sau analog | buc | 1,0000 |
| 122 |  | Вентилятор для круглых воздуховодов Д=200мм L=500м3/час Н=220Па N=0,11квт -220 de tip VENTS ТТ ПРО 200 sau analog | buc | 2,0000 |
| 123 |  | Вентилятор для круглых воздуховодов Д=160мм L=250м3/час Н=180Па N=0,05квт -220 de tip VENTS ТТ ПРО 160 sau analog | buc | 1,0000 |
| 124 |  | Вентилятор для круглых воздуховодов Д=130мм L=100м3/час Н=220Па N=0,03квт -220 de tip VENTS ТТ ПРО 125 sau analog | buc | 1,0000 |
| 125 |  | Центробежный кухонный вентилятор шумоизолированный Д=200мм L=1150м3/час Н=230Па N=0,55квт -220 de tip VENTS КСК 2004Е (кухонный) sau analog | buc | 1,0000 |
| 126 |  | Настенный наружный блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.78 кВт -220v de tip MUZ-AP25VG sau analog | buc | 6,0000 |
| 127 |  | Настенный внутренний блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.026 кВт -220v L=290-770 м3/час de tip MSZ-AP25VGK sau analog | buc | 6,0000 |
| 128 |  | Шумоглушитель вентиляционный 500х400мм L=900 мм | buc | 4,0000 |
| 129 |  | Шумоглушитель вентиляционный Д=315мм L=900мм | buc | 1,0000 |
| 130 |  | Шумоглушитель вентиляционный Д=200мм L=900мм | buc | 2,0000 |
| 131 |  | Заслонки воздушные утепленные 500х400мм, с электроприводом 24в, 100вт | buc | 4,0000 |
| 132 |  | Заслонки воздушные утепленные 600х300мм, с электроприводом 24в, 100вт | buc | 1,0000 |
| 133 |  | Заслонки воздушные утепленные Д=315мм, с электроприводом 24в, 100вт | buc | 2,0000 |
| 134 |  | Заслонки воздушные утепленные Д=200мм, с электроприводом 24в, 100вт | buc | 4,0000 |
| 135 |  | Заслонки воздушные утепленные Д=160мм, с электроприводом 24в, 100вт | buc | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.