Caiet de sarcini (F1+F5)

Modernizarea/reparația capitală/reabilitarea drumurilor locale și reabilitarea sau construcția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile publice și locale în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi” REPETAT

- Preambul

  - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și

  - constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele în vigoare.

  - Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.

  - În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.

- Descriere generală

  - Modernizarea/reparația capitală/reabilitarea drumurilor locale și reabilitarea sau construcția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile publice și locale în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi” perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice:

  - Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  între Antreprenor și Beneficiar și conform etapelor prevăzute în documentația de execuție, conform normativelor în construcții, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.

- Informaţii şi proiectare

  - Modernizarea/reparația capitală/reabilitarea drumurilor locale și reabilitarea sau construcția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile publice și locale în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi” se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și proiectului de execuție, parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru execuție de către antreprenor. Organizarea lucrărilor de construcție se vor organiza și executa conform normativelor în vigoare și tehnologiei pentru fiecare domeniu în parte.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

  - Pentru toate materialele utilizate vor fir prezentate certificate de conformitate și de calitate a producătorului produselor ofertate, accentul fiind pus pe produse cu fiabilitate înaltă.

  - Pentru manoperă, calitatea lucrărilor executate trebuie să fie de minim 5 ani termen de garanție.

  - Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. Înlocuirea produselor si procedeelor prevăzute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului.

  - Se supun obligatoriu verificării calității si recepționarii lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție.

  - Executantul va stabili răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale in vigoare.

- Mostre

  - Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea construcției conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către documentația de execuție, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrilor tehnice la cererea autorității contractante.

  - Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evaluării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.

  - Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

  - Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în documentația de execuție și certificate în modul stabilit in Republica Moldova, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtând marca si identificarea producătorului sau furnizorului.

  - Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.

  - Conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023 antreprenorul efectuează protecția si securitatea lucrărilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condițiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

  - Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanisme și utilaje speciale  destinate  pentru executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.

  - Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

  - Executarea încercărilor, verificările, testele și măsurătorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglementărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.

  - Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.

  - Procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se înregistrează in registrele antreprenorului. Responsabil de păstrarea, întocmirea si ținerea la zi a registrelor tehnice este responsabilul tehnic (anterior dirigintele de șantier) atestat.

  - Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor la materiale aplicate și cartea tehnică a construcției completată.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

  - Executantul este obligat de a soluționa neconformitățile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. În toate cazurile, în care la verificarea unei lucrări ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederile din documentele normative, proiecte si prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar împiedica accesul la ea.

  - Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigențelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va întocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunerea lucrării in situația prevăzută in proiect, după executarea remedierilor se întocmește un nou proces verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se înregistreze conform dispozițiilor legale.

  - Executantul este obligat sa execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și clauzelor contractului de antrepriză.

  - Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute  din vina sa în timpul executării lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuială.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

  - Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de execuție. Drept înălțime geodezică pentru organizarea reliefului servește reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranțele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripțiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garanție, document verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală.

- Nivelul admis al zgomotului, vibrațiilor, protecție a mediului

  - Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă documentației de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare sau freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie in atmosferă. Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizarea autorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar în baza de contract preplătit.

- Cerinţe privind lucrările de construcții aferente montării instalațiilor și utilajelor

  - Amplasarea tuturor instalațiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu responsabil tehnic (diriginți de şantier) atestați.

  - Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte:

    - Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.

    - Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor.

    - Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: Construcții civile, industriale și agrozootehnice – relevante domeniului acestei achiziții publice.

    - Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: - relevante domeniului acestei achiziții publice.

    - Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislației in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevăzute in graficul de execuție, trebuie finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de începere a lucrărilor, iar perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice).

    - La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica in scris Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Pentru respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si într-o abordare globală a lucrărilor de construcție se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupune:

    - antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor care se vor executa.

    - împrejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;

    - amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

    - amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;

    - asigurarea provizorie cu utilități.

  - Responsabilitatea pentru securitatea muncii, autoincendiară si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.

  - Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice și responsabil tehnic (anterior diriginți de șantier) atestați.

- Cerinţe privind calculul costului

  - Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2026, oferta se întocmește în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini.

  - Totodată, având in vedere finanțarea obiectului dat din contul proiectului, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor si salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finanțelor.

- Securitatea muncii și autoincendiară a șantierului.

  - Modernizarea/reparația capitală/reabilitarea drumurilor locale și reabilitarea sau construcția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile publice și locale în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi” Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcției, strict în limitele incintei cu rampă de curățare la ieșirea în stradă. Antreprenorul este răspunzător pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilităților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele:

    - Instruirii corespunzătoare a muncitorilor implicați în lucrări, conform activității desfășurate;

    - împrejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoare și securizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesul în incinta acestora a persoanelor străine;

    - asigurarea organizării în condiții limitate conform normativelor în vigoare a accesului personalului și persoanelor în clădirea școlii;

    - orice eveniment în activitatea de organizare și executare a lucrărilor de construcție (accidente, incendii, etc.), accidente de circulație produse în zona de lucru, a consecințelor civile și penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor, de semnalizare, dirijare a circulației oamenilor și transportului, revin în sarcina și răspunderea antreprenorului executor a lucrărilor.

  - Respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă.

- Condițiile de contractare:

  - Beneficiarul solicită garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.

  - Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul câștigător în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare, pe un termen prevăzut în anunțul de participare.

  - Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor – 60 de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză.

  - Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, în termen de maximum 6 zile, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanția de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

  - Garanția de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/finală și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanție pentru lucrările executate – min 5 ani, care va începe de la data recepției la terminarea lucrărilor.

  - Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) – 3 zile calendaristice.

  - Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu oferta desemnata câștigătoare, parte integranta a contractului.

  - Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

  - Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situații neprevăzute.

  - În situația in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției tehnice din proiectul de execuție se vor întocmi și prezenta documentele necesare, după caz, cu respectarea normativelor în vigoare și obligațiilor legale, următoarele documente:

    - Dispoziția de santier pentru execuția lucrărilor în tocmită de proiectant si semnata de Responsabilul tehnic (anterior Dirigintele de santier), Beneficiar si Executant, însotită de memoriul justificativ întocmit de proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect.

    - Listele de cantități pentru lucrările suplimentare sau pentru cele la care urmează a se renunța, întocmite de proiectant, semnate si ștampilate de responsabilul tehnic/ dirigintele de șantier, de proiectant și de reprezentantul legal al Beneficiarului.

- Însușirea prezentului caiet de sarcini și a proiectului de execuție, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul de antrepriză ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației

Formular Nr.1

WinСmeta

| Lot 1.1 Lucrări de reparație capitală a străzii Alexandru Plămădeală, (tronsonul cuprins între str. Luceafărul - str. Bălții) PC 0+00 - PC 7+60, din s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi REPETAT | Investitor Primăria s. Puhăceni |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

Proiect de executie a strazii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Defrisarea |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 1,0000 |
| 2 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см) | 100 buc | 0,0100 |
| 3 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 0,2600 |
| 4 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 0,2600 |
|  |  | 2. Lucrari terasament |  |  |
| 5 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 11,4400 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 173,6000 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 11,4400 |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 15,9600 |
| 9 | TsC04E1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I | 100 m3 | 1,7400 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 208,8000 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 174,0000 |
| 12 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 11,6000 |
| 13 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 11,6000 |
|  |  | 3. Amenajarea sistemul rutier acces, trotuar, accese in curte |  |  |
|  |  | 3.1. Strada A. Plamadeala |  |  |
| 14 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 4% ciment agregate de la demolare - 20%, piatra sparta - 80%, ciment - 4% - 89.4 kg/m3 | m3 | 914,7400 |
| 15 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 50 km k=1.57 Коэффициент к машинам=1,570 | t | 2 012,4000 |
| 16 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului C5/6 din amestec de material de la demolare cu piatra sparta LA30 si ciment) H=20cm | m3 | 912,0000 |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 2,7360 |
| 18 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70) | m2 | 4 560,0000 |
| 19 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 1,3680 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 50/70) | m2 | 4 560,0000 |
| 21 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 14,5900 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 | 62,3000 |
| 23 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF0) | m | 1 558,0000 |
| 24 | material | Beton C16/20 XF1 (se adaugă la norma DE10E) | m3 | 10,9300 |
|  |  | 3.2. Străzi Laterale |  |  |
| 25 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 4% ciment agregate de la demolare - 20%, piatra sparta - 80%, ciment - 4% - 89.4 kg/m3 | m3 | 78,5300 |
| 26 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 50 km k=1.57 Коэффициент к машинам=1,570 | t | 172,7700 |
| 27 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului C5/6 din amestec de material de la demolare cu piatra sparta LA30 si ciment) H=20cm | m3 | 78,3000 |
| 28 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,2350 |
| 29 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70) | m2 | 391,5000 |
| 30 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,1170 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 50/70) | m2 | 391,5000 |
| 32 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 1,2500 |
| 33 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Tip II | 100m2 | 4,6900 |
|  |  | 3.3. Trotuar |  |  |
| 34 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 1 044,4000 |
| 35 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6 cm tip "Caramida") | m2 | 1 044,4000 |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 | 12,5000 |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF1) | m | 896,0000 |
|  |  | 3.4. Accese in curte |  |  |
| 38 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=10cm) | m3 | 30,8000 |
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 0-63, h=0.15 m) | m3 | 46,3000 |
| 40 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,1850 |
| 41 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, BA 16 50/70) | m2 | 308,4000 |
| 42 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,9900 |
|  |  | 4. Amenajarea rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit |  |  |
| 43 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) | 100 m3 | 0,0320 |
| 44 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) pentru tevi | 100 m3 | 0,0480 |
| 45 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 3,5000 |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 | 0,0350 |
| 47 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 6,3000 |
| 48 | Dl130 | Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 | 0,2440 |
| 49 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240 | t | 0,0040 |
| 50 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A500 | t | 0,2150 |
| 51 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 16,8200 |
| 52 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 5,1000 |
| 53 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (rost longitudinal) (masticul bituminos din norma se exclude) rost transversal | m | 5,1000 |
| 54 | material | Mastic bituminos | kg | 30,0000 |
| 55 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m2 | 6,3000 |
| 56 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Grila din fonta ) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020 | buc | 6,0000 |
| 57 | AcA11E | Montarea tevilor din PVC D500 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010 | m | 4,0000 |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 | 0,4000 |
|  |  | 5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 59 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc | 30,0000 |
| 60 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc | 18,0000 |
| 61 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.45) | buc | 1,0000 |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700 | buc | 23,0000 |
| 63 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600 | buc | 16,0000 |
| 64 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B850 | buc | 26,0000 |
| 65 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600 | buc | 2,0000 |
| 66 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x300 | buc | 2,0000 |
| 67 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 496,0000 |

Notă: Serviciile și lucrările topogeodezice necesare bunei organizări a șantierului și executării lucrărilor sus-menționate vor fi executate de către specialiștii din domeniu, contractați și achitați de către și din contul companiei desemnată câștigător!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Lot 1.1 Lucrări de reparație capitală a străzii Alexandru Plămădeală, (tronsonul cuprins între str. Luceafărul - str. Bălții) PC 0+00 - PC 7+60, din s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi REPETAT | Investitor Primăria s. Puhăceni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Proiect de executie a strazii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Defrisarea |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1900 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0900 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,3500 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0960 |
| 2 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см) | 100 buc |  |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,8800 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,8800 |
| 3 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
| 4 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |
|  |  | 2. Lucrari terasament |  |  |
| 5 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,3000 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 SM EN12285 | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |
| 9 | TsC04E1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1400 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 12 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |
| 13 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |
|  |  | 3. Amenajarea sistemul rutier acces, trotuar, accese in curte |  |  |
|  |  | 3.1. Strada A. Plamadeala |  |  |
| 14 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 4% ciment agregate de la demolare - 20%, piatra sparta - 80%, ciment - 4% - 89.4 kg/m3 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |
|  | 111111-1 | Agregate de la demolare fara pret | m3 | 0,3200 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,4000 |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 32-63 mm LA30 SM EN 13285 | m3 | 1,2800 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1330 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |
| 15 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 50 km k=1.57 Коэффициент к машинам=1,570 | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |
| 16 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului C5/6 din amestec de material de la demolare cu piatra sparta LA30 si ciment) H=20cm | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |
|  | 125435464567521-1 | Amestec C5/6 cu 4% ciment fara pret | m3 | 1,0030 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,7200 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 18 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,1410 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 19 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 50/70) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311-BA | Asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70 | t | 0,0940 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 21 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |
|  | 11110001000-BA16 | Beton asfatic marunt dens, BA 16 50/70 | t | 1,0000 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 SM EN13285 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 23 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF0) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton clasa C16/20 XF1 | m3 | 0,0530 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0060 |
|  | 266612280028-3015 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,0050 |
| 24 | material | Beton C16/20 XF1 (se adauga la norma DE10E) | m3 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton clasa C16/20 XF1 | m3 | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Strazi Laterale |  |  |
| 25 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 4% ciment agregate de la demolare - 20%, piatra sparta - 80%, ciment - 4% - 89.4 kg/m3 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |
|  | 111111-1 | Agregate de la demolare fara pret | m3 | 0,3200 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,4000 |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 32-63 mm LA30 SM EN 13285 | m3 | 1,2800 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1330 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |
| 26 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 50 km k=1.57 Коэффициент к машинам=1,570 | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |
| 27 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului C5/6 din amestec de material de la demolare cu piatra sparta LA30 si ciment) H=20cm | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |
|  | 125435464567521-1 | Amestec C5/6 cu 4% ciment fara pret | m3 | 1,0030 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,7200 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |
| 28 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 29 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,1410 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 30 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 50/70) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311-BA | Asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70 | t | 0,0940 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 32 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |
|  | 11110001000-BA16 | Beton asfatic marunt dens, BA 16 50/70 | t | 1,0000 |
| 33 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Tip II | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm LA30 | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 0-63 LA30 SM EN 13285 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 3.3. Trotuar |  |  |
| 34 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 35 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6 cm tip "Caramida") | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655-6 | Pavaj h=6 cm tip "Caramida" | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027-1 | Ciment | kg | 1,6000 |
|  | 26511221004421 | Ciment | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 SM EN13285 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF1) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton clasa C16/20 XF1 | m3 | 0,0480 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  |  | 3.4. Accese in curte |  |  |
| 38 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=10cm) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm balast | m3 | 1,2200 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 0-63, h=0.15 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646-063 | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672-063 | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 40 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 41 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, BA 16 50/70) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000101311-BA16 | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з BA 1650/70 | t | 0,0940 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 42 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |
|  | 11110001000-BA16 | Beton asfatic marunt dens, BA 16 50/70 | t | 1,0000 |
|  |  | 4. Amenajarea rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit |  |  |
| 43 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
| 44 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) pentru tevi | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
| 45 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 47 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 48 | Dl130 | Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XC4 Xd3 XF4 XM2 | m3 | 15,3000 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1276 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 10,7000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |
| 49 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240 | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |
|  | 2710703517201 | Armatura A240 | t | 1,0000 |
| 50 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A500 | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A500 | t | 1,0000 |
| 51 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |
| 52 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |
| 53 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (rost longitudinal) (masticul bituminos din norma se exclude) rost transversal | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |
| 54 | material | Mastic bituminos | kg |  |
|  | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |
| 55 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |
| 56 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Grila din fonta ) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020 | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta C-250 | buc | 1,0000 |
| 57 | AcA11E | Montarea tevilor din PVC D500 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,0000 |
|  | 2521216701001-D500 | Teava din polietilena D500 | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,3500 |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 SM EN13285 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 59 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0760 |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,0000 |
| 60 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0760 |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |
| 61 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.45) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0760 |
|  | 2811106301794-245 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.45 | buc | 1,0000 |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-A700 | Indicatoare (A700) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 63 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-600 | Indicatoare (В600) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 64 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B850 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-850850 | Indicatoare (В850) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 65 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-D600 | Indicatoare D-600 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 66 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x300 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-6030 | Indicatoare 600x300 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 67 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |

Notă: Serviciile și lucrările topogeodezice necesare bunei organizări a șantierului și executării lucrărilor sus-menționate vor fi executate de către specialiștii din domeniu, contractați și achitați de către și din contul companiei desemnată câștigător!!!

Președintele grupului de lucru						Plămădeală Veaceslav

Lot 1.2 Reabilitarea trotuarelor existente pe portiuni laterale ale urmatoarelor strazi: str. Centrală - 130m, str. Luceafărul - 276 m, str. Stefan cel Mare si  Sfant- 170m. REPETAT

Formular Nr.1

WinСmeta

| Lot 1.2 Reabilitarea trotuarelor existente pe portiuni laterale ale urmatoarelor strazi: str. Centrală - 130m, str. Luceafărul - 276 m, str. Stefan cel Mare si Sfant- 170m. REPETAT | Investitor Primăria s. Puhăceni |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

Constructia trotuarelor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic grosime 5 cm | m2 | 930,000 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 302,000 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( fundatie sub bordur) | m3 | 17,500 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea pavaje si fundatie sub borduri | 100 m3 | 0,355 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 85,200 |
| 6 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 bordurii | t | 39,100 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 39,100 |
| 8 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 39,100 |
|  |  | 2. Constructia trotuarelor |  |  |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF0) | m | 703,000 |
| 10 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF1) | m | 599,000 |
| 11 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3,000 |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 93,000 |
| 13 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta ) LA30 h=10 cm | m2 | 930,000 |
| 14 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=-2) Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 | m2 | 930,000 |
| 15 | DE18A | Pavaje 20x10x6(h) cm, executate din placi de trotuare din beton prefabricate, vibropresat, fără defecte, fără fisurări și fără exfolieri, produse conform SM SR EN 1338:2010+AC:2010, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat amestec de 5 cm (Pavaj h=6cm). Notă obligatorie: Executorul va trasa punctele, va respecta cotele și va amenaja pavajul conform cotelor de înălțime cu unghiul de înclinație spre acostamentul drumului, utilizând mijloacele tehnice specifice pentru lucrări topogeodezice proprii sau utilizând serviciilor specialiștilor în domeniu, acoperind pe cont propriu toate costurile aferente acestor procese!!! | m2 | 930,000 |

Notă: Serviciile și lucrările topogeodezice necesare bunei organizări a șantierului și executării lucrărilor sus-menționate vor fi executate de către specialiștii din domeniu, contractați și achitați de către și din contul companiei desemnată câștigător!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Lot 1.2 Reabilitarea trotuarelor existente pe portiuni laterale ale urmatoarelor strazi: str. Centrală - 130m, str. Luceafărul - 276 m, str. Stefan cel Mare si Sfant- 170m. REPETAT | Investitor Primăria s. Puhăceni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Constructia trotuarelor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( fundatie sub bordur) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea pavaje si fundatie sub borduri | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 6 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 bordurii | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 8 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
|  |  | 2. Constructia trotuarelor |  |  |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF0) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37 XF4 XM2 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 10 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF1) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,0530 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 266612280028-3018 | Bordura beton 100x30x18cm | m | 1,0050 |
| 11 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 13 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta ) LA30 h=10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 1411122201672-63 | Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe baza de piatra sparta LA30 | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 14 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=-2) Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |
|  | 1411122201672-63 | Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe baza de piatra sparta LA30 | m3 | 0,0057 |
| 15 | DE18A | Pavaje 20x10x6(h) cm, executate din placi de trotuare din beton prefabricate, vibropresat, fără defecte, fără fisurări și fără exfolieri, produse conform SM SR EN 1338:2010+AC:2010, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat amestec de 5 cm (Pavaj h=6cm ) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655-6 | Pavaje 20x10x6(h) cm, executate din placi de trotuare din beton prefabricate, vibropresat, fără defecte, fără fisurări și fără exfolieri, produse conform SM SR EN 1338:2010+AC:2010 | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027-1 | Ciment | kg | 1,6000 |
|  | 26511221004421 | Ciment | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |

Notă: Serviciile și lucrările topogeodezice necesare bunei organizări a șantierului și executării lucrărilor sus-menționate vor fi executate de către specialiștii din domeniu, contractați și achitați de către și din contul companiei desemnată câștigător!!!

Președintele grupului de lucru						Plămădeală Veaceslav