Anexa1

Tema tehnică de proiectare Servicii de proiectare instalaţii de curățire şi inspecție (gări pentru lansarea şi primirea dispozitivelor de tip PIG) a GM ACB: - Elaborarea proiectului de construire si montarea gării pentru lansarea dispozitivelor de curăţire şi inspecţie a conductei de transport gaze naturale ACB DN 1000mm (de tip PIG) la km 618,8, raion Ocnita, inclusiv a drumului de acces către noul obiectiv. - Reconstrucția nodului tehnologic de racordare a SC Drochia la CM ACB DN 1000mm - km 559,5. (montarea noilor linii tehnologice cu robinete pentru gările de primire și lansarea dispozitivelor de curățire și inspecție de «tip PIG» existente în scopul asigurării funcționării acestora în regim revers, conform Anexei nr.7). Gările existente rămân pe poziția actuală. - Reconstrucția nodului tehnologic de racordare a SC Șoldănești la CM ACB DN 1000mm – km 454,5. (montarea noilor linii tehnologice cu robinete pentru gările de primire și lansarea dispozitivelor de curățire și inspecție de «tip PIG» existente în scopul asigurării funcționării acestora în regim revers, conform conform Anexei nr.7). Gările existente rămân pe poziția actuală. Notă: 1. Înainte de elaborarea și depunerea ofertei, în scopul întocmirii unei oferte aliniate cu situația din teren, respectiv identificarea soluțiilor optime de proiectare pentru transformare gărilor existente în gări bidirecționale (în cazul NT Drochia și NT Șoldănești), Prestatorul poate să realizeze vizite în cele 3 locații pentru stabilirea clară a soluțiilor adoptate în proiect. Vizita se va efectua doar în baza unei solicitări scrise și în prezența reprezentanților Entității contractante și a Proprietarului de rețea. 2. Prestatorul are obligația de a realiza un releveu al situației din teren pentru a putea stabili soluțiile de proiectare a transformării acestora în bidirecționale, în cazul NT Drochia și NT Șoldănești. 3. Schemele aferente situației existente în NT Drochia și Șoldănești, se regăsesc în Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, respectiv Anexa 6 ale prezentului Caiet de sarcini. 4. Prestatorul va menționa în Proiectul Tehnic capitol separat cu devize și volume aferente lucrărilor de cuplare a gărilor de lansare și a elementelor de reconstrucție la obiectivele existente (conducte, s.a.), Aceste devize vor include și volumele de gaze naturale aferente operațiunilor de golire/umplere a obiectivelor existente în care urmează a se face cuplările obiectivelor noi.

I. Locația obiectului: 1. Gara pentru lansarea dispozitivelor de curăţire şi inspecţie a conductei de transport gaze naturale ACB DN 1000mm (de tip PIG) la km 618,8 - r-nul Ocnița, s. Hodărăuți. (48.373302 N, 27.287247E). 2. Nodului tehnologic SC Drochia, a conductei de transport gaze naturale ACB DN 1000mm km 559,5 – r-nul Drochia, s.Țarigrad. (48.012978 N, 27.737211E). 3. Nodului tehnologic SC Șoldănești, a conductei de transport gaze naturale ACB DN 1000mm km 455,5 – r-nul Șoldânești, s. Șestaci. (47.850963 N, 28.763743E).

II. Temeiul proiectării: Planul de investiții „Vestmoldtrasgaz” S.R.L.

III. Tipul construcției: Reconstrucție și modernizare - in cazul NT Drochia, NT Șoldănești Construcție nouă - în cazul Ocnița

IV. Fazele de proiectare: Proiect de execuție

V. Cerinţe privind modul de proiectare (licitaţii, variante): Prestatorul este determinat pe bază de concurs.

VI.Condiţii speciale privind construirea, regimul economic şi juridic: 1. De prevăzut seismicitatea zonei. 2. De prevăzut măsuri pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcție și instalare în zona de securitate a conductelor de gaz și a instalațiilor acestora, ținând cont de trecerea altor rețele în ea. 3. Soluțiile de proiectare privind integritatea rețelelor relevante ar trebui să fie coordonate cu proprietarii. 4. La maxim de utilizat instalații și rețele inginerești, precum și infrastructura existentă. 5. Proiectul să prevadă prospecțiuni inginerești geodezice și geologice.

VII. Indicatorii tehnico-economici de bază: Să se adopte și justifice în documentația de proiect tipul, marca și principalele caracteristici tehnice ale echipamentului (utilajului) în conformitate cu cerințele tehnice.

VIII. Cerinţe faţă de calitate, competitivitatea şi parametrii ecologici: În conformitate cu Legislația și documentația normativă în vigoare.

IX. Cerinţe faţă de tehnologie, regimul obiectului: Modul de funcționare este neîntrerupt 24/24, 7zile pe săptămână 365 zile pe an, pe tot parcursul anului fără personal tehnic de întreținere. Organizarea lucrărilor de construcție-montaj și reglare-demarare cu prevederea unui regim neîntrerupt de transport al gazelor în conformitate cu nominalizările utilizatorilor de sistem.

X. Cerinţe privind soluţiile arhitectural planimetrice şi constructive, utilajul, echipamentul şi asigurarea tehnică: - De prevăzut amplasarea echipametelor (utilajului) în limitele terenurilor existente. - Se va verifica existența drumurilor de acces către obiective. În cazul în care pentru obiectivele existente sunt necesare consolidări a drumurilor de acces existente, se vor prevedea măsurile necesare în proiect cu condiția avizării acestora cu proprietarii și gestionarii drumurilor menționate. Volumele de lucrări se vor reflecta în documentația de deviz. Pentru obiectivele noi (Ocnița) se va proiecta drum de acces cu condiția avizării accesului cu proprietarii și gestionarii drumurilor publice/private din zona respectivă. Volumele de lucrări se vor reflecta în documentația de deviz. - Pentru fiecare locatie se va elabora si Proiectul Tehnic pentru cuplarea la facilitatile existente (golire conducta, umplere conducta, cuplare conducta). - În fiecare din aceste proiecte vor fi prevăzute și cantitățile estimate de gaze evacuate și necesare umplerii conductei, la parametrii existenți înainte de cuplare (mc/MWh), precum și costurile pentru efectuarea cuplărilor. - De prevăzut recultivarea, amenajarea teritoriului și zonei adiacente. - Să se adopte și justifice în documentația de proiect tipul, marca și principalele caracteristici tehnice ale echipamentului trebuie acceptate în conformitate cu cerințele tehnice. - De solicitat admisibilitatea parametrilor tehnici existenți ale gărilor de primire și lanasare a PIG-lor din cadrul nodurilor de robineți a SC Drochia și SC Șoldănești pentru efectuarea operațiunilor de godivilare în regim de revers, din partea companiilor internaționale ce presteză aceste servicii. - Gara de lansare godevil va permite lansarea dispozitivelor de inspecție pentru : - Curățirea conductelor de depuneri (impurități solide și lichide) și evaluarea acestora; - Calibrarea secțiunilor interioare; - Localizarea depunerilor; - Măsurători privind geometria conductelor; - Inspecția interioară a conductelor; - Îmbunătățirea randamentelor curgerii gazelor naturale prin conducte. - Dotări gara nou proiectată (Ocnița): - Gara nou proiectată va fi echipată complet cu toate echipamentele necesare punerii în funcțiune, racorduri de legătură, manometre, supapă de siguranță, semnalizator siguranță, semnalizator mecanic trecere godevil, robinete de egalizare presiune, robinete de drenare, robinet de by-pass, flanșe, contraflanșe, garnituri, prezoane, piulițe, șaibe, etc. Pentru racordarea la proces se vor livra și contraflanșe, organe de asamblare și garnituri. - Gura de vizitare pentru camera de lansare va fi de tipul – cu închidere/deschidere rapidă. Închiderea și deschiderea se vor realiza manual, în plan orizontal. Pentru a preîntâmpina deschiderile accidentale ale camerei sub presiune, gura de vizitare va fi prevăzută cu dispozitive de siguranță. - Accesorii și dotări suplimentare: - Garnituri pentru etanșare; - Șuruburi pentru fixarea pe fundație + supliment de 10 % din toate șuruburile și piulițele; - Urechi pentru prindere și ridicare; - Dispozitiv pentru legare la pământ; - Suporți pentru susținere din oțel carbon, pentru montare pe fundație; - Alte dotări rezultate din soluțiile tehnice adoptate în cadrul Proiectului Tehnic.

XI. Cerinţe privind asigurarea eficienței energetice: De prevăzut utilizarea tehnologiilor, echipamentelor și materialelor eficiente din punct de vedere energetic.

XII. Etapele construcţiei: Proiectarea va prevedea ca lucrările de construcție-montaj să se desfășoare concomitent, în cele 3 locații: I etapă - Construirea si montarea gării pentru lansarea dispozitivelor de curăţire şi inspecţie a conductei de transport gaze naturale ACB DN 1000mm (de tip PIG) la km 618,8. II etapă - reconstrucția nodului tehnologic de racordare a SC Drochia la CM ACB DN 1000mm - km 559,5 în scopul asigurării funcționării nodului tehnologic de lansare/primire PIG, în regim revers. III etapă - reconstrucția nodului tehnologic de racordare a SC Șoldănești la CM ACB DN 1000mm - km 454,5 în scopul asigurării funcționării nodului tehnologic de lansare/primire PIG, în regim revers.

- Exigenţe (cerinţe) privind protecţia mediului: De elaborat compartimentului „Protecția mediului” în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare ale Republicii Moldova. La elaborarea compartimentului de condus de prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului (Anexa 2, p. 3b), Legii nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică (art.6) și SM SR EN ISO 14001.

XIV. Cerinţe privind siguranţa în exploatare şi igiena muncii: De elaborat compartimentului „Protecția muncii” în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

XV. Cerinţe privind elaborarea soluţiilor de organizare a lucrărilor de construcţii şi de întocmire a documentaţiei de deviz: - Proiectul de organizare a construcțiilor de elaborat în conformitate cu cerințele NCM A. 07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conţinutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”. Planul de organizare a construcției (POC) de elaborat ținând cont de graficul normativ (Planul calendaristic) al construcției, cu o divizare trimestrială a costurilor de capital și a volumelor lucrărilor de construcție-montaj, precum și un grafic de rețea pentru implementarea proiectului, luând în considerare elaborarea documentației de execuție, fabricarea utilajelor tehnologice de bază, a echipamentelor, a lucrărilor de construcție-montaj și a altor etape (pentru fiecare din cele 3 locații). - Documentația de deviz a proiectului de întocmit în conformitate cu cerințele CPL.01.01-2012 „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”, la prețuri curente la data proiectării, utilizând metoda resurselor, conform legislație aplicabila pe teritoriul Republicii Moldova, pentru fiecare din cele 3 locații. De elaborat specificațiile echipamentelor (utilajului) și specificațiile consolidate (generale), evidențiind echipamentele și materialele furnizate de Beneficiar și Contractant, echipamente care nu necesită instalare și nu sunt incluse în costul de deviz. În Nomenclatorul de livrare pentru „materiale” și „echipamente/utilaj” trebuie divizat: Beneficiar și Contractant, indicând un set de specificații personalizate pentru echipamente/utilaje și materiale pe suporturi de hârtie și electronice. Calculul costului devizului general al proiectului de devizat pe etape de construcție, pentru fiecare locație în parte. Documentele solicitate Prestatorului pentru fiecare locaţie în parte vor include, dar fără a se limita la, sunt următoarele: a) Declaraţie de Proiectare care conţine criteriile şi baza tuturor elementelor de proiectare; b) Studiul topo, geotehnic și hidrologic; c) Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie, care să fie verificate şi de un verificator autorizat; d) Deviz general, deviz pe obiect, deviz local (incluiv în format electronic), verificat şi avizat de către personal autorizat în domeniu; e) Declaraţiile de disponibilitate asupra resurselor din categoria personalului şi respectiv a utilajelor/mijloacelor tehnice pe care Prestatorul îşi propune să le folosească pentru activitatea de proiectare; f) Graficul de executie lucrari in care să se evidenţieze evoluţia planificată a prestării serviciilor, până la finalizarea acestora; g) Specificaţiile tehnice pentru Lucrări cu toate standardele şi forţa de muncă care vor fi necesare pentru Lucrări; h) Date de intrare, informaţii privind datele colectate în vederea elaborării proiectelor tehnice propuse de Prestator, schițe, releveu situație actuală, etc; i) Breviarele de calcul care au stat la baza proiectarii; k) Planşe de amplasament în locaţii; l) Planşe de reţea; m) Diagrame/scheme de circuite; n) Diagrame/scheme de management; o) Alte planşe, după caz; p) Alte calcule sau justificări pe care le-ar putea solicita Entitatea contractantă în ceea ce priveşte proiectul Prestatorului; q) Orice alte documente, planşe tehnice, diagrame, scheme sau avize care se pot dovedi necesare pentru descrierea, obţinerea aprobărilor de la instituţiile abilitate şi respectiv pentru executarea propriu-zisă a Lucrărilor; r) Planul de calitate al Prestatorului care va include procedurile de lucru; s) Un program privind activitatea de proiectare în intervalul specificat; t) Orice alte documentaţii solicitate de către Entitatea contractantă, în aplicarea dispoziţiilor legale ori pentru conformitatea cu normele europene aplicabile. Prestatorul se va asigura că toate planşele de proiectare, documentele justificative şi memoriile tehnice, precum şi alte documente, care fac parte din documentaţia ce va fi înaintată de către acesta în timpul derulării contractului sunt elaborate şi semnate de proiectanţi autorizaţi în acest sens şi că acestea sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale. Prestatorul va trebui să transmită Entității contractante, spre informare, în cadrul declaraţiei de proiectare, numele şi detalii pentru fiecare expert tehnic, precum şi pentru verificatorul tehnic. Prestatorul va trebui să îşi asume prin semnătură autorizată şi ştampilă toate documentele transmise către Beneficiar, inclusiv Detaliile de Execuţie atunci când Entitatea contractantă îi solicită acest lucru. Calculul costului devizului general al proiectului de devizat pe etape de construcție si pe obiective pentru fiecare dintre cele 3 locații.

XVI. Cerințe privind respectarea prevederilor din documentele normative cu aplicare benevolă, a documentelor ramurale şi a normativelor în vigoare cu referire la datele prezentate de beneficiar: Documentația de proiect și deviz se va elabora în conformitate cu: - actele normative în vigoare ale Republicii Moldova în domeniul construcțiilor; - СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; - СНиП III-42-80*„Магистральные трубопроводы”; - ВСН 012-88 (часть II) „Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приёмка работ”; - СН 452-73„Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов”; - NCM A.07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conţinutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”; - NCM A.07.04-2015 „Regulament cu privire la administratorul de proiect”; - NCMA.08.01:2016„Organizarea construcțiilor”; - CP A.08.01 – 96 „Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente” - NCM G.01.01:2016 „Instalații electrice. Proiectarea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică” - NAIE (ediția șase și șapte cu modificări și completări). Notă: Ținând cont de prevederile pct. 21 al Amendamentului la NCM A.07.02:2012/A1:2017: Punctul 5.3.1. se expune în următoarea redacție: „În cazul în care după aprobarea documentației de proiect, au fost aprobate documente normative noi sau au fost introduse modificări în documentele normative în vigoare privind problemele de asigurare a fiabilității și securității clădirilor și construcțiilor și dacă altceva nu se indică în acestea, beneficiarii și organizațiile de proiectare sunt obligați în timp util să introducă modificările respective în documentația de execuție. Modificările menționate se execută de organizația de proiectare în baza însărcinării Beneficiarului, cu luarea în considerare a cerințelor pct. 4.5.”

XVII. Date inițiale: - Cerințele tehnice pentru echipamentele/utilajele tehnologice și cerințele tehnice pentru realizarea proiectului sunt o anexă integrală la această sarcină. - Certificat de urbanism pentru proiectare. - Aviz de racordare la rețelele FEE NORD cu condiții tehnice pentru Construcția gării de lansarea dispozitivelor de curăţire şi inspecţie a conductei de transport gaze naturale ACB DN 1000 (de tip PIG) la km 618,8, raion Ocnita. - Avize de la proprietarii/gestionarii de drumuri. Alte avize de la detinatorii de utilitati, după caz.

XVIII. Procedura de prezentare a proiectului spre efectuarea expertizelor: 1. Documentația de proiect și deviz se supune expertizei departamentale (normelor în construcție și securitate industrial a obiectelor industrial periculoase) a Entității contractante și Finanțatorului, incluziv expertizei în conformitate cu cerințele NCM A. 07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conţinutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale” și „Procedura de aprobare a programelor de investiții și a proiectelor de construcții și de efectuare complexa (a proiectelor) a expertizei de stat”. 2. Procedura de prezentare a documentației de proiect și deviz (DPD) pentru expertiza instituțională de către Entitatea Contractantă și a Finanțatorului: - «Prestatorul» prezintă documentația de proiect și deviz pentru expertiza instituțională de către Entitatea Contractantă și a Finanțatorului în 1 exemplar pe suport de hârtie și în format electronic, împreună cu o scrisoare de însoțire; - pe suprafața suportului electronic sa fie indicată denumirea proiectului de execuție, denumirea Entității contractante, denumirea Finanțatorului, numele organizației de proiect, inginerul proiectorului, data elaborării DPD; - în formatul electronic fișierile sa fie de tip (txt) cu conținutul DPD; -conținutul suportului electronic trebuie să corespundă setului de documentație. Fiecare compartiment a setului (volum, carte, album de desen etc.) să fie reprezentat într-un director de disc separat de un fișier sau un grup de fișiere (fișiere PDF, Adobe Acrobat) ale unui document electronic. Denumirea compartimentului să corespundă cu denumirea compartimentului elaborat în documentația de proiect și deviz; -devizele locale se prezenta în format editabil și letric a orcărei aplicații ce utilizează metoda resurselor - fișierele trebuie să fie compatibile cu Windows 3. După obținerea concluziilor pozitive ale expertizei instituționale, Entitatea Contractantă prezintă documentația de proiect și deviz pentru expertiză conform cerințelor NCM A.07.02-2012. "Prestatorul" se asigură că obține concluzii pozitive în cadrul acestui stadiu al expertizei. 4. Procedura de predare a documentației către Entitatea Contractanta/Finanțator după efectuarea tuturor expertizelor": La predarea documentației de proiect și deviz, «Prestatorul» emite către «Entitatea Contractanta/Finanțator »: - proces verbal de recepție a lucrărilor executate; - 6 exemplare ale DPD pe suport de hârtie; - pe suport electronic formatul electronic cu devize locale realizate prin metoda resurselor. XIX. Cerințe pentru coordonarea documentației de proiect: Documentația de proiect trebuie să aibă următoarele coordonări: 1. Coordonarea cu autoritățile administrației publice locale; 2. Coordonarea cu proprietarii (operatorii) rețelelor tehnico-inginerești intersectate sau a căror zonă de protecție va fi afectată de lucrările efectuate; 3. Coordonarea cu proprietarii (operatorii) infrastructurii de transport intersectate sau a căror zonă de protecție va fi afectată de lucrările efectuate; 4. Coordonarea ce ține de obținerea autorizației de protecție a mediului.