Actualizarea documentatiei de proiect pentru obiectul cu urmatoarea denumire: Apeduct magistral pentru localitatile comunelor Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici, rl Singerei din conducta Balti- Singerei

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 1-1-1

Lucrari topografice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Executie lucrari topografie |  |  |
| 1 | Pret piata | FIXARE AXE PINA LA EXECUTIA LUCRARILOR | set | 1,000 |
|  | 02 | FIXARE AXE PINA LA EXECUTIA LUCRARILOR | set | 1,000 |
| 2 | Pret piata | RIDICARE TOPOGRAFICA DE CONTROL INAINTE DE ASTUPAREA TRANSEELOR | set | 1,000 |
|  | 03 | RIDICARE TOPOGRAFICA DE CONTROL INAINTE DE ASTUPAREA TRANSEELOR | set | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Executie lucrari topografie |  |  |  |  |

Total

Total

Cheltuieli de refie

Beneficiu de deviz

Total deviz: Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.	L.Ş.

Actualizarea documentatiei de proiect pentru obiectul cu urmatoarea denumire: Apeduct magistral pentru localitatile comunelor Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici, rl Singerei din conducta Balti- Singerei

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 1-1-2

Lucrari de defrisare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Defrisarea copaceilor de pe traseu |  |  |
| 1 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,900 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,773 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,773 |
| 2 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 31,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 323,190 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Defrisarea copaceilor de pe traseu |  |  |  |  |

Total

Total

Cheltuieli de refie

Beneficiu de deviz

Total deviz: Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.	L.Ş.

Actualizarea documentatiei de proiect pentru obiectul cu urmatoarea denumire: Apeduct magistral pentru localitatile comunelor Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici, rl Singerei din conducta Balti- Singerei

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari terasamente conducte |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (SECTIUNEA 1-1, 4-4) | 100 m3 | 179,27 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 367,503 |
| 2 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (SECTIUNEA 2-2, 3-3) | 100 m3 | 9,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 22,184 |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (NIVELARE FUNDATIE TRANSEU) | m3 | 385,80 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 520,830 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 219,906 |
| 4 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m | m3 | 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , teren mijlociu (INTERSECTIE RETELE COMUNICATIE) |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,300 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 7,200 |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (INCARCARE SURPLUS) | 100 m3 | 4,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 9,635 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 681,50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 72,239 |
| 7 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 4,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,410 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,009 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,551 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4 527,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 403,370 |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4 527,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3 395,250 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 452,700 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 142,89 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 155,750 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 142,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 260,290 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1 347,453 |
| 12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 62,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55,800 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 68,200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,200 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 13,020 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 26,040 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 92,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 91,080 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 105,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,200 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 19,320 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 38,640 |
| 14 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 4 330,00 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 1 299,000 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 7,361 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 11,691 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 81,404 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari terasamente conducte |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari terasamente camine |  |  |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (CAMINE IN SOL USCAT) | 100 m3 | 5,61 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 11,500 |
| 16 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (CAMINE IN SOL UMED) | 100 m3 | 0,29 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 0,681 |
| 17 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 28,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 37,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,960 |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (INCARCARE SURPLUS) | 100 m3 | 1,87 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 3,833 |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 261,80 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 27,751 |
| 20 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,87 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,561 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,617 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 431,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 133,610 |
| 22 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 431,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 323,250 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 43,100 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari terasamente camine |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Lucrari terasamente executie traversari metoda inchisa |  |  |
| 23 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,18 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 4,469 |
| 24 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 9,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 12,150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,130 |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (INCARCARE TERASAMENT EXCAVAT) | 100 m3 | 2,27 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 4,653 |
| 26 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 317,80 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 20,339 |
| 27 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,681 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,005 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,749 |
| 28 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (INCARCARE TERASAMENT DEPOZITAT) | 100 m3 | 2,27 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 4,653 |
| 29 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 317,80 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 20,339 |
| 30 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm (ASTUPARE) | 100 m3 | 2,27 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,067 |
| 31 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 227,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 170,250 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 22,700 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari terasamente executie traversari metoda inchisa |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 32 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (CRUCE EGALA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/100) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274110100 11510 | CRUCE EGALA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/100 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 615 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 33 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (CRUCE EGALA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/100) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110100 11010 | CRUCE EGALA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/100 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 610 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 34 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/150) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274110100 21515 | TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/150 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 615 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 35 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/150) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274110100 215152 | TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/150 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 615 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN100/100) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00005 | TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN20, DN100/100 |  |  |
|  | 2513736601000 610 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 37 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/100) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 00006 | TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/100 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 610 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,000 |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN80/80) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00007 | TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN80/80 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 608 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN65/65) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00008 | TEU EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN65/65 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 665 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 40 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN400/150) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,550 |
|  | 00009 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN400/150 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 400 | Garnituri cauciuc cu insertii DN400 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,000 |
| 41 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN150/50) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,550 |
|  | 00010 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN20, DN150/50 |  |  |
|  | 2513736601000 615 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 3,030 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 27,000 |
| 42 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/50) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,700 |
|  | 00011 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/50 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 615 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 18,000 |
| 43 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/50) | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,800 |
|  | 00012 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/50 | buc | 8,000 |
|  | 2513736601000 615 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 8,080 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 72,000 |
| 44 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/80) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 00013 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/80 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 615 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 45 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN125/50) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,550 |
|  | 00014 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN125/50 | buc | 3,000 |
|  | 2513736601000 125 | Garnituri cauciuc cu insertii DN125 | buc | 3,030 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 27,000 |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN100/50) | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,560 |
|  | 00015 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN100/50 | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,000 |
| 47 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/50) | buc | 9,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,010 |
|  | 00016 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/50 | buc | 9,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 9,090 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 36,000 |
| 48 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN100/50) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,670 |
|  | 00017 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN100/50 | buc | 3,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 3,030 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,000 |
| 49 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/80) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00018 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/80 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 50 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN100/80) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00019 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN100/80 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 51 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN80/50) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 00020 | TEU REDUS CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN80/50 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 2,020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,000 |
| 52 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (COT EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/150) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 00021 | COT EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/150 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 150 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 53 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (COT EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN100/100) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00022 | COT EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN100/100 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 54 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (COT EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/100) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00023 | COT EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/100 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 55 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (COT EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN100/100) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00024 | COT EGAL CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN100/100 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 56 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/125) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 00025 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/125 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2513736601000 150 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 57 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/65) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 00026 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/65 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 150 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 58 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/50) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 00027 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN150/50 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 150 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 59 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/50) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 00028 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN150/50 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 150 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 60 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN125/100) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 00029 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN125/100 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 125 | Garnituri cauciuc cu insertii DN125 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 61 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN100/80) | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00030 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN100/80 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 62 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/50) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00031 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN100/50 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 63 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN150/125) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,700 |
|  | 00032 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN20, DN150/125 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 150 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 18,000 |
| 64 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN80/65) | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,560 |
|  | 00033 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN16, DN80/65 | buc | 4,000 |
|  | 2513736601000 80 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,000 |
| 65 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE SI FILET DIN FONTA DUCTILA PN10, DN80/40) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 00034 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE SI FILET DIN FONTA DUCTILA PN10, DN80/40 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 80 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,000 |
| 66 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE SI FILET DIN FONTA DUCTILA PN16, DN50/25) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 00035 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE SI FILET DIN FONTA DUCTILA PN16, DN50/25 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 50 | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,000 |
| 67 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN65/50) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00036 | REDUCTIE CONCENTRICA CU FLANSE DIN FONTA DUCTILA PN10, DN65/50 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 65 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 68 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN400) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,300 |
|  | 00037 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN400 | buc | 2,000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,000 |
| 69 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN150) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,100 |
|  | 00038 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN150 | buc | 3,000 |
| 70 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN150) | buc | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,500 |
|  | 00039 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN150 | buc | 5,000 |
| 71 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul | buc | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 125-150 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN150) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,000 |
|  | 00040 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN150 | buc | 10,000 |
| 72 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN125) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,100 |
|  | 00041 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN125 | buc | 3,000 |
| 73 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN125) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,100 |
|  | 00042 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN125 | buc | 3,000 |
| 74 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN100) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,100 |
|  | 00043 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN100 | buc | 2,000 |
| 75 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN100) | buc | 23,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,650 |
|  | 00044 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN100 | buc | 23,000 |
| 76 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN100) | buc | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,750 |
|  | 000441 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN100 | buc | 5,000 |
| 77 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN80) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,650 |
|  | 00045 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN80 | buc | 3,000 |
| 78 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN80) | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,200 |
|  | 00046 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN80 | buc | 4,000 |
| 79 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN65) | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,200 |
|  | 00047 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN65 | buc | 4,000 |
| 80 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN65) | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,200 |
|  | 00048 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN65 | buc | 4,000 |
| 81 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN50) | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,200 |
|  | 00049 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN20, DN50 | buc | 4,000 |
| 82 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, DN50) | buc | 12,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,600 |
|  | 00050 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN16, | buc | 12,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN50 |  |  |
| 83 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN50) | buc | 6,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,300 |
|  | 00051 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN50 | buc | 6,000 |
| 84 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN40) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,100 |
|  | 00052 | ROBINET SERTAR CU PANA DIN EPDM PN10, DN40 | buc | 2,000 |
| 85 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ROBINET PN16, DN25) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,100 |
|  | 000512 | ROBINET PN16, DN25 | buc | 2,000 |
| 86 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (VANA DE AERISIRE COMBINATA AVK PN20 DN50) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,100 |
|  | 000521 | VANA DE AERISIRE COMBINATA AVK PN20 DN50 | buc | 2,000 |
| 87 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (VANA DE AERISIRE COMBINATA AVK PN16 DN50) | buc | 11,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,050 |
|  | 00053 | VANA DE AERISIRE COMBINATA AVK PN16 DN50 | buc | 11,000 |
| 88 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (VANA DE AERISIRE COMBINATA AVK PN10 DN50) | buc | 7,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,850 |
|  | 00054 | VANA DE AERISIRE COMBINATA AVK PN10 | buc | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN50 |  |  |
| 89 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (SUPAPA DE SENS CU GRATAR PN20 DN50) | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,200 |
|  | 00058 | SUPAPA DE SENS CU GRATAR PN20 DN50 | buc | 4,000 |
| 90 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (SUPAPA DE SENS CU GRATAR PN16 DN50) | buc | 9,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,950 |
|  | 00059 | SUPAPA DE SENS CU GRATAR PN16 DN50 | buc | 9,000 |
| 91 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (SUPAPA DE SENS CU GRATAR PN10 DN50) | buc | 6,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,300 |
|  | 00060 | SUPAPA DE SENS CU GRATAR PN10 DN50 | buc | 6,000 |
| 92 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN400) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,640 |
|  | 0005858 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN400 | buc | 2,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,680 |
| 93 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN160) | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 24,160 |
|  | 0005959 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN160 | buc | 8,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 9,520 |
| 94 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN160) | buc | 9,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 27,180 |
|  | 0006060 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN160 | buc | 9,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 10,710 |
| 95 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (CAPAT FLANSA PEHD | buc | 19,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PE100 PN10 DN160) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 57,380 |
|  | 0006161 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN10 DN160 | buc | 19,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 22,610 |
| 96 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN125) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,060 |
|  | 00062 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN125 | buc | 3,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,570 |
| 97 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN125) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,060 |
|  | 00063 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN125 | buc | 3,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,570 |
| 98 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN110) | buc | 7,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 21,140 |
|  | 00064 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN110 | buc | 7,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 8,330 |
| 99 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN110) | buc | 30,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 90,600 |
|  | 00065 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN110 | buc | 30,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 35,700 |
| 100 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN10 DN110) | buc | 7,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 21,140 |
|  | 00066 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN10 DN110 | buc | 7,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 8,330 |
| 101 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN90) | buc | 9,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,010 |
|  | 00070 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN90 | buc | 9,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,600 |
| 102 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN10 DN90) | buc | 11,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,790 |
|  | 00071 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN10 DN90 | buc | 11,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,400 |
| 103 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN75) | buc | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,450 |
|  | 00072 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN75 | buc | 5,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,000 |
| 104 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN63) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,670 |
|  | 00073 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN63 | buc | 3,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,200 |
| 105 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN50) | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,120 |
|  | 00074 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN20 DN50 | buc | 8,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,200 |
| 106 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN50) | buc | 18,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,020 |
|  | 000741 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN16 DN50 | buc | 18,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 7,200 |
| 107 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEHD, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN10 DN50) | buc | 12,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,680 |
|  | 000742 | CAPAT FLANSA PEHD PE100 PN10 DN50 | buc | 12,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,800 |
| 108 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (FLANSA LIBERA | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZINCATA PN20 DN400/400) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,100 |
|  | 000746 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN20 DN400/400 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 400 | Garnituri cauciuc cu insertii DN400 | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 32,000 |
| 109 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN20 DN150/160) | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,800 |
|  | 00075 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN20 DN150/160 | buc | 8,000 |
|  | 2513736601000 150 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 8,080 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 72,000 |
| 110 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN150/160) | buc | 9,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,650 |
|  | 00076 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN150/160 | buc | 9,000 |
|  | 2513736601000 150 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 9,090 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 81,000 |
| 111 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN10 DN150/160) | buc | 19,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 35,150 |
|  | 00077 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN10 DN150/160 | buc | 19,000 |
|  | 2513736601000 150 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 19,190 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 171,000 |
| 112 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN20 DN125/125) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,550 |
|  | 00078 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN20 DN125/125 | buc | 3,000 |
|  | 2513736601000 125 | Garnituri cauciuc cu insertii DN125 | buc | 3,030 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 27,000 |
| 113 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN125/125) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,550 |
|  | 00079 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN125/125 | buc | 3,000 |
|  | 2513736601000 125 | Garnituri cauciuc cu insertii DN125 | buc | 3,030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 27,000 |
| 114 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN20 DN100/110) | buc | 7,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,950 |
|  | 00080 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN20 DN100/110 | buc | 7,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 7,070 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 63,000 |
| 115 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN100/110) | buc | 30,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 55,500 |
|  | 00081 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN100/110 | buc | 30,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 30,300 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 270,000 |
| 116 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN10 DN100/110) | buc | 7,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,950 |
|  | 00082 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN10 DN100/110 | buc | 7,000 |
|  | 2513736601000 100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 7,070 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 63,000 |
| 117 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN80/90) | buc | 9,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,010 |
|  | 00083 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN80/90 | buc | 9,000 |
|  | 2513736601000 80 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 9,090 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 36,000 |
| 118 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN10 DN80/90) | buc | 11,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,790 |
|  | 00084 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN10 DN80/90 | buc | 11,000 |
|  | 2513736601000 80 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 11,110 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 44,000 |
| 119 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN65/75) | buc | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,450 |
|  | 00085 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN65/75 | buc | 5,000 |
|  | 2513736601000 65 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 5,050 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 20,000 |
| 120 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN63/50) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,670 |
|  | 00086 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN63/50 | buc | 3,000 |
|  | 2513736601000 50 | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 | buc | 3,030 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,000 |
| 121 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN20 DN50/50) | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,120 |
|  | 00087 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN20 DN50/50 | buc | 8,000 |
|  | 2513736601000 50 | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 | buc | 8,080 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 32,000 |
| 122 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN50/50) | buc | 18,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,020 |
|  | 00088 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN16 DN50/50 | buc | 18,000 |
|  | 2513736601000 50 | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 | buc | 18,180 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 72,000 |
| 123 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (FLANSA LIBERA ZINCATA PN10 DN50/50) | buc | 12,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,680 |
|  | 00089 | FLANSA LIBERA ZINCATA PN10 DN50/50 | buc | 12,000 |
|  | 2513736601000 50 | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 | buc | 12,120 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 48,000 |
| 124 | AcA14D (aplicat) | Montarea in pamint a tuburilor de PROTECTIE, din PE100 de 0.2 m lungime (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN630 L=200mm) | m | 0,40 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,404 |
|  | 00090 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN630 L=200mm | m | 0,400 |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 4,000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,002 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,006 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | AcA14C (aplicat) | Montarea in pamint a tuburilor de PROTECTIE, din PE100 de 0.2 m lungime (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN355 L=200mm) | m | 8,40 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,468 |
|  | 00091 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN355 L=200mm | m | 8,400 |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 84,000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,030 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,084 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,420 |
| 126 | AcA14C (aplicat) | Montarea in pamint a tuburilor de PROTECTIE, din PE100 de 0.2 m lungime (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN315 L=200mm) | m | 11,40 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,778 |
|  | 00092 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN315 L=200mm | m | 11,400 |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 114,000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,041 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,114 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,570 |
| 127 | AcA14C (aplicat) | Montarea in pamint a tuburilor de PROTECTIE, din PE100 de 0.2 m lungime (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN280 L=200mm) | m | 0,80 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,616 |
|  | 00093 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN280 L=200mm | m | 0,800 |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 8,000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,003 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,008 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,040 |
| 128 | AcA14C (aplicat) | Montarea in pamint a tuburilor de PROTECTIE, din PE100 de 0.2 m lungime (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN250 L=200mm) | m | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,160 |
|  | 00094 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN250 L=200mm | m | 8,000 |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 80,000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,029 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,080 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,400 |
| 129 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta submersibila), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 125-150 mm (CLAPETA SUBMERSIBILA DN125 PN20) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,700 |
|  | 00103 | CLAPETA SUBMERSIBILA DN125 PN20 | buc | 1,000 |
| 130 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mecanica (clapeta submersibila), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm (CLAPETA SUBMERSIBILA DN65 PN16) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,650 |
|  | 00104 | CLAPETA SUBMERSIBILA DN65 PN16 | buc | 3,000 |
| 131 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta submersibila), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm (CLAPETA SUBMERSIBILA DN40 PN16) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 00105 | CLAPETA SUBMERSIBILA DN40 PN16 | buc | 1,000 |
| 132 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta submersibila), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm (CLAPETA SUBMERSIBILA DN25 PN16) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 00106 | CLAPETA SUBMERSIBILA DN25 PN16 | buc | 1,000 |
| 133 | SE58A | Manometru, avind diametrul DN15 PN10 | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,500 |
|  | 00107 | MANOMETRU DN15 PN10 | buc | 6,000 |
| 134 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Compensator de montaj), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 125-150 mm (COMPENSATOR DE MONTAJ CU FLANSE DN125 PN16) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,700 |
|  | 00108 | COMPENSATOR DE MONTAJ CU FLANSE DN125 PN16 | buc | 1,000 |
| 135 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Compensator de montaj), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-100 mm (COMPENSATOR DE MONTAJ CU FLANSE DN65 PN16) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,650 |
|  | 00109 | COMPENSATOR DE MONTAJ CU FLANSE DN65 PN16 | buc | 3,000 |
| 136 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Compensator de montaj), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-100 mm (COMPENSATOR DE MONTAJ CU FLANSE DN40 PN16) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 00110 | COMPENSATOR DE MONTAJ CU FLANSE DN40 PN16 | buc | 1,000 |
| 137 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mecanica (Compensator de montaj), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-100 mm (COMPENSATOR DE MONTAJ CU FLANSE DN25 PN16) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 00111 | COMPENSATOR DE MONTAJ CU FLANSE DN25 PN16 | buc | 1,000 |
| 138 | SE58A | Robinet, avind diametrul DN15 PN16 | buc | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,000 |
|  | 00113 | ROBINET DN15 PN16 | buc | 12,000 |
| 139 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN140*3 L=625mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,700 |
|  | 00114 | TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN140*3 L=625mm | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 18,000 |
| 140 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN89*2.5 L=325mm) | buc | 6,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,340 |
|  | 00115 | TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN89*2.5 L=325mm | buc | 6,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 6,060 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 24,000 |
| 141 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN50*2.5 L=200mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 00116 | TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN50*2.5 L=200mm | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,000 |
| 142 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN25*2.5 L=125mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 00117 | TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN25*2.5 L=125mm | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (TEAVA DIN OTEL CU FILET SI SUDARE DN15 L=200mm) | buc | 12,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,600 |
|  | 00118 | TEAVA DIN OTEL CU FILET SI SUDARE DN15 L=200mm | buc | 12,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,880 |
| 144 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN140*3 L=200mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 00121 | TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN140*3 L=200mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 145 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN89*2.5 L=200mm) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,670 |
|  | 00122 | TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN89*2.5 L=200mm | buc | 3,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 3,030 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,000 |
| 146 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN50*2.5 L=200mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 00116 | TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN50*2.5 L=200mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 147 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN25*2.5 L=200mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 001225 | TEAVA DIN OTEL CU FLANSE DN25*2.5 L=200mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 148 | AcA10A (aplicat) | Suport sub armaturi in caminele de vizitare (SE EXCLUDE UTILAJUL si BILE MANELE) (TEAVA PE100 SDR17 PN10 DN125) | m | 160,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 23,520 |
|  | 00123 | TEAVA PE100 SDR17 PN10 DN125 | m | 165,648 |
| 149 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 125-250 mm (COT PEID PE100 PN16 DN160 60*) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,020 |
|  | 00124 | COT PEID PE100 PN16 DN160 60* | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,190 |
| 150 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 125-250 mm (COT PEID PE100 PN16 DN160 45*) | buc | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,100 |
|  | 00125 | COT PEID PE100 PN16 DN160 45* | buc | 5,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 5,950 |
| 151 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 125-250 mm (COT PEID PE100 PN16 DN160 30*) | buc | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,100 |
|  | 00126 | COT PEID PE100 PN16 DN160 30* | buc | 5,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 5,950 |
| 152 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 125-250 mm (COT PEID PE100 PN16 DN125 90*) | buc | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,100 |
|  | 00127 | COT PEID PE100 PN16 DN125 90* | buc | 5,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 5,950 |
| 153 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 125-250 mm (COT PEID PE100 PN16 DN125 60*) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,040 |
|  | 00128 | COT PEID PE100 PN16 DN125 60* | buc | 2,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,380 |
| 154 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 125-250 mm (COT PEID PE100 PN16 DN125 45*) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,040 |
|  | 00129 | COT PEID PE100 PN16 DN125 45* | buc | 2,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,380 |
| 155 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 50-100 mm (COT PEID PE100 PN16 DN110 90*) | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,560 |
|  | 00130 | COT PEID PE100 PN16 DN110 90* | buc | 4,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 50-100 mm (COT PEID PE100 PN16 DN110 60*) | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,560 |
|  | 00131 | COT PEID PE100 PN16 DN110 60* | buc | 4,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,600 |
| 157 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 50-100 mm (COT PEID PE100 PN16 DN90 90*) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 00132 | COT PEID PE100 PN16 DN90 90* | buc | 2,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,800 |
| 158 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din PEID, avind diametrul de 50-100 mm (COT PEID PE100 PN16 DN90 60*) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,670 |
|  | 00133 | COT PEID PE100 PN16 DN90 60* | buc | 3,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,200 |
| 159 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 160 mm. (MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN20 la PN16 DN160) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 00135 | MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN20 la PN16 DN160 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 160 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 160 mm. (MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN16 la PN12.5 DN160) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 00136 | MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN16 la PN12.5 DN160 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 161 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 160 mm. (MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN12.5 la PN10 DN160) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 00137 | MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN12.5 la PN10 DN160 | buc | 1,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 162 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. (MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN20 la PN16 DN125) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 00138 | MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN20 la PN16 DN125 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 163 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. (MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN16 la PN12.5 DN125) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 00139 | MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN16 la PN12.5 DN125 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 164 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN20 la PN16 DN110) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 00140 | MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN20 la PN16 DN110 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 165 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN16 la PN12.5 DN110) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 00141 | MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN16 la PN12.5 DN110 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 166 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN12.5 la PN10 DN110) | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 00142 | MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN12.5 la PN10 DN110 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 167 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. (MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN12.5 la PN10 DN90) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 00143 | MUFA ELECTROFUZIUNE DE TRECERE PN12.5 la PN10 DN90 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 168 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160-200 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN160 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 1 370,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 227,420 |
|  | 0001 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN160 TRIPLUSTRAT | m | 1 411,408 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 5,006 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 41,100 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 17,125 |
| 169 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160-200 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN160 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 1 490,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 247,340 |
|  | 0002 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN160 TRIPLUSTRAT | m | 1 535,035 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 5,444 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 44,700 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 18,625 |
| 170 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160-200 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN160 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201- 2:2011 | m | 1 590,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 263,940 |
|  | 0003 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 | m | 1 638,058 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN160 TRIPLUSTRAT |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 5,810 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 47,700 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 19,875 |
| 171 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160-200 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN160 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 3 610,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 599,260 |
|  | 0004 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN160 TRIPLUSTRAT | m | 3 719,112 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 13,191 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 108,300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 45,125 |
| 172 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN125 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 1 070,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 157,290 |
|  | 0005 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN125 TRIPLUSTRAT | m | 1 107,771 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 3,929 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 32,100 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 12,305 |
| 173 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN125 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 1 060,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 155,820 |
|  | 0006 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN125 TRIPLUSTRAT | m | 1 097,418 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 3,892 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 31,800 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 12,190 |
| 174 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN125 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201- 2:2011 | m | 870,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 127,890 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0007 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN125 TRIPLUSTRAT | m | 900,711 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 3,195 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 26,100 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 10,005 |
| 175 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN110 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201- 2:2011 | m | 2 490,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 455,670 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 236,550 |
|  | 0008 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN110 TRIPLUSTRAT | m | 2 502,450 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 249,000 |
| 176 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN110 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 5 360,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 980,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 509,200 |
|  | 0009 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN110 TRIPLUSTRAT | m | 5 386,800 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 536,000 |
| 177 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.5 PN12.5 DN110 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 440,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 80,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,800 |
|  | 0010 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN110 TRIPLUSTRAT | m | 442,200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 44,000 |
| 178 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN110 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 2 590,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 473,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 246,050 |
|  | 0011 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN110 TRIPLUSTRAT | m | 2 602,950 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 259,000 |
| 179 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 | m | 340,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN90 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 41,140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,740 |
|  | 0012 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN90 TRIPLUSTRAT | m | 341,700 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 13,600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 13,600 |
| 180 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN90 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201- 2:2011 | m | 1 140,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 137,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69,540 |
|  | 0013 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN90 TRIPLUSTRAT | m | 1 145,700 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 45,600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 45,600 |
| 181 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN75 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201- 2:2011 | m | 1 990,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 143,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 71,640 |
|  | 0014 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN75 TRIPLUSTRAT | m | 1 995,970 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 79,600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 79,600 |
| 182 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN63 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 270,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,860 |
|  | 0015 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN63 TRIPLUSTRAT | m | 270,810 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 10,800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 10,800 |
| 183 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN50 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 10,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 0016 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN50 TRIPLUSTRAT | m | 10,030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,400 |
| 184 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN50 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 15,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,270 |
|  | 0017 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN50 TRIPLUSTRAT | m | 15,045 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,600 |
| 185 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN50 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 5,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 0018 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN50 TRIPLUSTRAT | m | 5,015 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,200 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,200 |
| 186 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN50 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011 | m | 15,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,270 |
|  | 0019 | CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN50 TRIPLUSTRAT | m | 15,045 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,600 |
| 187 | Pret de piata | BANDA AVERTIZARE SI SEMNALIZARE APA CU FIR OTEL INOXIDABIL DN0.5mm | m | 25 725,00 |
|  | 0020 | BANDA AVERTIZARE SI SEMNALIZARE APA CU FIR OTEL INOXIDABIL DN0.5mm | m | 27 783,000 |
| 188 | AcA08B (aplicat) | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE100, avind diametrul de 355 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR26 PN6 DN355) (GARNITURI, ELECTROPOMPA SE EXCLUDE) | m | 18,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0028 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR26 PN6 DN355 | m | 18,904 |
| 189 | AcA08B (aplicat) | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE100, avind diametrul de 315 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR26 PN6 DN315) (GARNITURI, ELECTROPOMPA SE EXCLUDE) | m | 272,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 106,080 |
|  | 0029 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR26 PN6 DN315 | m | 285,661 |
| 190 | AcA08B (aplicat) | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE100, avind diametrul de 280 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR26 PN6 DN280) (GARNITURI, ELECTROPOMPA SE EXCLUDE) | m | 58,20 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 22,698 |
|  | 0030 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR26 PN6 DN280 | m | 61,123 |
| 191 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 8 060,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 59,966 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 29,016 |
| 192 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 13 880,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 86,056 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 41,640 |
| 193 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 3 785,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 15,519 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 7,570 |
| 194 | AcF11E | Spalarea tevilor din polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 8 060,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 644,800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1 612,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 564,200 |
| 195 | AcF11D | Spalarea tevilor din polietilena etc 80-125 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 15 360,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1 075,200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 2 304,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 768,000 |
| 196 | AcF11C | Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2 305,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 92,200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 230,500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 69,150 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Camine |  |  |
| 197 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 16,63 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 119,736 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 56,542 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 2,245 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 2,026 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,169 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,815 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 1,857 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 1,350 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,068 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 33,859 |
| 198 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 1,18 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,508 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,369 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,326 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,121 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,144 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,012 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 61,945 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,791 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 3,833 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 40,410 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,132 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,096 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,005 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,572 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,224 |
| 199 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦД-10) | buc | 21,00 |
|  | 2661126433101 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 21,000 |
| 200 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 ) | buc | 44,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661126433101 1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 44,000 |
| 201 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1) | buc | 21,00 |
|  | 2661126433101 4 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 21,000 |
| 202 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1) | buc | 21,00 |
|  | 2661126433091 1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 21,000 |
| 203 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3) | buc | 19,00 |
|  | 2661126433091 3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 19,000 |
| 204 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (CAPAC CU RAMA DIN FONTA TIP T) | buc | 21,00 |
|  | 2875274200001 250 | Capacul cu rama din fonta TIP T D.600 EN-124 C250 45 kg (645x850x75 mm) | buc | 21,000 |
| 205 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(SCARA C1) | buc | 21,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 203,700 |
| 206 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 61,42 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 414,585 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 177,504 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 12,406 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 7,481 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,623 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 16,583 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 6,858 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 4,987 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,249 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 113,627 |
| 207 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 26,799 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,481 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,562 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,751 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,339 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,028 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 115,577 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 11,287 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 7,111 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 82,478 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,310 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,226 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,011 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,504 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,414 |
| 208 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦД-15) | buc | 46,00 |
|  | 2661126433152 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 46,000 |
| 209 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9) | buc | 48,00 |
|  | 2661126433152 1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 48,000 |
| 210 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6) | buc | 44,00 |
|  | 2661126433152 16 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 44,000 |
| 211 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1) | buc | 46,00 |
|  | 2661126433152 3 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 46,000 |
| 212 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3) | buc | 46,00 |
|  | 2661126433091 3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 46,000 |
| 213 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1) | buc | 46,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661126433091 1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 46,000 |
| 214 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (CAPAC CU RAMA DIN FONTA TIP T) | buc | 46,00 |
|  | 2875274200001 250 | Capacul cu rama din fonta TIP T D.600 EN-124 C250 45 kg (645x850x75 mm) | buc | 46,000 |
| 215 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (SCARA C1) | buc | 46,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 446,200 |
| 216 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,15 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,106 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,617 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,456 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,187 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,562 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,195 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,319 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,009 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,612 |
| 217 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,15 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,834 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,202 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,617 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,562 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,456 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,187 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 92,918 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 16,938 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 5,776 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 61,953 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,319 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,195 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,087 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,364 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,335 |
| 218 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine КЦД-20) | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661126433201 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 2,000 |
| 219 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433202 1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 2,000 |
| 220 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433202 16 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 2,000 |
| 221 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433201 2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 2,000 |
| 222 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433091 3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 |
| 223 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433091 1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,000 |
| 224 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (CAPAC CU RAMA DIN FONTA TIP T) | buc | 2,00 |
|  | 2875274200001 250 | Capacul cu rama din fonta TIP T D.600 EN-124 C250 45 kg (645x850x75 mm) | buc | 2,000 |
| 225 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (SCARA C1) | buc | 2,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 19,400 |
| 226 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 7,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 43,860 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20,760 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 2,097 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 1,550 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,635 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,912 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,664 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 1,085 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,030 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 12,281 |
| 227 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine КЦД-25) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433201 05 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-25 | buc | 2,000 |
| 228 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-25-5) | buc | 6,00 |
|  | 2661126433202 15 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-25-5 | buc | 6,000 |
| 229 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-25-1) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433201 25 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-25-1 | buc | 2,000 |
| 230 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433091 1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,000 |
| 231 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433091 3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 |
| 232 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (CAPAC CU RAMA DIN FONTA TIP T) | buc | 2,00 |
|  | 2875274200001 250 | Capacul cu rama din fonta TIP T D.600 EN-124 C250 45 kg (645x850x75 mm) | buc | 2,000 |
| 233 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (SCARA C1) | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 19,400 |
| 234 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (CONSUMUL METALE PENTRU CONSOLIDAREA CAMINULUI) | kg | 1 481,08 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 281,405 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,811 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 14,811 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 14,811 |
|  | 2775276309886 1 | Confectii metalice (CONSOLIDARE CAMIN) | kg | 1 481,080 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 7,405 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,849 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 22,216 |
| 235 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (PEREU) | m3 | 35,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,145 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 40,825 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,550 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,455 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 14,910 |
| 236 | CA01B1 | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (PEREU) | m3 | 17,75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,075 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4 970,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 13,242 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 12,159 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,373 |
|  | 2952270003702 | Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric | h-ut | 5,769 |
| 237 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 807,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 403,520 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 306,675 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 645,632 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 20,176 |
| 238 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 887,74 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 53,264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1 509,158 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 301,832 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,533 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1 003,146 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,888 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 11,541 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Camine |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Ventilarea caminelor apometrice |  |  |
| 239 | VB28F | Deflector ventilare D315 | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 81,660 |
|  | 2710403700390 | Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm | kg | 3,136 |
|  | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm | kg | 2,472 |
|  | 2873114700153 | Cablu simplu 1x7 140 kgf d=4 b zn | kg | 6,030 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,809 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 21,708 |
|  | 2710703549409 | Otel cornier 28x28x3 mm | kg | 41,245 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,904 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,362 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,121 |
|  | 2710603417838 | Otel rotund calibat D = 16 mm | kg | 12,181 |
|  | 2710603418090 | Otel rotund calibat D = 20 mm | kg | 1,110 |
|  | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 1,688 |
|  | 2710603401449 | Otel rotund laminat la cald dn 18 mm | kg | 0,181 |
|  | 2710603403679 | Otel rotund laminat la cald dn 30 mm | kg | 0,301 |
|  | 2710603406865 | Otel rotund laminat la cald dn 50 mm | kg | 3,799 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,271 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 6,030 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 48,240 |
|  | 2874125891868 | Splint 2,3 x 16 | kg | 0,006 |
|  | 2874125892123 | Splint 3,7 x 18 | kg | 0,024 |
|  | 2874125894999 | Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 40 gr.5.8 cu piulita | buc | 6,030 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 3,015 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,121 |
|  | 2710403605057 | Tabla cons.mecanice 4x1000x2000 | kg | 0,121 |
|  | 2710403607184 | Tabla groasa de 6mm | kg | 0,392 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 0,464 |
|  | 2710403602470 | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime | kg | 372,232 |
|  | 2722103210539 | Teava const f.s. tr. 32 x 4 | m | 0,482 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 48,240 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 12,060 |
|  | 2874115883621 | Saiba prec. plata pt. met a M 20 | buc | 12,060 |
|  | 2874115800792 | Surub cap hexagonal M 10 x 40 gr.5.8 | buc | 6,030 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 48,240 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 144,720 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din HDPE DN200mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc | m | 30,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 79,800 |
|  | 2521305734007 0000248 | TEAVA DIN HDPE (pentru ventilare) DN200mm | m | 30,906 |
| 241 | PRET DE PIATA | COT 90* DN200mm | buc | 6,00 |
|  | 000024902 | COT 90* DN200mm | buc | 6,000 |
| 242 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la ventilarea caminelor (CLAPA DE VENTILARE UNIFICATA CU DIRIJARE MANUALA VKA 200) | buc | 6,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,000 |
|  | 2874117300000 25012 | CLAPA DE VENTILARE UNIFICATA CU DIRIJARE MANUALA | buc | 6,000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,460 |
| 243 | VB16A | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie | buc | 0,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,804 |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,096 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,066 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,447 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 1,206 |
|  | 2710703549409 | Otel cornier 28x28x3 mm | kg | 1,769 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,018 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,022 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 9,648 |
|  | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 0,130 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,201 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 0,170 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 0,110 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 9,648 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 9,648 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,112 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Ventilarea caminelor apometrice |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Demolarea si restabilirea drumului din pietris |  |  |
| 244 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 337,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,277 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,069 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 4,659 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 4,659 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,06 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 27,779 |
| 246 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (INCARCARE PIATRA SPARTA DECAPATA) | 100 m3 | 3,38 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 12,574 |
| 247 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (INCARCARE TERASAMENT DECAPAT) | 100 m3 | 5,06 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 18,823 |
| 248 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (PIATRA SPARTA) | t | 479,39 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 50,815 |
| 249 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (TERASAMENT) | t | 658,32 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 69,782 |
| 250 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 8,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,532 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,017 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,785 |
| 251 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 337,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 303,840 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 371,360 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 33,760 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 70,896 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 141,792 |
| 252 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 506,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 501,336 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 582,360 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 50,640 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 106,344 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 212,688 |
| Total |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Demolarea si restabilirea drumului din pietris |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Traversarea prin metoda inchisa |  |  |
| 253 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc | 5,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 275,000 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 46,750 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 46,750 |
| 254 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc | 2,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 103,340 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 17,560 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 17,560 |
| 255 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN400) | m | 15,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 157,200 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 31,500 |
|  | 0021 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN400 | m | 15,045 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 27,300 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 1 638,000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 31,500 |
| 256 | Pret de piata | INEL DISTANTIER | buc | 9,00 |
|  | 00211 | INEL DISTANTIER | buc | 9,000 |
| 257 | Pret de piata | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,00 |
|  | 00212 | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,000 |
| 258 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN355) | m | 9,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 94,320 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 18,900 |
|  | 0022 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN355 | m | 9,027 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 16,380 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 982,800 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 18,900 |
| 259 | Pret de piata | INEL DISTANTIER | buc | 7,00 |
|  | 00211 | INEL DISTANTIER | buc | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | Pret de piata | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,00 |
|  | 00212 | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,000 |
| 261 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN315) | m | 13,20 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 138,336 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 27,720 |
|  | 0023 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN315 | m | 13,240 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 24,024 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 1 441,440 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 27,720 |
| 262 | Pret de piata | INEL DISTANTIER | buc | 8,00 |
|  | 00211 | INEL DISTANTIER | buc | 8,000 |
| 263 | Pret de piata | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,00 |
|  | 00212 | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,000 |
| 264 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN315) | m | 12,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 125,760 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 25,200 |
|  | 0023 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN315 | m | 12,036 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 21,840 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 1 310,400 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 25,200 |
| 265 | Pret de piata | INEL DISTANTIER | buc | 8,00 |
|  | 00211 | INEL DISTANTIER | buc | 8,000 |
| 266 | Pret de piata | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,00 |
|  | 00212 | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,000 |
| 267 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN315) | m | 10,70 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 112,136 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 22,470 |
|  | 0023 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN315 | m | 10,732 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 19,474 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 1 168,440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 22,470 |
| 268 | Pret de piata | INEL DISTANTIER | buc | 8,00 |
|  | 00211 | INEL DISTANTIER | buc | 8,000 |
| 269 | Pret de piata | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,00 |
|  | 00212 | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,000 |
| 270 | GD59D | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN280) | m | 9,40 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 65,800 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 13,160 |
|  | 0026 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN280 | m | 9,428 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,870 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 592,200 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 13,160 |
| 271 | Pret de piata | INEL DISTANTIER | buc | 7,00 |
|  | 00211 | INEL DISTANTIER | buc | 7,000 |
| 272 | Pret de piata | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,00 |
|  | 00212 | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,000 |
| 273 | GD59D | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN250) | m | 9,20 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 64,400 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 12,880 |
|  | 0027 | TUB DE PROTECTIE PE100 SDR17 PN10 DN250 | m | 9,228 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,660 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 579,600 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 12,880 |
| 274 | Pret de piata | INEL DISTANTIER | buc | 7,00 |
|  | 00211 | INEL DISTANTIER | buc | 7,000 |
| 275 | Pret de piata | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,00 |
|  | 00212 | GARNITURA TERMINALA | buc | 2,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Traversarea prin metoda inchisa |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Camine A9-2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.7.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 276 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,01 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 2,071 |
| 277 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 6,20 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 8,370 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,534 |
| 278 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (INCARCARE SURPLUS) | 100 m3 | 0,57 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc | h-ut | 1,168 |
| 279 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 80,08 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8,488 |
| 280 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,171 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,188 |
| 281 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm (ASTUPARE) | 100 m3 | 0,50 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,235 |
| 282 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 5,000 |
| 283 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,267 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,795 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,330 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,693 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,386 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.2. Constructie camine |  |  |
| 284 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri (MONTARE PLACI FUNDATIE, ACOPERIRE) | buc | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 17,500 |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,056 |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,210 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,200 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 8,540 |
| 285 | Pret de piata | PLACA FUNDATIE П2 | buc | 2,00 |
|  | 00000280 | PLACA FUNDATIE П2 | buc | 2,000 |
| 286 | Pret de piata | PLACA FUNDATIE П7 | buc | 1,00 |
|  | 00000281 | PLACA FUNDATIE П7 | buc | 1,000 |
| 287 | Pret de piata | PLACA DE ACOPERIRE П21 | buc | 2,00 |
|  | 00000282 | PLACA DE ACOPERIRE П21 | buc | 2,000 |
| 288 | Pret de piata | PLACA DE ACOPERIRE П25 | buc | 2,00 |
|  | 00000283 | PLACA DE ACOPERIRE П25 | buc | 2,000 |
| 289 | Pret de piata | PLACA DE ACOPERIRE П29 | buc | 4,00 |
|  | 00000284 | PLACA DE ACOPERIRE П29 | buc | 4,000 |
| 290 | Pret de piata | PLACA DE ACOPERIRE П30 | buc | 1,00 |
|  | 00000285 | PLACA DE ACOPERIRE П30 | buc | 1,000 |
| 291 | Pret de piata | PLACA DE ACOPERIRE П32 | buc | 2,00 |
|  | 00000286 | PLACA DE ACOPERIRE П32 | buc | 2,000 |
| 292 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 80,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,127 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 84,892 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,404 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 24,255 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 24,255 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,425 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,042 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,468 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,085 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,283 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,040 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,702 |
| 293 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 260,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,300 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 262,600 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,300 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,600 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 78,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,156 |
| 294 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton C25/30 | m3 | 18,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 91,180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,460 |
|  | 2663102100000 2530 | BETON C25/30 | m3 | 19,848 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,905 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,264 |
| 295 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C8/10 | m3 | 3,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,005 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,485 |
|  | 2663102100000 810 | BETON C8/10 | m3 | 3,484 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,510 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,980 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,924 |
| 296 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (BETON PENTRU OPRITOARE) | m3 | 0,66 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,706 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,264 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 190,252 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,509 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,469 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,194 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,038 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,396 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,165 |
| 297 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,21 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,512 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,714 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,028 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,026 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,002 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,048 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,023 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,017 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,001 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,428 |
| 298 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1) | buc | 3,00 |
|  | 2661126433091 1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 3,000 |
| 299 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3) | buc | 3,00 |
|  | 2661126433091 3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,000 |
| 300 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (CAPAC CU RAMA DIN FONTA TIP L) | buc | 6,00 |
|  | 2875274200001 125 | Capac din fonta D.600 EN-124 B125 24.5 kg | buc | 6,000 |
| 301 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(SCARA C2) | buc | 6,00 |
|  | 2811236305661 2 | Scara cu vanguri din otel Camine A9-2 | kg | 75,000 |
| 302 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (PEREU) | m3 | 1,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,138 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,322 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,115 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea | h-ut | 0,241 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,483 |
| 303 | CA01B1 | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (PEREU) | m3 | 0,57 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,741 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 159,600 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,425 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,108 |
|  | 2952270003702 | Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric | h-ut | 0,185 |
| 304 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 103,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 39,292 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 82,720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,585 |
| 305 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 113,74 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,824 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 193,358 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 38,672 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,068 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 128,526 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,114 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,479 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Constructie camine |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Camine A9-2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Montarea bornelor de marcare pentru reteaua de apeduct |  |  |
| 306 | DF18A | Plantarea bornelor de marcare pentru reteaua de apeduct (SE EXCLUDE MATERIALUL -BETON SI MANOPERA -BETONISTUL ) | buc | 500,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 380,000 |
|  | 2811106301794 002 | BORNA DE MARCARE PICHET (2100*120*120*100mm) cu indicarea tevii | buc | 500,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Montarea bornelor de marcare pentru reteaua de apeduct |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurare sociala |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 307 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare mecanica (APOMETRU CLASA C), avind diametrul de 125- 150 mm (APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN125) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,700 |
| 308 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare mecanica (APOMETRU CLASA C), avind diametrul de 50- 100 mm (APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN65) | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,650 |
| 309 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare mecanica (APOMETRU CLASA C), avind diametrul de 40 mm (APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN40) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
| 310 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare mecanica (APOMETRU CLASA C), avind diametrul de 25 mm (APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN25) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
| 311 | SE56A1 | Filtru de retinere impuritati, cu flanse pentru montaj pe conducta (FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN125) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |
| 312 | SE56A1 | Filtru de retinere impuritati, cu flanse pentru montaj pe conducta (FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN65) | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,900 |
| 313 | SE56A1 | Filtru de retinere impuritati, cu flanse pentru montaj pe conducta (FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN40) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |
| 314 | SE56A1 | Filtru de retinere impuritati, cu flanse pentru montaj pe conducta (FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN25) | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurare sociala |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 315 | Pret de piata | APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN125 | buc | 1,00 |
|  | 00000323 | APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN125 | buc | 1,000 |
| 316 | Pret de piata | APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN65 | buc | 3,00 |
|  | 00000324 | APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN65 | buc | 3,000 |
| 317 | Pret de piata | APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN40 | buc | 1,00 |
|  | 00000325 | APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN40 | buc | 1,000 |
| 318 | Pret de piata | APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN25 | buc | 1,00 |
|  | 00000326 | APOMETRU CLASA "C" cu transmiterea datelor la distanta DN25 | buc | 1,000 |
| 319 | Pret de piata | FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN125 | buc | 1,00 |
|  | 00000327 | FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN125 | buc | 1,000 |
| 320 | Pret de piata | FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN65 | buc | 3,00 |
|  | 00000328 | FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN65 | buc | 3,000 |
| 321 | Pret de piata | FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN40 | buc | 1,00 |
|  | 00000329 | FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN40 | buc | 1,000 |
| 322 | Pret de piata | FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN25 | buc | 1,00 |
|  | 00000330 | FILTRU DE RETINERE IMPURITATI DN25 | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total

Total deviz: Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.	L.Ş.