| Reparatia/amenajarea a cailor de acces, spatii de parcare, facilitare acces TMP123 (suprafete pavate, parcari, platforme, etc.) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista Cantități de lucrări

- Plan general

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Defrisarea stratului de asfalt gr.=30 mm |  |  | m3 |  | 9,555 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,288 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,183 |  |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,405 |  |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,405 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 / Defrisarea stratului de gazon (h=200mm) |  |  | 100 m3 |  | 6,300 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 17,262 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontarea bordurei |  |  | m |  | 49,630 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 12,904 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,904 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment / Demontare capace |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 448,80 |  |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,306 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri |  |  | 100 m3 |  | 6,300 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 14,175 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 980,000 |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 178,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsH22B |  | Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16 - 20 cm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 65,45 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,15 |  |  |  |
|  | 1752117344792 |  | Sfoara din cinepa dn=6 mm |  |  | kg |  | 3,267 |  |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 11,979 |  |  |  |
|  | 2710503805425 |  | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889 |  |  | kg |  | 5,775 |  |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 22,869 |  |  |  |
|  | 2873132005339 |  | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 28,754 |  |  |  |
|  | 2010102914229 |  | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 |  |  | m3 |  | 0,935 |  |  |  |
|  | 2010102918823 |  | Margini din fag lungime 1-2 m cal unica |  |  | m |  | 108,90 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 10,571 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsH22C |  | Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21 - 25 cm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 37,02 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 45,12 |  |  |  |
|  | 1752117344792 |  | Sfoara din cinepa dn=6 mm |  |  | kg |  | 2,136 |  |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 7,128 |  |  |  |
|  | 2710503805425 |  | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889 |  |  | kg |  | 3,564 |  |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 17,526 |  |  |  |
|  | 2873132005339 |  | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 26,136 |  |  |  |
|  | 2010102914229 |  | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 |  |  | m3 |  | 0,642 |  |  |  |
|  | 2010102918823 |  | Margini din fag lungime 1-2 m cal unica |  |  | m |  | 59,40 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsH25D |  | Transplantari cu balot de pamint, executate mecanic, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 16-20 cm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,46 |  |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 90,31 |  |  |  |
|  | 2710503805449 |  | Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889 |  |  | kg |  | 41,36 |  |  |  |
|  | 2010102900565 |  | Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342 |  |  | m3 |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,50 |  |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 3,96 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 15,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsH25E |  | Transplantari cu balot de pamint, executate mecanic, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 21-25 cm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 55,98 |  |  |  |
|  | 2710503805449 |  | Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889 |  |  | kg |  | 22,56 |  |  |  |
|  | 2010102900565 |  | Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342 |  |  | m3 |  | 0,324 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,94 |  |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 2,16 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 9,72 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pavaj tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 2,830 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,555 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,83 |  |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 3,962 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm |  |  | m3 |  | 43,200 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,768 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 49,68 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,32 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 9,072 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 18,144 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=80 mm prefabricate asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grsoimea stratului suport de 7 cm |  |  | m2 |  | 282,000 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 285,497 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,911 |  |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 451,20 |  |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 5 211,36 |  |  |  |
|  | 2661112800655230 |  | Placi de trotuare din beton gr.=80 mm |  |  | m2 |  | 286,23 |  |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 1,41 |  |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 15,002 |  |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 5,64 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pavaj tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 31,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 279,93 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 31,00 |  |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 43,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm |  |  | m3 |  | 465,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 460,35 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 534,75 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 46,50 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 97,65 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 195,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=80 mm prefabricate asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grsoimea stratului suport de 7 cm |  |  | m2 |  | 3 100,000 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3 138,44 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 97,96 |  |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 4 960,00 |  |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 57 288,00 |  |  |  |
|  | 2661112800655230 |  | Placi de trotuare din beton gr.=80 mm |  |  | m2 |  | 3 146,50 |  |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 15,50 |  |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 164,92 |  |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 62,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  | m |  | 204,200 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,63 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 106,184 |  |  |  |
|  | 266310210000170 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 9,189 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 647,314 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,838 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,225 |  |  |  |
|  | 26661228002868 |  | Bordura BR 100.30.15 |  |  | m |  | 205,221 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  | m |  | 24,200 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,63 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 12,584 |  |  |  |
|  | 266310210000170 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 1,089 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 76,714 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,218 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 266612280023636 |  | Bordura BR100.20.8 |  |  | m |  | 24,321 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DE10C |  | Rigola B 1-20-50, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  | m |  | 132,310 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,846 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 68,801 |  |  |  |
|  | 266310210000170 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 5,954 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 419,423 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,191 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,794 |  |  |  |
|  | 26661228002829 |  | Rigola B 1-20-50 |  |  | m |  | 132,972 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 8,20 |  |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 137,70 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,133 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DF57A |  | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm / Opritor din cauciuc MFK sau analog |  |  | buc |  | 382,000 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 122,24 |  |  |  |
|  | 26661228006135 |  | Opritor din cauciuc MFK |  |  | buc |  | 382,00 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 53,48 |  |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 53,48 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Punct de trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20/40 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 14211022000636 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40 |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,54 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 26631021000037 |  | Beton cl.C8/10 |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 17,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,15 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,53 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 45,860 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,183 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 47,006 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,879 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,459 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 92,330 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,447 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,369 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 94,638 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,85 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,923 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 26631021000041 |  | Beton cl.C20/25 |  |  | m3 |  | 1,873 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,183 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct de trecere |  |  |  |  |  |  |  |

- Iluminat electric exterior

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament alimentare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 480,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 139,20 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 19,20 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 141,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 3,72 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,278 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 3,975 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 1,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 47,260 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,592 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,278 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,111 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,461 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,097 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 5,163 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 46,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,291 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,461 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,066 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 4,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsA17C1 |  | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren toarte tare |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava ПE ф110mm |  |  | 1 km |  | 0,256 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,048 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 530-0182-100 |  | Tevi ПE ф110mm |  |  | m |  | 256,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpEJ07B |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Pilon metalic zincat h=7m, in set cu consola de fundatii si baxa de conexiuni cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 67,80 |  |  |
|  | 281110630204-7 |  | Pilon metalic zincat h=7m, in set cu consola de fundatii si baxa de conexiuni cablu |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 600,00 |  |  |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,504 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 8,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,514 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,806 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,612 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,029 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 6,768 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,144 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,768 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,797 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,019 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 1111000100013116 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 4,512 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,144 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,547 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament alimentare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasament iluminare |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,238 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,447 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 3,403 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,862 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 40,460 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,238 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,086 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,475 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 5,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava ПE ф110mm |  |  | 1 km |  | 0,264 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,112 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 530-0182-100 |  | Tevi ПE ф110mm |  |  | m |  | 264,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 47,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,725 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,475 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,189 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 4,935 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament iluminare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / Separator de sarcina BH32 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,96 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,141 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-526-2 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls / ОПС-1С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat cu protectie diferentiala |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,52 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,833 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,238 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 20,74 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,612 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,34 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv: Releu de trimp |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-530-1 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna / Contactor KM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,74 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,373 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3000mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011614-20 |  | Otel-carbon calitate normala, rotund, diametru 20 mm |  |  | kg |  | 22,95 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,762 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,49 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-363-2 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,30 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 9,36 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret furnizor |  | Consola metalica dubla 180*, L=1.5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 58022025018 |  | Consola metalica dubla 180*, L=1.5 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-369-1 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,80 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 3,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: Clema de conexiune 220/245A ENSTO sau analog |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,28 |  |  |
|  | 50093681 |  | Clema de conexiune 220/245A ENSTO |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,974 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,049 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,524 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,996 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (alimentare) |  |  | 100 m |  | 2,560 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,973 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 12,774 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Nisip |  |  | m3 |  | 23,000 |  |  |
|  | 1421102200579 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 23,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 2,810 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,423 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,023 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,027 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,405 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 11,971 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 11,971 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,574 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret furnizor |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвБбШп-1 sec.4x25,0mm2 |  |  | m |  | 281,000 |  |  |
|  | 58072024425 |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвБбШп-1 sec.4x25,0mm2 |  |  | m |  | 281,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-159-1 |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | pret furnizor |  | Manson terminal, termoretractabil de tip 4KHTп-1-25-50 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 48072024017 |  | Manson terminal, termoretractabil de tip 4KHTп-1-25-50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (iluminare) |  |  | 100 m |  | 2,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,503 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 13,174 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Nisip |  |  | m3 |  | 23,800 |  |  |
|  | 1421102200579 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 23,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,837 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,728 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 1,122 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,003 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,574 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,736 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,025 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 7,92 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 7,92 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | pret furnizor |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвБбШп-1 sec.3x10,0mm2 |  |  | m |  | 275,000 |  |  |
|  | 58072024310 |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвБбШп-1 sec.3x10,0mm2 |  |  | m |  | 275,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-159-1 |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,034 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | pret furnizor |  | Manson terminal, termoretractabil de tip 3KHTп-1-10-25 sau analog |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 48072024018 |  | Manson terminal, termoretractabil de tip 3KHTп-1-10-25 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 0,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,408 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 15,872 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 6,528 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,016 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,227 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,227 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | pret furnizor |  | Cablu cu conductoare din cupru de tip ВВГ 3х4,0 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 58032024C340 |  | Cablu cu conductoare din cupru de tip ВВГ 3х4,0 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | pret furnizor |  | Cablu cu conductoare din aluminiu de tip АВВГ 3х4,0 mm2 |  |  | m |  | 54,000 |  |  |
|  | 58032024A340 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu de tip АВВГ 3х4,0 mm2 |  |  | m |  | 54,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | pret furnizor |  | Intreruptor automat de tip BA47-29/3P/C16 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 32924127323C16 |  | Intreruptor automat de tip BA47-29/3P/C16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | pret furnizor |  | Panou de distributie U-400V, 50Hz, de tip ЩМП, in set cu sine PE si N sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 629241273262031 |  | Panou de distributie U-400V, 50Hz, de tip ЩМП, in set cu sine PE si N |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | pret furnizor |  | Separator de sarcina Inom-63A, 3P tip BH-32 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5812BH3263 |  | Separator de sarcina Inom-63A, 3P tip BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | pret furnizor |  | Descarcator, Un=0,4kV, 3P tip ОПС-1С sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5812OPS1 |  | Descarcator, Un=0,4kV, 3P tip ОПС-1С |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | pret furnizor |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom-16A (Idif-30mA), 2P, tip C de tip AVDT-32 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5812AVDT1630 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom-16A (Idif-30mA), 2P, tip C de tip AVDT-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | pret furnizor |  | Intreruptor automat de tip BA47-29/1P/C10 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 32924127326VA47110 |  | Intreruptor automat de tip BA47-29/1P/C10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | pret furnizor |  | Intreruptor automat de tip BA47-29/1P/C6 sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 32924127326VA47106 |  | Intreruptor automat de tip BA47-29/1P/C6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | pret furnizor |  | Releu de timp, U=220V, I-15A de tip AHC sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 329241AHC15 |  | Releu de timp, U=220V, I-15A de tip AHC |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | pret furnizor |  | Contactor, I-40A, 4P, U-400V de tip KM 40-40 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 329241KM40 |  | Contactor, I-40A, 4P, U-400V de tip KM 40-40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | pret furnizor |  | Intreruptor automat de tip BA47-29/1P/C2 sau analog |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 32924127326VA47102 |  | Intreruptor automat de tip BA47-29/1P/C2 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | pret furnizor |  | Corp de iluminat LED 100W, IP67 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2875274-100 |  | Corp de iluminat LED 100W, IP67 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

- Sistem control acces

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M1A01B |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Container tip birou |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 18,69 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20-01-022-01 |  | Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip / se exclude Macara pe sine, Platforma cu ecartament, Locomotiva, Masa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,90 |  |  |
|  | 405-0253 |  | Var pentru constructii nestins bulgari, cal. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 101-0497 |  | Lacuri de gudron de huila, marca А |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 101-0842 |  | Dizolvant marca R-7 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 102-0049 |  | Scinduri ecarisate de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 19-22 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 102-0057 |  | Scinduri ecarisate de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 110-0222 |  | Sirma din otel zincata pentru linii aeriene de telecomunicatii, cu diametrul 2 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 509-0112 |  | Papuci de cablu din alama cu sectiunea conductorului 2,5 mm2, diametrul 10 mm, lungimea 25 mm |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 113-0343 |  | Email HV-1100 gri |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 506-1361 |  | Aliaje de lipit cu staniu-plumb fara stibiu marca POS40 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 101-2499 |  | Banda izolatoare cauciucata simpla cu latimea 20 mm, grosimea 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 507-0704 |  | Tub din polivinilclorura pentru lucrari de electromontaj, grosime de perete 0,6 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK13B |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 26,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,90 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20-01-010-04 |  | Motor al mecanismului de actionare electrica a macazului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,30 |  |  |
|  | 509-0112 |  | Papuci de cablu din alama cu sectiunea conductorului 2,5 mm2, diametrul 10 mm, lungimea 25 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 506-1361 |  | Aliaje de lipit cu staniu-plumb fara stibiu marca POS40 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Lampa de semnalizare, in set cu fotoelemente |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL09A |  | Sine de rulare pentru porti culisante, Sina cu dinti din metal universala |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2710703514-1 |  | Sina cu dinti din metal universala |  |  | m |  | 6,06 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115802550 |  | Surub cap hexagonal M 18 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842750 |  | Piulita hexag. M18 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883750 |  | Saiba M 18 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Container tip birou 4x2,4x2,5 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6002 |  | Container tip birou 4x2,4x2,5 m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Bariera automata L=6m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6003 |  | Bariera automata L=6m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Poarta glisanta 6000x2500(h)mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6009 |  | Poarta glisanta 6000x2500(h)mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Mecanizm de deschidere automata a portilor culisante de 1000 kg de tip PPA Industrial dz cube 1000 Jetflex sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 590220240145 |  | Mecanizm de deschidere automata a portilor culisante de 1000 kg de tip PPA Industrial dz cube 1000 Jetflex |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Lampa de semnalizare in set cu fotoelemente |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 590220240146 |  | Lampa de semnalizare in set cu fotoelemente |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |