| Centrala fotovoltaica Gradinita de copii Licurici din s.Bardar r-ul Ialoveni .(Nr.Ob 42/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Constructia КЛ-0,4кВ (L=50m) |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=18m) | m3 | 5,400 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 5,400 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 3,600 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructia ВЛ-10кВ (L=28м) |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior, CB105-5 | buc | 2,000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,000 |
| 7 | 33-04-029-1 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu incastrarea verticala in sol a 4 stilpi | buc | 1,000 |
| 8 | 446-2433 | Стойка вибрированная под оборудование УСО-4А, dim. 3000х250х250 mm, greutatea 0,475t, volum 0,19м3 | buc | 4,000 |
| 9 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=50m) | m3 | 15,000 |
| 10 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructia КЛ-10кВ (L=55m) |  |  |
| 11 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 4,300 |
| 12 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,300 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tabla profilata |  |  |
| 13 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 256,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Constructia КЛ-0,4кВ (L=50m) |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩРН-63 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, ЩМП-250A | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 4,000 |
| 17 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 18 | 08-03-573-6 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Modem pentru contor | buc | 1,000 |
| 21 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,060 |
| 22 | 08-02-407-15 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,080 |
| 23 | 08-01-066-1 | Ограничитель перенапряжения | set | 5,000 |
| 24 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 10,000 |
| 25 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,400 |
| 26 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,400 |
| 27 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,400 |
| 28 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,100 |
| 29 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,060 |
| 30 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,100 |
| 31 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,040 |
| 32 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 4,500 |
| 33 | 08-02-159-3 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 34 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 4,000 |
| 35 | 08-03-596-4 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 700 | 100 buc | 0,820 |
| 36 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t (invertor) | buc | 1,000 |
| 37 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Profil) (2,33x250=582.5kg) | t | 0,583 |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Profil) (1,47x40=58.8kg) | t | 0,088 |
| 39 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 5,000 |
| 40 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,600 |
| 41 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,180 |
| 42 | 1523457-053 | Cablu SNM-SCB 1x6mm | m | 450,000 |
| 43 | 335000201-04 | Cablu АПвБбШп 4x120mm (3.43kg/m) | m | 55,000 |
| 44 | 335000202-03 | АВВГнг 5x120mm2 (2.78kg/m) | m | 10,000 |
| 45 | 335000202-07 | АВВГнг 4x120mm2 (2.05kg/m) | m | 4,000 |
| 46 | 33371014-055 | Canal metalic cu capac dimensiuni 120x120x100mm | m | 6,000 |
| 47 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля 0,4 кВ наружной установки сеч. 120мм2 | buc | 6,000 |
| 48 | 444019-171 | Teava otel electrosudata d=110mm | m | 8,000 |
| 49 | 33351006-51 | Разделка для кабеля 0.4kB наружной установки сечением 120мм | buc | 2,000 |
| 50 | 3350410-07 | Papuc de cablu din aluminiu D-120 | buc | 36,000 |
| 51 | 1523456-065 | Clema de capat pentru prinderea panourilor UI-ES | buc | 200,000 |
| 52 | 1523456-044 | Conector C profil NYS 3M8 | buc | 150,000 |
| 53 | 1523456-125-3 | Profil C perforat 41x41 L=3m (2,33kg/m) | m | 250,000 |
| 54 | 1523456-125-4 | Profil C perforat 40x40 L=3m T-1.5 (1.47kg/m) | m | 40,000 |
| 55 | 1523456-045 | Conector C profil NYS 3M8 | buc | 250,000 |
| 56 | 1523456-059 | Clema de mijloc pentru prinderea panourilor UI-IC (C) 35 | buc | 300,000 |
| 57 | 1523456-060 | Conector cablu QC4.10 2.5-10mm2 1500V IP68 | buc | 40,000 |
| 58 | 3350047-14 | Piulita M8 | buc | 250,000 |
| 59 | 5009025-19 | Saiba M-8 | buc | 250,000 |
| 60 | 33330001 | Caramida | buc | 400,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Constructia ВЛ-10кВ (L=28м) |  |  |
| 61 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (AC70) | 1 km | 0,033 |
| 62 | 33-04-029-5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu | buc | 1,000 |
| 63 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 5,000 |
| 64 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 18,000 |
| 65 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,280 |
| 66 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV | set | 1,000 |
| 67 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 1,300 |
| 68 | 08-02-365-1 | Tirant | buc | 12,000 |
| 69 | 08-01-012-1 | Separator monopolar: cu cutite de legare la pamint, tensiune pina la 35 kV, CUT-OUT | set | 1,000 |
| 70 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, l=5m | 10 buc | 0,400 |
| 71 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100 m | 0,200 |
| 72 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, l=3m (Заземление подстанции) | 10 buc | 0,800 |
| 73 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Заземление подстанции) | 100 m | 0,300 |
| 74 | 500-9056 | Caciula de polietilena K6 | buc | 6,000 |
| 75 | 3350516-43 | Clema de conexiune PA-2-2 | buc | 12,000 |
| 76 | 3350516-47 | Clema de conexiune PS-2-1 | buc | 12,000 |
| 77 | 335000516-038 | Clema A2А-70 (Зажим апаратный) | buc | 3,000 |
| 78 | 201-92612-1 | Consola PA1 | buc | 1,000 |
| 79 | 335000438 | Garnitura (Оголовок) OГ-1 | buc | 1,000 |
| 80 | 335000433-7 | Garnitura (Оголовок) OГ-5 (1.2kg) | buc | 5,000 |
| 81 | 201-9265-22 | Bolt B5 | buc | 4,000 |
| 82 | 201-9485-111 | Tirant Г1 | buc | 12,000 |
| 83 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1 | m | 13,000 |
| 84 | 3350537-7 | Urechiuse У1-7-16 (0.67kg) | buc | 12,000 |
| 85 | 5009025-4 | Saiba M12 | buc | 12,000 |
| 86 | 201-92612-41 | Consola PA4 | buc | 2,000 |
| 87 | 201-9041-15 | Verigi intermediare ПРT-7 | buc | 6,000 |
| 88 | 3350516-12 | Clema de sustinere PGN-2-6 | buc | 1,000 |
| 89 | 33371014-44 | Canal metalic , L=3m | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Constructia КЛ-10кВ (L=55m) |  |  |
| 90 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,400 |
| 91 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,400 |
| 92 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,100 |
| 93 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,050 |
| 94 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,000 |
| 95 | 335000197-04 | ААБл-10 3x70mm2 (2.9kg/m) | m | 55,000 |
| 96 | 33351006-41 | Manson terminal 3КHTп -10- 70/120 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Constructia КЛ-0,4кВ (L=50m) |  |  |
| 97 | 1523456-138 | Panou fotovoltaic RSM132-8-700BMDG | buc | 80,000 |
| 98 | 5550086-185 | Dulap de distributie ЩРн-63 | buc | 1,000 |
| 99 | 338000210-1 | Dulap metalic ЩМП-250A ,dim.1320x750x300 , firma "ИЭК" | buc | 1,000 |
| 100 | 5550213-6 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 250A, CHINT250A cu declansator electronic | buc | 2,000 |
| 101 | 130-10032 | Limitator de supratensiune SPD-3P | buc | 1,000 |
| 102 | 1523457-0035 | Invertor tip Huawei 1SUN100KTL -100kW | buc | 1,000 |
| 103 | 555053-251 | Panou de evidenta si racordare BZUM-TF-01-250 | set | 1,000 |
| 104 | 5550213-5 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 250A, BA88-35/3/250 cu declansator electronic MP211 | buc | 2,000 |
| 105 | 5550158-01 | Contor electronic 380V/220V, 3x5A ZMY 405 CR | buc | 1,000 |
| 106 | 5550151-341 | -Modem a contorului electronic ZMY | buc | 1,000 |
| 107 | 334082-01 | Intrerupator ETI EFH 10DC2P 15A/1000V | buc | 5,000 |
| 108 | 337000204-17 | Siguranta 10x38mm 15AMP 1000V DC SOLAR FERRULE | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Constructia ВЛ-10кВ (L=28м) |  |  |
| 109 | 110-9041-12 | Izolatori SF-20-G | buc | 6,000 |
| 110 | 110-9037-21 | Izolatori PS70-E | buc | 12,000 |
| 111 | 130-10029-1 | Limitator de supratensiune OПН-10kV | buc | 3,000 |
| 112 | 201-92862--4 | Traversa M9 | buc | 1,000 |
| 113 | 555302711-10 | Traversa razreadnicov | buc | 1,000 |
| 114 | 201-92862-3 | Traversa CUT-OUT | buc | 1,000 |
| 115 | 555302711-11 | Traversa T3 10-2 | buc | 1,000 |
| 116 | 555302711-12 | Traversa T2 10-2 | buc | 1,000 |
| 117 | 555-100015-9 | Decuplator-siguranta 1 pol, CUT-OUT | buc | 3,000 |
| 118 | 201-92862--20 | Тупиковая подстанция типа КТПН с УНН 10/0,4 160кВА | buc | 1,000 |
| 119 | 5551017-4 | Transformator de forta TMГ-160 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.