CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de inlocuire a tamplariei cladirii situate pe str. Anatol Corobceanu 1, mun.Chisinau

1 Lucrari de inlocuire a tamplariei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | 40,32 |
| 2 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 6,50 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,50 |
| 4 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (74mm cu minim 5 camere de izolare termica, minim 3 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 40,32 |
| 5 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (74mm cu minim 5 camere de izolare termica, minim 3 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 40,32 |
| 6 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (60mm cu minim 4 camere de izolare termica, minim 2 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 91,74 |
| 7 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC) | m2 | 1,80 |
| 8 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastra) | m | 107,74 |
| 9 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la ferestre) | m | 107,74 |
| 10 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm | m | 57,34 |
| 11 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm | m | 50,40 |
| 12 | RpCI30A K=2 | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu membrana hidroizolanta Ghidroizol | m | 213,34 |
| 13 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 213,34 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |
| 15 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 32,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,00 |
| 20 | CK32B | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54 buc | m2 | 58,50 |

| Lucrari de inlocuire a tamplariei cladirii situate pe str. Anatol Corobceanu 1, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Lucrari de inlocuire a tamplariei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | 40,32 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |
| 2 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 6,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,290 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
| 4 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (74mm cu minim 5 camere de izolare termica, minim 3 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 40,32 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,510 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2812106308044 | Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,165 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,123 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 5 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (74mm cu minim 5 camere de izolare termica, minim 3 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 40,32 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,620 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |
|  | 2812106308044 | Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 3,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,165 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,123 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 6 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (60mm cu minim 4 camere de izolare termica, minim 2 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 91,74 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,620 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |
|  | 2812106308044 | Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 3,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,165 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,123 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
| 7 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC) | m2 | 1,80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |
|  | 203011295150 | Perete despartiror din profiluri din mase plastice | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,160 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 8 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastra) | m | 107,74 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2743123549015 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 15cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 9 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la ferestre) | m | 107,74 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 10cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 10 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm | m | 57,34 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2521106718015 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 15cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 11 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm | m | 50,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2521106718035 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 35cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 12 | RpCI30A K=2 | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu membrana hidroizolanta Ghidroizol | m | 213,34 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2430226103000 | Membrana hidroizolanta Ghidroizol | kg | 0,150 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0012 |
| 13 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 213,34 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,740 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 15 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 32,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
| 20 | CK32B | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54 buc | m2 | 58,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,600 |
|  | 1752127334760 | Plasa anti-insecta | m2 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,160 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.