- Aprobat:

- Inginer-şef SRL”Floreşti-gaz”

- Cucuruzeac Igor____________

- ”18” ianuarie 2022

- Documentaţie de atribuire la

- anunţul de participare nr. 5 din 18 ianuarie 2022

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: „Gazificarea satului Rubleniţa din raionul Soroca”

Numărul: FR-G-5-01/2022;

Tip procedură:  – Licitaţie deschisă;

Entitatea contractantă: SRL „Floreşti-gaz”, Republica Moldova, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 75;

- Descriere generală, Informaţii:

Efectuarea lucrărilor de construcţie a obiectului ” Gazificarea satului Rubleniţa raionul Soroca”, conform documentaţiei de proiect nr. 10/07-0820-AGE. Înregistrat la Agenţia pentru supraveghere tehnică la data de 25.08.2020 sub numărl 328. Obiectul achiziţiei prevede construcţia a unui tronson inclusiv: Gazoduct subteran din polietilenă cu lungimea de 5826 metri, gazoduct suprateran din oţel cu lungimea de 280 metri, instalarea PRG – 5 unităţi, branşamente către consumatori – 134 unităţi.

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitaetea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 45231221-0 | Gazificarea satului Rubleniţa din raionul Soroca (inclusiv): | km | 6,106 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 2 |  | Gazoduct suprateran din oţel satul Rubleniţa raionul Soroca | km | 0,280 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 3 |  | Gazoduct subteran din polietilenă satul Rubleniţa raionul Soroca | km | 5,826 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 4 |  | PRG satul Rubleniţa raionul Soroca | unităţi | 5 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 5 |  | Branşamente către consumatori satul Rubleniţa raionul Soroca | unităţi | 134 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| Total achiziţie: |  |  |  |  |  |

- Condiţii de furnizare a lucrărilor:

Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor nu mai tîrziu  de 15 Noiembrie 2022, termenul maxim de dare în exploatare nu mai tîrziu de 01 Decembrie 2022. Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), şi Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerinţele Administrației Publice Locale (APL), Cerinţele operatorului sistemului de distribuţie (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările şi alte norme speciale pentru construcţia şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor şi lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), şi Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerinţele Administraţiei Publice Locale, Cerinţele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările şi alte norme speciale pentru construcţia şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcţia obiectelor trebuie să fie calitative şi conforme documentaţiei de atribuire şi în corespundere cu standardele în vigoare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Cerinţe obligatorii faţă de materialele şi utilajele montate la obiectul achiziţiei:

- Cerinţe faţă de PRG:

* nou (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite;

* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din ţeavă de profil de pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete şi de uşi. Grosimea foii  metalice  la corpul şi uşile dulapului să fie nu mai puţin de 1,5 mm;

* acoperişul să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitaţiilor fluetizând scurgerea lor;

* vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior şi exterior;
* volum sporit al spaţiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale şi pentru deservire;

* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uşi din faţă (din spate la solicitarea Beneficiarului);

* orificiile pentru ţevi să fie executate prin metoda forării cu freza şi ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice şi vor avea un aspect estetic plăcut;
* grile pentru ventilare; 
* toate ţevile precum şi suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;

*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;

* garanţie anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripţiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerinţele Operatorului de reţea);

* garanţie la utilaje – minim 24 de luni;
* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui:, săgeţile direcţiei fluxului gazului;
* loc amenajat pentru depozitarea documentelor;
* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt, asigurînd funcţionalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului uşilor.

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG, FEXS) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin ştift;
* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip КЗМ;

- * îngrădirea şi acoperişul se execută conform documentaţiei de proiect şi documentelor de autorizare a construcţiei;

- Cerinţe faţă de ţeava de oţel:

- noi (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;

- Cerinţe faţă de ţeavă, fitinguri şi armaturi de polietilenă:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- corespundere - ГОСТ 50838-95;

- calificativul PE şi SDR la ţeavă în conformitate cu documentaţia de proiect, la fitinguri PE100;

- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

- trebuie să fie netedă atât pe interior cât şi pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecţiuni vizibile;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calităţii şi conformităţii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislaţiei în vigoare, cerinţelor documentaţiei de execuţie, şi a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcţie;

- Cerinţe faţă de armaturi din oţel:

- noi (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- cu respectarea prevederilor documentaţiei de proiect;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calităţii şi conformităţii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislaţiei în vigoare, cerinţelor documentelor de execuţie, şi OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcţie;

- Cerinţe faţă de lucrări:

- -          Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 15 noiembrie 2022

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 01 decembrie 2022;

- Lucrările vor fi recepţionate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire şi a facturilor fiscale, conform cerinţelor legale şi a cerinţelor OSD;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerinţelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, coordonată cu administraţia publică locală (pe teritoriul or. Drochia) se execută de către Antreprenor şi din contul antreprenorului;

- Garanţia lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puţin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificaţii tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât şi lista cu cantităţile de lucrări.

- Cerinţe privind calculul costului/preţului:

- Preţurile indicate în documentaţia de deviz (Formularele 3, 5 şi 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerinţe faţă de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate şi incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăţilor;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-şi execute obligaţiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat şi toate obligaţiile financiare faţă de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licenţe, acreditări, atestări, ş.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputaţie şi o experienţă de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- 7.       Garanţia de bună execuţie:

- Se prezintă în formă: Garanţie bancară emisă de către instituţia financiară unde se deserveşte  ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorităţii contractante confirmat prin dispozţiie de plată, ştampilată şi semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).

- Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003607001275, cod TVA 5900192, cod IBAN MD78VI022510200000003MDL,deschis la B.C. Victoria Bank, codul băncii MD2X709, Beneficiar SRL „Floreşti-gaz”.

- Garanţie pentru ofertă:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituţia financiară unde se deserveşte ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi           semnată;

- Condiţii referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepţionării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalităţi: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorităţii contractante toate prejudiciile cauzate, şi achită Autorităţii contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Data „18” ianuarie 2022

Volume de lucrări:

Obiectul: Achiziţie de lucrări de construcţie a obiectului “Gazificarea satului Rubleniţa raionul Soroca”

Denumirea lucrărilor şi volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gazificarea satului Rublenita |  |  |
|  |  | 1.1. Presiune medie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 9,300 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 28,800 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,320 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 7,320 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 183,100 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 183,100 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 43,000 |
|  |  | 1.1.2. Pozarea gazoductului |  |  |
| 8 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm | m | 185,000 |
| 9 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 770,000 |
| 10 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm | m | 100,000 |
| 11 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 10,000 |
| 12 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,880 |
| 13 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,185 |
| 14 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 4,000 |
| 16 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/75 mm | buc | 1,000 |
| 17 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm | buc | 1,000 |
| 18 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm | buc | 6,000 |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm | buc | 1,000 |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/63 mm | buc | 1,000 |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,000 |
| 22 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 2,000 |
| 23 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 3,000 |
| 24 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 7,000 |
| 25 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | m | 8,000 |
| 26 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 | buc | 4,000 |
| 27 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 4,000 |
| 28 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32mm | buc | 8,000 |
| 29 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 2,000 |
| 30 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 | buc | 1,000 |
| 31 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm | buc | 1,000 |
| 32 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 2,000 |
| 33 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm | m | 20,000 |
| 34 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm | m | 42,000 |
| 35 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm | m | 12,000 |
| 36 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 43,500 |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,000 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 244,000 |
| 39 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 37,500 |
|  |  | 1.1.3. Bransament Dn 40 ( 4 set) |  |  |
| 40 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm | m | 6,000 |
| 41 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 4,000 |
| 42 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 4,000 |
| 43 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 6,000 |
| 44 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 4,000 |
|  |  | 1.1.4. Bransament Dn 32 ( 1 set) |  |  |
| 45 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 1,500 |
| 46 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,000 |
| 47 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,000 |
| 48 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 1,500 |
| 49 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 50 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 5,000 |
| 51 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,750 |
| 52 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,500 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 53 |  | Post de reglare a presiunei 2xPF FEXS Dn 25 | buc | 5,000 |
|  |  | 1.4. Presiune joasa PRG nr.1 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 54 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,770 |
| 55 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 14,700 |
| 56 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,650 |
| 57 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,650 |
| 58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 91,300 |
| 59 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 91,300 |
| 60 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 35,000 |
|  |  | 1.4.2. Pozarea gazoductului subteran |  |  |
| 61 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm | m | 19,000 |
| 62 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 60,000 |
| 63 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm | m | 300,000 |
| 64 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm | m | 160,000 |
| 65 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 280,000 |
| 66 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 67 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 |
| 68 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/63 mm | buc | 2,000 |
| 69 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm | buc | 1,000 |
| 70 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm | buc | 2,000 |
| 71 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 72 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm | buc | 6,000 |
| 73 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm | buc | 22,000 |
| 74 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 9,000 |
| 75 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,000 |
| 76 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,000 |
| 77 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 78 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 34,000 |
| 79 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 80 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm | m | 8,000 |
| 81 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm | m | 12,000 |
| 82 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m | 80,000 |
| 83 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,800 |
| 84 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,019 |
| 85 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 | m | 2,000 |
| 86 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 3,000 |
| 87 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 2,000 |
| 88 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; | buc | 1,000 |
| 89 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 2,000 |
| 90 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 4,000 |
| 91 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,000 |
| 92 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 1.4.3. Bransament Dn 75 (1 set) |  |  |
| 93 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm | m | 1,000 |
| 94 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 95 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 96 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 97 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 1,000 |
| 98 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4.4. Bransament Dn 63 (2 set) |  |  |
| 99 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 2,000 |
| 100 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 101 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 102 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 103 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 2,000 |
| 104 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 1.4.5. Bransament Dn 32 ( 34 set) |  |  |
| 105 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 51,000 |
| 106 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 34,000 |
| 107 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 34,000 |
| 108 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 34,000 |
| 109 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 34,000 |
|  |  | 1.4.6. Pozarea gazoductului suprateran |  |  |
| 110 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,960 |
| 111 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 123,000 |
| 112 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,720 |
| 113 | IC26E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 65,000 |
| 114 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,260 |
| 115 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,120 |
| 116 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,720 |
| 117 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 278,800 |
| 118 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 2,040 |
| 119 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,280 |
| 120 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,280 |
| 121 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 34,000 |
| 122 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 64,000 |
| 123 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 34,000 |
|  |  | 1.5. Presiune joasa PRG nr.2 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 124 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,850 |
| 125 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 18,100 |
| 126 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,510 |
| 127 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 4,510 |
| 128 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 115,200 |
| 129 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 115,200 |
| 130 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 36,000 |
|  |  | 1.5.2. Pozarea gazoductului subteran |  |  |
| 131 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 15,000 |
| 132 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm | m | 70,000 |
| 133 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 80,000 |
| 134 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm | m | 270,000 |
| 135 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm | m | 300,000 |
| 136 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 270,000 |
| 137 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 |
| 138 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/63 mm | buc | 1,000 |
| 139 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm | buc | 1,000 |
| 140 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm | buc | 3,000 |
| 141 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 142 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 143 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/32 mm | buc | 1,000 |
| 144 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/75 mm | buc | 1,000 |
| 145 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/50 mm | buc | 1,000 |
| 146 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/32 mm | buc | 1,000 |
| 147 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/40 mm | buc | 1,000 |
| 148 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm | buc | 3,000 |
| 149 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm | buc | 13,000 |
| 150 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 13,000 |
| 151 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,000 |
| 152 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 30,000 |
| 153 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 4,000 |
| 154 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 155 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 156 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm | m | 4,000 |
| 157 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm | m | 4,000 |
| 158 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm | m | 8,000 |
| 159 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m | 80,000 |
| 160 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,920 |
| 161 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,085 |
| 162 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | m | 2,000 |
| 163 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,000 |
| 164 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,000 |
| 165 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 1.5.3. Bransament Dn 90 (1 set) |  |  |
| 166 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 15,000 |
| 167 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 168 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 169 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 170 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 1,000 |
| 171 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.5.4. Bransament Dn 32 ( 30 set) |  |  |
| 172 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 45,000 |
| 173 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 30,000 |
| 174 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 30,000 |
| 175 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 30,000 |
| 176 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 30,000 |
|  |  | 1.5.5. Pozarea gazoductului suprateran |  |  |
| 177 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,400 |
| 178 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 246,000 |
| 179 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,800 |
| 180 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,246 |
| 181 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,246 |
| 182 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 30,000 |
| 183 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 60,000 |
| 184 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 30,000 |
|  |  | 1.6. Presiune joasa PRG nr.3 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 185 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 10,670 |
| 186 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 33,000 |
| 187 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 8,210 |
| 188 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 8,210 |
| 189 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 205,300 |
| 190 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 205,300 |
| 191 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 74,000 |
|  |  | 1.6.2. Pozarea gazoductului subteran |  |  |
| 192 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 30,000 |
| 193 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 150,000 |
| 194 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm | m | 520,000 |
| 195 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm | m | 900,000 |
| 196 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 234,000 |
| 197 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 198 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm | buc | 2,000 |
| 199 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm | buc | 4,000 |
| 200 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/63 mm | buc | 2,000 |
| 201 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 202 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/40 mm | buc | 1,000 |
| 203 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm | buc | 5,000 |
| 204 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm | buc | 7,000 |
| 205 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 29,000 |
| 206 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 2,000 |
| 207 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 16,000 |
| 208 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 37,000 |
| 209 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 210 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm | m | 4,000 |
| 211 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm | m | 22,000 |
| 212 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm | m | 38,000 |
| 213 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm | m | 24,000 |
| 214 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m | 72,000 |
| 215 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 1,804 |
| 216 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,030 |
| 217 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | m | 2,000 |
| 218 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,000 |
| 219 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,000 |
| 220 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 1.6.3. Bransament Dn 90 (1 set) |  |  |
| 221 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 1,000 |
| 222 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 223 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 224 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 225 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 1,000 |
| 226 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.6.4. Bransament Dn 32 ( 37 set) |  |  |
| 227 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 55,500 |
| 228 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 37,000 |
| 229 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 37,000 |
| 230 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 37,000 |
| 231 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 37,000 |
|  |  | 1.6.5. Pozarea gazoductului suprateran |  |  |
| 232 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,960 |
| 233 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 246,000 |
| 234 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 2,220 |
| 235 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,300 |
| 236 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,300 |
| 237 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 37,000 |
| 238 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 74,000 |
| 239 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 37,000 |
|  |  | 1.7. Presiune joasa PRG nr.4 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 240 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,020 |
| 241 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,600 |
| 242 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,630 |
| 243 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 4,630 |
| 244 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 115,800 |
| 245 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 115,800 |
| 246 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 42,000 |
|  |  | 1.7.2. Pozarea gazoductului subteran |  |  |
| 247 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 15,000 |
| 248 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 280,000 |
| 249 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm | m | 190,000 |
| 250 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm | m | 450,000 |
| 251 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 100,000 |
| 252 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 253 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm | buc | 1,000 |
| 254 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm | buc | 2,000 |
| 255 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/63 mm | buc | 3,000 |
| 256 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/40 mm | buc | 1,000 |
| 257 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 3,000 |
| 258 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 259 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm | buc | 3,000 |
| 260 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm | buc | 2,000 |
| 261 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm | buc | 4,000 |
| 262 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm | buc | 7,000 |
| 263 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 21,000 |
| 264 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 3,000 |
| 265 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 5,000 |
| 266 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 33,000 |
| 267 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 4,000 |
| 268 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 3,000 |
| 269 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm | m | 4,000 |
| 270 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm | m | 8,000 |
| 271 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm | m | 10,000 |
| 272 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm | m | 8,000 |
| 273 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m | 48,000 |
| 274 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 1,020 |
| 275 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,015 |
| 276 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | m | 2,000 |
| 277 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,000 |
| 278 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,000 |
| 279 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 1.7.3. Bransament Dn 90 (1 set) |  |  |
| 280 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 1,000 |
| 281 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 282 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 283 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,000 |
| 284 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 1,000 |
| 285 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.7.4. Bransament Dn 32 ( 33 set) |  |  |
| 286 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 49,500 |
| 287 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 33,000 |
| 288 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 33,000 |
| 289 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 33,000 |
| 290 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 33,000 |
|  |  | 1.7.5. Pozarea gazoductului suprateran |  |  |
| 291 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,640 |
| 292 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 270,600 |
| 293 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,980 |
| 294 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,270 |
| 295 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,270 |
| 296 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 33,000 |
| 297 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 66,000 |
| 298 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 33,000 |

Conducătorul grupului de lucru:    Cucuruzeac Igor_____________________________

Secretarul grupului de lucru:    Curcă Ruslan _____________________________