Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind achiziţionarea

Obiectul: Lucrărilor de reparație a acoperișului garajului, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău și a acoperișului Casei Radio, str. Miorița, 1, mun. Chișinău, IP Compania „Teleradio-Moldova”

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

- Descriere generală: în scopul identificării unor operatori economici care ar efectua „Lucrările de reparație a acoperișului garajului, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău și a acoperișului Casei Radio, str. Miorița, 1, mun. Chișinău, IP Compania „Teleradio-Moldova””.

- Informaţii şi proiectare: nu se aplică

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

- Mostre: la solicitare (în decurs de 3 zile).

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: n/a.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: obligatoriu la etapa de executie, la finalizarea lucrărilor.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: la momentul executării lucrărilor, semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform normelor și cerințelor tehologice.

- Cerinţe privind calculul costului: prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei moldoveneşti (MDL), fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform pct. 16 din Anunțul de participare. Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA „RSAP” și nu sunt publice pentru toți: actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în SIA „RSAP”, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 07.05.2021.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform pct. 16 din Anunțul de participare.

- Livrarea și documente însoțitoare: lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

- -factura fiscală electronică;

- -proces verbal de îndeplinire a lucrărilor;

- -garanția lucrărilor (de 5 ani).

13. Termen de executare a lucrărilor: lucrările vor fi executate după cum urmează:  în termen de până la 60 (șaizeci) zile, după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare.

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul nr. 1  Lucrări de reparație a acoperișului garajului șos. Hâncești 64, mun. Chișinău

| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi( decuparea , reparatia umflaturilor , reparatii la aieratore ) |  |  |  |  | m2 |  | 210,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 98,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 42,00 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 12,60 |
| 2 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari ) |  |  |  |  | m |  | 180,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 16,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,80 |
| 3 | RpCE36A |  |  | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii |  |  |  |  | m2 |  | 210,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 210,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 117,60 |
|  | 2811237321800 |  |  | Materiale pentru armare |  |  |  |  | m2 |  | 242,26 |
|  | 2320322600103 |  |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  | kg |  | 432,60 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 605,64 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,22 |
|  | 2320166200975 |  |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  | kg |  | 173,04 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,52 |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  | 3,15 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,63 |
| 4 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  |  | m2 |  | 935,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 37,40 |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  | 280,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,94 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |
| 5 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ТКП+ ХПП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 210,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 94,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 48,30 |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase EPP+EKP |  |  |  |  | m2 |  | 507,15 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  | 132,30 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 42,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 12,60 |
| 6 | CE13A |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ТКП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 725,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 217,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 130,50 |
|  | 268213260047025 |  |  | Membrane bituminoase EKP |  |  |  |  | m2 |  | 875,44 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  | 228,38 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 72,50 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 29,00 |
| 7 | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv( se exclude cot jgeab) 125 mm |  |  |  |  | m |  | 42,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 12,60 |
|  | 2710406311800 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  |  | m |  | 45,42 |
|  | 2875276311231 |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  |  | buc |  | 60,56 |
|  | 2666122800555 |  |  | Element de inchidere |  |  |  |  | buc |  | 8,65 |
|  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  | 4,33 |
|  | 2875274110101 |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  | buc |  | 8,65 |
|  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  | 432,60 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,84 |
| 8 | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(doar manopera,utilaj,suruburi )( stramutarea existente) |  |  |  |  | m |  | 42,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 12,60 |
|  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  | 432,60 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,84 |
| 9 | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(se exclude piese de legatura,pilnii de curatire,elemente de legatura ) D=90 |  |  |  |  | m |  | 24,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 8,40 |
|  | 2710406311726 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  |  | m |  | 25,70 |
|  | 2875274000502 |  |  | Cot burlan |  |  |  |  | buc |  | 12,24 |
|  | 2413217300010 |  |  | Cleme |  |  |  |  | buc |  | 12,24 |
|  | 2875274000503 |  |  | Cot de capat |  |  |  |  | buc |  | 6,12 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |
| 10 | CE22A aplicativ |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(doar manopera,utilaj)( stramutarea existente) |  |  |  |  | m |  | 24,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 8,40 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |
| 11 | CE23A k man 0,5 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (se exclude ciment ,nisip, mortar,var) |  |  |  |  | m |  | 110,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 24,75 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 16,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,50 |
|  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  | 84,31 |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  | 10,39 |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  | 20,79 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  | 2,89 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri constructie |  |  |  |  | t |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 4,44 |
| 13 | TsI50C9 |  |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km |  |  |  |  | t |  | 4,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,69 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tva |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul nr. 2 Lucrări de reparație a acoperișului Casa Radio, str. Miorița, 1, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  | m2 |  | 120,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 56,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 24,00 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 7,20 |
| 2 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  |  |  | m |  | 70,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 6,30 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,50 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,70 |
| 3 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 50,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 2,50 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,00 |
| 4 | IzF18C |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  |  |  | m2 |  | 50,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 17,50 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 2,10 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  | 650,00 |
|  | 29221400067031 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,05 |
| 5 | RpCE36A |  |  | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii |  |  |  |  | m2 |  | 66,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 66,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 36,96 |
|  | 2811237321800 |  |  | Materiale pentru armare |  |  |  |  | m2 |  | 76,14 |
|  | 2320322600103 |  |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  | kg |  | 135,96 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 190,34 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2320166200975 |  |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  | kg |  | 54,38 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,16 |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,99 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
| 6 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 70,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 98,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 21,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 735,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 2,10 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,49 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,56 |
| 7 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  |  | m2 |  | 360,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 14,40 |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  | 108,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,36 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |
| 8 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu tip ТКП+ХПП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 50,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 22,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 11,50 |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase tip ТКП+ХПП |  |  |  |  | m2 |  | 120,75 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  | 31,50 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 10,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,00 |
| 9 | CE13A |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu tip ТКПmembrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 230,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 69,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 41,40 |
|  | 26821326004701 |  |  | Membrane bituminoase ТКП |  |  |  |  | m2 |  | 277,72 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  | 72,45 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 23,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 9,20 |
| 10 | CE13D |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu tip ТКП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 80,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 26,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,00 |
|  | 26821326004701 |  |  | Membrane bituminoase ТКП |  |  |  |  | m2 |  | 100,80 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  | 25,20 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 13,60 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,20 |
| 11 | RpCE27A |  |  | Parafrunzar (Aerator ,), la acoperisuri si terase |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |
|  | 2734113805920 |  |  | Sirma zincata moale d = 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 5,51 |
|  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,23 |
|  | 2710403700118 |  |  | Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,30 |
|  | 2873132005341 |  |  | Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrate de 40 mm D=1,8 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,30 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  | 0,32 |
|  | 3110500002402 |  |  | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz |  |  |  |  | h-ut |  | 0,90 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |
| 12 | pret de piata |  |  | Aerator ULTRA M |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 0155 |  |  | Aerator ULTRA M |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
| 13 | CE23C2 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm |  |  |  |  | m |  | 52,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 34,32 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 20,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,80 |
|  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  | 100,05 |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  | 8,11 |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  | 27,04 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  | 2,70 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 118,98 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,38 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
|  | 2874115893300 |  |  | Bolt |  |  |  |  | buc |  | 324,48 |
|  | 2874117308500 |  |  | Cartus |  |  |  |  | buc |  | 324,48 |
|  | 2874115840603 |  |  | Piulita |  |  |  |  | buc |  | 324,48 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,78 |
| 14 | CE23D1 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm |  |  |  |  | m |  | 16,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 8,80 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,20 |
|  | 2710403641996 |  |  | Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm |  |  |  |  | kg |  | 43,26 |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  | 3,33 |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  | 16,64 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  | 1,33 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 68,22 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,22 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,32 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri constructie |  |  |  |  | t |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 4,44 |
| 16 | TsI50C9 |  |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km |  |  |  |  | t |  | 4,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,69 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tva |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |