CAIET DE SARCINI

pentru  achiziția lucrărilor/serviciilor

Obiectul Caietului de sarcini: Prestarea serviciilor de  deservire tehnică și reparație curentă a  utilajelor mecanice, electrice și  frigorifice pentru anul 2026.

| Lot | Denumirea lucrărilor / serviciilor | UM | Can-titatea | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1. Utilaj frigorific | Cod CPV: 50800000-3 |  |  |
| 1.1 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a dulapului frigorific ШХ 1-12 | buc. | 4 |  |
| 1.2 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a camerei frigorice cu temperatura joasă ШХ- 0,8 | buc. | 1 |  |
| 1.3 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a camerei frigorice cu temperatura medie ШХ- 0,8 | buc. | 6 |  |
| 1.4 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a agregatului de producere a agentului frigorific de la 700-1500 c/cal. | buc. | 5 |  |
| 1.5 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a agregatului de producere a agentului frigorific de la 1000-5000 c/cal. | buc. | 6 |  |
| 1.6 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a aparatului frigorific BC-800 | buc. | 3 |  |
| 1.7 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a frigiderelor cu capacitatea 90-200 l. | buc. | 30 |  |
|  | Total Lot 1 |  |  | 28 800,00 |

| Lot | Denumirea lucrărilor / serviciilor | UM | Can-titatea | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 2. Utilaj mecanic | Cod CPV: 50800000-3 |  |  |
| 2.1 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a mașinii de bătut aluat volum 35,6 kg | buc. | 2 |  |
| 2.2 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a mașinii de fărămițat și de amestecat aluat TMM-1, MTM-15 | buc. | 2 |  |
| 2.3 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a a mașini de tocat carne MIM-50, 82 K-764, MIM 106, 632 carcasa | buc. | 4 |  |
| 2.4 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a mașinii de curățit cartofi cu capacitatea 50 kg. | buc. | 1 |  |
| 2.5 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a mașinii de spălat veselă OZTI | buc. | 1 |  |
| 2.6 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a mașinii de spălat veselă MMMY 1000M | buc. | 1 |  |
|  | Total Lot 2 |  |  | 10 320,00 |
|  | Lot 3. Utilaj electric | Cod CPV: 50800000-3 |  |  |
| 3.1 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a dulapului de prăjit cu trei camere ШЖ | buc. | 3 |  |
| 3.2 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a a fierbătorului de apă KNE-100, 50, încălzitor de apă NE-4 | buc. | 3 |  |
| 3.3 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a a marmitului pentru felul întîi EPM3, 5,MSESM-43 | buc. | 8 |  |
| 3.4 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a plitei electrice PESM-4S, 4SH, NS4, PE-0.51, EP- 0.17-1. | buc. | 8 |  |
| 3.5 | Lucrări de reparație și servicii de mentenanță a tigaii electrice | buc. | 1 |  |
|  | Total Lot 3 |  |  | 14 580,00 |
|  | Total Valoarea estimativă a loturilor 1-3, lei fără TVA |  |  | 53 700,00 |

- Adresa unde vor fi  prestate serviciile:

În  blocurile  administrative  și  tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. cantine,  Baza de odihnă ,,Mărțișor”,

- Termenul de realizare a achiziţiei, termenul de  garanție.

2.1 Pe parcursul anului 2026 la comanda Beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata  deservirea/reparația  utilajelor  mecanice, electrice  și frigorifice într-un termen de maxim

2 zile  lucrătoare.

2.2 Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni.

- Scopul achiziţiei

Scopul achiziției este de a respecta prevederile:

- Legii   nr.186  din  10.07.2008   ”Securităţii şi sănătăţii în muncă”,

- Hotărârii Guvernului nr. 353 din 05-05-2010   ”Cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă”;

- Contractul Colectiv de  muncă  al SA ”Termoelectrica” SA.

- Sursa de finantare.   Surse proprii

- Cerințe privind calculul   costului  lucrărilor/serviciilor:

  - Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA  și rămâne constant pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către antreprenor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii prevăzut de punctul  nr.6.

- Volumul lucrărilor/ serviciilor.

6.1 Lucrări  de reparație:

Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2026 la solicitarea Beneficiarului  în termen

de două zile.   Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile

din partea   Beneficiarului.

6.1.1 Lucrări de  reparații utilajului frigorific

-Diagnosticarea defectului

- Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze

- Înlocuirea unității de refrigerare monofazat

- Înlocuirea vaporizatorului

- Înlocuirea filtrului uscător

- Înlocuirea condensatorului

- Înlocuirea micromotorului ventilator

- Înlocuirea ventilatorului rotor

- Înlocuirea TRV

- Înlocuirea filtrului TRV

- Înlocuirea demarării magnetice

- Înlocuirea întrerupătorului de pornire

- Înlocuirea termostatului

- Înlocuirea releului de protecție la pornire

- Alimentarea sistemului cu freon.

6.1.2 Lucrări de  reparații  utilajului mecanic

- Diagnosticarea defectului

- Demontarea și montarea utilajului

- Înlocuirea întrerupătorului de pornire

- Înlocuirea startorului electric

- Reparația  reductorului

- Reparația  valului și altor unele

- Înlocuirea comutatoarelor

- Înlocuirea rulmenților  la motor electric

- Înlocuirea lamelor și altor unelte

- Reparația sistemului de control electric

- Reparația  cutiei de viteze

- Reparația  sistemei planetare

- Înlocuirea curelelor

- Reparația  sistemei magnetice de pornire

- Înlocuirea bucșelor

-Schimbarea uleiului în mecanism.

6.1.3 Lucrări de  reparații  utilajului electric

- Diagnosticarea defectului

- Demontarea și montarea utilajului

- Înlocuirea încălzitorului electric

- Înlocuirea termostatului

- Înlocuirea întrerupătorului de pornire

- Înlocuirea startorului electric

- Reparația ușilor

- Înlocuirea comutatoarelor

- Înlocuirea  senzorilor

- Reparația sistemului de control electric

- Înlocuirea  arzătorului electric

- Înlocuirea terminalului de bloc

- Reparația sistemei magnetice de pornire

6.2 Servicii de  mentenanță:

Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile.

6.2.1  Servicii de  mentenanță utilajului frigorific

-Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității.

- Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție.

- Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice.

-  Examinarea stării pereților interni.

-  Verificarea stării mânerelor  la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc.

-  Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului.

-  Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri.

-  Verificarea sistemului de drenare.

-  Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură.

-  Verificarea tensiunii electrice.

-  Verificarea iluminării.

-  Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.

-  Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive.

-  Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului.

-  Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire.

-  Verificarea stării utilajelor în regim de lucru.

6.2.2 Servicii de  mentenanță utilajului  mecanic

- Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității.

- Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție.                                                                       - Verificarea completării utilajelor.

- Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte.

- Verificarea dispozitivelor automate.

-  Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa  a utilajelor.

-  Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte.

-  Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate.

-  Verificarea  stării  utilajelor  în  regim de lucru.

- Verificarea nivelului de ulei.

6.2.3 Servicii de  mentenanță utilajului  electric

- Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității.

- Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție.

- Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice.

- Verificarea stării mânerelor  și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor

- Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină.

-  Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie

-  Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire.

- Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română

- Propunerea tehnică va conține:

- Certificate de conformitate/calitate;

- Dovada de experiență similară prin prezentarea copiei de pe un contract semnat în ultimii 2 ani;

- Scrisori de recomandare de la alte organizații (vor constitui un avantaj).

- Termen de garanție.

-  Specificații de preț.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Cerinţe obligatorii:

- Respectarea prevederilor Legii 186 din 10.07.2008, securitatea şi sănătatea în muncă

- Condiţii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate  în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- achită Vânzătorului pentru depășirea termenului de achitare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate  în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.