Caiet de sarcini

pentru  achiziția  lucrărilor

Cod CPV: 45110000-1

- Obiectul Caietului de sarcini:

Demolarea clădirilor și  obiectelor de  produсție, Sector Râșcani,  str. Vadu-lui-Vodă, 5, mun. Chișinău

| Lot 1 | Denumirea obiectului/lucrărilor solicitate | Nr. inventar | Obiect | Cantitate, buc., ml, m2 (obiectul) | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1.1 | Demolarea clădirii de producere a garajului, nr. cadastral 0100424.045.40; (anexa 1) | nr.8100030 | garaj | 594,3 |  |
| Lot 1.2. | Demolarea blocului de serviciu garaj nr. cadastral 0100424045.52; (anexa 2) | nr.8100130 | bloc de serviciu garaj | 160,2 |  |
| Lot 1.3. | Demolarea autoboxei nr.1 (clasa tehnică) nr. cadastral 0100424045.52; (anexa 3) | nr.8100150 | autoboxa nr.1 | 80,0 |  |
| Lot 1.4. | Demolarea autoboxelor nr.2, nr.3, nr.4 nr. cadastral 0100424045.52; (anexa 4) | nr.8100160 nr.8100200 nr.8100210 | autoboxa nr.2, nr.3, nr.4 | 160,0 |  |
| Lot 1.5. | Demolarea autoboxei nr.5 nr. cadastral 0100424045.52; (anexa 5) | nr.8100220 | autoboxa nr.5 | 17,0 |  |
| Lot 1.6. | Demolarea autoboxei nr.6 nr. cadastral 010042045.41; (anexa 6) | nr.8100230 | autoboxa nr.6 | 45,0 |  |
| Lot 1.7. | Demolarea autoboxelor nr.7, nr.8 (inclusiv încăperile adiacente) nr. cadastral 0100424045.40; (anexa 7) | nr.8100260 nr.8100270 | autoboxa nr.7, nr.8 | 300,0 |  |
| Lot 1.8. | Demolarea autoboxelor nr.9, nr.10, nr.11, nr.12 nr. cadastral 0100424045.45; (anexa 8) | nr.8100280 nr.8100290 nr.8100300 nr.8100360 | autoboxa nr.9, nr.10, nr.11, nr.12 | 240,0 |  |
| Lot 1.9. | Demolarea autoboxelor nr.13, nr.14, nr. cadastral 0100424045.44; (anexa 9) | nr.8100380 nr.8100390 | autoboxa nr.13, nr.14 | 60,0 |  |
| Lot 1.10. | Demolarea autoboxei nr.15 nr. cadastral 0100424045.43; (anexa 10) | nr.8100400 | autoboxa nr.15 | 70,0 |  |
| Lot 1.11. | Demolarea autoboxelor nr.16, nr.17 nr. cadastral 0100424045.43; (anexa 11) | nr.8100410 nr.8100420 | autoboxa nr.16, nr.17 | 45,0 |  |
| Lot 1.12. | Demolarea autoboxelor nr.18, nr.19 nr. cadastral 0100424045.43; (anexa 12) | nr.8100430 nr.8100440 | boxa auto nr.18, nr.19 | 60,0 |  |
| Lot 1.13. | Demontarea pilonului metalic; (anexa 13) | *** | Pilon metalic | h-15 m |  |
| Lot 1.14. | Demontarea estacadelor de reparație a mașinilor (2 unități); (anexa 14) | *** | estacadele de reparație | 80,0 |  |
| Lot 1.15. | Demontarea pilonilor din beton armat prefabricați (anexa 15) | *** | piloni din beton armat | 12 buc |  |
| Lot 1.16. | Desfacerea platformei drumului; (anexa 16) | *** | platforma | 1300,0 |  |
| Lot 1.17. | Demontarea rețelelor exterioare de canalizare/încălzire și alimentare cu apă; (anexa 17) | *** | rețelele inginerești | 320 m |  |
| Valoarea estimată, lei fără TVA |  |  |  |  | 2 172 000,00 |

Notă:   Demolarea  clădirilor  vor  fi  executate  conform   ”Proiectul  de   organizarea  a lucrărilor

de  demolare   a  construcțiilor , situate în str.Vadu-lui-Vodă,5 nr. 44-2025-OLC”

- Scopul  procedurii de  achiziție.

  - Scopul demolării obiectelelor  de producție de pe strada Vadu lui Vodă,5  este de a elibera spațiu pentru  instalarea unei noi clădiri,  Sursa nr. 3  în cadrul celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (P172889),  (HG nr.1041  din 21.12.2023).

- Descrierea generală. Termenii de execuție.

3.1 Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5.

3.2 Termen de  realizare lucrărilor:  din data semnării contractului până la 30 aprilie 2026;

3.3 Executantul nu va încălca termenii de execuție  a lucrărilor. În caz de încălcare va suporta

prejudiciile aduse beneficiarului.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Executantul este obligat  să realizeze  lucrările  cu toate mecanismele, ustensile  și  instrumentele proprii, care  trebuie  să  fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice

și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative

internaționale şi europene în cazul  în care sunt superioare celor din Republica Moldova.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CP A.09.04:2014 | Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări |
|  | NCM A.08.01:2016 | Organizarea construcțiilor |
|  | CUC 434/2023 | Codul Urbanismului și Construcțiilor |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |

- Volumul lucrărilor :

6.1 Lucrările vor consta în principal din:

-demontaj ușilor și ferestrelor;

- demontaj  rețele  inginerești;

-desfacerea elementelor de  finisare;

-demontarea grinda suspendata;

-demontare  acoperiș;

-demontare  structurilor portante a  construcții;

-demontarea  confecții  metalice;

-servicii de  încarcare/ transportare.

6.2 Lista cantităților de lucrări  detaliat sunt  prezentate în  anexelor 1÷17.

7. Cerințe privind executarea  lucrărilor

7.1 Demolarea obiectelor se va realiza prin conștientizarea următorelor definiții:

colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

gestionarea deşeurilor – orice activitate legată de formarea, tratarea, reciclarea/valorificarea, depozitarea, transportarea, colectarea/sortarea, neutralizarea, prelucrarea, utilizarea, incinerarea, inhumarea sau eliminarea deşeurilor.

7.2 Ordinea de demolare a obiectelor va fi astfel:

- 1:     lot. nr. 1.10;  lot nr.1.11;  lot 1.12

- 2:     lot nr.1.14

- 3:     lot. nr.1.9

- 4:     lot.nr.1.2;  lot nr.1.3;  lot nr.1.4; lot nr.1.5

- 5:     lot nr.1.6

- 6:     lot nr.1.7;  lot 1.1

- 7:     lot nr.1.8

- 8:     lot nr.1.13;  lot nr.1.15;  lot 1.17

- 9:     lot nr.1.16

7.3 Demolarea  se  poate realiza inclusiv concomitent la  mai multe obiecte dar respectând aceeași ordine menționată  anterior.  Ordinea de demontare/demolare a elementelor clădirilor/obiectelor  se va efectua începând cu partea superioară și se va extinde pe toată suprafața.

Se interzice de a efectua demolare/demontarea pe părți separate pe partea verticală a obiectului.

7.4 În procesul de demolare este necesar de asigurat căi de acces pentru executarea lucrărilor cu ajutorul tehnicii specializate cum ar fi: excavator; buldozer; macara.

7.5  Demontarea elementelor prefabricate se realizează in mod invers montării după ce a fost înlăturat  mortarul de acoperire si/sau monolitizare după care elementul se agață cu cablurile macaralei executându-se în ultimă fază tăierea cu flacăra oxiacetilenică a detaliilor metalice.

7.6 Lucrările  de descărcare cu ajutorul macaralei a elementelor  masive ce sunt predate la depozitul

Beneficiarului vor fi executate de ”Termoelectrica” SA.

7.7 Lucrările de descărcare a elementelor prefabricate rezultate din demolare vor fi tratate în mod individual de fiecare ofertant după capacitățile proprii cu tehnică proprie (a se înțelege faptul că unii operatori pot transporta elementele cu basculantă iar alt operator are în dotare camion cu dispozitiv de macara). Costurile respective se asigură în totalitate de  Antreprenor.

7.8 Lucrările  sus menționate urmează să fie executate, fără a fi periclitată activitatea zilnică a întreprinderii. Nu se admite deconectarea energiei electrice, blocarea sistemelor de apă și canalizare în zilele de lucru. În caz de necesitate, deconectările urmează a fi coordonate în prealabil.

7.9 Antreprenorul se obligă  de a încărca/transporta și preda bunurile conform anexei nr. 18 la

depozitul  ”Termoelectrica” SA în conformitate cu regulamentele interne și legislației în vigoare.

7.10 Lucrătorii trebuie dotaţi cu echipament individual respirator de protecţie adecvat şi cu alte echipamente de protecţie individuală.

7.11  Masa/numărul de elemente/ rezultate din demolare va fi predat la depozitul central iar cantitatea efectivă va fi consemnată în proces-verbal de predare primire și factura fiscală (Non-livrare).

8.  Cerințe privind calculul costului  lucrări

  - Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern nr. 195 din  26.12.2024.

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului,

(pct. 6 al ordinul nr.195).

  - Ordin  nr.195:  https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

9.1   Documente ce permit executarea lucrărilor menționate (licență, aviz, extras, certificat) eliberate de organele abilitate ale statului.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani de activitate.

  - Dotarea specifică cu utilajele și echipamentele necesare.

  - Grafic de îndeplinire a lucrărilor.

  - Devize de  cheltuieli.

10. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

10.1 Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul executării lucrărilor.

ANEXA NR 1

Obiectul achiziţiilor  Demolarea clădirii de producere a garajului, cadastral. 0100424.045.40 nr. inventar 8100030 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani

str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontarea ușilor și ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 14,00 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 2 892,00 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 255,00 |
|  |  | 2. Demontare rețele ingineresti |  |  |
| 4 | RpIC19D1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 392,00 |
| 5 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 15,00 |
| 6 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 5,00 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 43,00 |
| 8 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 8,00 |
| 9 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 5,00 |
|  |  | 3. Desfacerea elementelor de finisare |  |  |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linolium) | m2 | 12,00 |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie la pardosele) | m2 | 150,00 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placi de faianta la pereti) | m2 | 170,00 |
| 13 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (tavan + perete despartitor din ardezie plana) | m2 | 28,00 |
| 14 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (blocuri de sticla) | m2 | 3,50 |
|  |  | 4. Demontare grindă suspendată (TELFER) |  |  |
| 15 | CP05A | Demontarea sinei de rulare inclusiv mecanismele macaralei suspendate | buc | 1,00 |
|  |  | 5. Demontare acoperis |  |  |
| 16 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 237,00 |
| 17 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 670,00 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 670,00 |
|  |  | 6. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 19 | CP53B K=0.8 | Demolare placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 , K=0.8 PANOURI CU GOLURI | buc | 92,00 |
| 20 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 88,00 |
| 21 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 76,00 |
| 22 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 302,00 |
| 23 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 8,10 |
|  |  | 7. Servicii de incarcare/transportare |  |  |
| 24 | TrB22F3D | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t (incarcarea prefabricatelor) PANOURI PREFABRICATE -92 BUC 92*2.14=197 t | t | 197,00 |
| 25 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 7,50 |
| 26 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica a DESEURILOR cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 5,60 |
| 27 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 8,20 |
| 28 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 8,20 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 1 157,00 |
| 30 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 11,90 |

ANEXA NR 2

Obiectul achiziţiilor  Demolarea blocului de serviciu garaj, cadastral 0100424045.52,    nr. inventar 8100130 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 21,00 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 914,00 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 45,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 4 | RpIC19D1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 7,20 |
| 5 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 5,00 |
| 6 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 35,00 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
|  |  | 3. Desfacerea elementelor de finisare |  |  |
| 8 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (prelate) | m2 | 190,00 |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (LINOLIUM) | m2 | 68,60 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie la pardosele) | m2 | 26,00 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placi din mdf, lemn) | m2 | 14,00 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 220,00 |
| 13 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (blocuri de sticla) | m2 | 4,20 |
|  |  | 4. Demontare acoperis |  |  |
| 14 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 160,00 |
| 15 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (inclusiv sandramaua) | m2 | 102,00 |
|  |  | 5. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 16 | CP53B K=0.8 | Demolare placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 , K=0.8 | buc | 27,00 |
| 17 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 43,00 |
| 18 | CP50B K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. BLOCURI FS | buc | 25,00 |
| 19 | CP50C K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. BLOCURI FS | buc | 17,00 |
| 20 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 18,70 |
| 21 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 83,00 |
| 22 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,30 |
|  |  | 6. Demontare confectii metalice |  |  |
| 23 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 4 185,00 |
|  |  | 7. Servicii de transportare |  |  |
| 24 | TrB22F3D | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t (incarcarea prefabricatelor) PANOURI PREFABRICATE -27 BUC 27*2.14=57.8 t | t | 57,80 |
| 25 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t BLOCURI FS 17 BUC*1.5t= 25.5t | t | 25,50 |
| 26 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t BLOCURI FS 25 BUC*0.8t= 20t | t | 20,00 |
| 27 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 1,20 |
| 28 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 1,71 |
| 29 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 7,30 |
| 30 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 7,30 |
| 31 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 428,40 |
| 32 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 5,64 |

ANEXA NR 3

Obiectul achiziţiilor  Demolarea autoboxei N1 (clasa tehnica)  cadastral 0100424045.52,  nr. inventar 8100150 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 8,50 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 219,00 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 10,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 4 | RpIC19D1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 19,50 |
| 5 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 2,00 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Desfacerea elementelor de finisare |  |  |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linolium) | m2 | 67,00 |
| 8 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (placaj din ghips) | m2 | 160,00 |
|  |  | 4. Demontare acoperis |  |  |
| 9 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 128,00 |
| 10 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (inclusiv sandramaua) | m2 | 134,00 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 140,00 |
|  |  | 5. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 12 | CP53B K=0.8 | Demolare placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 PANOURI CU GOLURI | buc | 20,00 |
| 13 | CP50B K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. BLOCURI FS | buc | 18,00 |
| 14 | CP50C K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. BLOCURI FS | buc | 14,00 |
| 15 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 9,00 |
| 16 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 8,40 |
| 17 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 43,50 |
|  |  | 6. Demontare confectii metalice |  |  |
| 18 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 1 423,40 |
|  |  | 7. Servicii de transportare |  |  |
| 19 | TrB22F3D | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t PANOURI CU GOLURI 27*2.14=57.8 | t | 57,80 |
| 20 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t BLOCURI FS 14 BUC*1.5t= 21t | t | 21,00 |
| 21 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t BLOCURI FS 18 BUC*0.8t= 14.4t | t | 14,40 |
| 22 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 0,35 |
| 23 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 0,86 |
| 24 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 6,60 |
| 25 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 6,60 |
| 26 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 233,70 |
| 27 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 2,40 |

ANEXA NR 4

Obiectul achiziţiilor  Demolarea autoboxelor N2, N3, N4,   cadastral 0100424045.52,  nr. inventar 8100160, 8100200, 8100210 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 672,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 2 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 19,00 |
| 3 | RpIC20C1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm | m | 33,60 |
|  |  | 3. Demontare acoperis |  |  |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 148,00 |
| 5 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (inclusiv sandramaua) | m2 | 148,00 |
|  |  | 4. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 6 | CP50B K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t.BLOCURI FS | buc | 2,00 |
| 7 | CP50C K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. BLOCURI FS | buc | 10,00 |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 30,00 |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 32,00 |
| 10 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 68,50 |
|  |  | 5. Demontare confectii metalice |  |  |
| 11 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 2 312,00 |
|  |  | 6. Servicii de transportare |  |  |
| 12 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t BLOCURI FS 10 BUC*1.5t= 15t | t | 15,00 |
| 13 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t BLOCURI FS 2 BUC*0.8t= 1.6t | t | 1,60 |
| 14 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 2,00 |
| 15 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 1,31 |
| 16 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 6,50 |
| 17 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 6,50 |
| 18 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 6,50 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 275,00 |
| 20 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 3,60 |

ANEXA NR 5

Obiectul achiziţiilor  Demolarea autoboxei N5,   cadastral  0100424045.52,

nr. inventar 8100220 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 165,00 |
|  |  | 2. Demontare acoperis |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 17,00 |
|  |  | 3. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,00 |
| 4 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 2,80 |
|  |  | 4. Demontare confectii metalice |  |  |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 242,00 |
|  |  | 5. Servicii de transportare |  |  |
| 6 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 0,05 |
| 7 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 0,90 |
| 8 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 0,90 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 9,60 |
| 10 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 0,40 |

ANEXA NR 6

Demolarea autoboxei N6,  cadastral  010042045.41,   nr. inventar 8100230 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 379,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 2 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 10,00 |
| 3 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 5,00 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Demontare acoperis |  |  |
| 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 45,00 |
| 6 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (inclusiv sandramaua) | m2 | 45,00 |
|  |  | 4. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 6,70 |
| 8 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 10,80 |
| 9 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 18,70 |
|  |  | 5. Demontare confectii metalice |  |  |
| 10 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 555,00 |
|  |  | 6. Servicii de transportare |  |  |
| 11 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 0,78 |
| 12 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 0,41 |
| 13 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 0,74 |
| 14 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 0,74 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 79,00 |
| 16 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 1,53 |

ANEXA NR 7

Obiectul achiziţiilor  Demolarea autoboxelor N7, N8 (inclusiv încăperile adiacente),  cadastral  0100424045.40,   nr. inventar 8100260, 8100270 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 31,40 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 550,00 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 20,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 4 | RpIC19D1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 19,50 |
| 5 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 5,00 |
| 6 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 4,00 |
| 7 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 15,00 |
| 9 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 1,00 |
| 10 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,50 |
|  |  | 3. Desfacerea elementelor de finisare |  |  |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linolium) | m2 | 21,00 |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie la pardosele) | m2 | 96,00 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placi de faianta la pereti) | m2 | 60,00 |
| 14 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (lambriu plastic+tavan ardezie+perete din gips-carton) | m2 | 143,00 |
|  |  | 4. Demontare acoperis |  |  |
| 15 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 197,00 |
| 16 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 84,00 |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 197,00 |
|  |  | 5. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 18 | CP53B k=0.8 | Demolare placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 PLACI CU GOLURI | buc | 10,00 |
| 19 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 46,90 |
| 20 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 50,20 |
| 21 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 76,60 |
| 22 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 4,30 |
|  |  | 6. Demontare confectii metalice |  |  |
| 23 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 3 920,00 |
|  |  | 7. Servicii de transportare |  |  |
| 24 | TrB22F3D | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t (incarcarea prefabricatelor) PANOURI PREFABRICATE -20 BUC 20*2.14=42.8 t | t | 42,80 |
| 25 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 1,20 |
| 26 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 2,06 |
| 27 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 9,80 |
| 28 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 9,80 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea DESEURILOR cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 140,00 |
| 30 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 4,90 |

ANEXA NR 8

Obiectul achiziţiilor  Demolarea autoboxelor N9, N10, N11, N12,  cadastral 0100424045.45,     nr. inventar 8100280, 8100290, 8100300, 8100360 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani

str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 1 325,00 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 47,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 3 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 38,00 |
| 4 | RpIC20B1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m | 8,00 |
| 5 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 5,00 |
| 6 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm | buc | 1,00 |
| 7 | RpIA59C | Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" | buc | 2,00 |
| 8 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 3,00 |
| 9 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 10 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (releu) | buc | 1,00 |
| 11 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Desfacerea elementelor de finisare |  |  |
| 12 | RpCI42B | Demontarea - invelitori din PVC de la pereti, tavane (prelate si folii anticondens/de mascare) | m2 | 270,00 |
| 13 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (tavan ardezie) | m2 | 180,00 |
|  |  | 4. Demontare acoperis |  |  |
| 14 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 22,00 |
| 15 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 242,00 |
|  |  | 5. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 16 | CP50B k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc | 5,00 |
| 17 | CP50C k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc | 8,00 |
| 18 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 50,00 |
| 19 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 41,60 |
| 20 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 63,00 |
|  |  | 6. Demontare confectii metalice |  |  |
| 21 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 1 261,00 |
|  |  | 7. Servicii de transportare |  |  |
| 22 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 2,76 |
| 23 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t BLOCURI FS 8 BUC*1.5t= 12t | t | 21,00 |
| 24 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t BLOCURI FS 5 BUC*0.8t= 4t | t | 14,40 |
| 25 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 1,55 |
| 26 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 12,30 |
| 27 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 12,30 |
| 28 | TsI50B5 | Transportarea DESEURILOR cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 327,00 |
| 29 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 3,85 |

ANEXA NR 9

Obiectul achiziţiilor  Demolarea autoboxelor N13, N14,  cadastral 0100424045.44,      nr. inventar 8100380, 8100390 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,70 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 547,00 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 12,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 4 | RpIC19D1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 19,50 |
| 5 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 2,00 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,00 |
|  |  | 3. Desfacerea elementelor de finisare |  |  |
| 7 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment | m2 | 47,00 |
|  |  | 4. Demontare acoperis |  |  |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 70,00 |
| 9 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (inclusiv sandramaua) | m2 | 70,00 |
|  |  | 5. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 10 | CP53B K=0.8 | Demolare placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc | 5,00 |
| 11 | CP50B K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. BLOCURI FS | buc | 23,00 |
| 12 | CP50C K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. BLOCURI FS | buc | 16,00 |
| 13 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 18,00 |
| 14 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 5,00 |
| 15 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 24,00 |
|  |  | 6. Demontare confectii metalice |  |  |
| 16 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 1 754,00 |
|  |  | 7. Servicii de transportare |  |  |
| 17 | TrB22F3D | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t PANOURI CU GOLURI 5*2.14=10.7 | t | 10,70 |
| 18 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t BLOCURI FS 23 BUC*0.8t= 18.4t | t | 13,50 |
| 19 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t BLOCURI FS 16 BUC*1.5t= 24t | t | 9,60 |
| 20 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 1,05 |
| 21 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 0,45 |
| 22 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 2,60 |
| 23 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 2,60 |
| 24 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 139,50 |
| 25 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 2,50 |

ANEXA NR 10

Demolarea autoboxei N15,  cadastral 0100424045.43,      nr. inventar 8100400 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 315,00 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 28,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 3 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 23,00 |
| 4 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 4,00 |
| 5 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Demontare acoperis |  |  |
| 6 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 78,00 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea - invelitori din PVC de la pereti, tavane | m2 | 120,00 |
|  |  | 4. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 15,30 |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 13,30 |
| 10 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 47,00 |
|  |  | 5. Demontare confectii metalice |  |  |
| 11 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 2 192,00 |
|  |  | 6. Servicii de transportare |  |  |
| 12 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 1,55 |
| 13 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 0,76 |
| 14 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 1,20 |
| 15 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 1,20 |
| 16 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 1,22 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea DESEURILOR cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 136,00 |
| 18 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 2,77 |

ANEXA NR 11

Obiectul achiziţiilor  Demolarea autoboxelor N16, N17,  cadastral 0100424045.43,      nr. inventar 8100410, 8100420 din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 286,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 2 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 16,30 |
| 3 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 2,00 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
|  |  | 3. Demontare acoperis |  |  |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 9,20 |
| 6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 50,00 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 50,00 |
|  |  | 4. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 8 | CP53B | Demolare placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 PLACI CU GOLURI | buc | 6,00 |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 12,00 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 14,00 |
| 11 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 8,40 |
|  |  | 5. Demontare confectii metalice |  |  |
| 12 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 144,00 |
|  |  | 6. Servicii de transportare |  |  |
| 13 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 0,30 |
| 14 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 0,38 |
| 15 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 0,74 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 0,74 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 89,20 |
| 18 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul beneficiarului) | t | 0,52 |

ANEXA NR 12

Obiectul achiziţiilor  Demolarea autoboxelor N18, N19,  cadastral 0100424045.43,      nr. inventar 8100430, 8100440 din mun. Chișinău, sect. Râșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontarea usilor si ferestrelor |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 520,00 |
|  |  | 2. Demontare retele ingineresti |  |  |
| 2 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 36,40 |
| 3 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 2,00 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,00 |
|  |  | 3. Demontare acoperis |  |  |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 10,00 |
| 6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 62,00 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 62,00 |
|  |  | 4. Demontare structurilor portante a constructiei |  |  |
| 8 | CP53B K=0.8 | Demolare placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 , K=0.8 PANOURI CU GOLURI | buc | 5,00 |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 14,00 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 17,00 |
| 11 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 38,50 |
|  |  | 5. Demontare confectii metalice |  |  |
| 12 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 3 123,00 |
|  |  | 6. Servicii de transportare |  |  |
| 13 | TrB22F3D | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t (incarcarea prefabricatelor) PANOURI PREFABRICATE -5 BUC 5*2.14=10.7 t | t | 10,70 |
| 14 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 2,30 |
| 15 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 0,70 |
| 16 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 1,50 |
| 17 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 1,50 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 144,00 |
| 19 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 3,80 |

ANEXA NR 13

Obiectul achiziţiilor  Demontarea pilonului metalic din mun. Chișinău, sect. Râșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 1,00 |
| 2 | 33-01-017-6 K=0.5 | Demontarea stilpilor din otel LEA 1150 kV: de ancoraj de colt, autoportanti, cu patru picioare , K=0.5 | t | 2,50 |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 2 500,00 |
| 4 | TsA16C6 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 5,00 |
| 5 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (incarcarea deseurilor de constructie) | 100 m3 | 0,05 |
| 6 | CP02A K=0.8 | Demontarea fundatiilor prefabricate la constructii speciale (stilpi LEA, etc.) in teren normal tip ciupearca, dint-o bucata avind greutatea de la 6-18,7 t inclusiv, K=0.8 | buc | 4,00 |
| 7 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 5,00 |
| 8 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (incarcarea prefabricatelor si obiectelor grele) | t | 25,20 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 25,20 |
| 10 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 2,50 |
| 11 |  | Servicii de autoturn | ore | 2,0 |

ANEXA NR 14

Demontarea estacadelor de reparație a mașinilor (2 unități) din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,10 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 40,00 |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 5 716,00 |
| 4 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (USI METALICE+PROFILE METALICE | t | 3,20 |
| 5 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 2,50 |
| 6 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 2,50 |
| 7 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 0,40 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea DESEURILOR cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 84,00 |
| 9 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 5,70 |

ANEXA NR 15

Obiectul achiziţiilor  Demontarea pilonilor din beton armat prefabricați din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIC20F1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm | m | 15,00 |
| 2 | CP03A k=0,8 | Demontarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv | buc | 7,00 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,10 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,00 |
| 5 | CP01A k=0,8 | Demontarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv | buc | 7,00 |
| 6 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 832,00 |
| 7 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (incarcarea prefabricatelor si obiectelor grele) | t | 42,60 |
| 8 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica a DESEURILOR cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,06 |
| 9 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 0,80 |
| 10 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 0,80 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 42,60 |
| 12 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 0,80 |

ANEXA NR 16

Obiectul achiziţiilor  Desfacerea platformei drumului din mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 242,00 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,50 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,40 |
| 4 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 74,00 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 291,00 |
| 6 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 0,29 |
| 7 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica a DESEURILOR cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,82 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 565,00 |
| 9 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 0,29 |
| 10 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 45,00 |

ANEXA NR 17

Demontarea rețelelor exterioare de canalizare/încalzire și alimentare cu apă mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,70 |
| 2 | RpSB01E | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm | m | 27,00 |
| 3 | RpSB02D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 200 mm | m | 20,00 |
| 4 | RpSB03C | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 125 mm - 160 mm | m | 23,00 |
| 5 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m | 250,00 |
| 6 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 1,60 |
| 7 | TsH92A | Incarcarea manuala in auto | t | 1,60 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 15 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 1,20 |
| 9 | TsI50A4 | Transportarea marfurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (la depozitul TERMOELECTRICA) | t | 1,60 |

ANEXA NR. 18

LISTA BUNURILOR CARE VOR FI PREDATE LA DEPOZITUL TERMOELECTRICA S.A.

| nr. | Denumirea elementelor rezultate din demontare | UM | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | calorifere diverse | buc | 48 |
| 2 | usi/porti metalice | m2 | 259 |
| 3 | ferestre metalice | m2 | 130 |
| 4 | gratie metalica | m2 | 79 |
| 5 | ferestre si usi din lemn | m2 | 55 |
| 6 | corp iluminat | buc | 87 |
| 7 | ferme metalice | buc | 54 |
| 8 | dulap electric diferit | buc | 15 |
| 9 | canal de ventilare diferit | m | 66 |
| 10 | dulap incorporat din cornier diferit | kg | 870 |
| 11 | scara si platfome metalice | kg | 5288 |
| 12 | polite din tevi, 1,1x2,4x5,15 1,15x2,2x5 1,55x1x3,4 | buc | 3 |
| 13 | sina de tren | m | 29 |
| 14 | profile metalice diverse din estacada pentru masini | kg | 4925 |
| 15 | masa metalica 0,75x2,75 | buc | 1 |
| 16 | lavoar | buc | 7 |
| 17 | contor apa | buc | 1 |
| 18 | telfer cu sina de rulare | buc | 1 |
| 19 | pompa 25 m3/h | buc | 2 |
| 20 | motor electric | buc | 1 |
| 21 | teava 42 | m | 3 |
| 22 | releu | buc | 1 |
| 23 | intrerupator electric special | buc | 1 |
| 24 | lada antiincendiu din metal 0,53x1,03x0,57 | buc | 1 |
| 25 | fereastra PVC | m2 | 1,885 |
| 26 | glaf/burlane/jheaburi din tabla zincata | m | 265 |
| 27 | grila metalica pentru drumuri | m2 | 3,6 |
| 28 | teava otel 250 | m | 22,5 |
| 29 | teava otel 150 | m | 13 |
| 30 | teava d. 20 | m | 259 |
| 31 | teava d. 25 | m | 88 |
| 32 | teava d. 57 | m | 432 |
| 33 | teava d. 40 | m | 72 |
| 34 | teava d. 32-36 | m | 87 |
| 35 | teava d. 63 | m | 33 |
| 36 | teava d. 76 | m | 10,6 |
| 37 | teava d. 89 | m | 11 |
| 38 | teava d. 100 | m | 13 |
| 39 | teava d. 219 | m | 4,1 |
| 40 | conducta de canalizare din otel/fonta d.130 | m | 50 |
| 41 | cornier 65 | m | 82 |
| 42 | cornier 75 | m | 22 |
| 43 | cornier 80 | m | 18 |
| 44 | cornier 50 | m | 1406 |
| 45 | cornier 70 | m | 1,45 |
| 46 | cornier 100 | m | 43,8 |
| 47 | cornier 45 | m | 131 |
| 48 | cornier metalic divers | kg | 2500 |
| 49 | cornier 35 | m | 158 |
| 50 | grinzi metalice diverse | kg | 350 |
| 51 | plasa rabita | m2 | 28,2 |
| 52 | tabla diferita din otel | m2 | 25 |
| 53 | armatura din otel diferita | m | 82 |
| 54 | tabla de acoperis | m2 | 56,53 |
| 55 | profil u 18 | m | 11,6 |
| 56 | profil u nr 12 | m | 16,8 |
| 57 | profil U nr. 16 | m | 30,5 |
| 58 | profil u 24 | m | 43,5 |
| 59 | profil t nr 25 | m | 20 |
| 60 | profil dublu t 30 | m | 86 |
| 61 | profil dublu t 25 | m | 10,2 |
| 62 | profil dublu t 20 | m | 23,8 |
| 63 | profil dublu t 18 | m | 7 |
| 64 | profil dublu t 14 | m | 12,5 |
| 65 | grinda dublu T nr. 27 | m | 26 |
| 66 | profil T dublu nr. 22 | m | 3,7 |