# ,,Aprob”

# Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Licitație Publică (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției ,, Arsuri și Chirurgie plastică’’ al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Sectia Terapie Intensiva Et.3 Hol |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 85,000 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 85,000 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 55,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 196,000 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,000 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,000 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 25,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,000 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 196,000 |
| 11 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural) | m | 55,000 |
| 12 | CK18C | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm | m | 15,000 |
|  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |
| 13 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 144,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 36,000 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 | 36,000 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,000 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 36,000 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 36,000 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 20 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 53,700 |
| 21 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 85,000 |
| 22 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 85,000 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 85,000 |
| 24 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 85,000 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 85,000 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 85,000 |
| 27 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical TIP Mipolam 150 - culoarea 1013), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial | m2 | 99,000 |
| 28 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m | 25,000 |
|  |  | 1.1.5. Timplarii |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 36,600 |
| 30 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 36,600 |
| 31 | CK40B | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 | 36,000 |
|  |  | 1.2. Banca de tesuturi Et.3 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 67,000 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 67,000 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,200 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 10,200 |
| 36 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 10,200 |
| 37 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 10,200 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,000 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,000 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,000 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 148,600 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 148,600 |
|  |  | 1.2.3. Glafuri |  |  |
| 45 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 54,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 13,500 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 | 13,500 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,500 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,500 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 13,500 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 13,500 |
|  |  | 1.2.4. Timplarii |  |  |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 11,000 |
| 53 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 11,000 |
| 54 | CK40B | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 | 10,000 |
|  |  | 1.3. Chirurgie plastica si arsuri nr.4 Et.2 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan Hol |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 88,500 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 88,500 |
|  |  | 1.3.2. Pereti Hol |  |  |
| 57 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 48,000 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 140,000 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,000 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,000 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 25,000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,000 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 140,000 |
| 65 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural) | m | 52,000 |
| 66 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm ) | m2 | 10,200 |
| 67 | CK18C | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm | m | 45,000 |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli Hol |  |  |
| 68 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 48,000 |
| 69 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 88,500 |
| 70 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 88,500 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 88,500 |
| 72 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 88,500 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 88,500 |
| 74 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 88,500 |
| 75 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical TIP Mipolam 150 - culoarea 1013), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial | m2 | 102,000 |
| 76 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m | 25,000 |
|  |  | 1.3.4. Grupuri sanitare |  |  |
| 77 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 13,000 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,000 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,000 |
| 80 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,000 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,000 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,000 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,000 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 13,000 |
| 85 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 50,000 |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 50,000 |
| 87 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 7,500 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 74,000 |
| 89 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 74,000 |
| 90 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 18,000 |
| 91 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 74,000 |
| 92 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,000 |
| 93 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,000 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 13,000 |
| 95 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc | 2,000 |
| 96 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 1,600 |
| 97 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat | m3 | 0,500 |
| 98 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg | 20,000 |
| 99 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,000 |
| 100 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 13,000 |
| 101 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 13,000 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,000 |
| 103 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,000 |
|  |  | 1.3.5. Apa si canalizare grupuri sanitare |  |  |
| 104 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 15,000 |
| 105 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 8,000 |
| 106 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 107 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 6,000 |
| 108 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
| 109 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 110 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 65,000 |
| 111 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 130,000 |
| 112 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 20,000 |
| 113 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 14,000 |
| 114 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 15,000 |
| 115 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 116 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si, din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,000 |
| 117 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 118 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 14,000 |
| 119 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 16,000 |
| 120 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 121 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 122 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 123 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 124 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
| 125 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 4,000 |
| 126 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.3.6. Incalzire grupuri sanitare |  |  |
| 127 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,640 |
| 128 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 8,000 |
| 129 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 6,000 |
| 130 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu etc.) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 131 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,000 |
| 132 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 133 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator demontat anterior | buc | 2,000 |
| 134 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,000 |
| 135 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 136 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 137 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 6,000 |
|  |  | 1.3.7. Glafuri |  |  |
| 138 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 160,000 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 40,000 |
| 140 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 | 40,000 |
| 141 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,000 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,000 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 40,000 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 40,000 |
|  |  | 1.3.8. Timplarii |  |  |
| 145 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 36,600 |
| 146 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 37,000 |
| 147 | CK40B | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 | 35,600 |
|  |  | 1.4. Chirurgie plastica si arsuri nr.4 Et.1 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 148 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Triaj, Menajera, Sala Tehnica) | m2 | 50,000 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 148,000 |
| 150 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,000 |
| 151 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31,000 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,000 |
| 153 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 31,000 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,000 |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 148,000 |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |
| 156 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 68,000 |
| 157 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica (Hol intrare si Triaj) | m2 | 76,000 |
| 158 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 112,000 |
| 159 | RpCP23A apl | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 2,000 |
| 160 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 112,000 |
| 161 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil (Triaj) | m2 | 112,000 |
| 162 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Triaj) | m2 | 87,000 |
| 163 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 20,000 |
| 164 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,000 |
| 165 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 25,000 |
| 166 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,000 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,000 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 65,000 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 585,000 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 585,000 |
| 171 | RpCR09B | Vopsirea cu lac a peretilor , pe glet de ipsos, in 2 straturi ( la intrare) | m2 | 117,000 |
| 172 | CK18C | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm | m | 47,000 |
| 173 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural) | m | 68,000 |
| 174 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 20x60 | buc | 2,000 |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 175 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 68,000 |
| 176 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 128,000 |
| 177 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 14,000 |
| 178 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 142,000 |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 142,000 |
| 180 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 142,000 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 142,000 |
| 182 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 142,000 |
| 183 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical TIP Mipolam 150 - culoarea 1013), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial | m2 | 164,000 |
| 184 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m | 15,000 |
|  |  | 1.4.4. Grup sanitar Et1 |  |  |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,000 |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 28,000 |
| 187 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 25,000 |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,000 |
| 189 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 0,500 |
| 190 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (gol de usa) | m3 | 0,500 |
| 191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 32,000 |
| 192 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 32,000 |
| 193 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,000 |
| 194 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 32,000 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,000 |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 85,000 |
| 197 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,000 |
| 198 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,000 |
| 199 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 10,000 |
| 200 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc | 2,000 |
| 201 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 1,600 |
| 202 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat | m3 | 0,400 |
| 203 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg | 20,000 |
| 204 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,000 |
| 205 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 10,000 |
| 206 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 10,000 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 10,000 |
| 208 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,000 |
|  |  | 1.4.5. Apa si canalizare |  |  |
| 209 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 5,000 |
| 210 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 211 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 212 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 6,000 |
| 213 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 214 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2,000 |
| 215 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 216 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 3,000 |
| 217 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,000 |
| 218 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,000 |
| 219 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,000 |
| 220 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 48,000 |
| 221 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 45,000 |
| 222 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 25,000 |
| 223 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 9,000 |
| 224 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 10,000 |
| 225 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 10,000 |
| 226 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 227 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 228 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 229 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 230 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
| 231 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 3,000 |
| 232 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator demontat anterior) | buc | 1,000 |
| 233 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler demontat anterior) | buc | 3,000 |
|  |  | 1.4.6. Incalzire |  |  |
| 234 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,000 |
| 235 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a caloriferului | m2 | 9,700 |
| 236 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 9,700 |
| 237 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m | 20,000 |
| 238 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 30,000 |
| 239 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 35,000 |
| 240 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,000 |
| 241 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,000 |
| 242 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 3,000 |
| 243 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,000 |
| 244 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 3,000 |
| 245 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 3,000 |
| 246 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 6,000 |
|  |  | 1.4.7. Timplarii |  |  |
| 247 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 37,200 |
| 248 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 17,300 |
| 249 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu framuga, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 19,900 |
| 250 | CK40B | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 | 36,400 |
|  |  | 1.4.8. Glafuri |  |  |
| 251 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 146,000 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 37,000 |
| 253 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 | 37,000 |
| 254 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,000 |
| 255 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,000 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 37,000 |
| 257 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 37,000 |
|  |  | 1.5. Casa Scarii Et.1-3 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 90,000 |
| 259 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 90,000 |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 190,000 |
| 261 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,000 |
| 262 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,000 |
| 263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,000 |
| 264 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,000 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,000 |
| 266 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 190,000 |
|  |  | 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 267 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 20,000 |
| 268 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 20,000 |
| 269 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 35,000 |
| 270 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 35,000 |
| 271 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 35,000 |
| 272 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 35,000 |
| 273 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 350,000 |
| 274 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 350,000 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |
| 275 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 37,000 |
| 276 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 35,000 |
| 277 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 45,000 |
| 278 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 40,000 |
| 279 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 12,000 |
| 280 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 4,000 |
| 281 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc | 1,000 |
| 282 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc | 2,000 |
| 283 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | 2,000 |
| 284 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc | 4,000 |
| 285 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | 10,000 |
| 286 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | 15,000 |
| 287 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc | 2,000 |
| 288 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | 1,000 |
| 289 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600 LED) | buc | 28,000 |
| 290 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 2,000 |
| 291 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 3,000 |
| 292 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 588,000 |
| 293 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 480,000 |
| 294 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m | 15,000 |
| 295 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 588,000 |
| 296 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 480,000 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.