# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia acoperisului si termoizolarea exterioara a IET gradinita de copii din s.Carbuna, r-nul Ialoveni (Transa I)

Obiectul: Bloc C. Solutii arhitectural-constructive

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1.1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 94,0000 |
| 1.2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie ondulata | m2 | 245,0000 |
| 1.3 | RpCH32B | Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente | m2 | 245,0000 |
| 1.4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor termo si hidroizolante in locurile instalarii fundatiilor | m3 | 0,6000 |
| 1.5 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. (Parasolar) | m3 | 0,9000 |
| 1.6 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto | t | 14,5000 |
| 1.7 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 14,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 1.8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. | m3 | 3,4100 |
| 1.9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 2,3000 |
| 1.10 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (V=3,1m3), la constructii obisnuite. | m2 | 240,0000 |
| 1.11 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 3,1000 |
| 1.12 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,8100 |
| 1.13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. | m2 | 232,0000 |
| 1.14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Coame-24m.l., Pazie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 23m.l.) | m2 | 240,0000 |
| 1.15 |  | Sort de streasina | m | 66,0000 |
| 1.16 |  | Bordura fronton | m | 23,0000 |
| 1.17 |  | Racord perete 150x120x0.5 mm | m | 47,0000 |
| 1.18 | CI17B | Placare cu lambriuri din lemn gros. 15mm | m2 | 35,0000 |
| 1.19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Vopsea Pinotex sau analog) | m2 | 35,0000 |
| 1.20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din PVC | m | 62,0000 |
| 1.21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din PVC | m | 63,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Balustrada de siguranta |  |  |
| 1.22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 181,0000 |
| 1.23 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi. | t | 0,1810 |
| 1.24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv PF-020 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,1810 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Balustrada de siguranta |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Centura monolita Fm1 |  |  |
| 1.25 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 75,5000 |
| 1.26 | CC02L | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 35,2000 |
| 1.27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 267,0000 |
| 1.28 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si | m2 | 26,8000 |

|  |  | subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C12/15) | m3 | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Centura monolita Fm1 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Soclu |  |  |
| 1.30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 65,0000 |
| 1.31 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (placi de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 50mm cu plasa sudata zincata 50x50x2). | m2 | 65,0000 |
| 1.32 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului siliconic "Silicon Grund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 65,0000 |
| 1.33 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Placi tip Cosauti) | m2 | 65,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Fatada |  |  |
| 1.34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 361,0000 |
| 1.35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 361,0000 |
| 1.36 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm (Cornier din aluminiu-14m.l.) | m2 | 328,0000 |
| 1.37 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 30 mm (Glaf de fereastra, Cornier din aluminiu-165m.l.) | m2 | 33,0000 |
| 1.38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 361,0000 |
| 1.39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 361,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Canal de ventilare |  |  |
| 1.40 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm. | m2 | 10,0000 |
| 1.41 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Vata minerala caserata cu folie din aluminiu gros 50 mm ROCKWOOL CONLIT) | m2 | 12,5000 |
| 1.42 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,02m3 | m2 | 7,0000 |
| 1.43 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 17,6000 |
| 1.44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 2,7000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Canal de ventilare |  |  |

### Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.