WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 28/2023-2-1-2

Retele interioare alimentare cu apa si canalizare

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi 01.11.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. -Sistemul A1,T3- |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20x2.3 mm (PPR ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 25212167170501 | Teava din PPR D20x2.3mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic D20 | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic D20 | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic D20 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe D20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 x2.8mm (PPR ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 25212167170502 | Teava din PPR D25x2.8mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194302 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 25231567194502 | Teu din material plastic D25 | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 25231567194602 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 25231567195302 | Racord drept M x Fe D25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 3 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3.5mm (PPR) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |  |  |
|  | 25212167170504 | Teava din PPR D32x3.5mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194313 | Cot din material plastic d32 | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567194513 | Teu din material plastic d32 | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567194013 | Mufa din material plastic d32 | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 25231567194613 | Reductie din material plasticd32mm | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 |  |  |
| 4 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40x3.5 mm (PPR) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 25212167170506 | Teava din PPR D40x3.5mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194314 | Cot din material plastic d40 | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567194514 | Teu din material plastic d40 | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567194014 | Mufa din material plastic d40 | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 25231567194614 | Reductie din material plasticd40mm | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 |  |  |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte ПЭП д=20мм | m | 1,0300 |  |  |
| 6 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte ПЭП д=25мм | m | 1,0300 |  |  |
| 7 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte ПЭП д=32мм | m | 1,0300 |  |  |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm ПЭП | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte ПЭП д=40мм | m | 1,0300 |  |  |
| 9 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu bila si fluture de actionare D20mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 29131245031503 | Robinet cu bila si fluture de actionare D20mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu bila si fluture D25mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 29131245031504 | Robinet cu bila si fluture de actionare D25mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu bila si fluture de actionare D32mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 29131245031505 | Robinet cu bila si fluture de actionare D32mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu bila si fluture de actionare D40mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 29131245031506 | Robinet cu bila si fluture de actionare D40mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (imbinare flexibila D50 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567210151 | Imbinare flexibila D50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
| 15 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |  |  |
| 16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,0500 |  |  |
|  |  | 2. -Sistema C1 - |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 17 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic PP D110мм p/t canalizarea | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 18 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( (PP) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic PP D50мм p/t canalizarea | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 19 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 29131242013701 | Baterie cromata amestecatoare pt. lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 21 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2875277330522 | Mufa antiincendiu D110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |  |  |
| 22 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 4,7000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2913124201350 | Baterie cu sita de dus pe furtun flexibil | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28751142029052 | Sifon de pardoseala D110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 1 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 |  |  |
| 25 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (piesa de curatie D100mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25231567210373 | Piesa de curatire D100mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 |  |  |
| 26 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25231567210379 | Revizie D110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 |  |  |
| 27 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2875277330522 | Mufa antiincendiu D110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |  |  |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta aerisire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730000012 | Clapeta daerisire D110mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,0800 |  |  |
|  |  | 2.2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 30 |  | Lavoar din ceramica | buc |  |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar din ceramica | buc | 1,0100 |  |  |
| 31 |  | Vas de closet cu rezervorul de evacuare laterala | buc |  |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala | buc | 1,0100 |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |