| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a s. Cepeleuti, r. Edinet cu nr. cad. 6216118.392 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Constructii metalice (CM)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CFRHS70x70x4 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,4912 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 17,1920 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 2,4560 |  |
|  |  |  | 281311062301203 |  |  |  | Elemente metalice - CFRHS70x70x4 S235JO |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 501,0240 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,2210 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0319 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0491 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,9824 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,2210 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0737 |  |
| 2 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (D16 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0112 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 0,3920 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 2813113063012031332 |  |  |  | Elemente metalice - D16 S235JR |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 11,4240 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0007 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0011 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,0224 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0017 |  |
| 3 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE220 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,8155 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 28,5425 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 4,0775 |  |
|  |  |  | 281311063012032133222 |  |  |  | Elemente metalice - IPE220 S275JO |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 831,8100 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,3670 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0530 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0816 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 1,6310 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,3670 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1223 |  |
| 4 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L65x5) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,2985 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 10,4475 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 1,4925 |  |
|  |  |  | 28131106301243340321333 |  |  |  | Elemente metalice - L65x5 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 304,4700 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,1343 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0194 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0299 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,5970 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,1343 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0448 |  |
| 5 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L70x5) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0210 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 0,7350 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 33282133333144 |  |  |  | Elemente metalice -L70x5 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 21,4200 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0095 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0021 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0095 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0032 |  |
| 6 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L80x65x6) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0337 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 1,1795 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 0,1685 |  |
|  |  |  | 2813110630120332133333144 |  |  |  | Elemente metalice -L80x65x6 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 34,3740 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0152 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0022 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0034 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,0674 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0152 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0051 |  |
| 7 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x50x4) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,4254 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 14,8890 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 2,1270 |  |
|  |  |  | 22032133333099144332 |  |  |  | Elemente metalice -RHS100x50x4 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 433,9080 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,1914 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0277 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0425 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,8508 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,1914 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0638 |  |
| 8 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS70x5) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,1654 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 5,7890 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 0,8270 |  |
|  |  |  | 220321333330991443323 |  |  |  | Elemente metalice -RHS70x5 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 168,7080 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0744 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0108 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,3308 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0744 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0248 |  |
| 9 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x5) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,1377 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 4,8195 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 0,6885 |  |
|  |  |  | 2203213333309914443323 |  |  |  | Elemente metalice -RHS80x5 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 140,4540 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0620 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0138 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,2754 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0620 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0207 |  |
| 10 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS90x5) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,1688 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 5,9080 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 0,8440 |  |
|  |  |  | 22032133333144 |  |  |  | Elemente metalice -RHS90x5 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 172,1760 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0760 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0110 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0169 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,3376 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,0760 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0253 |  |
| 11 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x4) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,2910 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 115,1850 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 16,4550 |  |
|  |  |  | 22032133333144332 |  |  |  | Elemente metalice -RHS100x4 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 3 356,8200 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 1,4809 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,2139 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3291 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 6,5820 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 1,4809 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4936 |  |
| 12 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x50x4) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,3296 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 11,5360 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 1,6480 |  |
|  |  |  | 220321333300309921443432 |  |  |  | Elemente metalice -RHS100x50x4 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 336,1920 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,1483 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0214 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0330 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,6592 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,1483 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0494 |  |
| 13 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS180x10) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,6776 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 93,7160 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 13,3880 |  |
|  |  |  | 22032133330030992144332 |  |  |  | Elemente metalice -RHS180x10 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 2 731,1520 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 1,2049 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,1740 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2678 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 5,3552 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 1,2049 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4016 |  |
| 14 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (UPE180) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,6610 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 93,1350 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 13,3050 |  |
|  |  |  | 22032133330030934332 |  |  |  | Elemente metalice -UPE180 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 2 714,2200 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 1,1975 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,1730 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2661 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 5,3220 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 1,1975 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3992 |  |
| 15 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 845,1000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 160,5690 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 8,4510 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 8,4510 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 8,4510 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 845,1000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,2255 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 6,7608 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 12,6765 |  |
| 16 |  |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 12,3540 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4400 |  |  | 79,5598 |  |
|  |  |  | 2430116100000 |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 7,8000 |  |  | 96,3612 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 3,9000 |  |  | 48,1806 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 6,7947 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,9500 |  |  | 24,0903 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9750 |  |  | 12,0451 |  |
| 17 |  |  | CL31A |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 325,6000 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 472,1200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 65,1200 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 43,9560 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |  | 16,6056 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 48,8400 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 162,8000 |  |
|  |  |  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 618,6400 |  |
| 18 |  |  | pret de piata |  |  | Bolt M 16x65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 78888222444245 |  |  |  | Bolt M 16x65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,0000 |  |
| 19 |  |  | pret de piata |  |  | Bolt M 24x90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 788882222244455267144 |  |  |  | Bolt M 24x90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 20 |  |  | pret de piata |  |  | Piulita M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 7888384414 |  |  |  | Piulita M16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,0000 |  |
| 21 |  |  | pret de piata |  |  | Piulita M24 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 44788832281409 |  |  |  | Piulita M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,0000 |  |
| 22 |  |  | pret de piata |  |  | Saiba 16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 72,0000 |  |
|  |  |  | 78883844 |  |  |  | Saiba 16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 72,0000 |  |
| 23 |  |  | pret de piata |  |  | Saiba 24 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 7888381444331221 |  |  |  | Saiba 24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,0000 |  |
| 24 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Ancora An1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 419,2000 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 44,0160 |  |
|  |  |  | 281123630990022 |  |  |  | Confectii metalice Ancora An1 |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 440,3277 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 8,4678 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,2339 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 33,5360 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 5,4496 |  |
| 25 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Ancora An2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,0000 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 3,9900 |  |
|  |  |  | 2811236309900222 |  |  |  | Confectii metalice Ancora An2 |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 39,9152 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,7676 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3838 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 3,0400 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,4940 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |