____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării.

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de profilaxie și reparație a posturilor de transformare și a rețelei electrice exterioare de pe teritoriul Ministerului Apărării.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Camin Minist Apararii reparatia cablurilor electrice |  |  |
|  |  | 1.1. Repararea Cablu nr 1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de masurari electrotehnice |  |  |
| 1 | 17-37 | Determinarea traseului cablului lungimea pina 1km | 1 linie | 1,00 |
| 2 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 2,00 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 3 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,00 |
| 4 | RpEM06A | Conectarea cablului in cutia cu cleme | buc | 2,00 |
| 5 | RpEM19A | Fazarea cablului | buc | 1,00 |
| 6 | RpEM20A | Masurarea rezistentei cablului | buc | 1,00 |
| 7 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 2,00 |
|  |  | 1.2. Repararea Cablu nr 2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de masurari electrotehnice |  |  |
| 8 | 17-37 | Determinarea traseului cablului lungimea pina 1km | 1 linie | 1,00 |
| 9 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 2,00 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 10 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,00 |
| 11 | RpEM06A | Conectarea cablului in cutia cu cleme | buc | 2,00 |
| 12 | RpEM19A | Fazarea cablului | buc | 2,00 |
| 13 | RpEM20A | Masurarea rezistentei cablului | buc | 2,00 |
| 14 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 4,00 |
|  |  | 1.3. Montare cablu |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 15 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 20,00 |
| 16 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 61,00 |
| 17 | TsD18D | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 59,00 |
| 18 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,18 |
| 19 | RpDA10C | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual | m3 | 3,00 |
| 20 | TsG02A01 | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100 m2 | 0,85 |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de montaj |  |  |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,70 |
| 22 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,10 |
| 23 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,70 |
| 24 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,00 |
| 25 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,11 |
| 26 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,30 |
|  |  | 1.3.3. Lucrari de testari si verificari |  |  |
| 27 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |
| 28 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 20,00 |
| 29 | 1-06-021-1 | Circuit de bransament al sistemului trifilar, cantitate panouri (dulapuri, celule) pina la 2 | buc | 6,00 |
| 30 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 7,00 |
| 31 | 1-03-001-1 | Intreruptor monopolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat | buc | 12,00 |
| 32 | 1-03-002-4 | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A | buc | 5,00 |
| 33 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,12 |
| 34 | 1-11-025-1 | Masurarea coeficientului de absorbtie al infasurarilor transformatoarelor si al masinilor electrice | 1 masurare | 2,00 |
| 35 | 1-06-022-1 | Circuit de redundanta al alimentarii sistemului trifilar de la o alta sursa de alimentare cu dispozitivul comutatorului manual | buc | 1,00 |
| 36 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 12,00 |
| 37 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,00 |
| 38 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 12,00 |