| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 2072, mun. Chişinău, str. Grenoble, 134 tel. 0 (22)773500, fax 0 (22)773636 e-mail: hidrometeo@meteo.gov.md www.meteo.md |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA STATE HYDROMETEOROLOGICAL SERVICE 2072, Chisinau, Grenoble Street, 134 tel. 0 (22)773500, fax 0 (22)773636 e-mail: hidrometeo@meteo.gov.md www.meteo.md |
| --- | --- | --- |

A P R O B

Director adjunct interimar al

Serviciului Hidrometeorologic de Stat

Mihail Grigoraș_________________

„___„ __________2025

C A I E T   D E   S A R C I N I

Obiectul achiziției: Servicii de dezasamblare mecanică a turnului metalic

Adesa obiectul: Stația anemometrică Cîrpești,

MD - 7319, raionul Cantemir, satul Cîrpești  (nr. cadastral 21243050074)

Autoritatea contractantă: Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Adresa: MD - 2072, mun. Chișinău str. Grenoble, 134

Contacte: tel. 022 77 35 00; fax 022 77 36 36, hidrometeo@meteo.gov.md

Tipul procedurii: Achiziție de mică valoare

Criterii de atribuire: Cel mai mic preț

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile lucrătoare după înregistrarea contractului la Trezoreria de stat.

Sursa de finanțare: Alocații bugetare

Scopul achiziției: Prestarea serviciilor de dezasamblare mecanică a turnului metalic din structura stației anemometrice Cîrpești

Informații generale despre obiectul achiziției

Staţia anemometrică Cîrpești a fost instalată în anul 2011, pe terenul cu nr. cadastral 21243050074, amplasat în satului Cîrpești, raionul Cantemir.

Stația reprezintă un pilon din metal, cu înălțimea de 84 m, format din 14 secții a cîte 6,0 m fiecare. Secțiunea triunghiulară în axe constituie 450x450x450 mm. Montații din țevi de metal d 60*5 mm; F = 8,64 cm2.

Turnul este fixat pe fundație din beton armat (1530*1580 mm), iar stabilirea acestuia în poziție verticală este asigurată de trei grupe de tiranți (cablu cu d 10 mm) amplasate în plan sub unghi de 1200.

Tiranții sunt fixați de ancore din beton armat. În plan ancorele sunt amplasate la distanța de 25m, 40m și 50m (total 9 ancore care asigură 9 grupe de tiranți a cîte 4, 5 cabluri).

Turnul nu este conectat la rețele inginerești.

Conform Raportului de expertiză nr. 9444-08-19/T (anexă la caietul de sarcini), experții Serviciului de Stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor tehnică au concluzionat că:

- rezultatele examinării tehnice și calculele de rezistență a pilonului au demonstrat imposibilitatea utilizării acestuia;

- neconformitățile depistate în procesul examinării pilonului se atribuie la cele considerabile, nelichidabile în procesul de exploatare (fără demontarea pilonului este exclusă refacerea și consolidarea nodurilor de asamblarea a montaților).

Obiectul achiziției

Achiziția include următoarele servicii:

- dezasamblarea mecanică a turnului pe secţiuni;

- demontarea tiranţilor;

- încărcarea, transportul şi descărcarea materialelor metalice rezultate din dezasamblare la distanţa de 140 km (mun. Chișinău, str. Grenoble 134);

- evacuarea resturilor rezultate din serviciile de dezasamblare.

Obligațiunile ofertantului

Serviciile vor fi executate de specialiști calificați, cu respectarea legislației în vigoare;

Toate lucrările trebuie realizate în condiții de siguranță pentru muncitori și pentru mediul înconjurător;

Ofertantul garantează calitatea serviciilor executate.

Prezentarea ofertelor

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- Oferta va cuprinde: oferta de preț și oferta tehnică conform caietului de sarcini;

- Oferta trebuie să conţină estimarea preţului şi costurilor pentru serviciile solicitate, conform cerinţelor din caietul de sarcini,

- Prețul serviciilor se indică în lei MD, cu și fără TVA și trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în caietul de sarcini;

- Prețul serviciilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Cheltuielile suplimentare (volume, cantități. etc.) neprevăzute în caietul de sarcini nu vor fi suportate de către beneficiar.

- Oferta va conține copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii, sau Decizia de înregistrare a întreprinderii, sau Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

- Oferta va include graficul de prestare a serviciilor.

Condiţiile de contractare

Contractul de achiziții publice se încheie între autoritatea contractantă şi ofertant.

Achitarea serviciilor se va efectua în decurs de 30 zile din data primirii facturii fiscale și în baza actului de prestare a serviciilor.

Anexă: Raportul de expertiză nr. 9444-08-19/T din 10.10.2019, 17 file.

Șef al Direcției administrare patrimoniu					Grigore Roic

Executor: Gr. Roic

Telefon: 069718718

E-mail: grigore.roic@meteo.gov.md