## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1B – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Reparația capitală a acoperișului imobilului cu nr.cadastral.3156101.007.01 din or. Cricova, str. Lucefărul ,9 mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: Administrația Penitenciarului nr.4 - Cricova

1 . Descriere generală

Blocul administrativ ”lit.A„ reprezintă o construcție dreptunghiulară în plan cu dimensiunele 12,50 x 51,50 m, având un regim de înălțime S+P+3E.

2. Informaţii generale

Lucrările de reparație a acoperișului se vor executa în temeiul Codului Urbanistic și Construcțiilor nr.434/2023 art.150 alin 1, lit.(a) ,,lucrările de reparații ale împrejmuirilor, acoperișurilor, învelitorilor sau teraselor, dacă nu se modifică forma acestora și soluțiile cromatice, iar materialele utilizate corespund celor inițiale”.

Se vor executa următoarele lucrări:

- desfacerea stratului de hidroizolație din membrane bituminoase;

- demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice;

- desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor granuloase;

-  desfacerea canalelor de ventilare din cărămidă;

- aplicarea stratului de din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, grosimea de la 150 la 300 mm, grosimea medie - 225mm;

- așternerea șapei;

- amorsarea suprafeței stratului suport cu soluție specială (Geotextil);

- aplicarea membranelor PVC/TPO 2.0mm);

- instalarea sistemului de scurgere  din tablă protejată cu densitatea nu mai mic de 0,5 mm (jgheaburi și burlane);

- instalarea glafurilor și copertinelor din tablă zincată, polimerică (pentru scurgeri, copertine ș.a);

- construcția canalelor de ventilare;

- montarea dispozitivelor pentru comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera (Aeratoare);

- Restabilirea pereului existent.

Totodată antreprenorului general va fi pusă la dispoziție schița de proiect pentru executarea lucrărilor de reparație a acoperișului.

De prevăzut în mod obligatoriu containere de colectare, evacuare a deșeurilor în urma lucrărilor de desfaceri, demontări.

  - Obligațiile executantului:

Executantul va avea următoarele obligații specifice:

- să asigure forța de muncă, materialele și echipamentele specifice realizării operațiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție;

- să întocmească un tabel cu personalul de execuție și tehnica aplicată la executarea lucrărilor, care va cuprinde toate datele de identificare;

- la finalizarea intervenției de către responsabili tehnici (COD nr.434/2023), pentru  domeniile de activitate, va întocmi procese verbale a lucrărilor ce devin ascunse și la faze determinate, conform legislației în vigoare;

- executantul are obligația de a notifica dirigintele de șantier (COD nr.434/2023), cât și autoritatea contractantă despre apariția oricăror lucrări de reparații ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și vor face obiectul unei note de constatare, însușite de autoritatea contractantă;

- executantul are obligația sa respecte obligațiile referitoare la condițiile de muncă, sănătate şi securitate în muncă, care sunt la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Condiţiile tehnice de calitate a materialelor sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripţiile şi instrucţiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări. Materialele şi echipamentele procurate vor respecta cerinţele din standardele şi normele admise în R. Moldova.

4. Mostre

Executantul lucrărilor va achiziţiona toate materialele conform necesităţilor în coordonare prealabilă cu beneficiarul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcţii va fi efectuata de către Antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în caietul de sarcini, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare și protecţia lor. Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.

Manipularea şi transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi.

Executantul va avea maxima grijă să nu deterioreze vre-o instalaţie, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului. Orice deteriorare datorată neglijenţei se repară imediat, pe cheltuiala “vinovatului”.

Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor, încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

În conformitate cu  Codul Urbanistic și Construcțiilor nr.434/2023, antreprenorul efectuează protecţia şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice pâna la desemnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (anexa nr.12).

Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare în special a materialelor uşor inflamabile.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executantul este obligat să soluţioneze neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de Beneficiar.

În toate cauzele, în care, la verificarea unei lucrări ascunse şi/sau în faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau ne încadrarea în prevederile documentelor normative, proiectelor şi prescripţiilor tehnice, urmează a se proceda la remedieri, fiind strict interzis a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză sau care ar împedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigentelor esenţiale se vor putea efectua numai cu avizul în scris al Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat).

După executarea remedierilor se întocmeşte un nou proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante, care se înregistrează conform dispoziţiilor legale. Executantul este obligat să execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită conform legislaţiei.

7. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Toate materialele şi echipamentele trebuie sa fie noi, de cea mai buna calitate şi să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei.

8. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele şi manopera necesară execuţiei lucrărilor pot fi asigurate complet şi în bune condiţii, în termenele convenite şi va fi responsabil pentru toate sarcinile şi obligaţiile oficiale asumate faţă de Beneficiar privind transportul şi modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor şi manoperei necesare.

Executantul va realiza lucrările cu ajutorul unor lucrători calificaţi, care trebuie să duca lucrul la bun sfârşit, fiind asigurată calitatea acestora.

Executantul trebuie să evacueze din zona de lucru orice resturi sau rebuturi care nu-i trebuiesc fiind menţinute toate căile de acces în stare curată şi traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curăţat, iar predarea lucrării va fi efectuată în stare de perfectă curăţenie.

9. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), mijloace antiincendiare, spaţii de lucru.

10. Cerinţe privind calculul costului

Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de reurse”.

Termenul pentru execuţia lucrărilor – maximum 50 zile lucrătoare, iar în acest sens ofertanţii vor prezenta un grafic de execuţie, cu menţionarea timpului de execuţie.

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform anunțilui de participare plasat prin intermediul SIA RSAP.

12. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform anunțilui de participare plasat prin intermediul SIA RSAP.

13.Alte cerințe:

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, a securităţii şi siguranţei în muncă.

Formular Nr.1B

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatie pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  | m3 |  | 6,300 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,8900 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,6650 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1260 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,2600 |  |  |  |  |
| 2 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / BR 1000x200x80 |  |  | m |  | 54,000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 28,0800 |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,4300 |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 171,1800 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4860 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3240 |  |  |  |  |
|  | 2666122800286-01 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 |  |  | m |  | 54,2700 |  |  |  |  |
| 3 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 11,800 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,5760 |  |  |  |  |
| 4 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 18,800 |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,4216 |  |  |  |  |
| 5 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola fibrobeton DN150 H310 cu gratar fonta in set |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 11,2100 |  |  |  |  |
|  | 26661228006111 |  | Rigola fibrobeton DN150 H310 cu gratar fonta in set |  |  | buc |  | 59,4130 |  |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,5400 |  |  |  |  |
| 6 | DA18B |  | Strat de fundatie din pietris fr 10-20 , executat cu asternere mecanica, grosimea 150mm |  |  | m3 |  | 8,600 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,6660 |  |  |  |  |
|  | 265310200000005 |  | Pietris fr. 10-20 |  |  | m3 |  | 8,6688 |  |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,9952 |  |  |  |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  | h-ut |  | 0,6622 |  |  |  |  |
| 7 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 63,400 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 50,7200 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,3400 |  |  |  |  |
|  | 26631021000151-10 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 6,4985 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,3400 |  |  |  |  |
| 8 | CG22A5 (k=6) |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade ( coeficientul se aplica doar la materiale ) |  |  | m2 |  | 63,400 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6340 |  |  |  |  |
|  | 26631021000151-10 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 3,8991 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 713,000 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 335,1100 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 142,6000 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 42,7800 |  |  |  |  |
| 10 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 670,600 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 100,5900 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 100,5900 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 33,5300 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 26,8240 |  |  |  |  |
| 11 | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Termoizolatie Cheramzit |  |  | m3 |  | 159,600 |  |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 162,7920 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,1920 |  |  |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 44,6880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TrB22C2C |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m |  |  | t |  | 185,120 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 136,9888 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 68,4944 |  |  |  |  |
| 13 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 185,120 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 244,3584 |  |  |  |  |
| 14 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 185,120 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 83,3040 |  |  |  |  |
| 15 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 185,120 |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 47,7610 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de termoizolare pardoseli (Pelicula) |  |  | m2 |  | 750,000 |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 150,0000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,5000 |  |  |  |  |
|  | 26821326004655 |  | Pelicula polietilena 150mc |  |  | m2 |  | 888,3750 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,5000 |  |  |  |  |
| 17 | RpCI39B |  | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, metalice pe rebord sau in cimpul invelitorii. Trapa PVC cu termoizolare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,8000 |  |  |  |  |
|  | 8281030022100 |  | Lacatus |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |  |  |
|  | 26651227007551 |  | Trapa PVC cu termoizolare 1300x1300 |  |  | buc |  | 1,0550 |  |  |  |  |
|  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  |  | buc |  | 14,7700 |  |  |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,1055 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 14,7700 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 18 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m/ Canal de ventilare |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,7200 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 591,0000 |  |  |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0007 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6600 |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |  |  |
| 19 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, Coama canal de ventilare |  |  | m |  | 12,500 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,8750 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,2500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5000 |  |  |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1430 |  |  |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 41,6000 |  |  |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 2,6000 |  |  |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,0400 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 53,3000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1690 |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0078 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0520 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |  |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 670,600 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 402,3600 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,0600 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8 717,8000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 28,1652 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,7060 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,1180 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 8,0472 |  |  |  |  |
| 21 | CG01A1 (k=4) |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. Grosimea finala 5 cm |  |  | m2 |  | 670,600 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 268,2400 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,6480 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 14,7532 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5 767,1600 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 18,7768 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,3648 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,0472 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,0236 |  |  |  |  |
| 22 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,9750 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5750 |  |  |  |  |
|  | 26631021000151-10 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 3,6951 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5408 |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,1000 |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,9800 |  |  |  |  |
| 23 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de termoizolare pardoseli (Geotextil) |  |  | m2 |  | 670,600 |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 134,1200 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,5300 |  |  |  |  |
|  | 26821326004651 |  | Geotecstil Terraisol 150gr/m2 |  |  | m2 |  | 794,3257 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,7060 |  |  |  |  |
| 24 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Grosimea de la 150 la 300 mm . grosimea medie - 225mm |  |  | m2 |  | 670,600 |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 60,3540 |  |  |  |  |
|  | 268216261137012 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.225mm |  |  | m2 |  | 677,3060 |  |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 210,5684 |  |  |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 1 026,0180 |  |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,3353 |  |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 670,6000 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,0118 |  |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 6,7060 |  |  |  |  |
| 25 | CE13B |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC/TPO 2.0mm fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu |  |  | m2 |  | 670,600 |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 201,1800 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 80,4720 |  |  |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane PVC/TPO 2.0mm pu acoperis |  |  | m2 |  | 809,7495 |  |  |  |  |
|  | 2875276312500 |  | Accesorii pentru prinderi mecanice |  |  | kg |  | 2 816,5200 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 26,8240 |  |  |  |  |
| 26 | RpSB41A |  | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,9000 |  |  |  |  |
|  | 2523126721155 |  | Aerator pentru acoperis |  |  | buc |  | 10,1000 |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0354 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1010 |  |  |  |  |
| 27 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 111,200 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 38,9200 |  |  |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 119,0952 |  |  |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 56,7120 |  |  |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 28,3560 |  |  |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 56,7120 |  |  |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 28,3560 |  |  |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 28,3560 |  |  |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 28,3560 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6680 |  |  |  |  |
| 28 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 53,600 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 16,0800 |  |  |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 57,9684 |  |  |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 77,2912 |  |  |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 11,0416 |  |  |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 5,5208 |  |  |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 11,0416 |  |  |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 11,0416 |  |  |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 552,0800 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0720 |  |  |  |  |
| 29 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm / Parapet |  |  | m |  | 86,800 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 47,7400 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 43,4000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,3600 |  |  |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,9930 |  |  |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 288,8704 |  |  |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 18,0544 |  |  |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 90,2720 |  |  |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 7,2218 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 370,1152 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,1735 |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0542 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3611 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7360 |  |  |  |  |
| Total lucrări de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |