| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din “_____” ________________ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ______________________ din _________________________2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Achiziționarea lucrari de reparatie curenta a pavajului de pe teritoriul sediului SSE Basarabeasca a UTA Gagauzia |  |  |  |  |  |  |
| Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) - RpDB36B |  |  |  | 240,5000 m |  |  |
| Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 1000 x 25 x 15 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm - RpDB28B |  |  |  | 26,0000 m |  |  |
| Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea - RpDA04C k=3 |  |  |  | 240,5000 m2 |  |  |
| Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 100 mm - DA10B |  |  |  | 24,0000 m3 |  |  |
| Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 50 mm - DA12A |  |  |  | 12,0300 m3 |  |  |
| Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - DE17A |  |  |  | 240,5000 m2 |  |  |
| Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual - RpDA04A |  |  |  | 85,0000 m2 |  |  |
| Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm - DA13A |  |  |  | 85,0000 m2 |  |  |
| Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - DE11A |  |  |  | 26,0000 m |  |  |
| Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - DE17A |  |  |  | 85,0000 m2 |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |