Achiziționarea reagenților și consumabilelor de laborator pentru 2021

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

| Nr. Lot |  | Poziția |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsura (kit/set/ teste) |  | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| 1 | Lotul 1. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu Analizatorul automat Siemens ADVIA 2120 I |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | CBC Timepac | kit |  | 12,00 | Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I |  |
| 1.2 | 33696500-0 | Diff Timepac | kit |  | 12,00 | Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I |  |
| 1.3 | 33696500-0 | Sheath / Rinse | kit |  | 12,00 | 1 x 20 (litri), pentru ADVIA 2120 I |  |
| 1.4 | 33696500-0 | EZ Wash | kit |  | 28,00 | 2 x 1620 ml, pentru ADVIA 2120 I |  |
| 1.5 | 33696500-0 | TestPoint 3in1 Hematology Control | kit |  | 10,00 | 3x 3 ml, Normal, Abnormal 1, Abnormal 2 pentru ADVIA 2120 I |  |
| 1.6 | 33696500-0 | Defoamer | set |  | 7,00 | 1 x 75 ml, pentru ADVIA 2120 I |  |
|  | Total lotul 1 |  |  |  |  |  | 382380,0 |
| 2 | Lotul 2. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000 Siemens |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | TSH | set |  | 8,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a TSH in ser, cu calibratori incluși, Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si bile de test- reactiv: reactiv cu 21 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anticorpi policlonali de capra anti TSH; reactivul sa aiba cod de bare- ajustorii low si high, liofilizati, se reconstituie cu cate 4 ml de apa distilata; stabili la 2-80C pana la data expirarii; cu coduri de bare- kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile de test cu anticorpi monoclonali anti TSH, stabile la 2-80C pana la data de expirare- Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubina pina la 200 mg/L , hemoglobina pana la 381 mg/dL, trigliceride pana la 3000 mg/dL.- Volumul de proba 75 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta- timp de lucru maxim 35 minute-Interval de lucru : pana la 75 µIU/mL-Sensibilitate analitica 0,01 µIU /mL- Fara efect “Hook” pana la 7200 µIU/ml. Ambalaj 1x200. |  |
| 2.2 | 33696500-0 | Anti-TPO Ab | set |  | 7,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a anticorpilor anti tiroperoxidaza (TPO) in ser si plasma cu EDTA.Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica secventiala- kiturile sa contina : reactivi , ajustori low si high, diluent si bile de test-o caseta cu: reactiv care sa contina 11.5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anticorpi monoclonali anti IgG uman; reactivul sa aiba cod de bare- ajustorii low si high liofilizati, se reconstituie cu cate 4 ml de apa distilata; cu coduri de bare- kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile de test cu TPO uman, stabile la 2-80C pana la data de expirare- Diluent:solutie tampon, fara anti-TG/anti-TPO, 50 ml pentru dilutia a probelor,cu cod de bare- Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubinei de pana la 200 mg/L , ale hemoglobinei de pana la 381 mg/dL, trigliceride pana la 3000 mg/dL- Volumul de proba 5 µL - incubare la 37° C cu agitare permanenta- timp de lucru maxim 65 minute-Interval de lucru : pana la 1000 IU/ml-Sensibilitate analitica: 5 IU/ml- Fara efect “Hook” pana la 16624 IU/ml. Ambalaj 1x200. |  |
| 2.3 | 33696500-0 | FREE T4 | set |  | 8,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a T4 liber in ser si plasma heparinizata Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie competitiva - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si bile de test - reactiv: reactiv cu 11.5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu T4; reactivul sa aiba coduri de bare - ajustorii low si high , liofilizati, se reconstituie cu cate 2 ml de apa distilata; stabili la 2-80C pana la data expirarii; cu coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile marcate cu anticorpi monoclonali anti T4, stabile la 2-80C pana la data de expirare - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubina pina la 200 mg/L , hemoglobina pana la 634 mg/dL trigliceride pana la 1000 mg/dL. - Volumul de proba 10 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta - Timp de lucru maxim 35 minute -Interval de lucru : 0,3-6 ng/dL Ambalaj 1x200. -Sensibilitate analitica: 0,11 ng/dL. |  |
| 2.4 | 33696500-0 | FREE T3 | set |  | 8,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a T4 liber in ser si plasma heparinizata Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie competitiva - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si bile de test - reactiv: reactiv cu 11.5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu T4; reactivul sa aiba coduri de bare - ajustorii low si high , liofilizati, se reconstituie cu cate 2 ml de apa distilata; stabili la 2-80C pana la data expirarii; cu coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile marcate cu anticorpi monoclonali anti T4, stabile la 2-80C pana la data de expirare - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubina pina la 200 mg/L , hemoglobina pana la 634 mg/dL trigliceride pana la 1000 mg/dL. - Volumul de proba 10 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta - Timp de lucru maxim 35 minute -Interval de lucru : 0,3-6 ng/dL Ambalaj 1x200. -Sensibilitate analitica: 0,11 ng/dL. |  |
| 2.5 | 33696500-0 | PSA total | set |  | 9,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a PSA in ser metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica secventiala - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si bile - Reactivul trebuie sa contina 11,5 mL fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugat cu un anticorpi murinici monoclonali anti-PSA; reactivul trebuie sa aiba cod de bare - ajustorii low si high 1,5 mL fiecare; trebuie sa aiba coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 bile marcate cu anticorpi policlonali de capra anti PSA, stabile la 2-80C pana la data de expirare - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubinei pana la 200 mg/dl, hemoglobinei pina la 30 μL/mL , trigliceridele pina la 5000 mg/dL mg/dl. - Sensibilitate analitica 0.04 ng/mL - Volumul de proba 10 µL - Timp de lucru maxim 35 minute -Interval de calibrare : 0.04–150 ng/mL [WHO NIBSC 1st IS 96/670] High-dose Hook fara efect pana la 22,500 ng/mL. Ambalaj 1x200. |  |
| 2.6 | 33696500-0 | Probe wash | set |  | 20 | Solutie de spalare solutie concentrata- Phosphate buffer , Detergent Triton X-100: < 0.9 % . Ambalaj 2 sticle cu 200 ml fiecare -Fiecare trebuie diluata cu 1800 ml apa distilata Stabila nedesfacuta 15 - 28 °C pana la data expirarii. -Stabil on board 30 zile la 15 - 28 °C pana la data expirarii. |  |
| 2.7 | 33696500-0 | Probe cleaning | set |  | 8 | Solutie folosita pentru decontaminare 1x100 mL de solution de Sodium Hypochlorite < 4.4 %). Trebuie sa fie stabile la 15 – 28 °C nedeschisa pana la data expirarii |  |
| 2.8 | 33696500-0 | Reaction Tubes | buc |  | 10000 | Cupe de reactive, specifice aparatului IMMULITE |  |
| 2.9 | 33696500-0 | Substrat Chemiluminiscent | set |  | 10 | Solutie de chemiluminiscenta adamantil dioxetane fosfat ester in buffer de AMP cu imbogatire compatibila cu aparatul Immulite 2000, ce se utilizeaza impreuna cu kiturile de reactivi pentru obtinerea unor rezultate cantitative -Kitul trebuie sa contina 2x 205 ml pentru 1000 teste -Ambalajul trebuie sa protejeze impotriva luminii Substratul sa fie stabil la bord la 15-30 ºC timp de 30 zile |  |
| 2.10 | 33696500-0 | Control Imunologic Nivelul 1 | fl |  | 12 | Control liofilizat pentru verificarea nivelurilor joase, TSH,Free T4,Free-T3,PSA (Total), Ambalaj 1x5 ml |  |
| 2.11 | 33696500-0 | Control Imunologic Nivelul 2 | fl |  | 12 | Control liofilizat pentru verificarea nivelurilor normale, TSH,Free T4,Free-T3,PSA (Total), Ambalaj 1x5 ml |  |
| 2.12 | 33696500-0 | Control Imunologic Nivelul 3 | fl |  | 12 | Control liofilizat pentru verificarea nivelurilor ridicate, TSH,Free T4,Free-T3,PSA (Total), Ambalaj 1x5 ml |  |
|  | Total lotul 2 |  |  |  |  |  | 351500,0 |
| 3 | Lotul 3. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Glucoza FS | set |  | 5,00 | Glucoza : ambalaj (R1-6x380,R2-6x380) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea glucozei din ser, plasma si urina -principiul metodei: Enzimatic UV cu hexokinase -compozitie: R1: TRIS buffer pH 7.8 100 mmol/L, Mg2+ 4 mmol/L,ATP 2.1 mmol/L,NAD 2.1 mmol/L R2: Mg2+ 4 mmol/L,Hexokinase (HK) ≥ 7.5 kU/L,Glucose-6-phosphatedehydrogenase (G6P-DH) ≥ 7.5 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: ser,plasma, urina 0-500 mg/dl; |  |
| 3.2 | 33696500-0 | Ureea FS | set |  | 5,00 | Uree:: ambalaj (R1-6x380,R2-6x380) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea ureei din ser, plasma,urina, -principiul metodei: UV enzimatic cu Urease - GLDH -compozitie R1: TRIS pH 7.8 150 mmol/L, 2-Oxoglutarate 9 mmol/L, ADP 0.75 mmol/L,Urease ≥ 7 kU/L, GLDH (Glutamate dehydrogenase) ≥ 1 kU/LR2: NADH 1.3 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis- stabilitate on board : minim 6 saptamani-stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani-liniaritate: ser, plasma, urina: 2- 300 mg/dl |  |
| 3.3 | 33696500-0 | Creatinina FS | set |  | 7,00 | Creatinina: ambalaj (R1-6x340,R2-6x340) reactiv gata de utilizare ,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea creatininei din ser, plasma,urina, -principiul metodei: Enzimatic,colorimetric -compozitie: R1 sol.tampon pH8.1 25mmol/L;creatinaza ≥ 30kU/l, sarcozina oxidaza ≥10kU/l,ascorbat oxidaza ≥2.5kU/l,calaza ≥ 350kU/l,HTIB(3-Hydroxy2,4,6-triiodo benzoic acid) 2.3mmol/l R2 sol.tampon pH8.1 25mmol/L;creatinaza ≥ 150kU/l, Peroxidaza ≥ 50kU/l,4-AA 2mmol/lHexoceanoferat de potasiu 0,18mmol/l -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 8 zile - stabilitatea calibrarii – minim 1 zi -liniaritate: ser, plasma, urina 0,1-14 mg/dl; -impachetare: R1 minim 315 teste |  |
| 3.4 | 33696500-0 | GOT (ASAT) FS | set |  | 7,00 | Aspartat Aminotransferaza (AST/GOT): ambalaj (R1-6x230,R2-6x230) reactiv gata de utilizare ,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea aspartate aminotransferase din ser, plasma, -principiul metodei: UV- optimizat in acord cu IFCC -compozitie: R1:TRIS (pH 7.65) 110 mmol/L, L-Aspartate 320 mmol/L;MDH≥ 800 U/L LDH ≥ 1200 U/L R2: 2-oxoglutarat 65 mmol/L;NADH 1 mmol/L; -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C,nedeschis; -stabiltate on board: minim 6 zile -stabilitatea calibrarii: minim 6 zile -liniaritate: 0.6 – 600 U/L |  |
| 3.5 | 33696500-0 | GOT (ALAT) FS | set |  | 7,00 | Alanin Aminotransferaza (ALT/GPT): ambalaj (R1-6x230,R2-6x230) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alanine aminotransferase din ser, plasma, -principiul metodei: UV optimizat in acord cu IFCC -compozitie: R1:TRIS (pH 7.15) 140 mmol/L, L-Alanine 700 mmol/L;LDH ≥ 2300 U/L R2: 2-oxoglutarat 85 mmol/L;NADH 1 mmol/L; -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C,nedeschis; -stabiltate on board: minim 6 zile -stabilitatea calibrarii: minim 6 zile -liniaritate: 1.2 – 600 U/L |  |
| 3.6 | 33696500-0 | FOSFATAZA ALCALINA FS | set |  | 3,00 | Alkaline Phosphatase(ALP): ambalaj (R1-6x220,R2-6x220) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alkaline phosphatase din ser, plasma, -principiul metodei: IFCC -compozitie:R1: 2-Amino-2-methyl-1-propanol (pH 10.4 1) . 1 m o l/L, Magnesium acetate 2 mmol/L, Zinc sulphate 0.5 mmol/L, HEDTA 2.5 mmol/LR2: p-Nitrophenylphosphate 80 mmol/L-stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis;- stabilitate on board: minim 11 zile- stabilitatea calibrarii: minim 11 zile- liniaritate: 0.6 – 1400 U/L- impachetare: R1 minim 220 teste/ |  |
| 3.7 | 33696500-0 | GGT FS | set |  | 2,0 | GGT (gamma-glutamyltransferase): ambalaj (R1-6x380,R2-6x380) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea gamma-glutamyltransferase din ser, plasma, -principiul metodei: cinetica in acord cu Szasz, standardizare IFCC -compozitie: R1: TRIS pH 8.28 135 mmol/L, Glycylglycine 135 mmol/L R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- pH 6.00,4-nitroanilide 22 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 1.2 – 1200 U/L |  |
| 3.8 | 33696500-0 | Bilirubina totala FS | set |  | 5,00 | Bilirubina totala: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei totale din ser, plasma, -principiul metodei DCA; -compozitie: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L, NaCl 150 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L, HCl 130 mmol/L - stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii : minim 4 saptamani - liniaritate: 0.03–30 mg/dL |  |
| 3.9 | 33696500-0 | Bilirubina directa FS | set |  | 10,00 | Bilirubina directa : ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei directe din ser, plasma, - principiul metodei DCA; -compozitie:R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L,NaCl 150 mmol/L,Sulfamic acid 100 mmol/LR2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L,HCl 900 mmol/L, EDTA-Na2 0.13 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board : minim 4 saptamanani- stabilitate calibrare : minim 9 zile- liniaritate: 0.01 – 10 mg/dL |  |
| 3.10 | 33696500-0 | Alfa Amilaza FS | set |  | 6,00 | Amilaza: ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alfa amilazei din ser, plasma, urina, - principiul metodei: EPS-G7 standardizare IFCC - compozitie: R1: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L,NaCl 62.5 mmol/L,MgCl2 12.5 mmol/L ,Glucosidase ³ 2 kU/L R2: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, EPS-G7 8.5 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani - liniaritate: 0.6- 1920 U/L |  |
| 3.11 | 33696500-0 | Lipaza FS | set |  | 1,00 | Lipaza: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea lipazei din ser, plasma, -principiul metodei: Colorimetric rate, standardizareIFCC, substrat in microemulsie -compozitie R1: Good’s buffer pH 8.0 50 mmol/L,Taurodesoxycholate 4.3 mmol/L,Desoxycholate 8.0 mmol/L Calcium chloride 15 mmol/L,Colipase 2.2 mg/L R2: Tartrate buffer pH 4.0 7.5 mmol/L,Taurodesoxycholate 17.2 mmol/L,Color substrate 0.65 mmol/L. -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 12 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 12 saptamani -liniaritate: 3 – 300 U/L |  |
| 3.12 | 33696500-0 | Acid uric FS | set |  | 2,00 | Acid uric (UA): ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea acid uric din ser, plasma,urina, -principiul metodei: TOOS (N-ethyl-N-(hydroxy-3-sulphopropyl)-m-toluidin; -compozitie: R1: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L,TOOS 1.25 mmol/L,Ascorbate oxidase 1,2 kU/LR2: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/L,K4[Fe(CN)6] 50 μmol/L,Peroxidase (POD) 5 kU/L,Uricase U/L ³ 250 mmol/L- stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitate calibrare: minim 6 saptamani- liniaritate: 0.24 -20.0 mg/dl; |  |
| 3.13 | 33696500-0 | Proteina totală | set |  | 8,00 | Proteine totale: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinelor totale din ser, plasma, -principiul metodei: Biuret -compozitie: R1: Sodium hydroxide 100 mmol/L,Potassium sodium tartrate 17 mmol/L R2: Sodium hydroxide 500 mmol/L,Potassium sodium tartrate 80 mmol/L,Potassium iodide 75 mmol/L,Copper sulphate 30 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 7 zile -stabilitatea calibrarii: minim 7 zile -liniaritate: ser, plasma: 0.05 – 14 g/dL |  |
| 3.14 | 33696500-0 | Trigliceride | set |  | 5,00 | Trigliceride: ambalaj (R1-6x530,R2-6x320) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea trigliceridelor din ser, plasma, -principiul metodei : enzimatic colorimetrica ce foloseste GPO -compozitie: Good's buffer pH 7.2 50 mmol/L,4-Chlorophenol 4 mmol/L,ATP 2 mmol/L,Mg2+ 15 mmol/L,Glycerokinase (GK) 0.4 kU/L,Peroxidase (POD) 2 kU/L,Lipoprotein lipase (LPL) 2 kU/L,4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO) 0.5 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitatea on board: minim 12 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 0.5 –1000 mg/dL -impachetare: |  |
| 3.15 | 33696500-0 | Colesterol | set |  | 5,00 | Colesterol: ambalaj (R1-6x530,R2-6x320) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea colesterolului din ser, plasma, -principiul metodei: Enzymatic CHOD-PAP-compozitie:Goods buffer (pH 6.7) 50 mmol/L, Phenol 5 mmol/L, 4-Amonitipyrine 0.3 mmol/L, Cholesterol eswterase (CHE) ≥ 200 U/L, Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 50 U/L, Peroxidase (POD) ≥ 3 kU/L- stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board 12 saptămîni; - stabilitatea calibrarii: minim 6 saptmani -liniaritate: 0.05 – 750 mg/dL |  |
| 3.16 | 33696500-0 | HDL Colesterol | set |  | 3,00 | HDL Colesterol: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea HDL cholesterol din ser, plasma, -principiul metodei: imunoinhibitie directa -compozitie: R1: Good’s buffer pH 7.0 25 mmol/L,4-Aminoantipyrine 0.75 mmol/L,Peroxidase (POD) 2 kU/L,Ascorbate oxidase 2.25 kU/L,Anti-human b-lipoprotein antibody (sheep) R2: Good’s buffer pH 7.0 30 mmol/L,Cholesterol esterase (CHE) 4 kU/L,Cholesterol oxidase (CHO) 20 kU/L N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)- 3,5-dimethoxy-4-fluoroaniline, sodium salt (F-DAOS) 0.8 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 5–180mg/dL |  |
| 3.17 | 33696500-0 | LDL Colesterol | set |  | 5,00 | LDL Cholesterol: ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea LDL-ului cholesterol din ser, plasma, -principiul metodei: determinare selectiva a LDL-ului -compozitie R1: Good’s buffer pH 6.8 20 mmol/L,Cholesterol esterase (CHE) 2.5 kU/L ,holesterol oxidase (CHO) 2.5 kU/L N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-,3,5-dimethoxyaniline (H-DAOS),0.5 mmol/L,Catalase 500 kU/L R2: Good’s buffer pH 7.0 25 mmol/L,4-Aminoantipyrine 3.4 mmol/L, Peroxidase (POD) 15 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 4 saptamani -liniaritate: 1 – 400 mg/dl |  |
| 3.18 | 33696500-0 | Fier FS Ferene | set |  | 1,00 | Fier : ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea fierului din ser, plasma, -principiul metodei: Ferene -compozitie: R1 Acetate buffer 1 mmol/L;Thiourea 120 mmol/L R2: Ascorbic acid 240mmol/L; Ferene 240 mmol/L, Thiourea 120 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: ser, plasma 2.2-1000 μg/dL |  |
| 3.19 | 33696500-0 | Calciu FS | set |  | 1,00 | Calciu: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea calciului din ser, plasma,urina, -principiul metodei: fotometric cu Phosphanozo III-compozitie: R1: Malonic acid buffer pH 5.0 150 mmol/L, Phosphonazo III 150 μmol/LR2: Malonic acid 150 mmol/L,Chelating agent < 150 mmol/L - stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitate calibrare: minim 3 saptamani- liniaritate: ser, plasma 0.1–25 mg/dL |  |
| 3.20 | 33696500-0 | CRP FS | set |  | 2,00 | CRP (C-reactive protein): ambalaj (R1-6x380,R2-6x380)reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinei C reactive din ser, plasma, -principiul metodei: imunoturbidimetrie -compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,Anti-human CRP antibodies (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 spatamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 0.1 -250 mg/L |  |
| 3.21 | 33696500-0 | ASL-O FS | set |  | 3,00 | ASL-O ambalaj (R1-6x100,R2-6x100):reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea ASL-O din ser. -principiul metodei: imunoturbidimetrie -compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,Anti-human ASL-O antibodies (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 spatamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 0.1 -250 mg/L |  |
| 3.22 | 33696500-0 | Factorul Reumatoid (RF) FS | set |  | 3,00 | RF: ambalaj (R1-6x100,R2-6x100) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea RF din ser. -principiul metodei: imunoturbidimetrie-compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/LR2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,Anti-human RF antibodies (goat)-stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 spatamani-stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani-liniaritate: 0.1 -250 mg/L |  |
| 3.23 | 33696500-0 | Proteina in urină | set |  | 1,00 | Albuminuria: ambalaj (R1-6x245,R2-6x250) reactiv gata de utilizare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinelor totale din urina , LCR -principiul metodei: Pyrogalol red -compozitie:R Pyrogalol Red 400 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C; 60 zile dupa deschidere -liniaritate: urina, LCR 0 – 3000 mg/L |  |
| 3.24 | 33696500-0 | Calibrator Universal p/u biochimie | set |  | 4 | Ser de calibrare, liofilizat, utilizat pentru calibrarea analitilor determinati pe aparat Impachetare: 6 fl x 3 ml/kit Se reconstituie cu 3 mL apa distilata deionizata Stabilitate dupa reconstituire: 30 zile la congelator |  |
| 3.25 | 33696500-0 | Calibrator p/u lipide | set |  | 1,0 | Ser de calibrare, liofilizat, utilizat pentru calibrarea analitilor determinati pe aparat Impachetare: 3 fl x 2 ml/kit Se reconstituie cu 3 mL apa distilata deionizata Stabilitate dupa reconstituire: 30 zile la congelator |  |
| 3.26 | 33696500-0 | Calibrator CRP | set |  | 1,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea proteinei C reactiveImpachetare 5 x 1mLStabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |
| 3.27 | 33696500-0 | Calibrator ASL-O | set |  | 1,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea ASL-O reactive Impachetare 5 x 1 mL Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |
| 3.28 | 33696500-0 | Calibrator FR | set |  | 1,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea RF reactive Impachetare 5 x 1 mL Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |
| 3.29 | 33696500-0 | Trulab urina Level1 | set |  | 1,00 | Parametri în urină-glucoza,Proteina.Ser control normal, liofilizat, Impachetare: 6 fl x 5 ml Lighid stabil Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C |  |
| 3.30 | 33696500-0 | Trulab urina Level II | set |  | 1,00 | Parametri în urină-glucoza,Proteina.Ser control patologic, liofilizat, Impachetare: 6 fl x 5 ml Lighid stabil.Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C |  |
| 3.31 | 33696500-0 | Control PCR,ASO,FR | set |  | 12,00 | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor PCR,ASO,FR ,(turbodimetrie.) din ser, Impachetare: 3 fl x 1ml Lichid stabil Conditii de pastrare : de la +2°C la +8°C |  |
| 3.32 | 33696500-0 | Control PCR,ASO,FR | set |  | 12,00 | Ser control patologic, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor PCR,ASO,FR ,(turbodimetrie.) din ser, Impachetare: 3 fl x 1ml Lichid stabil Conditii de pastrare : de la +2°C la +8°C |  |
| 3.33 | 33696500-0 | Trulab N,Control normal biochimie | set |  | 2,20 | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 6 fl x 5 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 5 ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |
| 3.34 | 33696500-0 | Trulab P,Control patologic biochimie | set |  | 2,20 | Ser control patologic, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 6 fl x 5 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 5 ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |
| 3.35 | 33696500-0 | Trulab L-I ,Control normal lipide | set |  | 3,0 | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 3 fl x 3 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 3ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |
| 3.36 | 33696500-0 | Trulab L-II,Control pathologic lipide | set |  | 3,0 | Ser control patologic, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 3 fl x 3 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 3ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |
| 3.37 | 33696500-0 | Solutie spalare Cuvette Wash | bidoane |  | 40,00 | Solutie de spalare a cuvelor dupa efectuarea testelor cu codul Cat. No. 980114. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: hidroxid de sodium 3.6 %. Se pastreaza la 50-250C.Ambalaj 1x2000 ml |  |
| 3.38 | 33696500-0 | Solutie spalare Conditioner Wash | bidoane |  | 15,00 | Solutie de verificare a cuvelor inainte de efectuarea testelor cu codul Cat. No.980115. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: acid sorbic de potasiu 0.2%, acid citric 0,07%, surfactant. Se pastreaza la 50-250 C. Ambalaj 1x2000 ml |  |
| 3.39 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash K | ml |  | 500,0 | Detergent cu codul Cat. No. 980104 compatibil cu analizator biochimic JCA-BM6010/C JEOL Ambalaj (3 pcs/box-3x500 mL) |  |
| 3.40 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash 1 | ml |  | 500,0 | Detergent cu codul Cat. No. 980106 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL Ambalaj (5pcs-5x250mL) |  |
| 3.41 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash 2 | ml |  | 500,0 | Detergent cu codul Cat. No. 980107 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL Ambalaj (5pcs-5x250mL) |  |
| 3.42 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash S-500mL | set |  | 1,00 | Detergent cu codul Cat. No. 980116 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL Ambalaj (1pc-1x500 mL) |  |
| 3.43 | 33696500-0 | Fluorinert Dialektika FC-43-5 kg | set |  | 1,00 | Ulei baie de incubare cu codul Cat. No.980001 Compozitie : fluorocarbon non- reactiv . Se pastreaza la 150-300 C. Impachetare: 1x5 kg |  |
| 3.44 | 33696500-0 | Solutie spalare Ace 1 | set |  | 1,00 | Solutie de spalare1 a acului dupa pipetare Impachetare 1x 250 ml/kit . Compozitie: hidroxid de sodium 3.6 %. Se pastreaza la 50-250 C. |  |
| 3.45 | 33696500-0 | Solutie spalare Ace 2 | set |  | 1,00 | Solutie de spalare 2 a acului dupa pipetare Impachetare 1x 250 ml/kit. Compozitie: acid oxalic 3%, acid hidroxiacetic 20%, alcool metilic 4,8%, PEG -400 3%. Se pastreaza la 50-250 C. |  |
| 3.46 | 33696500-0 | Solutie spalare Ace 3 | set |  | 1,00 | Solutie de spalare 3 a acului dupa pipetare Impachetare 500 ml/kit Compozitie acid poliacrilic de sodium 4%, hidroxid de potasiu 4.5%, hidroxid de sodium 4.7%, surfactant. Se pastreaza la 50-250 C. |  |
| 3.47 | 33696500-0 | Solutie Racire Lampa | set |  | 2,00 | Agent de racire a lampii, Impachetare:kit 50 ml. Compozitie: alcool amina<10%, benzotriazol<10%. Se pastreaza la 150-300 C. |  |
| 3.48 | 33696500-0 | Filtre osmoza | buc |  | 3,00 | Fitre osmoza pentru statia de apa. Impachetare buc.1x1 |  |
| 3.49 | 33696500-0 | Set filtre pretratament | buc |  | 2,00 | Filtru textile tratamant pentru statia de apa Impachetare buc.1x4 |  |
| 3.50 | 33696500-0 | ISE Buffer (IS) | buc |  | 2,00 | Tampon ISE,1x 2L |  |
| 3.51 | 33696500-0 | ISE Internal Standard | buc |  | 2.0 | Standard intern,1x200ml |  |
|  | Total lotul 3 |  |  |  |  |  | 371608,0 |
| 4 | Reagenți și consumabile de laborator compatibili cu analizatorul automat Premier Hb9210 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Kit cu reagenți compatibili cu analizatorul Premier Hb9210 Ambalaj (1x500 teste) | set |  | 2,00 | Kit cu următorul conținut: 09-03-0008 Premier Affinity A1c 500 1. 01-03-0095 Premier Buffer A Reagent 940 mL2. 01-03-0096 Premier Buffer B Reagent 940 mL3. 01-03-0097 Premier Diluent Reagent 3.8 L4. 01-03-0098 Premier Wash Reagent 940 mL |  |
| 4.2 | 33696500-0 | Trulab HbA1c,level-1 | set |  | 2,00 | Liofilizat, Inpachetare 1 x 1,0 ml |  |
| 4.3 | 33696500-0 | Trulab HbA1c,level-2 | set |  | 3,00 | Ser control normal, liofilizat. Se reconstituie cu 1ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator Inpachetare 1 x 1,0 ml |  |
| 4.4 | 33696500-0 | Trucal HbA1c | set |  | 3,00 | Ser control patologic, liofilizat. Se reconstituie cu 1ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator Inpachetare 1 x 1,0 ml |  |
|  | Total lotul 4 |  |  |  |  |  | 46635,0 |
| 5 | Lotul 5. Reagenți și consumabile de laborator compatibiil cu analizatorul Horiba Yumizen G400 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Yumizen G Cuvettes | set |  | 8,00 | Cupe de proba folosite pentru plasma, specifice aparatului Horiba sau echivalent Yumizen G400. Înpachetare 2x 500 de cupe. |  |
| 5.2 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G PT liquid 4 | set |  | 13,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent.Înpachetare (12x4ml) 480 teste |  |
| 5.3 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G FIB 2 | set |  | 4,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent.Înpachetare (12x2ml) 480 teste |  |
| 5.4 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G IMIDAZOL | set |  | 1,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent.Înpăachetare(12x15ml) 2000 teste |  |
| 5.5 | 33696500-0 | Ymizen G I&II | set |  | 12,00 | Material de control compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent.Înpăachetare(2x5x1ml) |  |
|  | Total lotul 5 |  |  |  |  |  | 61430,0 |
| 6 | Lotul 6. Reagenți și consumabile de laborator |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 331000001 | Eprubete K3EDTA | buc |  | 20000,00 | Vacumate,cu capac din trei componente, cu valvă,cu etichetă, volum 3-3,5ml |  |
| 6.2 | 331000001 | Eprubete Na Citrat | buc |  | 10000 | Vacumate,cu capac din trei componente, cu valvă, cu etichetă, volum 2,7-3,0ml,pentru teste de cuagulare |  |
| 6.3 | 331000001 | Eprubete cod.activator | buc |  | 20000 | Vacumate,cu capac din trei componente, cu valvă, cu etichetă, volum 5-6ml,cu accelator cheag + gel separator |  |
| 6.4 | 331000001 | Erubete | buc |  | 15000,00 | Eprubete pentru centrifugare,de plastic,transparente 10ml |  |
| 6.5 | 33696500-0 | Teste pentru urina | set |  | 200,00 | Teste compatibile cu analizatorul Uryxx Relaxon,înpachetare 1x100 |  |
| 6.6 | 33696500-0 | Discuri de hîrtie de filtru | set |  | 30,00 | Diametru 15 cm,înpachetare 1x50 buc |  |
| 6.7 | 33696500-0 | Vopsea Gram | set |  | 1,0 | Ambalaj 4 x 250 ml |  |
| 6.8 | 33696500-0 | Vopsea Țil Nilson | set |  | 1,0 | 1*100 teste |  |
| 6.9 | 33696500-0 | Vopsea p/u coprogramă | set |  | 1,0 | 1*500 teste |  |
| 6.10 | 33696500-0 | Lame de sticlă | buc |  | 5000,00 | Dimensiuni 25,4x76,2mm,grosimea 2mm,înpachetare 1x50 buc |  |
| 6.11 | 33696500-0 | Planset p/u microscopia urinei | buc |  | 2000,00 | 1x10 godeuri |  |
| 6.12 | 33696500-0 | Pipete getabile | buc |  | 20000,00 | Volum 0,5ml |  |
| 6.13 | 33696500-0 | Azoperam | gr |  | 2,00 | Înpachetare 2x1gr |  |
| 6.14 | 33696500-0 | Vopsea Romanovschi | L |  | 1,0 | Vopsea Romanovschi |  |
| 6.15 | 331000001 | Eprubete VSH | buc |  | 15000,00 | Compatibile cu analizatorul automat, VSH, XCA30 Caretium |  |
| 6.16 | 331000001 | Ace +holder p/u epr.vacumate | buc |  | 20000,00 | Ace –holder pentru epr.vacumate, mărimea 21 |  |
| 6.17 | 331000001 | Holder | buc |  | 1000 | Holder compatibil cu acul de mărimea 21 |  |
| 6.18 | 33696500-0 | Colorant PAPANICOLAOU | set |  | 1 | PAPANICOLAOU OG6 STAIN (ORTHO) Reactiv monocromat pentru colorare matur și matur celule scuamoase keratinizate. Conține colorant Orange G care petează citoplasma portocalie. Butelii a cite 1 litru. PAPANICOLAOU EA50 STAIN (ORTHO) - Reactivul policromatic pentru colorarea și diferențierea celulelor scuamoase. Contrasteină pentru probele de ginecologie din citologie, petează citoplasma albastru-verde și roz, cu accent pe culoarea albastru și roz. Butelii a cite 1 litru Harris hematoxilină Stain (Ortho) - este un colorant nuclear de culoare rosie special formulat conceput pentru a colora nuclee de preparate citologice. Formula trebuie sa fie fara mercur. Butelii a cite 1 litru. IDA,WW,STS,AA,XYL. |  |
|  |  | Total lotul 6 |  |  |  |  | 205691,00 |
|  | Lotul 7. Reagenți și consumabile pentru laboratorul sanitaro-igienic |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Hydrochloric acid |  | L | 3 | 37+ %, p. p. a, Residue after Ignition <0,0005%, ambalat de la producător câte 1 L |  |
| 7.2 | 33696500-0 | Acid sulfuric |  | L | 3 | 95-97 %, p. p. a, Residue after Ignition <0,0005%, ambalat de la producător câte 1 L |  |
| 7.3 | 33696500-0 | Nessler Reagent |  | L | 1 | p. p. a, for the detection of ammonia and ammonium compounds, ambalat de la producător câte 1 L |  |
| 7.4 | 33696500-0 | Hârtie de filtru |  | kg | 1 | Hârtie de filtru |  |
| 7.5 | 33696500-0 | Hidroxid de potasiu |  | kg | 0,5 | 90+ %, p. p. a |  |
| 7.6 | 33696500-0 | Hidroxid de sodiu |  | kg | 0,5 | Granules, >98,5 %, p. p. a |  |
| 7.7 | 33696500-0 | Hidroxid de sodiu soluție 0,1 mol/L |  | L | 1 | 0,1 N (±0,0002/20ºC), For laboratory use, Titrations, ambalat de la producător câte 1 L |  |
| 7.8 | 33696500-0 | Substanță etalon Fier |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (6,5±0,5) sau (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.9 | 33696500-0 | Substanță etalon Nitrit ion |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (6,5±0,5) sau (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.10 | 33696500-0 | Substanță etalon Nitrat ion |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (6,5±0,5) sau (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.11 | 33696500-0 | Substanță etalon Fenol |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (6,5±0,5) sau (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.12 | 33696500-0 | Substanță etalon Bor |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (6,5±0,5) sau (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.13 | 33696500-0 | Substanță etalon γ-ГХЦГ |  | Fiolă | 1 | 0,100 mg/cm3, eroarea concentrației atestate mai puțin de 1%, P=0,95, (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.14 | 33696500-0 | Substanță etalon Mangan |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (6,5±0,5) sau (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.15 | 33696500-0 | Substanță etalon Fluor |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (16,5±0,5) sau (15,5±0,5) cm3 |  |
| 7.16 | 33696500-0 | Substanță etalon Sulfid ion (H2S) |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (6,5±0,5) sau (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.17 | 33696500-0 | Substanță etalon Sulfat ion |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (6,5±0,5) sau (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.18 | 33696500-0 | Substanță etalon Clor ion |  | Fiolă | 1 | 1,00 mg/cm3, eroarea concentrației atestate nu mai mare de 1 %, (6,5±0,5) sau (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.19 | 33696500-0 | Substanță etalon Clorpirifos (Dursban) |  | Fiolă | 1 | 0,100 mg/cm3, eroarea concentrației atestate mai puțin de 1%, P=0,95, (5,5±0,5) cm3 |  |
| 7.20 | 33696500-0 | Substanță etalon Plumb |  | Fiolă | 1 | 1,00 g/cm3 with certified value uncertainty, Certified Reference Material produced under ISO 9001, volum cât este mai mic |  |
| 7.21 | 33696500-0 | Pâlnii de sticlă |  | buc. | 4 | diametru 4-5 cm |  |
| 7.22 | 33696500-0 | Pâlnii de sticlă |  | buc. | 4 | diametru 8 cm |  |
| 7.23 | 33696500-0 | Vase de porțelan pentru evaporare |  | buc. | 5 | volumul 50 cm3 |  |
| 7.24 | 33696500-0 | Vase de porțelan pentru evaporare |  | buc. | 4 | volumul 100 cm3 |  |
| 7.25 | 33696500-0 | Vase de cuarț pentru evaporare |  | buc. | 4 | volumul 50 cm3 |  |
| 7.26 | 33696500-0 | Vase de cuarț pentru evaporare |  | buc. | 5 | volumul 100 cm3 |  |
| 7.27 | 33696500-0 | Pipete de sticlă volumul 10 cm3 clasa A (terminabilă) |  | buc. | 5 | volumul 10 cm3, clasa A (terminabilă) |  |
| 7.28 | 33696500-0 | Colector aer Zaițev |  | buc. | 5 | Colector aer Zaițev |  |
|  | Total lotul 7 |  |  |  |  |  | 9700,0 |
| 8 | Lotul 8. Reagenți și consumabile pentru laboratorul bacteriologic |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | Agar nutritiv | Kg |  | 2 | Deshidratat, in cutii sigilate, ambalaj 4 x 0.5 kg |  |
| 8.2 | 33696500-0 | Bismut Sulfit Agar | Kg |  | 0,5 | Deshidratat, in cutii sigelate, ambalaj 1x 0,5kg |  |
| 8.3 | 33696500-0 | VRBG | Kg |  | 0,5 | (agar cu roșu violet,bilă și glucoză)Deshidratat, in cutii sigelate, ambalaj 1x0,5kg |  |
| 8.4 | 33696500-0 | Mueller Hinton Agar | Kg |  | 1,0 | Deshidratat, in cutii sigelate, ambalaj 2x 0,5kg |  |
| 8.5 | 33696500-0 | Citrat Simons agar | Kg |  | 0.200 | Deshidratat, in cutii sigelate, ambalaj 2x 0,100kg |  |
| 8.6 | 33696500-0 | Acetate differential agar | Kg |  | 0.200 | Deshidratat, in cutii sigelate, ambalaj 2x 0,100kg |  |
| 8.7 | 33696500-0 | Bulion EE | Kg |  | 0.500 | Bulion cu verde briliant bila glucoza tamponat, Deshidratat, in cutii sigelate, ambalaj 1x 0,5kg |  |
| 8.8 | 33696500-0 | Agar cu Glucoza | kg |  | 0,100 | Deshidratat, in cutii sigelate, ambalaj 1x0.100,kg |  |
| 8.9 | 33696500-0 | Agar cu Lactoza | kg |  | 0,100 | Deshidratat, in cutii sigelate, ambalaj 1x0.100,kg |  |
| 8.10 | 33696500-0 | MRS. Agar | kg |  | 0.500 | Agar de manoză, Rogoza, Sharpe ,Deshidratat, in cutii sigelate, ambalaj 1x 0,5kg |  |
| 8.11 | 33696500-0 | Azythromycin | Cutie |  | 1 | Azythromycin 5mcg, 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.12 | 33696500-0 | Cefixim | Cutie |  | 1 | Cefixim 30 mcg ,5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.13 | 33696500-0 | Claritromicin | Cutie |  | 1 | 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.14 | 33696500-0 | Cefdinir | Cutie |  | 1 | Cefdinir 5mcg ,5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.15 | 33696500-0 | Levofloxacina | Cutie |  | 1 | Levofloxacina 5 mcg ,5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.16 | 33696500-0 | Josamycina | Cutie |  | 1 | 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.17 | 33696500-0 | Tobramycin | Cutie |  | 1 | Tobramycin 10 mcg ,5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.18 | 33696500-0 | Trimethoprim sulfamathoxazollei, | cutie |  | 1 | Trimethoprim sulfamathoxazollei, diapazon 25-23,755, 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.19 | 33696500-0 | Uliflocacin/ Prelifloxacin | cutie |  | 1 | Uliflocacin/ Prelifloxacin 5mcg , 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.20 | 33696500-0 | Sparfloxacin | cutie |  | 1 | Sparfloxacin 5mcg , 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.21 | 33696500-0 | Econazol | cutie |  | 1 | 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.22 | 33696500-0 | Nitroxolin | cutie |  | 1 | 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.23 | 33696500-0 | Pristinamycin | cutie |  | 1 | 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.24 | 33696500-0 | Nitrofurantoin | cutie |  | 1 | Nitrofurantoin50mcg , 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.25 | 33696500-0 | Levomicetină | cutie |  | 1 | 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.26 | 33696500-0 | Tetracycline | cutie |  | 1 | Tetracycline 30mcg , 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.27 | 33696500-0 | Doxycycline | cutie |  | 1 | 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.28 | 33696500-0 | Optohin | cutie |  | 1 | Cartus cu 50 discuri |  |
| 8.29 | 33696500-0 | Bacitracin | cutie |  | 1 | Cartus cu 50 discuri |  |
| 8.30 | 33696500-0 | Amoxycillin cu acid cavulonic | cutie |  | 1 | Amoxycillin cu acid cavulonic 10mcg , 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.31 | 33696500-0 | Furaghin | cutie |  | 1 | 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.32 | 33696500-0 | Furadonin | Cutie |  | 1 | 5 cartuse cu 50 discuri |  |
| 8.33 | 33696500-0 | Eprubetă sterilă+ Tampon steril | Buc |  | 500 | Eprubete sterile+tampon steril,volum 14-16ml, cu etichetă |  |
| 8.34 | 33696500-0 | Teste de control pentu sterilizarea cu aier | Set |  | 1 | Indicatoare chimice de singura folosinta pentru controlul sterilizarii cu aier fierbinte 180/60. Pachet sigelat, ambalaj de sterilizare, indicatoare cu fâșie de hirtie protectoare.înpachetare 1x500 |  |
| 8.35 | 33696500-0 | Teste de control pentu sterilizarea cu aburi | Set |  | 1 | Indicatoare chimice de singura folosinta pentru controlul sterilizarii cu abur fierbinte 1x121/15 , (autoclavare) Pachet sigelat, ambalaj de sterilizare, indicatoare cu fâșie de hirtie protectoare. înpachetare 1x500 |  |
| 8.36 | 33696500-0 | Teste de control pentu sterilizarea cu aburi | Set |  | 1 | Indicatoare chimice de singura folosinta pentru controlul sterilizarii cu abur fierbinte 1x132/20(autoclavare) Pachet sigelat, ambalaj de sterilizare, indicatoare cu fâșie de hirtie protectoare. înpachetare 1x500 |  |
| 8.37 | 33696500-0 | Set Mycoplasma IST 2 | set |  | 1 | Kit – 25 teste |  |
| 8.38 | 33696500-0 | Hirtie Crafta | kg |  | 2,0 | În rulou lățimea-51cm |  |
| 8.39 | 33696500-0 | Kovac” s Reagent Strips | set |  | 2 | Fișii de hârtie înbibate cu reactiv, în tub sigelat ,ambalaj 1x25 |  |
|  | Total lotul 8 |  |  |  |  |  | 26780,0 |
|  | Total pe achiziție |  |  |  |  |  | 1455724,0 |