MINISTERUL SĂNĂTĂȚII REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL ORHEI

MD-3505, mun. Orhei, str. Constantin Negruzzi, 85 tel. +373 235 2 24 48; fax. +373 235 2 18 81, srorhei.md, e-mail: srorhei@ms.md

Anexa nr. 23 la Documentația standard

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reconstructia capitala a sectiei de sterilizare din cadrul institutiei cu nr. cad. 6401302.105.20 situată in incinta IMSP a Spitalului raional Orhei, str. Constantin Negruzzi, 85.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul raional Orhei”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Reconstructia capitala a sectiei de sterilizare din cadrul institutiei cu nr. cad. 6401302.105.20 situată in incinta IMSP a Spitalului raional Orhei, str. Constantin Negruzzi, 85.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară. Prezentul caiet de sarcini conține specificații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante. Cerințele impuse în continuare sunt minimale. Vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din acest caiet de sarcini

Oferta care nu corespunde prevederilor caietului de sarcini și nu satisface cerințele impuse, va fi respinsă ca fiind neconformă.

- Informaţii şi proiectare

  - Reconstructia capitala a sectiei de sterilizare din cadrul institutiei cu nr. cad. 6401302.105.20 situată in incinta IMSP a Spitalului raional Orhei, str. Constantin Negruzzi, 85.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

  - Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

  - Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

- Mostre

  - Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de cel mul 3 zile de la solicitarea autorității, dupa caz.

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

  - de-a limita accesul la santier;

  - conectareaa la apa si electricitate;

  - asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

  - respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare	viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului prin inscriere in cartea tehnica.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

  - ​

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

  - ​

- Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

  - Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

- Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

- Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

  - Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

- Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

  - Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

- Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.Vor fi utilizate reeșind din necesitățiile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

- Definiţii

- Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru: Datii Vladimir		L.Ș.

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1

LUCRĂRI

Obiectul: Reconstructia capitala a sectiei de sterilizare din cadrul institutiei cu nr. cad. 6401302.105.20 situată in incinta IMSP a Spitalului raional Orhei, str. Constantin Negruzzi, 85	.

(denumirea lucrări)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul raional Orhei”, mun. Orhei, str. C.Negruzzi 85.

(denumirea, adresa)

Formularu nr.7

DEVIZ  LOCAL № 2-1-6

Compartimentul: RETELE DE APA SI CANALIZARE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Alimentarea cu apa potabila A1 |  |  |
| 1 | SD01A | Filtru din plasa dm.15 | buc | 1,0000 |
| 2 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet din alama cu sertar si filet , dm.25) | buc | 1,0000 |
| 3 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Clapeta reversibila din alama si filet, dm.25) | buc | 1,0000 |
| 4 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Reductie dm. 25x15) | buc | 2,0000 |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm) | m | 4,5000 |
| 6 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25x3.5 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.25x3.5mm) | m | 19,0000 |
| 7 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.32x4.4mm) | m | 9,0000 |
| 8 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie pentru teava polipropilena dm. 20x2.8 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m | 4,5000 |
| 9 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Izolatie pentru teava polipropilena dm. 25x3.5 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x028, ARMAFLEX sau analogic) | m | 19,0000 |
| 10 | SA08E | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (Conducta din tevi de polietilen dm.40mm ГОСТ 18599-2001) | m | 15,0000 |
|  |  | 1.2. Alimentarea cu apa calda T3 |  |  |
| 11 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet din alama cu sertar si filet , dm.15) | buc | 1,0000 |
| 12 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm) | m | 9,0000 |
| 13 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie pentru teava polipropilena dm. 20x2.8 din cauciuc expandat s=10mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m | 9,0000 |
|  |  | 1.3. Canalizarea menajera C1 |  |  |
| 14 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,0000 |
| 15 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 16 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,0000 |
| 17 | SB24B | Trap de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 18 | SB28A | Sifon pentru utilajul tehnologic | buc | 4,0000 |
| 19 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,0000 |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 33,5000 |
| 21 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 16,0000 |
|  |  | 1.4. Canalizarea industriala C3 |  |  |
| 22 | SA01F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" (Canalizare dm. 50mm) | m | 6,0000 |
| 23 | SA01I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4" | m | 10,0000 |
| 24 | SB24E | Sifon pentru utilajul tehnologic (Metal zincat) | buc | 2,0000 |
| 25 | SB24A | Trap de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 26 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 27 | Pret de piata | Contor de apa rece dm.15 mm |  | 1,0000 |

Formular Nr.3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-6: |  |  |
|  |  | Manopera |  |  |
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 94,7450 |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3200 |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 16,2500 |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 |
|  |  | Materiale |  |  |
| 1. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
| 2. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,3936 |
| 3. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,8489 |
| 4. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2222 |
| 5. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
| 6. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,9686 |
| 7. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0650 |
| 8. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 9. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0202 |
| 10. | 25212167005412 | Conducta din tevi de polietilen dm.40mm ГОСТ 18599-2001 | m | 15,9120 |
| 11. | 25212167170325 | Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm. | m | 13,7700 |
| 12. | 252121671703256 | Teava din material plastic, PPR dm.25x3.5mm | m | 19,3800 |
| 13. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6150 |
| 14. | 25212167170507 | Teava din material plastic PPR dm.32x4.4mm | m | 9,1800 |
| 15. | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,2240 |
| 16. | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm | m | 9,2700 |
| 17. | 25212167201603 | Teava din material plastic pentru canalizare dm.110mm | m | 34,5050 |
| 18. | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare dm. 160mm | m | 16,4800 |
| 19. | 252312672115 | Sifon pentru uilajul tehnologic | buc | 4,0400 |
| 20. | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 1,8720 |
| 21. | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,6240 |
| 22. | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G | buc | 0,4680 |
| 23. | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 2,0000 |
| 24. | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,6240 |
| 25. | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 2,9640 |
| 26. | 25231567194001 | Mufa din material plastic PPR dm.32x4.4mm | buc | 0,8100 |
| 27. | 25231567194301 | Cot din material plastic PPR dm 20mm | buc | 9,4500 |
| 28. | 25231567194302 | Cot din material plastic PPR dm 25mm | buc | 13,3000 |
| 29. | 25231567194303 | Cot din material plastic PPR dm.32x4.4mm | buc | 0,5400 |
| 30. | 25231567194501 | Teu din material plastic PPR dm 20mm | buc | 6,0750 |
| 31. | 25231567194502 | Teu din material plastic PPR dm 25mm | buc | 8,5500 |
| 32. | 25231567194503 | Teu din material plastic PPR dm.32x4.4mm | buc | 1,3500 |
| 33. | 25231567194601 | Reductie din material plastic PPR dm 20mm | buc | 1,3500 |
| 34. | 25231567194602 | Reductie din material plastic PPR dm 25mm | buc | 1,9000 |
| 35. | 25231567194606 | Reductie din material plastic PPR dm.32x4.4mm | buc | 0,4500 |
| 36. | 25231567195301 | Racord drept M x Fe dm 20mm | buc | 13,5000 |
| 37. | 25231567195302 | Racord drept M x Fe dm 25mm | buc | 19,0000 |
| 38. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0352 |
| 39. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,8283 |
| 40. | 27212041150053 | Teu din fonta maleabila B1, zincat canalizare dm 50mm | buc | 1,1628 |
| 41. | 27212041178023 | Cot din fonta maleabila A1, zincat Canalizare 50mm | buc | 0,9180 |
| 42. | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,3016 |
| 43. | 2721204166000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat Canalizare 100mm | buc | 1,9285 |
| 44. | 27212042117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat Canalizare 100mm | buc | 1,5225 |
| 45. | 27221033064833 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Canalizare 50mm | m | 6,1812 |
| 46. | 2722103306658 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Canalizare 100mm | m | 10,2515 |
| 47. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,1010 |
| 48. | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) | buc | 2,0400 |
| 49. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0250 |
| 50. | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 3,1200 |
| 51. | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 2,0400 |
| 52. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,0650 |
| 53. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6,1300 |
| 54. | 287511444202905 | Trap simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0500 |
| 55. | 2875115582905 | Sifon pentru utilajul tehnologic (metal zincat) | buc | 2,0400 |
| 56. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
| 57. | 291312420211 | Filtru din plasa dm.15 | buc | 1,0050 |
| 58. | 291312420212 | Robinet din alama cu sertar si filet , dm.25 | buc | 1,0050 |
| 59. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 3,0150 |
| 60. | 2913124204212 | Clapeta reversibila din alama si filet, dm.25 | buc | 1,0200 |
| 61. | 2913124266312 | Robinet din alama cu sertar si filet , dm.15 | buc | 1,0050 |
| 62. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2490 |
| 63. | 33205173448 | Izolatie pentru teava polipropilena 025x3.5 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x028, ARMAFLEX sau analogic | m | 20,5485 |
| 64. | 332118735223 | Izolatie pentru teava polipropilena 020x2.8 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m | 4,8667 |
| 65. | 3321187352234 | Izolatie pentru teava polipropilena 020x2.8 din cauciuc expandat s=10mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m | 9,7335 |
| 66. | 368221649 | Contor de apa rece dm. 15mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Utilaje de construcții |  |  |
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,4571 |

Formular Nr.5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Alimentarea cu apa potabila A1 |  |  |
| 1 | SD01A | Filtru din plasa dm.15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 291312420211 | Filtru din plasa dm.15 | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet din alama cu sertar si filet , dm.25) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 291312420212 | Robinet din alama cu sertar si filet , dm.25 | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Clapeta reversibila din alama si filet, dm.25) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 2913124204212 | Clapeta reversibila din alama si filet, dm.25 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Reductie dm. 25x15) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 25212167170325 | Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm. | m | 1,0200 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic PPR dm 20mm | buc | 0,7000 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic PPR dm 20mm | buc | 0,4500 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic PPR dm 20mm | buc | 0,1000 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe dm 20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25x3.5 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.25x3.5mm) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 252121671703256 | Teava din material plastic, PPR dm.25x3.5mm | m | 1,0200 |
|  | 25231567194302 | Cot din material plastic PPR dm 25mm | buc | 0,7000 |
|  | 25231567194502 | Teu din material plastic PPR dm 25mm | buc | 0,4500 |
|  | 25231567194602 | Reductie din material plastic PPR dm 25mm | buc | 0,1000 |
|  | 25231567195302 | Racord drept M x Fe dm 25mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.32x4.4mm) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
|  | 25212167170507 | Teava din material plastic PPR dm.32x4.4mm | m | 1,0200 |
|  | 25231567194303 | Cot din material plastic PPR dm.32x4.4mm | buc | 0,0600 |
|  | 25231567194503 | Teu din material plastic PPR dm.32x4.4mm | buc | 0,1500 |
|  | 25231567194606 | Reductie din material plastic PPR dm.32x4.4mm | buc | 0,0500 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic PPR dm.32x4.4mm | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie pentru teava polipropilena dm. 20x2.8 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |
|  | 332118735223 | Izolatie pentru teava polipropilena 020x2.8 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Izolatie pentru teava polipropilena dm. 25x3.5 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x028, ARMAFLEX sau analogic) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |
|  | 33205173448 | Izolatie pentru teava polipropilena 025x3.5 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x028, ARMAFLEX sau analogic | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | SA08E | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (Conducta din tevi de polietilen dm.40mm ГОСТ 18599-2001) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8000 |
|  | 25212167005412 | Conducta din tevi de polietilen dm.40mm ГОСТ 18599-2001 | m | 1,0200 |
|  | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,1200 |
|  | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,1900 |
|  | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G | buc | 0,0300 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,0400 |
|  | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Alimentarea cu apa calda T3 |  |  |
| 11 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet din alama cu sertar si filet , dm.15) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 2913124266312 | Robinet din alama cu sertar si filet , dm.15 | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 25212167170325 | Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm. | m | 1,0200 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic PPR dm 20mm | buc | 0,7000 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic PPR dm 20mm | buc | 0,4500 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic PPR dm 20mm | buc | 0,1000 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe dm 20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie pentru teava polipropilena dm. 20x2.8 din cauciuc expandat s=10mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |
|  | 3321187352234 | Izolatie pentru teava polipropilena 020x2.8 din cauciuc expandat s=10mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.3. Canalizarea menajera C1 |  |  |
| 14 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 |
|  | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | SB24B | Trap de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9800 |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1500 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | SB28A | Sifon pentru utilajul tehnologic | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252312672115 | Sifon pentru uilajul tehnologic | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25212167201603 | Teava din material plastic pentru canalizare dm.110mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare dm. 160mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0260 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.4. Canalizarea industriala C3 |  |  |
| 22 | SA01F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" (Canalizare dm. 50mm) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 27221033064833 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Canalizare 50mm | m | 1,0100 |
|  | 27212041178023 | Cot din fonta maleabila A1, zincat Canalizare 50mm | buc | 0,1500 |
|  | 27212041150053 | Teu din fonta maleabila B1, zincat canalizare dm 50mm | buc | 0,1900 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | SA01I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |
|  | 2722103306658 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Canalizare 100mm | m | 1,0100 |
|  | 27212042117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat Canalizare 100mm | buc | 0,1500 |
|  | 2721204166000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat Canalizare 100mm | buc | 0,1900 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | SB24E | Sifon pentru utilajul tehnologic (Metal zincat) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |
|  | 2875115582905 | Sifon pentru utilajul tehnologic (metal zincat) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | SB24A | Trap de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |
|  | 287511444202905 | Trap simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 26 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,1000 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0200 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 27 | Pret de piata | Contor de apa rece dm.15 mm |  |  |
|  | 368221649 | Contor de apa rece dm. 15mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

Formular Nr.7

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Compartimentul: ARHITECTURA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Demontari si evacuari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 12,9100 |  |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 181,3600 |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 181,3600 |  |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 4,5500 |  |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 43,4000 |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 339,1000 |  |
| 7 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Prag exterior) | m3 | 1,9300 |  |
| 8 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 44,6400 |  |
| 9 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 44,6400 |  |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 44,6400 |  |
|  |  | 2. Pereti |  |  |  |
| 11 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0265 |  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese speciale pentru fixarea peretilor noi formati de planseu sau zidaria existenta) | kg | 35,0000 |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | 339,1000 |  |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 339,1000 |  |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 315,3000 |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 315,3000 |  |
| 17 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 315,3000 |  |
| 18 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Grup Tehnic Sanitar | m2 | 23,8100 |  |
| 19 | CD07B | Pereti din panouri din tabla de INOX 304, cu grosimea de minim 0.7mm | m2 | 64,8200 |  |
|  |  | 3. Tavan |  |  |  |
| 20 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 145,8500 |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 145,8500 |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,8500 |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena | m2 | 145,8500 |  |
|  |  | 4. Pardosea |  |  |  |
|  |  | 4.1. Pardosea P1 |  |  |  |
| 24 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 30,5000 |  |
| 25 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli din placi termoizolatoare de polistiren expandat (EPS grosimea 50mm, coeficient de transfer termic <0.039 W/mK densitatea minim 35 kg/m3) | m2 | 30,5000 |  |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,5000 |  |
| 27 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 30,5000 |  |
| 28 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 30,5000 |  |
|  |  | 4.2. Pardosea P2 |  |  |  |
| 29 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 138,8700 |  |
| 30 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli din placi termoizolatoare de polistiren expandat (EPS grosimea 50mm, coeficient de transfer termic <0.039 W/mK densitatea minim 35 kg/m3) | m2 | 138,8700 |  |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 138,8700 |  |
| 32 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 138,8700 |  |
| 33 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 153,8600 |  |
|  |  | 5. Timplaria |  |  |  |
| 34 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 19,6800 |  |
|  |  | 6. Copertine, Scari cu Rampe |  |  |  |
| 35 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Gresie prevazuta pentru montarea pe trepte cu MUCHIA ROTUNGITA) | m2 | 7,5000 |  |
| 36 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: minim 450x450mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane inclusiv rampe) | m2 | 18,2500 |  |
| 37 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu grosimea minim 9 mm prevazuta pentru montarea pe exterior, dimensiuni minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Praguri Rampe) | m2 | 14,5000 |  |
| 38 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: (ATENTIE Confectionarea si montarea copertinei P1 din teava rectangulara INOX, 40x30x2mm = 3.8ml; 50x50x2mm = 10.4ml ) | kg | 40,1000 |  |
| 39 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: (ATENTIE Confectionarea si montarea copertinei P2 din teava rectangulara INOX, 60x60x2mm = 7.2ml; 80x80x3mm = 15.1ml ) | kg | 138,5000 |  |
| 40 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Copertine P1; P2 executate ATENTIE Ploicarbonat monolit cu grosimea de 5mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 9,4300 |  |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm | m | 6,8000 |  |
| 42 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm | m | 4,8000 |  |
| 43 | CH06B | Mina curenta . Confectionarea si montarea minei curente din INOX cu prindere de perete din teava cu dm. 42mm | m | 10,2000 |  |
| 44 | CH06B | Mina curenta . Confectionarea si montarea minei curente din INOX cu prindere in pardosea inclusiv suportii si toata structura balustradei. | m | 10,2000 |  |

Formular Nr.3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Manopera |  |  |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 449,9430 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 207,5175 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 384,6660 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,2470 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,6010 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1 111,9108 |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 34,7200 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 222,9950 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 97,9344 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,7929 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 94,7660 |
| 12. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,1360 |
| 13. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,8200 |
| 14. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 129,8840 |
| 15. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,7111 |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 80,3520 |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 439,6016 |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 680,8255 |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 371,4641 |
|  |  | Materiale |  |  |
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,6050 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 15,2519 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,2925 |
| 4. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0004 |
| 5. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 758,6120 |
| 6. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 19,6800 |
| 7. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 241,8558 |
| 8. | 2413217300010 | Cleme | buc | 3,4680 |
| 9. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 203,2440 |
| 10. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,8240 |
| 11. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 21,8775 |
| 12. | 241658658303 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 50,8650 |
| 13. | 2430116103899 | Vopsea ACRILICA | kg | 58,3400 |
| 14. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,5100 |
| 15. | 24302261000001 | Fuga | kg | 39,8731 |
| 16. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 12,8257 |
| 17. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 70,7259 |
| 18. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,7982 |
| 19. | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,4951 |
| 20. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 39,7230 |
| 21. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 188,7928 |
| 22. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 23,1944 |
| 23. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 811,8038 |
| 24. | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 554,5339 |
| 25. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 43,5000 |
| 26. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 111,0338 |
| 27. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 170,0922 |
| 28. | 25213026036541 | placi termoizolatoare de polistiren expandat EPS grosimea 50mm | m2 | 176,1448 |
| 29. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 162,3608 |
| 30. | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci | m2 | 332,7203 |
| 31. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 344,4612 |
| 32. | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 99,0150 |
| 33. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0609 |
| 34. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 133,5600 |
| 35. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 351,5620 |
| 36. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 203,4600 |
| 37. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,7510 |
| 38. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 251,2420 |
| 39. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 486,4672 |
| 40. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 1,1250 |
| 41. | 266111280025700 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti | m2 | 24,5291 |
| 42. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 31,7292 |
| 43. | 2661112803654 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti (Portilanat Rampe, Praguri) | m2 | 14,9379 |
| 44. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 153,9082 |
| 45. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 458,2845 |
| 46. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 7,1211 |
| 47. | 2665122700555 | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat | m2 | 11,8818 |
| 48. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,9888 |
| 49. | 26701122024482 | Placi de gresie PORTILANAT p/tru Trepte | m2 | 7,6500 |
| 50. | 2677512800700 | Placi sau piscoturi de gresie Portilanat | m2 | 18,9855 |
| 51. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 84,7330 |
| 52. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 7,2828 |
| 53. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 5,1912 |
| 54. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 480,9359 |
| 55. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 2,3850 |
| 56. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 134,7063 |
| 57. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 322,4744 |
| 58. | 27321033646070 | panouri din tabla de INOX 304, cu grosimea de minim 0.7mm | m2 | 71,9502 |
| 59. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,3500 |
| 60. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35,0000 |
| 61. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse Copertina P1 INOX | kg | 40,1000 |
| 62. | 28112416909800 | Confectii metalice diverse Copertina P2 INOX | kg | 138,5000 |
| 63. | 281210326585701 | Mina curenta drepta prindere de perete | m | 10,2000 |
| 64. | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 10,2000 |
| 65. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,0609 |
| 66. | 2873155900800 | Electrozi de sudura INOX | kg | 1,2240 |
| 67. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3755 |
| 68. | 28734475901200 | Electrozi pentru sudura (INOX) | kg | 0,6925 |
| 69. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 78,7200 |
| 70. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1,7340 |
| 71. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 373,1181 |
| 72. | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 181,4960 |
| 73. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 49,4400 |
| 74. | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 99,0150 |
| 75. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 226,8700 |
| 76. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 2,2284 |
| 77. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,9888 |
| 78. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 3,4680 |
| 79. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 1,7340 |
| 80. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,7340 |
| 81. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,9888 |
| 82. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 6,9216 |
| 83. | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 2,1783 |
| 84. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 |
| 85. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 23,4288 |
| 86. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 28,0417 |
| 87. | 4100126202818 | Apa | m3 | 20,2431 |
| 88. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 24,2475 |
|  |  | Utilaje de construcții |  |  |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,9845 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 20,8725 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,7017 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 33,1276 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,0448 |
| 6. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 9,6471 |
| 7. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,5725 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,2360 |
| 9. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,2021 |
| 10. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0540 |
| 11. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 59,7709 |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 11,5171 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Prag exterior) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Pereti |  |  |
| 11 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese speciale pentru fixarea peretilor noi formati de planseu sau zidaria existenta) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 241658658303 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Grup Tehnic Sanitar | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 266111280025700 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | CD07B | Pereti din panouri din tabla de INOX 304, cu grosimea de minim 0.7mm | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 27321033646070 | panouri din tabla de INOX 304, cu grosimea de minim 0.7mm | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Tavan |  |  |
| 20 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103899 | Vopsea ACRILICA | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 4. Pardosea |  |  |
|  |  | 4.1. Pardosea P1 |  |  |
| 24 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli din placi termoizolatoare de polistiren expandat (EPS grosimea 50mm, coeficient de transfer termic <0.039 W/mK densitatea minim 35 kg/m3) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 25213026036541 | placi termoizolatoare de polistiren expandat EPS grosimea 50mm | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 4.2. Pardosea P2 |  |  |
| 29 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli din placi termoizolatoare de polistiren expandat (EPS grosimea 50mm, coeficient de transfer termic <0.039 W/mK densitatea minim 35 kg/m3) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 25213026036541 | placi termoizolatoare de polistiren expandat EPS grosimea 50mm | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 5. Timplaria |  |  |
| 34 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 6. Copertine, Scari cu Rampe |  |  |
| 35 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Gresie prevazuta pentru montarea pe trepte cu MUCHIA ROTUNGITA) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |
|  | 26701122024482 | Placi de gresie PORTILANAT p/tru Trepte | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: minim 450x450mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane inclusiv rampe) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 2677512800700 | Placi sau piscoturi de gresie Portilanat | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu grosimea minim 9 mm prevazuta pentru montarea pe exterior, dimensiuni minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Praguri Rampe) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112803654 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti (Portilanat Rampe, Praguri) | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: (ATENTIE Confectionarea si montarea copertinei P1 din teava rectangulara INOX, 40x30x2mm = 3.8ml; 50x50x2mm = 10.4ml ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse Copertina P1 INOX | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: (ATENTIE Confectionarea si montarea copertinei P2 din teava rectangulara INOX, 60x60x2mm = 7.2ml; 80x80x3mm = 15.1ml ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 28112416909800 | Confectii metalice diverse Copertina P2 INOX | kg | 1,0000 |
|  | 28734475901200 | Electrozi pentru sudura (INOX) | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Copertine P1; P2 executate ATENTIE Ploicarbonat monolit cu grosimea de 5mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2665122700555 | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat | m2 | 1,2000 |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,2200 |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,0000 |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,0000 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 | CH06B | Mina curenta . Confectionarea si montarea minei curente din INOX cu prindere de perete din teava cu dm. 42mm | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 |
|  | 281210326585701 | Mina curenta drepta prindere de perete | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura INOX | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | CH06B | Mina curenta . Confectionarea si montarea minei curente din INOX cu prindere in pardosea inclusiv suportii si toata structura balustradei. | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 |
|  | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura INOX | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

Formularul 7

Compartimentul: CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 1. Gu-1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 39,5000 |
| 2 |  | CC02A4 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 5,6000 |
| 3 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,8000 |
| 4 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 10,0000 |
| 5 |  | RpCB03A |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/25 |  |  | m3 |  | 0,6000 |
| 6 |  | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 1,2000 |
|  |  |  |  | 2. Gu-2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 1,1000 |
| 8 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 11,5000 |
| 9 |  | CC02A4 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 3,0000 |
| 10 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,2400 |
| 11 |  | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 6,0000 |
| 12 |  | RpCB03A |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/25 |  |  | m3 |  | 0,3000 |
|  |  |  |  | 3. Gu-3 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 80x6mm) |  |  | kg |  | 23,6000 |
| 14 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 0,9000 |
| 15 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  |  |  |  | 4. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsA02F |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,3100 |
| 17 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,8400 |
| 18 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,5000 |
| 19 |  | CC02A4 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 68,3000 |
| 20 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (M200) |  |  | m3 |  | 3,0000 |
| 21 |  | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Umpluturi) |  |  | m3 |  | 2,4500 |
| 22 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0245 |
|  |  |  |  | 5. Scara Sc-2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsA02F |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 1,3000 |
| 24 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,6000 |
| 25 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,4600 |
| 26 |  | CC02A4 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 55,4000 |
| 27 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (M200) |  |  | m3 |  | 1,5000 |
| 28 |  | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Umpluturi) |  |  | m3 |  | 2,3200 |
| 29 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0232 |

Formularul nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-2

Compartiment: CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |
|  |  | Manopera |  |  |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,6070 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,8230 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,6933 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,4440 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 9,3620 |
| 6. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2360 |
| 7. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,4840 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,8974 |
| 9. | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 8,1225 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,0690 |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4490 |
|  |  | Materiale |  |  |
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,3540 |
| 2. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 2,0700 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,6560 |
| 4. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6255 |
| 5. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 3,1059 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,3799 |
| 7. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6827 |
| 8. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0039 |
| 9. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0339 |
| 10. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0070 |
| 11. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0012 |
| 12. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,6060 |
| 13. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,7164 |
| 14. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,4400 |
| 15. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,1610 |
| 16. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 6,9000 |
| 17. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 1 246,9275 |
| 18. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 277,6725 |
| 19. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 4,6817 |
| 20. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2300 |
| 21. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 53,1975 |
| 22. | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 134,2845 |
| 23. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,2360 |
| 24. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,6000 |
| 25. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 23,6000 |
| 26. | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 2,4000 |
| 27. | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,3232 |
| 28. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,7378 |
| 29. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1180 |
| 30. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,2120 |
| 31. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,2120 |
| 32. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0202 |
| 33. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1212 |
| 34. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1888 |
| 35. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8405 |
| 36. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1440 |
|  |  | Utilaje de construcții |  |  |
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,6048 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3024 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,9110 |
| 4. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,6880 |
| 5. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0810 |
| 6. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,7000 |
| 7. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,2565 |
| 8. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,2925 |
| 9. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,5400 |
| 10. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4956 |
| 11. | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,2249 |
| 12. | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,1720 |
| 13. | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,1058 |
| 14. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1350 |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,2058 |

Formularul nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Gu-1 |  |  |
| 1 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | CC02A4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/25 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Gu-2 |  |  |
| 7 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | CC02A4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/25 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Gu-3 |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 80x6mm) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 4. Scara Sc-1 |  |  |
| 16 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | CC02A4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (M200) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Umpluturi) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 5. Scara Sc-2 |  |  |
| 23 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | CC02A4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0150 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (M200) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Umpluturi) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

Formularul nr.7

DEVIZ  LOCAL № 2-1-5

Compartimentul: INCALZIRE VENTILARE SI CONDITIONARE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilarea |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de evacuare a aerului 200x200 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 1,0000 |  |
| 2 | CL20A | Grile de evacuare a aerului 800x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 1,0000 |  |
| 3 | CL20A | Grile de evacuare a aerului 1200x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 2,0000 |  |
| 4 | CL20A | Grile dreptunghiulara 400x400 cu reglare manuala | buc | 2,0000 |  |
| 5 | CL20A | Grile dreptunghiulara 500x400 cu reglare manuala | buc | 1,0000 |  |
| 6 | CL20A | Grile dreptunghiulara 600x400 cu reglare manuala | buc | 1,0000 |  |
| 7 | CL20A | Difuzor circular refulare Dm. 160mm cu reglare | buc | 1,0000 |  |
| 8 | CL20A | Difuzor circular refulare Dm. 200mm cu reglare | buc | 1,0000 |  |
| 9 | CL20A | Difuzor circular aspiratie Dm.160mm cu reglare | buc | 2,0000 |  |
| 10 | CL20A | Difuzor circular aspiratie Dm.200mm cu reglare | buc | 1,0000 |  |
| 11 | CE24I | Umbrela de ventilatie pentru exterior( P125 - 1buc.), (400x400-2 buc.) Montarea | buc | 3,0000 |  |
| 12 |  | Umbrela de ventilatie pentru exterior P125 |  | 1,0000 |  |
| 13 |  | Umbrela de ventilatie pentru exterior 400x400 |  | 2,0000 |  |
| 14 | VB16C | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Grila dreptunghiulara 800x500 exterioara) | buc | 1,0000 |  |
| 15 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude. Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.125mm - 9m.l | m2 | 3,6000 |  |
| 16 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude. Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.160mm - 9m.l | m2 | 4,5300 |  |
| 17 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude. Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.200mm - 9m.l | m2 | 5,7000 |  |
| 18 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-80, sectiunea 200x200mm L-5m. | m2 | 4,0000 |  |
| 19 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-80, sectiunea 250x250mm L-1m. | m2 | 1,0000 |  |
| 20 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude. Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 (Dm.315mm - 1m.l) | m2 | 0,9900 |  |
| 21 | VA17A | Piesa speciala (reductie, cot,filetare), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 | 4,0000 |  |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 300x300mm, L-5m.l.) | m2 | 6,0000 |  |
| 23 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 350x350mm, L-2m.l.) | m2 | 2,8000 |  |
| 24 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 400x300mm, L-2m.l.) | m2 | 2,8000 |  |
| 25 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 400x400mm, L-42m.l.) | m2 | 67,2000 |  |
| 26 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 500x400mm, L-1m.l.) | m2 | 1,8000 |  |
| 27 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 600x400mm, L-1m.l.) | m2 | 2,0000 |  |
| 28 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 800x300mm, L-1m.l.) | m2 | 2,2000 |  |
| 29 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 900x400mm, L-9m.l.) | m2 | 23,4000 |  |
| 30 | VA11D | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm,(Racorduri S=0,7 mm GOST 14918-80, Reductie, Cot, Filetare) | m2 | 21,0000 |  |
| 31 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Canale de aer din tabla zincata S=0,9 mm GOST 14918-80, sectiunea 1200x300mm, L-1m.l.) | m2 | 3,0000 |  |
| 32 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Racorduri S=0,9 mm GOST 14918-80, Reductie, Cot, Filetare) | m2 | 85,0000 |  |
| 33 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izolatie pentru canale de aer din vata minerala b=43kg/m2 S=50mm | m2 | 45,0000 |  |
| 34 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izolatie pentru canale de aer din vata minerala b=43kg/m2 S=100mm | m2 | 50,0000 |  |
| 35 | IzJ01A | Aplicabil, Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat (ATENTIE Manopera, de exclus resursul folie de alumin) | m2 | 88,0000 |  |
| 36 | Pret de piata | Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat | м2 | 88,0000 |  |
| 37 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea( Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 09,52 s=13mm ACE-13x010) | m | 27,0000 |  |
| 38 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 022,2 s=25mm, ACE-25xO22, ARMAFLEX sau analogic) | m | 26,0000 |  |
|  |  | 1.2. Incalzirea |  |  |  |
| 39 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie pentru teava polipropilena 020x2.8 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m | 69,0000 |  |
| 40 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Izolatie pentru teava polipropilena 025x3.5 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x028, ARMAFLEX sau analogic) | m | 60,0000 |  |
| 41 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal ( Izolatie pentru teava polipropilena 032x4.4 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x035, ARMAFLEX sau analogic) | m | 49,0000 |  |
| 42 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (P/tru teava din metal) | m | 205,0000 |  |
| 43 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Cilindru din vata minerala S=30mm pentru dm.22x3, L=3m.l | m2 | 0,2000 |  |
| 44 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Cilindru din vata minerala S=30mm pentru dm.48x3, L=202m.l | m2 | 30,4400 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilarea |  |  |  |
| 45 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare (Unitate de trtare aer cu recuperator L=2200/2300m3/h, P=300Pa, Ne=2.8kW, ~3,380V,50Hz) | buc | 1,0000 |  |
| 46 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare (Unitate de trtare aer cu recuperator L=2500/2400m3/h, P=600Pa, Ne=2.8kW, -3,380 V,50Hz, VERSO-RA-22, KOMFOVENTsau analogic) | buc | 1,0000 |  |
| 47 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator centrifugal L=100m3/h, P=200Pa, Ne=0.1kW, -1,230V,50Hz) | buc | 1,0000 |  |
| 48 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA1, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic) | buc | 1,0000 |  |
| 49 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA2, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic) | buc | 1,0000 |  |
| 50 | F B01 A | (AHU Kit pentru unitate de trtare aer RA2, AHUKZ-02D, KOMFOVENT) | buc | 1,0000 |  |
| 51 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 8 x 1... 12 x 1 mm (Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 , dm.9,52mm) | m | 27,0000 |  |
| 52 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 20 x 1... 32 x 2 mm (Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 dm.22,2mm) | m | 26,0000 |  |
| 53 | VB24A | Difuzor de plafon cu dimensiunile 305x305mm-1buc.,457x457mm-1buc., 610x610mm-2buc., complet cu cutii de distributie si filtru hepa H14 (Manopera) | buc | 4,0000 |  |
| 54 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de aer antiretur dm.125mm) | buc | 1,0000 |  |
| 55 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm.125mm) | buc | 3,0000 |  |
| 56 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm.160mm) | buc | 1,0000 |  |
| 57 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm. 200mm) | buc | 3,0000 |  |
| 58 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm. 315mm) | buc | 2,0000 |  |
| 59 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Regulator de debit manual 400x300) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2. Incalzirea |  |  |  |
| 60 | IA37B | Set pompa pentru recuperator RA1 G=619dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |  |
| 61 | IA37B | Set pompa pentru recuperator RA2 G=622dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |  |
| 62 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=500mm, 30 HYGIENE-050050, KORADO sau analogic) | buc | 3,0000 |  |
| 63 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=800mm, 30 HYGIENE-050080, KORADO sau analogic) | buc | 5,0000 |  |
| 64 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic) | buc | 2,0000 |  |
| 65 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur | buc | 10,0000 |  |
| 66 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur | buc | 10,0000 |  |
| 67 | ID03A | Robinet de presiune diferentiala cu setare fixa de 10kPa DN20,ASV-P DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 2,0000 |  |
| 68 | ID04A | Robinet de inchidere DN20, ASV-M DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 2,0000 |  |
| 69 | ID04A | Robinet cu bila DN15, X1666 DN15, DANFOSS sau analogic | buc | 8,0000 |  |
| 70 | ID04A | Robinet cu bila DN20, X1666 DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 2,0000 |  |
| 71 | ID04A | Robinet cu bila DN25, X1666 DN25, DANFOSS sau analogic | buc | 4,0000 |  |
| 72 | ID04B | Robinet cu bila DN40, X1666 DN40, DANFOSS sau analogic | buc | 8,0000 |  |
| 73 | ID06A | Supapa aerisire automata DN15, Fix mafie 548 DN15, DANFOSS sau analogic | buc | 10,0000 |  |
| 74 | ID04A | Filtru cu rezervor de sedimentare DN20, Y222 DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 2,0000 |  |
| 75 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic | m | 69,0000 |  |
| 76 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 60,0000 |  |
| 77 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 49,0000 |  |
| 78 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura Teava din otel apa-gaz GOST 3262-75*, dm.22x3 | m | 3,0000 |  |
| 79 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura Teava din otel apa-gaz GOST 3262-75*, dm.48x3 | m | 202,0000 |  |
|  |  | 3. Valoarea Utilajului |  |  |  |
|  |  | 3.1. Valoarea utilajului Ventilarea |  |  |  |
| 80 | Pret de piata | Unitate de trtare aer cu recuperator L=2200/2300m3/h, P=300Pa, Ne=2.8kW, ~3,380V,50Hz (VERSO-RA-22) KOMFOVENT sau analogic |  | 1,0000 |  |
| 81 | Pret de piata | Unitate de trtare aer cu recuperator L=2500/2400m3/h, P=600Pa, Ne=2.8kW, -3,380 V,50Hz, VERSO-RA-22, KOMFOVENTsau analogic |  | 1,0000 |  |
| 82 | Pret de piata | Ventilator centrifugal L=100m3/h, P=200Pa, Ne=0.1kW, -1,230V,50Hz, RS-125, KOMFOVENTsau analogic |  | 1,0000 |  |
| 83 | Pret de piata | Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA1, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |  |
| 84 | Pret de piata | Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA2, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |  |
| 85 | Pret de piata | AHU Kit pentru unitate de trtare aer RA2, AHUKZ-02D, KOMFOVENTsau analogic | buc | 1,0000 |  |
| 86 | Pret de piata | Difuzor de plafon 305x305 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-305x305x78 | buc | 1,0000 |  |
| 87 | Pret de piata | Difuzor de plafon 457x457 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-457x457x78 | buc | 1,0000 |  |
| 88 | Pret de piata | Difuzor de plafon 610x610 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-610x610x78 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 3.2. Valoarea utilajului Incalzirea |  |  |  |
| 89 | Pret de piata | Set pompa pentru recuperator RA1 G=619dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |  |
| 90 | Pret de piata | Set pompa pentru recuperator RA2 G=622dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |  |
| 91 | Pret de piata | Antigel format dintr-o solutie pe baza de propilenglicol si apa 40% la temperaturi de -28 °C, Propilenglicol, PROFARM | 100 L | 3,0000 |  |

Formularul nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-5

Compartimentul: INCALZIRE VENTILARE SI CONDITIONARE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-5: |  |  |
|  |  | Manopera |  |  |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,1100 |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 72,7534 |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 182,1100 |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 151,7900 |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 046,1778 |
| 6. | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 83,1000 |
| 7. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,9000 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6600 |
|  |  | Materiale |  |  |
| 1. | 111100010005350 | Izolatie tub de aer foliat cu b=50 mm | m2 | 97,8500 |
| 2. | 1111326500031 | Cilindru din vata minerala S=30mm pentru dm.22x3 | m2 | 31,5592 |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0100 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |
| 5. | 1458223 | Umbrela de ventilatie pentru exterior P125 | buc | 1,0000 |
| 6. | 1458265 | Umbrela de ventilatie pentru exterior 400x400 | buc | 2,0000 |
| 7. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 10,2860 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,3500 |
| 9. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,9200 |
| 10. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 16,1208 |
| 11. | 2233697446 | Unitate de trtare aer cu recuperator L=2500/2400m3/h, P=600Pa, Ne=2.8kW, -3,380 V,50Hz, VERSO-RA-22, KOMFOVENTsau analogic | buc | 1,0000 |
| 12. | 224568893 | AHU Kit pentru unitate de trtare aer RA2, AHUKZ-02D, KOMFOVENTsau analogic | buc | 1,0000 |
| 13. | 22587446 | Unitate de trtare aer cu recuperator L=2200/2300m3/h, P=300Pa, Ne=2.8kW, ~3,380V,50Hz (VERSO-RA-22) KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
| 14. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 2,0500 |
| 15. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,3955 |
| 16. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2010 |
| 17. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 22,3926 |
| 18. | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 6,8400 |
| 19. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 2,0323 |
| 20. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 44,8479 |
| 21. | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 6,1500 |
| 22. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,2000 |
| 23. | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 3,0750 |
| 24. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,8760 |
| 25. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 7,5033 |
| 26. | 2430226101260 | Grund minium | kg | 3,0750 |
| 27. | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 0,7800 |
| 28. | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,0760 |
| 29. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0900 |
| 30. | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm | kg | 0,4300 |
| 31. | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,0000 |
| 32. | 2521216701050 | Teava din otel apa-gaz GOST 3262-75*, dm.22x3 | m | 3,0450 |
| 33. | 2521216701051 | Teava din otel apa-gaz GOST 3262-75*, dm.48x3 | m | 205,0300 |
| 34. | 2521216710054 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 | m | 71,0700 |
| 35. | 2521216710066 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 50,4700 |
| 36. | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 61,8000 |
| 37. | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 13,5259 |
| 38. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,0000 |
| 39. | 26261473700091 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.125mm - 9m.l | m2 | 3,6360 |
| 40. | 26261473700092 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.160mm - 9m.l | m2 | 4,5753 |
| 41. | 26261473700093 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.200mm - 9m.l | m2 | 5,7570 |
| 42. | 26261473700094 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-80, sectiunea 200x200mm L-5m. | m2 | 4,0400 |
| 43. | 26261473700095 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-80, sectiunea 250x250mm L-1m. | m2 | 1,0100 |
| 44. | 26261473700099 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 (Dm.315mm - 1m.l) | m2 | 0,9999 |
| 45. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,0400 |
| 46. | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 49,9000 |
| 47. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,5000 |
| 48. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 30,0000 |
| 49. | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 768,3500 |
| 50. | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 24,6100 |
| 51. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,1742 |
| 52. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 803,9068 |
| 53. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 1,5076 |
| 54. | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,4020 |
| 55. | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,3900 |
| 56. | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 23,9500 |
| 57. | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,4100 |
| 58. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 107,4438 |
| 59. | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 68,0010 |
| 60. | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm | kg | 7,9395 |
| 61. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 18,0000 |
| 62. | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 5,3000 |
| 63. | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 15,9000 |
| 64. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,6150 |
| 65. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 5,6538 |
| 66. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 3,4490 |
| 67. | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 1,3000 |
| 68. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 64,5025 |
| 69. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0600 |
| 70. | 2746162334851 | Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 , 09,52 | m | 27,2700 |
| 71. | 2746163339961 | Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 dm.22,2mm | m | 26,2600 |
| 72. | 281123630621 | Grile de evacuare a aerului 200x200 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 1,0000 |
| 73. | 2811236306212 | Grile de evacuare a aerului 800x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 1,0000 |
| 74. | 2811236306213 | Grile de evacuare a aerului 1200x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 2,0000 |
| 75. | 2811236306214 | Grile dreptunghiulara 400x400 cu reglare manuala | buc | 2,0000 |
| 76. | 2811236306215 | Grile dreptunghiulara 500x400 cu reglare manuala | buc | 1,0000 |
| 77. | 2811236306216 | Grile dreptunghiulara 600x400 cu reglare manuala | buc | 1,0000 |
| 78. | 281123630626 | Difuzor circular refulare Dm. 160mm cu reglare | buc | 1,0000 |
| 79. | 281123630627 | Difuzor circular aspiratie Dm. 160mm cu reglare | buc | 2,0000 |
| 80. | 281123630628 | Difuzor circular aspiratie Dm. 200mm cu reglare | buc | 1,0000 |
| 81. | 281123650627 | Difuzor circular refulare Dm. 200mm cu reglare | buc | 1,0000 |
| 82. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,5000 |
| 83. | 2822115220000 | Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=500mm, 30 HYGIENE-050050, KORADO sau analogic | buc | 3,0000 |
| 84. | 2822115223000 | Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=800mm, 30 HYGIENE-050080, KORADO sau analogic | buc | 5,0000 |
| 85. | 2822115223100 | Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic | buc | 2,0000 |
| 86. | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 2,3416 |
| 87. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 11,0000 |
| 88. | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 24,0000 |
| 89. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8 481,2362 |
| 90. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 48,2400 |
| 91. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 12,0600 |
| 92. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 22,1100 |
| 93. | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,1300 |
| 94. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 241,2000 |
| 95. | 2874115821984 | Suruburi pentru fundatie grosolan 20 x 320 mm | kg | 4,4000 |
| 96. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 36,1800 |
| 97. | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 53,0000 |
| 98. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |
| 99. | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 27,0000 |
| 100. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,2400 |
| 101. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 241,2000 |
| 102. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 60,1800 |
| 103. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 48,2400 |
| 104. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8 635,2362 |
| 105. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 24,0000 |
| 106. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,6946 |
| 107. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 2,3064 |
| 108. | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,0170 |
| 109. | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,1530 |
| 110. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8 697,5362 |
| 111. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 1,9500 |
| 112. | 28752514202700 | Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic | buc | 10,0000 |
| 113. | 28752533602700 | Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic | buc | 10,0000 |
| 114. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |
| 115. | 287527420161 | Robinet de presiune diferentiala cu setare fixa de 10kPa DN20,ASV-P DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 2,0000 |
| 116. | 2875274205104 | Robinet cu bila DN15, X1666 DN15, DANFOSS sau analogic | buc | 8,0000 |
| 117. | 2875274205105 | Robinet cu bila DN20, X1666 DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 2,0000 |
| 118. | 2875274205106 | Robinet cu bila DN25, X1666 DN25, DANFOSS sau analogic | buc | 4,0000 |
| 119. | 2875274205108 | Filtru cu rezervor de sedimentare DN20, Y222 DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 2,0000 |
| 120. | 287527420511 | Robinet cu bila DN40, X1666 DN40, DANFOSS sau analogic | buc | 8,0000 |
| 121. | 28752743325100 | Robinet de inchidere DN20, ASV-M DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 2,0000 |
| 122. | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 6,0000 |
| 123. | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 55,6500 |
| 124. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30,0000 |
| 125. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 33,3710 |
| 126. | 2912435775600 | Ventilator centrifugal sau axial | buc | 1,0050 |
| 127. | 291313450540 | Supapa aerisire automata DN15, Fix mafie 548 DN15, DANFOSS sau analogic | buc | 10,0000 |
| 128. | 2952270003131 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA | buc | 2,0100 |
| 129. | 2952270003141 | Agregat de climatizare AMC 1-6 | buc | 2,0100 |
| 130. | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0050 |
| 131. | 3320517325223 | Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 09,52 s=13mm ACE-13x010 | m | 29,2005 |
| 132. | 33205173448 | Izolatie pentru teava polipropilena 025x3.5 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x028, ARMAFLEX sau analogic | m | 64,8900 |
| 133. | 332051735277 | zolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 022,2 s=25mm, ACE-25xO22, ARMAFLEX | m | 28,1190 |
| 134. | 332118735223 | Izolatie pentru teava polipropilena 020x2.8 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m | 74,6235 |
| 135. | 3325961735223 | Izolatie pentru teava polipropilena 032x4.4 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x035, ARMAFLEX sau analogic | m | 52,9935 |
| 136. | 408887303354 | Set pompa pentru recuperator RA2 G=622dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
| 137. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0190 |
| 138. | 546982231 | Antigel format dintr-o solutie pe baza de propilenglicol si apa 40% la temperaturi de -28 °C Propilenglicol, PROFARM | 100 L | 3,0000 |
| 139. | 556874332 | Ventilator centrifugal L=100m3/h, P=200Pa, Ne=0.1kW, -1,230V,50Hz | buc | 1,0000 |
| 140. | 65983324 | Difuzor de plafon 305x305 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-305x305x78 | buc | 1,0000 |
| 141. | 659833241 | Difuzor de plafon 457x457 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-457x457x78 | buc | 1,0000 |
| 142. | 659833242 | Difuzor de plafon 610x610 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-610x610x78 | buc | 2,0000 |
| 143. | 777896315 | Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat | м2 | 88,0000 |
| 144. | 778887303354 | Set pompa pentru recuperator RA1 G=619dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
| 145. | 778963354 | Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA1, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
| 146. | 77897763354 | Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA2, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Utilaje de construcții |  |  |
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,2700 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 16,0010 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4100 |
| 4. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,1203 |
| 5. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,6000 |
| 6. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,0000 |
| 7. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 22,6800 |
| 8. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

Formularul nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilarea |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de evacuare a aerului 200x200 din aluminiu cu filtru G4 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123630621 | Grile de evacuare a aerului 200x200 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | CL20A | Grile de evacuare a aerului 800x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306212 | Grile de evacuare a aerului 800x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | CL20A | Grile de evacuare a aerului 1200x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306213 | Grile de evacuare a aerului 1200x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | CL20A | Grile dreptunghiulara 400x400 cu reglare manuala | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306214 | Grile dreptunghiulara 400x400 cu reglare manuala | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | CL20A | Grile dreptunghiulara 500x400 cu reglare manuala | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306215 | Grile dreptunghiulara 500x400 cu reglare manuala | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | CL20A | Grile dreptunghiulara 600x400 cu reglare manuala | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306216 | Grile dreptunghiulara 600x400 cu reglare manuala | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | CL20A | Difuzor circular refulare Dm. 160mm cu reglare | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123630626 | Difuzor circular refulare Dm. 160mm cu reglare | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | CL20A | Difuzor circular refulare Dm. 200mm cu reglare | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123650627 | Difuzor circular refulare Dm. 200mm cu reglare | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | CL20A | Difuzor circular aspiratie Dm.160mm cu reglare | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123630627 | Difuzor circular aspiratie Dm. 160mm cu reglare | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | CL20A | Difuzor circular aspiratie Dm.200mm cu reglare | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123630628 | Difuzor circular aspiratie Dm. 200mm cu reglare | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | CE24I | Umbrela de ventilatie pentru exterior( P125 - 1buc.), (400x400-2 buc.) Montarea | buc |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 |  | Umbrela de ventilatie pentru exterior P125 |  |  |
|  | 1458223 | Umbrela de ventilatie pentru exterior P125 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 |  | Umbrela de ventilatie pentru exterior 400x400 |  |  |
|  | 1458265 | Umbrela de ventilatie pentru exterior 400x400 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | VB16C | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Grila dreptunghiulara 800x500 exterioara) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8100 |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,4000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,0000 |
|  | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm | kg | 7,9000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0520 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 48,0000 |
|  | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 2,3300 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 0,7750 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 48,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 48,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude. Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.125mm - 9m.l | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700091 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.125mm - 9m.l | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude. Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.160mm - 9m.l | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700092 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.160mm - 9m.l | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude. Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.200mm - 9m.l | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700093 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 Dm.200mm - 9m.l | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-80, sectiunea 200x200mm L-5m. | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5370 |
|  | 26261473700094 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-80, sectiunea 200x200mm L-5m. | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,9000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-80, sectiunea 250x250mm L-1m. | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5370 |
|  | 26261473700095 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-80, sectiunea 250x250mm L-1m. | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,9000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se vor exclude. Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 (Dm.315mm - 1m.l) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700099 | Canale de aer din tabla zincata S=0,5 mm GOST 14918-8 (Dm.315mm - 1m.l) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | VA17A | Piesa speciala (reductie, cot,filetare), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 7,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 300x300mm, L-5m.l.) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 350x350mm, L-2m.l.) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 400x300mm, L-2m.l.) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 400x400mm, L-42m.l.) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 500x400mm, L-1m.l.) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 600x400mm, L-1m.l.) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 800x300mm, L-1m.l.) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 900x400mm, L-9m.l.) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0160 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | VA11D | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm,(Racorduri S=0,7 mm GOST 14918-80, Reductie, Cot, Filetare) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 2,7500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0087 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2600 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 7,8500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Canale de aer din tabla zincata S=0,9 mm GOST 14918-80, sectiunea 1200x300mm, L-1m.l.) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0160 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Racorduri S=0,9 mm GOST 14918-80, Reductie, Cot, Filetare) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,8300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0184 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 7,1000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izolatie pentru canale de aer din vata minerala b=43kg/m2 S=50mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 111100010005350 | Izolatie tub de aer foliat cu b=50 mm | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izolatie pentru canale de aer din vata minerala b=43kg/m2 S=100mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 111100010005350 | Izolatie tub de aer foliat cu b=50 mm | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | IzJ01A | Aplicabil, Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat (ATENTIE Manopera, de exclus resursul folie de alumin) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | Pret de piata | Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat | м2 |  |
|  | 777896315 | Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat | м2 | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea( Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 09,52 s=13mm ACE-13x010) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5800 |
|  | 3320517325223 | Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 09,52 s=13mm ACE-13x010 | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 022,2 s=25mm, ACE-25xO22, ARMAFLEX sau analogic) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |
|  | 332051735277 | zolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 022,2 s=25mm, ACE-25xO22, ARMAFLEX | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Incalzirea |  |  |
| 39 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie pentru teava polipropilena 020x2.8 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |
|  | 332118735223 | Izolatie pentru teava polipropilena 020x2.8 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x022, ARMAFLEX sau analogic | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Izolatie pentru teava polipropilena 025x3.5 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x028, ARMAFLEX sau analogic) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |
|  | 33205173448 | Izolatie pentru teava polipropilena 025x3.5 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x028, ARMAFLEX sau analogic | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal ( Izolatie pentru teava polipropilena 032x4.4 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x035, ARMAFLEX sau analogic) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |
|  | 3325961735223 | Izolatie pentru teava polipropilena 032x4.4 din cauciuc expandat s=6mm, ACE-06x035, ARMAFLEX sau analogic | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (P/tru teava din metal) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0100 |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Cilindru din vata minerala S=30mm pentru dm.22x3, L=3m.l | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 1111326500031 | Cilindru din vata minerala S=30mm pentru dm.22x3 | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Cilindru din vata minerala S=30mm pentru dm.48x3, L=202m.l | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 1111326500031 | Cilindru din vata minerala S=30mm pentru dm.22x3 | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilarea |  |  |
| 45 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare (Unitate de trtare aer cu recuperator L=2200/2300m3/h, P=300Pa, Ne=2.8kW, ~3,380V,50Hz) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
|  | 2952270003131 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA | buc | 1,0000 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 46 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare (Unitate de trtare aer cu recuperator L=2500/2400m3/h, P=600Pa, Ne=2.8kW, -3,380 V,50Hz, VERSO-RA-22, KOMFOVENTsau analogic) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
|  | 2952270003131 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA | buc | 1,0000 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator centrifugal L=100m3/h, P=200Pa, Ne=0.1kW, -1,230V,50Hz) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,7500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2912435775600 | Ventilator centrifugal sau axial | buc | 1,0000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 22,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA1, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 |
|  | 2952270003141 | Agregat de climatizare AMC 1-6 | buc | 1,0000 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA2, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 |
|  | 2952270003141 | Agregat de climatizare AMC 1-6 | buc | 1,0000 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 | F B01 A | (AHU Kit pentru unitate de trtare aer RA2, AHUKZ-02D, KOMFOVENT) | buc |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 10,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0190 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 34,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |
|  | 2874115821984 | Suruburi pentru fundatie grosolan 20 x 320 mm | kg | 4,4000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,8300 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4600 |
|  | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm | kg | 0,4300 |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,0760 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,2700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 8 x 1... 12 x 1 mm (Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 , dm.9,52mm) | m |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2746162334851 | Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 , 09,52 | m | 1,0100 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 0,3000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 0,1000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 1,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 0,3000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 20 x 1... 32 x 2 mm (Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 dm.22,2mm) | m |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,4100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2746163339961 | Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 dm.22,2mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 0,3000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 0,1000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5500 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 0,3000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,0500 |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 53 | VB24A | Difuzor de plafon cu dimensiunile 305x305mm-1buc.,457x457mm-1buc., 610x610mm-2buc., complet cu cutii de distributie si filtru hepa H14 (Manopera) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de aer antiretur dm.125mm) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1800 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,4100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0240 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm.125mm) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm.160mm) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm. 200mm) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm. 315mm) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 59 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Regulator de debit manual 400x300) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4600 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,2100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0670 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0250 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4000 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 5,2600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.2. Incalzirea |  |  |
| 60 | IA37B | Set pompa pentru recuperator RA1 G=619dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0700 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 61 | IA37B | Set pompa pentru recuperator RA2 G=622dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0700 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 62 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=500mm, 30 HYGIENE-050050, KORADO sau analogic) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2822115220000 | Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=500mm, 30 HYGIENE-050050, KORADO sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 63 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=800mm, 30 HYGIENE-050080, KORADO sau analogic) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2822115223000 | Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=800mm, 30 HYGIENE-050080, KORADO sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 64 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2822115223100 | Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 65 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752514202700 | Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 66 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752533602700 | Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 67 | ID03A | Robinet de presiune diferentiala cu setare fixa de 10kPa DN20,ASV-P DN20, DANFOSS sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 287527420161 | Robinet de presiune diferentiala cu setare fixa de 10kPa DN20,ASV-P DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 68 | ID04A | Robinet de inchidere DN20, ASV-M DN20, DANFOSS sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752743325100 | Robinet de inchidere DN20, ASV-M DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 69 | ID04A | Robinet cu bila DN15, X1666 DN15, DANFOSS sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205104 | Robinet cu bila DN15, X1666 DN15, DANFOSS sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 70 | ID04A | Robinet cu bila DN20, X1666 DN20, DANFOSS sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205105 | Robinet cu bila DN20, X1666 DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 71 | ID04A | Robinet cu bila DN25, X1666 DN25, DANFOSS sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205106 | Robinet cu bila DN25, X1666 DN25, DANFOSS sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 72 | ID04B | Robinet cu bila DN40, X1666 DN40, DANFOSS sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 287527420511 | Robinet cu bila DN40, X1666 DN40, DANFOSS sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 73 | ID06A | Supapa aerisire automata DN15, Fix mafie 548 DN15, DANFOSS sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450540 | Supapa aerisire automata DN15, Fix mafie 548 DN15, DANFOSS sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 74 | ID04A | Filtru cu rezervor de sedimentare DN20, Y222 DN20, DANFOSS sau analogic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205108 | Filtru cu rezervor de sedimentare DN20, Y222 DN20, DANFOSS sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 75 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710054 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 76 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 77 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2521216710066 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 78 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura Teava din otel apa-gaz GOST 3262-75*, dm.22x3 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2521216701050 | Teava din otel apa-gaz GOST 3262-75*, dm.22x3 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0350 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 79 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura Teava din otel apa-gaz GOST 3262-75*, dm.48x3 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
|  | 2521216701051 | Teava din otel apa-gaz GOST 3262-75*, dm.48x3 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Valoarea Utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Valoarea utilajului Ventilarea |  |  |
| 80 | Pret de piata | Unitate de trtare aer cu recuperator L=2200/2300m3/h, P=300Pa, Ne=2.8kW, ~3,380V,50Hz (VERSO-RA-22) KOMFOVENT sau analogic |  |  |
|  | 22587446 | Unitate de trtare aer cu recuperator L=2200/2300m3/h, P=300Pa, Ne=2.8kW, ~3,380V,50Hz (VERSO-RA-22) KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 81 | Pret de piata | Unitate de trtare aer cu recuperator L=2500/2400m3/h, P=600Pa, Ne=2.8kW, -3,380 V,50Hz, VERSO-RA-22, KOMFOVENTsau analogic |  |  |
|  | 2233697446 | Unitate de trtare aer cu recuperator L=2500/2400m3/h, P=600Pa, Ne=2.8kW, -3,380 V,50Hz, VERSO-RA-22, KOMFOVENTsau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 82 | Pret de piata | Ventilator centrifugal L=100m3/h, P=200Pa, Ne=0.1kW, -1,230V,50Hz, RS-125, KOMFOVENTsau analogic |  |  |
|  | 556874332 | Ventilator centrifugal L=100m3/h, P=200Pa, Ne=0.1kW, -1,230V,50Hz | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 83 | Pret de piata | Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA1, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic | buc |  |
|  | 778963354 | Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA1, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 84 | Pret de piata | Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA2, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic | buc |  |
|  | 77897763354 | Pompa de caldura pentru unitate de trtare aer RA2, MOU-280-HFN6, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 85 | Pret de piata | AHU Kit pentru unitate de trtare aer RA2, AHUKZ-02D, KOMFOVENTsau analogic | buc |  |
|  | 224568893 | AHU Kit pentru unitate de trtare aer RA2, AHUKZ-02D, KOMFOVENTsau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 86 | Pret de piata | Difuzor de plafon 305x305 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-305x305x78 | buc |  |
|  | 65983324 | Difuzor de plafon 305x305 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-305x305x78 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 87 | Pret de piata | Difuzor de plafon 457x457 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-457x457x78 | buc |  |
|  | 659833241 | Difuzor de plafon 457x457 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-457x457x78 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 88 | Pret de piata | Difuzor de plafon 610x610 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-610x610x78 | buc |  |
|  | 659833242 | Difuzor de plafon 610x610 complet cu cutie de distributie si filtru hepa H14-610x610x78 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.2. Valoarea utilajului Incalzirea |  |  |
| 89 | Pret de piata | Set pompa pentru recuperator RA1 G=619dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc |  |
|  | 778887303354 | Set pompa pentru recuperator RA1 G=619dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 90 | Pret de piata | Set pompa pentru recuperator RA2 G=622dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc |  |
|  | 408887303354 | Set pompa pentru recuperator RA2 G=622dm3/h, P=310kPa, Ne=1.1kW, ~3,400V,50Hz PPU-LCHX-FQ -L/R-40-WG3, KOMFOVENT sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 91 | Pret de piata | Antigel format dintr-o solutie pe baza de propilenglicol si apa 40% la temperaturi de -28 °C, Propilenglicol, PROFARM | 100 L |  |
|  | 546982231 | Antigel format dintr-o solutie pe baza de propilenglicol si apa 40% la temperaturi de -28 °C Propilenglicol, PROFARM | 100 L | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

Formularul nr.7

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3

Compartimentul:  IEI/EEF

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 18,0000 |  |
| 2 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 15,0000 |  |
| 3 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 42,0000 |  |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 42,0000 |  |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 33,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Tablouri de distributie |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module, | buc | 1,0000 |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc | 1,0000 |  |
| 8 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module | buc | 1,0000 |  |
| 9 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc | 1,0000 |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, 500(L)x650(l)x250(g) | buc | 1,0000 |  |
| 11 | 08-01-121-10 | Sursa neitreruptibila de curent Pnom = 0,7 kW, Uint = 220/380V, fint = 45-65 Hz tensiune la iesire Uies = 220/380 V, fies = 50 Hz IP=20, autonomie de functionare de la 15 min. pina la o ora | buc | 1,0000 |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 37,0000 |  |
| 13 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A | buc | 9,0000 |  |
| 14 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 3,0000 |  |
|  |  | 2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |
| 15 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior | 100 buc | 0,4300 |  |
| 16 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3400Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc | 19,0000 |  |
| 17 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 4,0000 |  |
| 18 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc | 2,0000 |  |
| 19 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02 cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 6,0000 |  |
| 20 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 2,0000 |  |
| 21 | Pret de piata | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. | buc | 6,0000 |  |
| 22 | Pret de piata | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Nu intrati!'', de tip permanent, IP22, MARS 2223-4 LED cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m | 7,6000 |  |
| 24 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2 |  | 250,0000 |  |
| 25 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 4x1,5 mm2 |  | 110,0000 |  |
| 26 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 1x4 mm2 |  | 150,0000 |  |
| 27 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 1x6 mm2 |  | 250,0000 |  |
| 28 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m | 6,3500 |  |
| 29 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 |  | 330,0000 |  |
| 30 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 5x2,5 mm2 |  | 220,0000 |  |
| 31 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 |  | 85,0000 |  |
| 32 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m | 1,2000 |  |
| 33 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 5x4 mm2 |  | 15,0000 |  |
| 34 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 5x6 mm2 |  | 105,0000 |  |
| 35 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m | 1,1000 |  |
| 36 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 5x16 mm2 |  | 110,0000 |  |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-FRLS | 100 m | 2,9000 |  |
| 38 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-FRLS 3x1,5 mm2 |  | 240,0000 |  |
| 39 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-FRLS 4x1,5 mm2 |  | 50,0000 |  |
| 40 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2, BBГнг(A)-FRLS | 100 m | 0,1500 |  |
| 41 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-FRLS 5x4 mm2 |  | 15,0000 |  |
| 42 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, KBBГнг(A)-LS | 100 m | 0,1000 |  |
| 43 | Pret de piata | Cablu KBBГнг(A)-LS 4x1 mm2 |  | 10,0000 |  |
| 44 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, KBBГнг(A)-FRLS | 100 m | 0,5500 |  |
| 45 | Pret de piata | Cablu KBBГнг(A)-FRLS 4x1 mm2 |  | 55,0000 |  |
|  |  | 2.4. Accesorii electrice |  |  |  |
| 46 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1500 |  |
| 47 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 6,0000 |  |
| 48 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 9,0000 |  |
| 49 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0700 |  |
| 50 | Pret de piata | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 7,0000 |  |
| 51 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1500 |  |
| 52 | Pret de piata | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 4,0000 |  |
| 53 | Pret de piata | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc | 11,0000 |  |
| 54 | Pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 40,0000 |  |
| 55 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc | 15,0000 |  |
| 56 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 25,0000 |  |
| 57 | 08-03-573-4 | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA | buc | 1,0000 |  |
| 58 | Pret de piata | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA | buc | 1,0000 |  |
| 59 | Pret de piata | Buton de comanda "STOP", fara fixare, Un=230V | buc | 1,0000 |  |
| 60 | Pret de piata | Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 1 loc | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.5. Tevi si accesorii |  |  |  |
| 61 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 18,7000 |  |
| 62 | Pret de piata | Teava din PVC dm.20 | m | 1 060,0000 |  |
| 63 | Pret de piata | Teava din PVC dm.25 | m | 810,0000 |  |
| 64 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,2000 |  |
| 65 | Pret de piata | Teava din PVC dm.32 | m | 110,0000 |  |
| 66 | Pret de piata | Teava din PVC dm.40 | m | 110,0000 |  |
| 67 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg | 300,0000 |  |
|  |  | 2.6. Sistemul de legare la pamint |  |  |  |
| 68 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,8000 |  |
| 69 | Pret de piata | Electrod de impamintare din otel inox, dm.20mm, (L=1,0m) | buc | 18,0000 |  |
| 70 | Pret de piata | Mufa de legatura din otel inox | buc | 12,0000 |  |
| 71 | Pret de piata | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical | buc | 6,0000 |  |
| 72 | Pret de piata | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda | buc | 6,0000 |  |
| 73 | Pret de piata | Cap de batut | buc | 6,0000 |  |
| 74 | Pret de piata | Virf de penetrare | buc | 6,0000 |  |
| 75 | Pret de piata | Platbanda din otel zincat 25x4 mm | m | 15,0000 |  |
| 76 | Pret de piata | Platbanda din otel zincat 40x4 mm | m | 15,0000 |  |
| 77 | Pret de piata | Banda de protectie impotriva coroziunii | m | 15,0000 |  |
|  |  | 2.7. Jgheab metalic |  |  |  |
| 78 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic neperforat pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,1800 |  |
| 79 | Pret de piata | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)300 | buc | 25,0000 |  |
| 80 | Pret de piata | Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 6,0000 |  |
| 81 | Pret de piata | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 6,0000 |  |
| 82 | Pret de piata | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 3,0000 |  |
| 83 | Pret de piata | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 3,0000 |  |
| 84 | Pret de piata | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 6,0000 |  |
| 85 | Pret de piata | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 6,0000 |  |
| 86 | Pret de piata | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m | 45,0000 |  |
| 87 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg | 200,0000 |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |
| 88 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module | buc | 1,0000 |  |
| 89 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module | buc | 1,0000 |  |
| 90 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 36 module | buc | 1,0000 |  |
| 91 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 48 module | buc | 1,0000 |  |
| 92 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 , 500(L)x650(l)x250(g) | buc | 1,0000 |  |
| 93 | Pret de piata | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V tipul: DX3 - SSM/3P/20A | buc | 3,0000 |  |
| 94 | Pret de piata | separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX3 - SSM/3P/32A | buc | 1,0000 |  |
| 95 | Pret de piata | separator de sarcina modular, tripolar, In=80A, Un=400V DX3 - SSM/3P/80A | buc | 1,0000 |  |
| 96 | Pret de piata | separator de sarcina modular, industrial, In=20A, Un=400V, tipul: DX3 - SSI/3P/200A | buc | 1,0000 |  |
| 97 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 9,0000 |  |
| 98 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A | buc | 2,0000 |  |
| 99 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 2,0000 |  |
| 100 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=400V -DX3- IAM/3P/C-10A | buc | 6,0000 |  |
| 101 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A | buc | 1,0000 |  |
| 102 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V -DX3- IAM/3P/C-32A | buc | 3,0000 |  |
| 103 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,0000 |  |
| 104 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,0000 |  |
| 105 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A | buc | 2,0000 |  |
| 106 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-80A | buc | 1,0000 |  |
| 107 | Pret de piata | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA | buc | 8,0000 |  |
| 108 | Pret de piata | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc | 1,0000 |  |
| 109 | Pret de piata | contactor modular tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=95A, tipul: CM / 95A | buc | 1,0000 |  |
| 110 | Pret de piata | contactor modular tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=12A. tipul: CM / KM-12A | buc | 2,0000 |  |
| 111 | Pret de piata | buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc | 2,0000 |  |

Formularul nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-3

Compartimentul: IEI/EEF

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-3: |  |  |
|  |  | Manopera |  |  |
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 859,8870 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,5000 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,6800 |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,8000 |
|  |  | Materiale |  |  |
| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0439 |
| 2. | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,1458 |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 22,9492 |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4950 |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 282,3100 |
| 6. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,7580 |
| 7. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 342,0900 |
| 8. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4190 |
| 9. | 11125896 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)300 | buc | 25,0000 |
| 10. | 11326598 | Tablou de distributie IP54 pentru 36 module | buc | 1,0000 |
| 11. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 4,6200 |
| 12. | 1245326598 | Tablou de distributie IP54, 500(L)x650(l)x250(g) | buc | 1,0000 |
| 13. | 132311125896 | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 3,0000 |
| 14. | 1334555686 | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc | 1,0000 |
| 15. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0540 |
| 16. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
| 17. | 220068588369 | Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 1 loc | buc | 1,0000 |
| 18. | 2211352147 | Teava din PVC dm.32 | m | 110,0000 |
| 19. | 221551352147 | Teava din PVC dm.40 | m | 110,0000 |
| 20. | 2215518862147 | Accesorii din metal | kg | 300,0000 |
| 21. | 2232147 | Teava din PVC dm.20 | m | 1 060,0000 |
| 22. | 2234588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 25,0000 |
| 23. | 22352147 | Teava din PVC dm.25 | m | 810,0000 |
| 24. | 2243258588369 | Buton de comanda "STOP", fara fixare, Un=230V | buc | 1,0000 |
| 25. | 224458588369 | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA | buc | 1,0000 |
| 26. | 2284452369 | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc | 11,0000 |
| 27. | 228445652369 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 40,0000 |
| 28. | 22844588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 15,0000 |
| 29. | 2311125896 | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 6,0000 |
| 30. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 78,6600 |
| 31. | 311125896 | Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 6,0000 |
| 32. | 321828293 | contactor modular tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=95A, tipul: CM / 95A | buc | 1,0000 |
| 33. | 32311125896 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvani | buc | 3,0000 |
| 34. | 324452369 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 9,0000 |
| 35. | 326598 | Tablou de distributie IP54 pentru 12 module | buc | 1,0000 |
| 36. | 32659878 | Tablou de distributie IP54 pentru 24 module | buc | 1,0000 |
| 37. | 3265989874 | Tablou de distributie IP54 pentru 48 module | buc | 1,0000 |
| 38. | 33212589677 | Accesorii din metal | kg | 200,0000 |
| 39. | 332611125896 | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 6,0000 |
| 40. | 3326551125896 | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m | 45,0000 |
| 41. | 333311125896 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 6,0000 |
| 42. | 334555686 | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA | buc | 8,0000 |
| 43. | 348286463197 | Cablu KBBГнг(A)-LS 4x1 mm2 | m | 10,0000 |
| 44. | 39321828293 | contactor modular tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=12A. tipul: CM / KM-12A | buc | 2,0000 |
| 45. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5850 |
| 46. | 441258 | Electrod de impamintare din otel inox, dm20mm, (L=1,0m) | buc | 18,0000 |
| 47. | 4452369 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 6,0000 |
| 48. | 44563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 4,0000 |
| 49. | 45556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A | buc | 2,0000 |
| 50. | 4555686 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 9,0000 |
| 51. | 4563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3400Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc | 19,0000 |
| 52. | 463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1.5 mm2 | m | 250,0000 |
| 53. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 20,9000 |
| 54. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 140,0300 |
| 55. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 6,1845 |
| 56. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 15,9600 |
| 57. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 657,3300 |
| 58. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 280,6000 |
| 59. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 37,6200 |
| 60. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 49,0000 |
| 61. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,9975 |
| 62. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,3490 |
| 63. | 537667548223 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-80A | buc | 1,0000 |
| 64. | 5376678557638 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A | buc | 2,0000 |
| 65. | 53766785578 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,0000 |
| 66. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,5550 |
| 67. | 5441258 | Mufa de legatura din otel inox | buc | 12,0000 |
| 68. | 5553686 | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V tipul: DX3 - SSM/3P/20A | buc | 3,0000 |
| 69. | 5656585223 | buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc | 2,0000 |
| 70. | 644555838271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02 cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 6,0000 |
| 71. | 644555838777 | Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 2,0000 |
| 72. | 644563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc | 2,0000 |
| 73. | 6463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 4x1.5 mm2 | m | 110,0000 |
| 74. | 65324452369 | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 7,0000 |
| 75. | 65884452369 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 4,0000 |
| 76. | 6655842310 | Cablu KBBГнг(A)-FRLS 4x1 mm2 | m | 55,0000 |
| 77. | 6658152314 | Cablu BBГнг(A)-FRLS 4x1,5 mm2 | m | 50,0000 |
| 78. | 665815231964 | Cablu BBГнг(A)-FRLS 5x4 mm2 | m | 15,0000 |
| 79. | 66582314 | Cablu BBГнг(A)-FRLS 3x1,5 mm2 | m | 240,0000 |
| 80. | 66678278186 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=400V -DX3- IAM/3P/C-10A | buc | 6,0000 |
| 81. | 66678557866 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V -DX3- IAM/3P/C-32A | buc | 3,0000 |
| 82. | 678713278186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A | buc | 1,0000 |
| 83. | 684455368536 | separator de sarcina modular, industrial, In=20A, Un=400V, tipul: DX3 - SSI/3P/200A | buc | 1,0000 |
| 84. | 687555368536 | separator de sarcina modular, tripolar, In=80A, Un=400V DX3 - SSM/3P/80A | buc | 1,0000 |
| 85. | 6875553686 | separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX3 - SSM/3P/32A | buc | 1,0000 |
| 86. | 688435838777 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. | buc | 6,0000 |
| 87. | 688444188777 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Nu intrati!'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore | buc | 4,0000 |
| 88. | 6986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x2,5 mm2 | m | 220,0000 |
| 89. | 75441258 | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical | buc | 6,0000 |
| 90. | 8325633314258 | Banda de protectie impotriva coroziunii | m | 15,0000 |
| 91. | 8345556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 2,0000 |
| 92. | 86463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 1x4 mm2 | m | 150,0000 |
| 93. | 8646363197 | Cablu BBГнг(A)-LS 1x6 mm2 | m | 250,0000 |
| 94. | 866646223197 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x4 mm2 | m | 15,0000 |
| 95. | 866646265487 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x6 mm2 | m | 105,0000 |
| 96. | 8666463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 | m | 85,0000 |
| 97. | 86667822564 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x16 mm2 | m | 110,0000 |
| 98. | 885441258 | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda | buc | 6,0000 |
| 99. | 88563331258 | Platbanda din otel zincat 25x4 mm | m | 15,0000 |
| 100. | 885633314258 | Platbanda din otel zincat 40x4 mm | m | 15,0000 |
| 101. | 88568331258 | Virf de penetrare | buc | 6,0000 |
| 102. | 88568441258 | Capde batut | buc | 6,0000 |
| 103. | 886678557866 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,0000 |
| 104. | 986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 | m | 330,0000 |
|  |  | Utilaje de construcţii |  |  |
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,1760 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 348,8016 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 62,1008 |
| 4. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
| 5. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3350 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9600 |
| 8. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,3000 |
| 9. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,9600 |
| 10. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 105,8200 |
| 11. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 5,4645 |

Formularul nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Tablouri de distributie |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module, | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, 500(L)x650(l)x250(g) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | 08-01-121-10 | Sursa neitreruptibila de curent Pnom = 0,7 kW, Uint = 220/380V, fint = 45-65 Hz tensiune la iesire Uies = 220/380 V, fies = 50 Hz IP=20, autonomie de functionare de la 15 min. pina la o ora | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 15 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3400Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc |  |
|  | 4563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3400Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc |  |
|  | 44563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc |  |
|  | 644563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02 cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc |  |
|  | 644555838271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02 cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V | buc |  |
|  | 644555838777 | Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | Pret de piata | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. | buc |  |
|  | 688435838777 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | Pret de piata | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Nu intrati!'', de tip permanent, IP22, MARS 2223-4 LED cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore | buc |  |
|  | 688444188777 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Nu intrati!'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2 |  |  |
|  | 463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 4x1,5 mm2 |  |  |
|  | 6463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 4x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 1x4 mm2 |  |  |
|  | 86463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 1x4 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 1x6 mm2 |  |  |
|  | 8646363197 | Cablu BBГнг(A)-LS 1x6 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 |  |  |
|  | 986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 5x2,5 mm2 |  |  |
|  | 6986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x2,5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 |  |  |
|  | 8666463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 5x4 mm2 |  |  |
|  | 866646223197 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x4 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 5x6 mm2 |  |  |
|  | 866646265487 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x6 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 5x16 mm2 |  |  |
|  | 86667822564 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x16 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-FRLS | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-FRLS 3x1,5 mm2 |  |  |
|  | 66582314 | Cablu BBГнг(A)-FRLS 3x1,5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-FRLS 4x1,5 mm2 |  |  |
|  | 6658152314 | Cablu BBГнг(A)-FRLS 4x1,5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2, BBГнг(A)-FRLS | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-FRLS 5x4 mm2 |  |  |
|  | 665815231964 | Cablu BBГнг(A)-FRLS 5x4 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, KBBГнг(A)-LS | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 | Pret de piata | Cablu KBBГнг(A)-LS 4x1 mm2 |  |  |
|  | 348286463197 | Cablu KBBГнг(A)-LS 4x1 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, KBBГнг(A)-FRLS | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 45 | Pret de piata | Cablu KBBГнг(A)-FRLS 4x1 mm2 |  |  |
|  | 6655842310 | Cablu KBBГнг(A)-FRLS 4x1 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.4. Accesorii electrice |  |  |
| 46 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc |  |
|  | 4452369 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc |  |
|  | 324452369 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 | Pret de piata | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44 | buc |  |
|  | 65324452369 | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 | Pret de piata | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc |  |
|  | 65884452369 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 53 | Pret de piata | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc |  |
|  | 2284452369 | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 | Pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc |  |
|  | 228445652369 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc |  |
|  | 22844588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc |  |
|  | 2234588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 | 08-03-573-4 | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 | Pret de piata | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA | buc |  |
|  | 224458588369 | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 59 | Pret de piata | Buton de comanda "STOP", fara fixare, Un=230V | buc |  |
|  | 2243258588369 | Buton de comanda "STOP", fara fixare, Un=230V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 60 | Pret de piata | Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 1 loc | buc |  |
|  | 220068588369 | Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 1 loc | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.5. Tevi si accesorii |  |  |
| 61 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 62 | Pret de piata | Teava din PVC dm.20 | m |  |
|  | 2232147 | Teava din PVC dm.20 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 63 | Pret de piata | Teava din PVC dm.25 | m |  |
|  | 22352147 | Teava din PVC dm.25 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 64 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 65 | Pret de piata | Teava din PVC dm.32 | m |  |
|  | 2211352147 | Teava din PVC dm.32 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 66 | Pret de piata | Teava din PVC dm.40 | m |  |
|  | 221551352147 | Teava din PVC dm.40 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 67 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg |  |
|  | 2215518862147 | Accesorii din metal | kg | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.6. Sistemul de legare la pamint |  |  |
| 68 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 69 | Pret de piata | Electrod de impamintare din otel inox, dm.20mm, (L=1,0m) | buc |  |
|  | 441258 | Electrod de impamintare din otel inox, dm20mm, (L=1,0m) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 70 | Pret de piata | Mufa de legatura din otel inox | buc |  |
|  | 5441258 | Mufa de legatura din otel inox | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 71 | Pret de piata | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical | buc |  |
|  | 75441258 | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 72 | Pret de piata | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda | buc |  |
|  | 885441258 | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 73 | Pret de piata | Cap de batut | buc |  |
|  | 88568441258 | Capde batut | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 74 | Pret de piata | Virf de penetrare | buc |  |
|  | 88568331258 | Virf de penetrare | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 75 | Pret de piata | Platbanda din otel zincat 25x4 mm | m |  |
|  | 88563331258 | Platbanda din otel zincat 25x4 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 76 | Pret de piata | Platbanda din otel zincat 40x4 mm | m |  |
|  | 885633314258 | Platbanda din otel zincat 40x4 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 77 | Pret de piata | Banda de protectie impotriva coroziunii | m |  |
|  | 8325633314258 | Banda de protectie impotriva coroziunii | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.7. Jgheab metalic |  |  |
| 78 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic neperforat pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 79 | Pret de piata | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)300 | buc |  |
|  | 11125896 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)300 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 80 | Pret de piata | Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc |  |
|  | 311125896 | Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 81 | Pret de piata | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc |  |
|  | 2311125896 | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 82 | Pret de piata | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc |  |
|  | 32311125896 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvani | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 83 | Pret de piata | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc |  |
|  | 132311125896 | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 84 | Pret de piata | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc |  |
|  | 333311125896 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 85 | Pret de piata | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc |  |
|  | 332611125896 | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 86 | Pret de piata | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m |  |
|  | 3326551125896 | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 87 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg |  |
|  | 33212589677 | Accesorii din metal | kg | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 88 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module | buc |  |
|  | 326598 | Tablou de distributie IP54 pentru 12 module | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 89 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module | buc |  |
|  | 32659878 | Tablou de distributie IP54 pentru 24 module | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 90 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 36 module | buc |  |
|  | 11326598 | Tablou de distributie IP54 pentru 36 module | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 91 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 48 module | buc |  |
|  | 3265989874 | Tablou de distributie IP54 pentru 48 module | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 92 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 , 500(L)x650(l)x250(g) | buc |  |
|  | 1245326598 | Tablou de distributie IP54, 500(L)x650(l)x250(g) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 93 | Pret de piata | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V tipul: DX3 - SSM/3P/20A | buc |  |
|  | 5553686 | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V tipul: DX3 - SSM/3P/20A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 94 | Pret de piata | separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX3 - SSM/3P/32A | buc |  |
|  | 6875553686 | separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX3 - SSM/3P/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 95 | Pret de piata | separator de sarcina modular, tripolar, In=80A, Un=400V DX3 - SSM/3P/80A | buc |  |
|  | 687555368536 | separator de sarcina modular, tripolar, In=80A, Un=400V DX3 - SSM/3P/80A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 96 | Pret de piata | separator de sarcina modular, industrial, In=20A, Un=400V, tipul: DX3 - SSI/3P/200A | buc |  |
|  | 684455368536 | separator de sarcina modular, industrial, In=20A, Un=400V, tipul: DX3 - SSI/3P/200A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 97 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-4A | buc |  |
|  | 4555686 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 98 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A | buc |  |
|  | 45556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 99 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc |  |
|  | 8345556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 100 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=400V -DX3- IAM/3P/C-10A | buc |  |
|  | 66678278186 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=400V -DX3- IAM/3P/C-10A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 101 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A | buc |  |
|  | 678713278186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 102 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V -DX3- IAM/3P/C-32A | buc |  |
|  | 66678557866 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V -DX3- IAM/3P/C-32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 103 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-16A | buc |  |
|  | 886678557866 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 104 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-20A | buc |  |
|  | 53766785578 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 105 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A | buc |  |
|  | 5376678557638 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 106 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-80A | buc |  |
|  | 537667548223 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-80A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 107 | Pret de piata | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA | buc |  |
|  | 334555686 | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 108 | Pret de piata | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc |  |
|  | 1334555686 | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 109 | Pret de piata | contactor modular tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=95A, tipul: CM / 95A | buc |  |
|  | 321828293 | contactor modular tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=95A, tipul: CM / 95A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 110 | Pret de piata | contactor modular tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=12A. tipul: CM / KM-12A | buc |  |
|  | 39321828293 | contactor modular tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=12A. tipul: CM / KM-12A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 111 | Pret de piata | buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc |  |
|  | 5656585223 | buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

Formularul nr.7

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4

Compartimentul: SEMNALIZARE DE INCENDIU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Panou de control EN 54, "FP9000/4") | buc | 1,0000 |  |
| 2 | 10-04-100-06 | Emitator 1 canal | buc | 1,0000 |  |
| 3 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,0000 |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena EN54 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | 10-08-002-03 | Sensor de fum (+10%) EN 54-7 | buc | 23,0000 |  |
| 6 | 10-08-002-01 | Sensor termic (+10%) EN 54 | buc | 23,0000 |  |
| 7 | 10-04-100-06 | Buton de apel manual EN 54-11 | buc | 3,0000 |  |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,6500 |  |
| 9 | Pret de piata | Cablu КПСнг.(A)FRLSLTx 2x1,5 |  | 160,0000 |  |
| 10 | Pret de piata | Cablu ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 |  | 105,0000 |  |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea (1,05), dimensiuni canal 10x22mm | 100 m | 0,8000 |  |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,1000 |  |
| 13 | Pret de piata | Teava gofrata dm. 20mm | m | 210,0000 |  |
| 14 | 08-01-121-1 | Montarea Acumulator 12V, 17A/h | buc | 2,0000 |  |
| 15 | 08-03-591-8 | Indicator optic de semnalizare RI31 | 100 buc | 0,0400 |  |
| 16 | Pret de piata | Indicator optic de semnalizare RI31 | buc | 4,0000 |  |
| 17 | 10-04-100-06 | Mодуль журнала для МАГ 8 plus | buc | 1,0000 |  |
| 18 | Pret de piata | Suport pentru sensori | buc | 23,0000 |  |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic flexibil, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,3000 |  |
| 20 | Pret de piata | Furtun metalic flexibil | m | 30,0000 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 21 | Pret de piata | Panou de control EN 54, "FP9000/4" | buc | 1,0000 |  |
| 22 | Pret de piata | Emitator 1 canal | buc | 1,0000 |  |
| 23 | Pret de piata | Sursa de alimentare | buc | 1,0000 |  |
| 24 | Pret de piata | Sirena EN54 | buc | 1,0000 |  |
| 25 | Pret de piata | Sensor de fum (+10%) EN 54-7 | buc | 23,0000 |  |
| 26 | Pret de piata | Sensor termic (+10%) EN 54 | buc | 23,0000 |  |
| 27 | Pret de piata | Buton de apel manual EN 54-11 | buc | 3,0000 |  |
| 28 | Pret de piata | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 1,0000 |  |
| 29 | Pret de piata | Mодуль журнала для МАГ 8 plus | buc | 1,0000 |  |

Formularul nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-4

Compartimentul: SEMNALIZARE DE INCENDIU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-4: |  |  |
|  |  | Manopera |  |  |
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 212,1310 |
| 2. | 1 | Muncitor | h-om. | 6,0000 |
|  |  | Materiale |  |  |

| 1. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 160,0000 |
| 3. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0007 |
| 4. | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,1150 |
| 5. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0053 |
| 6. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0155 |
| 7. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,3310 |
| 8. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0168 |
| 9. | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0100 |
| 10. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 9,5000 |
| 11. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 34,6800 |
| 12. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0408 |
| 13. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 34,6800 |
| 14. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0530 |
| 15. | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 3,0000 |
| 16. | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,8000 |
| 17. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4200 |
| 18. | 224584259630 | Furtun metalic flexibil | m | 30,0000 |
| 19. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,1000 |
| 20. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 21,5700 |
| 21. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,8215 |
| 22. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,1200 |
| 23. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 73,1300 |
| 24. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4,0800 |
| 25. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,5000 |
| 26. | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0412 |
| 27. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1325 |
| 28. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0530 |
| 29. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,2480 |
| 30. | 532463197 | Cablu КПСнг.(A)FRLSLTx 2x1,5 | m | 160,0000 |
| 31. | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,0020 |
| 32. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4584 |
| 33. | 544425333596 | Sirena EN54 | buc | 1,0000 |
| 34. | 549415233596 | Buton de apel manual EN 54-11 | buc | 3,0000 |
| 35. | 5494153596 | Sensor termic (+10%) EN 54 | buc | 23,0000 |
| 36. | 54945633596 | Sensor de fum (+10%) EN 54-7 | buc | 23,0000 |
| 37. | 549625333596 | Emitator 1 canal | buc | 1,0000 |
| 38. | 549625842596 | Panou de control EN 54, "FP9000/4" | buc | 1,0000 |
| 39. | 55859630 | Teava gofrata dm. 20mm | m | 210,0000 |
| 40. | 59625842596 | модуль журнала для МАГ 8 plus | buc | 1,0000 |
| 41. | 596584259630 | Indicator optic de semnalizare RI31 | buc | 4,0000 |
| 42. | 59658509630 | Sursa de alimentare | buc | 1,0000 |
| 43. | 5965859630 | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 1,0000 |
| 44. | 65532463197 | Cablu ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 | m | 105,0000 |
| 45. | 896584259630 | Suport pentru sensori | buc | 23,0000 |
|  |  | Utilaje de construcţii |  |  |
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3516 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 33,1800 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 11,0400 |
| 4. | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 4,8640 |
| 5. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,9260 |
| 6. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 4,5000 |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 16,3600 |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3516 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

Formularul nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Panou de control EN 54, "FP9000/4") | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0030 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | 10-04-100-06 | Emitator 1 canal | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0160 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena EN54 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | 10-08-002-03 | Sensor de fum (+10%) EN 54-7 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | 10-08-002-01 | Sensor termic (+10%) EN 54 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | 10-04-100-06 | Buton de apel manual EN 54-11 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | Pret de piata | Cablu КПСнг.(A)FRLSLTx 2x1,5 |  |  |
|  | 532463197 | Cablu КПСнг.(A)FRLSLTx 2x1,5 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | Pret de piata | Cablu ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 |  |  |
|  | 65532463197 | Cablu ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea (1,05), dimensiuni canal 10x22mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 1,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | Pret de piata | Teava gofrata dm. 20mm | m |  |
|  | 55859630 | Teava gofrata dm. 20mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | 08-01-121-1 | Montarea Acumulator 12V, 17A/h | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | 08-03-591-8 | Indicator optic de semnalizare RI31 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | Pret de piata | Indicator optic de semnalizare RI31 | buc |  |
|  | 596584259630 | Indicator optic de semnalizare RI31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | 10-04-100-06 | Mодуль журнала для МАГ 8 plus | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | Pret de piata | Suport pentru sensori | buc |  |
|  | 896584259630 | Suport pentru sensori | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic flexibil, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | Pret de piata | Furtun metalic flexibil | m |  |
|  | 224584259630 | Furtun metalic flexibil | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 21 | Pret de piata | Panou de control EN 54, "FP9000/4" | buc |  |
|  | 549625842596 | Panou de control EN 54, "FP9000/4" | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | Pret de piata | Emitator 1 canal | buc |  |
|  | 549625333596 | Emitator 1 canal | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | Pret de piata | Sursa de alimentare | buc |  |
|  | 59658509630 | Sursa de alimentare | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | Pret de piata | Sirena EN54 | buc |  |
|  | 544425333596 | Sirena EN54 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | Pret de piata | Sensor de fum (+10%) EN 54-7 | buc |  |
|  | 54945633596 | Sensor de fum (+10%) EN 54-7 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | Pret de piata | Sensor termic (+10%) EN 54 | buc |  |
|  | 5494153596 | Sensor termic (+10%) EN 54 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | Pret de piata | Buton de apel manual EN 54-11 | buc |  |
|  | 549415233596 | Buton de apel manual EN 54-11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | Pret de piata | Acumulator 12V, 17A/h | buc |  |
|  | 5965859630 | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | Pret de piata | Mодуль журнала для МАГ 8 plus | buc |  |
|  | 59625842596 | модуль журнала для МАГ 8 plus | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

Coordonat cu specialiștii din cadrul instituției

Conducătorul grupului de lucru: Datii Vladimir